Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

LAUKO BALDŲ, ŠIUKŠLIŲ DĖŽIŲ, DVIRAČIŲ STOVŲ IR KT. ĮRENGINIŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖS, DVIRAČIŲ STOVAI |  |  |
| 1. | Sulaužytų arba nepataisomai deformuotų šiukšlių dėžių pakeitimas nauja betonine ar cinkuoto metalo ir dažyta milteliniu būdu dėže | 1. Įsigyti, atvežti ir iškrauti naują betoninę ar metalinę (cinkuotą ar cinkuotą ir dažytą milteliniu būdu) šiukšlių dėžę. 2. Nuimti nepataisomai deformuotą šiukšlių dėžę, jei reikia, atsukant stovo pritvirtinimo varžtus ir pašalinant su stovu. 3. Pastatyti naują šiukšlių dėžę toje pačioje vietoje. 4. Pakrauti deformuotas šiukšlių dėžes į automašiną, sutvarkyti aplinką ir išvežti atliekas. Jas utilizuoti. Šiukšlių dėžė gali būti stačiakampė arba užapvalintais kampais. Talpa apie 70 litrų. |
| 2. | Deformuotų betoninių šiukšlių dėžių remontas | 1. Nuvalius nutrupėjusį paviršių, betono skiediniu sutvarkyti betoninės šiukšlių dėžės išdaužas; 2. Surinkti sulaužytas betoninės dėžės dalis, sutvarkyti aplinką, pakrauti į krovininę automašiną ir išvežti. |
| 3. | Deformuotų metalinių šiukšlių dėžių remontas | 1. Ištiesinti deformuotas šiukšlių dėžės detales; 2. Suvirinti nulaužtas detales, esant poreikiui panaudojant naujus metalo intarpus; 3. Pažeistą paviršių nuvalyti, apdoroti antikoroziniu skysčiu ir nudažyti 2 sluoksniais analogiškos spalvos metalo dažais, skirtais naudojimui lauko sąlygomis. |
| 4. | Šiukšlių dėžių su medžio apdaila remontas | 1. Demontuoti supuvusias medines lenteles nuo šiukšlių dėžės; 2. Nuvalyti po lentele buvusį paviršių antikorozinėmis medžiagomis, nudažyti metalo dažais; 3. Pritvirtinti impregnuotą ir nudažytą/alyvuotą lentelę (analogišką esamos medienos, analogiškos spalvos) buvusios lentelės vietoje. 4. Išvežti atliekas. |
| 5. | Deformuotų dekoratyvinių metalinių šiukšlių dėžių remontas | 1. Ištaisyti deformuotą paviršių. 2. Suvirinti sutrūkusius sujungimus. Esant poreikiui, panaudoti privirinamus metalo intarpus. 3. Panaudoti naujus varžtus dėžės uždarymui. Dekoratyvinės dėžės pastatytos bulvaro dalyje tarp Tilžės g. ir Žemaitės g. |
| 6. | Deformuotų metalinių dviračių stovų remontas | 1. Ištiesinti deformuotą dviračių stovą. 2. Suvirinti nulaužtas detales, esant poreikiui panaudojant naujus metalo intarpus. Nušlifuoti. 3. Apdoroti pažeistą vietą antikorozinėmis medžiagomis ir padengti 2 sl. analogiškos spalvos metalo dažais, skirtais apsaugai lauko sąlygomis. 4. Sutvarkyti aplinką ir pašalinti statybines atliekas. |
| 7. | Stacionariai įtvirtinto įrenginio (šiukšlių dėžės, stovo ir kt.) demontavimas be atstatymo | 1. Demontuoti užsakyme nurodytą įrenginį, pašalinti įbetonuotus pamatus, jei reikia – užpilti pamatų duobes gruntu. 2. Statybines atliekas išvežti iš teritorijos, utilizuoti. Baigus darbus teritorija darbų vietoje ir aplinkt ją turi būti sutvarkyta ir švari. |
| lauko baldai |  |  |
| 8. | Suolo demontavimas be atstatymo ir utilizavimas | 1. Demontuoti bet kokios konstrukcijos suolą, pašalinti įbetonuotus pamatus, jei reikia – užpilti pamatų duobes gruntu. 2. Statybines atliekas išvežti iš teritorijos, utilizuoti. Baigus darbus teritorija darbų vietoje ir aplinkt turi būti sutvarkyta ir švari. 3. Pašalintą įrenginį utilizuoti. |
| 9. | Senų sulaužytų arba supuvusių suolų pakeitimas naujais, analogiškais esamiems, įbetonuojant arba tvirtinant prie grindinio | 1. Iškelti ar išardyti seną sulaužytą suolą. 2. Pagamintą naują suolą arba įsigytą, pastatyti įbetonuojant metalines ar betonines atramas (kojas). 3. Išvežti remonto darbų atliekas ir utilizuoti sulaužyto suolo liekanas. 4. Pašalintą įrenginį utilizuoti. |
| 10. | Sulaužytų, sugadintų smulkių metalinių detalių pakeitimas naujomis | 1.Demontuoti nulaužtas detales (kampuočius, šiukšliadėžių peleninių dalis, nulaužtas tvirtinimo dalis, dangčius, tvirtinimo prie grindinio padus ir pan.), utilizuoti. 2. Pagaminti arba įsigyti naujas detales ir jas privirinti prie įrenginio. |
| 11. | Sulūžusių arba supuvusių atskirų išilginių medinių suolo lentų pakeitimas naujomis, apie 1,5 m. ilgio | 1. Nuardyti sulūžusias arba supuvusius medinius tašus (lentas). 2. Paruošti naujus medinius tašus (lentas), juos pritaikant prie esamo suolo paviršiaus. 3. Pritvirtinti ir padengti impregnantais bei analogiška esamai spalva lauko sąlygoms pritaikytais dažais, ne mažiau kaip 2 sluoksniais. 4. Sutvarkyti darbo vietą. Lentos apie 1,5 metro ilgio, ne mažesnio kaip 0,04 m storio, plotis analogiškas esamoms (paklaida apie 0,10 -0,15 m.) |
| 12. | Sulūžusių arba supuvusių atskirų suolo kietmedžio tašelių (skersinių) pakeitimas naujais analogiškais esamiems | 1. Nuardyti sulūžusias arba supuvusius tašelius. 2. Paruošti naujus analogiškos medienos tašelius, juos pritaikant prie esamo suolo paviršiaus. 3. Pritvirtinti ir padengti analogiška esamai spalva, dažant ar lakuojant arba aliejuojant ne mažiau kaip 2 sluoksniais. 4. Sutvarkyti darbo vietą. Tašeliai 0,4 – 0,5 metro ilgio |
| 13. | Trapecijos formos ąžuolinių skersinių suolo tašelių pakeitimas naujais | 1. Analogiško kietmedžio (ąžuolo) tašeliai (išgaubti, skersiniai), analogiški esamiems, pagaminami ir sumontuojami suoliukose vietoje dingusių ar sulaužytų tašelių (Vilniaus g. bulvaras tarp Žemaitės ir Tilžės g.) |
| 14. | Stačiakampės formos skersinių (stambūs) tašų pakeitimas naujais | 1. Analogiško kietmedžio ir analogiškų išmatavimų esamiems tašeliams įsigijimas arba pagaminimas ir sumontavimas vietoje sugadinto arba dingusio. Tašeliai skersiniai, matmenys 0,1x0,1x0,5-0,6 m. (Pvz. Tilžės g. prie teatro, prie skulptūros „Aušra“ Aušros al./ Kaštonų g. sankirta ir pan.) |
| 15. | Smulkių (plonų) išilginių suolo tašelių pakeitimas naujais | 1. Skersiniai ar išilginiai sulaužyti tašeliai demontuojami ir pakeičiami analogiškais naujais. (Suoliukai pastatyti pagal naujai įgyvendintus projektus). Mediena kietmedis, klijuota mediena ar pan., analogiška esamai. Tašeliai apie 1,5 metro ilgio |
| 16. | Stambių, išilginių pjautų rąstų suolų sėdimųjų dalių tašų (brusai) pakeitimas naujais analogiškų esamiems | 1. Demontuoti sulūžusį ar puvinio pažeistą brusą. 2. Naują brusą impregnuotą ir dažytą/lakuotą ar aliejuotą analogiškos esamiems spalvos 2 sluoksniais sumontuoti jo vietoje. 3. Pašalinti demontuotos medienos atliekas. Pastaba. Brusai sumontuoti Sukilėlių kalnelyje. (Bruso matmenys apie 0,1x0,1x2,5 m, kinta ilgis, mediena - ąžuolas). |
| 17. | Metalinių kampuočių pagaminimas ir sumontavimas | 1. Suolo sėdimosios dalies tvirtinimui skirto metalinio kampuočio 0,1x0,1x0,5m, kai metalo storis ne mažesnis kaip 5 mm, įsigijimas, paruošimas tvirtinimui (kampuotis nudažytas metalo dažais, išgręžtos skylės) varžtais. Įsigyti varžtus tvirtinimui. 2. Seno kampuočio demontavimas, naujo kampuočio pritvirtinimas prie suolo pastatymo atramos (kojos). 3. Remonto atliekų pašalinimas iš teritorijos. |
| 18. | Betoninių atramų (kojų) remontas vienam suolui | 1. Nukapoti kirstukais irstantį silpną betoną. 2. Nuvalyti dulkes nuo paviršiaus. 3. Padengti pažeistą vietą cementiniu skiediniu. 4. Pašalinti statybines atliekas. |
| 19. | Metalinių atramų (kojų) remontas vienam suolui | 1. Ištaisyti deformuotą paviršių. 2. Suvirinti sutrūkusius sujungimus, jei reikia papildyti metalo intarpais. 3. Padengti analogiškos spalvos metalo dažais ne mažiau kaip 2 sluoksniais. Dažai turi būti skirti naudojimui lauko sąlygomis. |
| 20. | Lakuotų medinių paviršių impregnavimas ir lakavimas 2 sl., nuvalant iki 30% lakuoto paviršiaus | 1. Paruošti paviršių dažymui, nuvalant dulkes, riebalus, senus dažus. 2. Impregnuoti, glaistyti, šlifuoti ir gruntuoti. 3. Lakuoti ar dažyti paviršių ne mažiau kaip 2 sluoksniais lako skirto naudoti lauko sąlygomis. |
| 21. | Dažytų medinių paviršių impregnavimas ir dažymas 2 sluoksniais, nuvalant iki 10 % dažyto paviršiaus | 1. Paruošti paviršių dažymui, nuvalant dulkes, riebalus, senus dažus. 2. Impregnuoti, glaistyti, šlifuoti ir gruntuoti. 3. Nudažyti ne mažiau kaip 2 sluoksniais lauko sąlygoms skirtais dažais. |
| 22. | Aliejuotų medinių paviršių impregnavimas ir aliejavimas 2 sluoksniais, nuvalant iki 10 % aliejuoto paviršiaus | 1. Naudoti išorės medienai skirtą, atsparią šalčiui ir ultravioletiniam saulės poveikiui alyvą, užtikrinančią ilgalaikę, bet ne trumpesnę kaip vienų metų medienos apsaugą, išryškinančią medienos tekstūrą ir natūralią medienos spalvą. Pageidautina savybė – greitas džiūvimas. 2. Paruošti paviršių aliejavimui, nuvalant dulkes, riebalus, nešvarumus. 3. Šlifuoti paviršių. 4. Aliejuoti paviršių ne mažiau kaip 2 sluoksniais alyvos. 5. Sutvarkyti darbo vietą. |
| 23. | Ištisinis medinio paviršiaus dažymas arba lakavimas arba aliejavimas, 2 sluoksniais pasiruošiant paviršių | 1.Paviršiaus nušlifavimas ir paruošimas dažymui ar aliejavimui. 2. Lauko sąlygomis naudojamų impregnavimo priemonių ir dažymo/aliejavimo priemonių užtepimas ne mažiau kaip dviem sluoksniais. Alyvos savybės aprašytos 20 šios lentelės eilutėje. |
| 24. | Dažytų metalinių paviršių perdažymas antikoroziniais metalo dažais 2 sluoksniais, nuvalant iki 10 % atsilupusių dažų | 1. Nuo paviršių nuvalyti nešvarumus. 2. Nuvalyti atsilupusius dažus. 3. Švarų paviršių padengti antikorozinėmis medžiagomis. 4. Dažyti metalui skirtais dažais ne mažiau kaip 2 sluoksniais. 5. Sutvarkyti darbo vietą. |
| 25. | Suolo (ar kt. įrenginio) perkėlimas įbetonuojant atramas (kojas) | 1. Demontuoti suolą, sutvarkyti pamatų duobes užpilant gruntu. 2. Pervežti demontuotą įrenginį į naują vietą. 3. Iškasti atramoms duobes, įstatyti suolą, užbetonuoti. 4. Sutvarkyti aplinką, pašalinant perteklinį gruntą. |
| 26. | Suolo (ar kt. įrenginio) perkėlimas pritvirtinant prie grindinio | 1. Demontuoti suolą, nupjauti ar kitaip pašalinti tvirtinimo į grindinį detales. 2. Pervežti demontuotą įrenginį į naują vietą. 3. Stabiliai pritvirtinti prie grindinio naujoje vietoje. 4. Sutvarkyti aplinką |
| 27. | Lauko gultų skersinių lentų keitimas naujomis | 1.Demontuoti sulaužytą skersinę gulto lentą. 2. Pritvirtinti naują impregnuotą ir nudažytą analogiška spalva lentą buvusios vietoje. 3. Išvežti atliekas ir darbų teritorijos |
| 28. | Lauko gultų šoninių lentų keitimas naujomis | 1. Demontuoti sulaužytą išilginę gulto lentą. 2. Pritvirtinti naują impregnuotą ir nudažytą analogiška spalva lentą buvusios vietoje. 3. Išvežti atliekas ir darbų teritorijos |
| 29. | Neregiams skirtų tvorelių remontas, pakeičiant susidėvėjusio vamzdžio dalis naujomis | 1. Išpjauti netinkamo naudojimui vamzdžio ruožą. 2. Privirinti naują vamzdį analogiško diametro esamam. Suvirinimo siūlės turi būti nušlifuotos, kad nepažeistų rankų 3. Nudažyti naujo vamzdžio intarpą ne mažiau kaip 2 sluoksniais metalui skirtais dažais, tinkamais naudoti lauko sąlygomis. 4. Išvežti statybinį laužą. |
| 30. | Bet kokio su pamatais iškelto įrenginio atramų įbetonavimas | 1. Pagilinti iškelto įrenginio pamato vietą. 2. Įstatyti įrenginio atramas ir įbetonuoti. |
| 31. | Suolų, šiukšlinių, dviračio stovų kasmetinė vienkartinė arba po stichinių reiškinių privaloma apžiūra. | Kiekvieną pavasarį Rangovas įvertina viso miesto teritorijoje esamos įrangos būklę. Pastebėjęs sugadintus lauko baldus, šiukšliadėžes, dviračių stovus, Rangovas informuoja Užsakovą, pateikdamas sąrašą su foto medžiaga ir vietomis, kuriose nustatyti defektai. Vienkartinė apžiūra atliekama kiekvieną pavasarį (kovo-balandžio mėn.) arba po stichinių reiškinių atskiru nurodymu raštu arba el. p. suderinus su sutarties kuratoriumi. Ataskaita pateikiama raštu. |
| MEDŽIŲ APSAUGOS |  |  |
| 32. | Medžių šaknų apsaugų (iš cinkuoto, dažyto plieno) remontas | 1. Ištaisyti deformuotą paviršių. 2. Suvirinti sutrūkusius sujungimus. Esant poreikiui, panaudoti privirinamus metalo intarpus. 3. Esant poreikiui, padengti antikoroziniu gruntu ir analogiškos spalvos dažų danga. 4. Suremontuotas apsaugas uždėti nepažeidžiant medžio šaknų ar kamieno. |
| 33. | Medžių kamienų apsaugų (iš cinkuoto, dažyto plieno) remontas | 1. Ištaisyti deformuotas dalis. 2. Suvirinti sutrūkusius sujungimus. Esant poreikiui, panaudoti privirinamus metalo intarpus. 3. Esant poreikiui, padengti antikoroziniu gruntu ir analogiškos spalvos dažų danga. 4. Suremontuotas apsaugas uždėti nepažeidžiant medžio šaknų ar kamieno. |
| MIESTO RIBOŽENKLIŲ PRIEŽIŪRA |  |  |
| 34. | Gelžbetonio (toliau - g/b) konstrukcijos remontas pažaidų vietas užtaisant cementiniu skiediniu | 1. Konstrukcijos dalis paruošti tinkam sukibimui su cementiniu skiediniu. 2. Atšokusius betono gabalėliu pašalinti nuo konstrukcijos kirstuku. 3. Užtaisyti g/b konstrukcijos ištrupėjusias vietas cementiniu skiediniu. 4. Statybines atliekas pašalinti iš teritorijos. |
| 35. | G/b konstrukcijos dažymas 2 sluoksniais betonui skirtais dažais | 1. G/b konstrukcijos paviršių paruošti dažymui. Nudažyti 2 sluoksniais betonui dažyti skirtais dažais. Dažai turi būti kokybiški, tinkami ir atsparūs ilgalaikiam lauko sąlygų poveikiui. Spalva analogiška esamai. Dažų garantinis terminas ne mažiau kaip 2 metai. |
| 36. | Metalo elementų dažymas 2 sluoksniais metalui skirtais antikoroziniais dažais | 1. Paruošti metalo konstrukcijos elementus dažymui, apdorojant korozijos pažeistas vietas antikorozinėmis priemonėmis. Nudažyti 2 sluoksniais metalui dažyti skirtais dažais. Dažai turi būti kokybiški, tinkami ir atsparūs ilgalaikiam lauko sąlygų poveikiui. Spalva analogiška esamai. Dažų garantinis terminas ne mažiau kaip 2 metai. |

PASTABOS:

1. Jeigu suolai ar kita įranga yra dažoma, aliejuojama ar lakuojama objekte, darbus atlikti galima tik esant sausai medienai.

2. Privaloma pasidėti apsaugą ant grindinio, kad grindinys nebūtų aptaškomas priežiūrai naudojamomis cheminėmis ar ekologiškomis medžiagomis, neatsižvelgiant į tai ar naudojama medžiaga yra spalvota ar bespalvė.

3. Atlikus dažymo darbus prie kiekvieno įrenginio palikti informaciją su užrašu DAŽYTA arba aptverti STOP juosta iki dažai išdžius. Dažams išdžiūvus Stop juostas ir užrašus pašalinti.