INFEKCINIO KORPUSO Sėdimųjų baldų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | Gaminio vizualizacija | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techninė specifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
| I PIRKIMO DALIS – KĖDĖS AUDITORIJOMS |  |  |  |
| 1.1 | Auditorijos kėdė turi atitikti tokius reikalavimus: - Atlošas ir sėdimoji dalis pagamintos iš matinio polipropileno lakšto, kurio storis ne mažesnis nei 5 mm. Spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą, turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 spalvų; - Kėdė turi būti ant dviejų trapecijos formos atramų, pagamintų iš apvalaus plieninio profilio, skersmuo ne mažesnis nei 11 mm, dažytas milteliniu būdu. Spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą; - Kėdes turi būti galima dėti vieną ant kitos ne mažiau nei po 8 vnt.; - Kėdės aukštis - 825 mm (±10 mm); - Kėdės sėdynės plotis - 470 mm (±10 mm); - Kėdės sėdynės gylis - 430 mm (±10 mm); - Kėdės sėdynės aukštis - 470 mm (±10 mm); - Kėdės atlošo aukštis - 390 mm (±10 mm); - Kėdės kojų/atramos galuose turi būti plastikinės arba guminės apsaugos, kurios apsaugo grindis nuo braižymo ar tepimo; metalinės dalys neturi liestis su grindimis; - Dizainas turi būti toks pat, kaip „Auditorijos kėdė su staliuku“. |  |  |
| 1.2 | Auditorijos kėdė su staliuku turi atitikti tokius reikalavimus: - Atlošas ir sėdimoji dalis pagamintos iš matinio polipropileno lakšto, kurio storis ne mažesnis nei 5 mm. Spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą, turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 spalvų; - Kėdė turi būti ant dviejų trapecijos formos atramų, pagamintų iš apvalaus plieninio profilio, skersmuo ne mažesnis nei 11 mm, dažytas milteliniu būdu. Spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą; - Kėdes turi būti galima dėti vieną ant kitos ne mažiau nei po 8 vnt.; - Kėdės aukštis - 825 mm (±10 mm) aukščio; - Kėdės sėdynės plotis - 470 mm (±10 mm); - Kėdės sėdynės gylis - 430 mm (±10 mm); - Kėdės sėdynės aukštis - 470 mm (±10 mm); - Kėdės atlošo aukštis - 390 mm (±10 mm); - Kėdės kojų/atramos galuose turi būti plastikinės arba guminės apsaugos, kurios apsaugo grindis nuo braižymo ar tepimo; metalinės dalys neturi liestis su grindimis; - Kėdės turi turėti atlenkiamą rašomąjį staliuką, pagamintą iš polipropileno; - Kėdės staliuko ilgis turi būti ne mažiau nei 25 cm, plotis turi būti ne mažiau nei 30 cm; - Dizainas turi būti toks pat, kaip „Auditorijos kėdė“. |  |  |
| II PIRKIMO DALIS – KĖDĖS POILSIUI |  |  |  |
| 2.1 | Kėdė su ratukais turi atitikti tokius reikalavimus: 1. Sėdynė pagaminta iš didelio elastingumo poliuretano putų, kurių tankis ne mažiau kaip 60 kg/m³, užtikrinančių formos išlaikymą ir oro cirkuliaciją; 2. Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 390 mm iki 490 mm; 3. Sėdimosios dalies plotis - 450 mm (±10 mm), sėdimosios dalies kampai turi būti užapvalinti; 4. Sėdimosios dalies gylis - 440 mm (±10 mm); 5. Porankiai yra vientisa atlošo dalis, pereinanti į sėdimąją dalį ir sujungta su atlošo šonais; 6. Atlošas ir sėdynė aptraukti eko oda, kurios tiksli medžiaga ir spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą; 7. Kėdės eko oda turi: - atsparumą ir tvirtumą trinčiai ne mažesnį kaip 100 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2; - atsparumo šviesai klasę ne mažesnę kaip 7 pagal EN ISO 105-B02; - atsparumo trinčiai klasę ne mažesnę kaip 4 pagal EN ISO 105-X12; - atitikti EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas) reikalavimus. 8. Kėdėje turi būti įmontuotas sėdynės aukščio reguliavimo mechanizmas, su galimybe reguliuoti atlošo pasvirimo pasipriešinimo jėgą pagal vartotojo svorį; 9. Penkiažvaigždė bazė pagaminta iš chromuoto metalo; 10. Gumuoti ratukai su jautriu slėgiui stabdžių mechanizmu; 11. Maksimali kėdės apkrova - ne mažiau nei 100 kg; 12. Dizainas turi būti toks pat, kaip „Kėdė poilsiui“. |  |  |
| 2.2 | Kėdė poilsiui turi atitikti tokius reikalavimus: - Sėdynė pagaminta iš didelio elastingumo poliuretano putų, kurių tankis ne mažiau kaip 60 kg/m³, užtikrinančių formos išlaikymą ir oro cirkuliaciją; - Kėdės aukštis - 840 mm (±10 mm); - Sėdimosios dalies aukštis - 470 mm (±10 mm); - Sėdimosios dalies plotis - 450 mm (±10 mm), sėdimosios dalies kampai turi būti užapvalinti; - Sėdimosios dalies gylis - 440 mm (±10 mm); - Kėdės forma turi būti lenkta, kad užtikrintų tinkamą apatinės nugaros dalies atramą ir sumažintų nugaros nuovargį, leidžiant patogiai sėdėti ilgą laiką; - Porankiai yra vientisa atlošo dalis, pereinanti į sėdimąją dalį ir sujungta su atlošo šonais; - Kėdės atlošas ir sėdynė turi būti aptraukti eko oda (tiksli spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą); 9.Kėdės eko oda turi: - atsparumą ir tvirtumą trinčiai ne mažesnį kaip 100 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2; - atsparumo šviesai klasę ne mažesnę kaip 7 pagal EN ISO 105-B02; - atsparumo trinčiai klasę ne mažesnę kaip 4 pagal EN ISO 105-X12; - atitikti EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas) reikalavimus. 10. Kėdė turi būti ant dviejų trapecijos formos kojų, pagamintų iš apvalaus, plieninio profilio, dažyto milteliniu būdu (tiksli spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą); 11. Kėdės kojų/atramos galuose turi būti plastikinės arba guminės apsaugos, kurios apsaugo grindis nuo braižymo ar tepimo; metalinės dalys neturi liestis su grindimis.; 12. Dizainas turi būti toks pat, kaip „Kėdė su ratukais“. |  |  |
| III PIRKIMO DALIS – KĖDĖS LANKYTOJAMS |  |  |  |
| 3.1 | Lankytojų plastikinė kėdė be porankių su atlošu turi atitikti reikalavimus: 1. Bendras kėdės plotis – ne mažiau kaip 550 mm; 2. Bendras kėdės gylis – ne mažiau kaip 520 mm; 3. Bendras kėdės aukštis – 810 ± 10 mm; 4. Sėdynės plotis – ne mažiau kaip 450 mm; 5. Sėdynės gylis – ne mažiau kaip 415 mm; 6. Atlošo plotis – 460 ± 10 mm; 7. Kėdė turi būti iš stiklo pluoštu sustiprinto techninio polipropileno ar lygiavertės medžiagos. (Tiekėjas pateikia medžiagos deklaraciją); 8. Sėdimoji dalis, atlošas ir kojos - vientisos konstrukcijos (be montuojamų tarpinių jungčių tarp pagrindinių dalių); 9. Kėdės apatinėje atlošo dalyje turi būti išformuota atvira dalis patogiam kėdės perkėlimui; 10. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti išlenkti, kad kėdė kuo tiksliau prisitaikytų prie sėdinčiojo; 11. Kėdes turi būti galima plauti tiesiogine vandens srove bei valyti naudojant dezinfekavimo priemones; 12. Turi būti galimybė kėdžių spalvas derinti su užsakovu (tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 5 spalvų variantų); 13. Kėdes turi būti galima sudėti vieną ant kitos ne mažiau kaip po 4 vnt.; 14. Didžiausia leistina apkrova – ne mažiau kaip 100 kg. |  |  |
| 3.2 | Lankytojo kėdė su porankiais turi atitikti reikalavimus: 1. Bendras kėdės plotis – ne mažiau kaip 660 mm; 2. Bendras kėdės gylis – ne mažiau kaip 520 mm; 3. Bendras kėdės aukštis – 780 ± 20 mm; 4. Sėdynės plotis – ne mažiau kaip 450 mm; 5. Sėdynės gylis – ne mažiau kaip 400 mm; 6. Kėdės sėdynė ir atlošas pagamintas iš polipropileno, atsparaus UV spinduliams ar lygiavertės medžiagos (Tiekėjas pateikia medžiagos deklaraciją); 7. Sėdimoji ir atraminė dalys – vientisos medžiagos; 8. Korpuso atlošo ir sėdynės kampai užapvalinti. Iš kėdės šonų prie kojų konstrukcijos tvirtinami plastikiniai, kėdės rėmo spalvos „L“ formos porankiai, vidinėje kėdės pusėje atviri; 9. Kėdės rėmas turi 4 kojas, išdėstytas apverstos „V“ raidės forma. Kojos pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu, ne plonesnio kaip 22 mm skersmens. Kojų galuose pritvirtintos, įmaunamos poliuretano pėdelės, apsaugančios grindis nuo pažeidimų; 10. Spalvų pasirinkimas: - Sėdimųjų dalių – ne mažiau kaip iš 4 skirtingų spalvų; - Kojų/rėmo – ne mažiau kaip iš 2 skirtingų spalvų. 11. Kėdė turi atitikti EN 1728, EN 16139, EN 1022 reikalavimus; 12. Kėdės maksimali leistina apkrova – ne mažiau kaip 100 kg. |  |  |
| 3.3 | Kėdė su vientisu atlošu turi atitikti reikalavimus: 1. Bendras kėdės aukštis – 840 ± 20 mm; 2. Sėdynės plotis – ne mažiau kaip 570 mm; 3. Sėdynės gylis – ne mažiau kaip 560 mm; 4. Kėdės sėdynė pagaminta iš polipropileno, atsparaus UV spinduliams ar lygiavertės medžiagos (tiekėjas turi pateikti atitikimo deklaraciją); 5. Atlošo forma turi būti ergonomiškai lenkta, kad užtikrintų komfortą sėdinčiajam; 6. Porankiai – turi sudaryti vientisą visumą su atlošu ir būti sujungti su sėdimąja dalimi bei atlošo šonais; 7. Turi būti atvira dalis, kurios pagalba patogu perkelti kėdę. 8. Kojų rėmas – keturios kojos, pagamintos iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, jų spalva turi derėti su sėdimąja dalimi (arba galimas pasirinkimas); 9. Kojų atramos gale turi būti įmaunamos ar tvirtinamos plastikinės ar guminės apsaugos, apsaugančios grindis nuo braižymo ar tepimo (metalinių ar neapsaugotų galų negali būti); 10. Spalvų pasirinkimas – tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip 5 skirtingų spalvų variantus. |  |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Atitiktis deklaruotai techninei specifikacijai:

Kiekviena siūloma kėdė turi atitikti visus jai skirtus techninius ir kokybės reikalavimus, nurodytus konkrečioje pirkimo dalyje.

- Naujumas:
Visos tiekiamos kėdės turi būti visiškai naujos, nenaudotos, be defektų, nesugadintos ir visiškai sukomplektuotos.

- Kokybės ir atitikties dokumentai:

Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti:

- Įvardinti siūlomos prekės gamintoją ir modelį;

- Gaminio atitikties deklaraciją (jei taikoma);

- Medžiagų/gaminio kokybės sertifikatus (jei taikoma);

- Sertifikatus arba bandymų protokolus, įrodančius atitikimą nurodytiems ES ar tarptautiniams standartams (EN ISO, EN ir kt.).

- Garantija:
Visoms tiekiamoms kėdėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantijos laikotarpiu tiekėjas be papildomo atlygio pašalina defektus, pakeičia nekokybiškas dalis ar baldus. Garantijos terminas pratęsiamas detalių ar baldų keitimo/remonto laikotarpiu.

- Prekių pristatymas:

Kėdės turi būti pristatytos naujos į pirkėjo nurodytą vietą.

- Spalvų ir medžiagų derinimas:

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų spalvų ir medžiagų pavyzdžius ar katalogus.

- Galutiniai spalvos, medžiagos ir apdailos variantai derinami su Užsakovu.

- Apsauga ir higiena:

Kėdės turi būti saugios naudoti pagal paskirtį, turėti apsaugas nuo grindų pažeidimo. Kėdės turi būti lengvai prižiūrimos ir valomos, tinkamos valymui įprastomis buitinėmis/komercinėmis priemonėmis.

- Prekių atmetimo teisė:

Užsakovas turi teisę nepriimti prekių, neatitinkančių techninės specifikacijos ar pristatytų su defektais. Tokios prekės turi būti per protingą terminą pakeistos tinkamomis.

- Kainos sudėtis:

Baldo kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, krovimo darbus bei surinkimą baldų pastatymo vietoje (pas konkretų užsakovą), PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.

- Pirkimo apimtis:

Šioje techninėje specifikacijoje nurodytą baldų kiekį perkančioji organizacija numato įsigyti Sutarties galiojimo laikotarpiu, atsižvelgdama į faktinį baldų poreikį ir finansinį pajėgumą.

- Prekės pavadinimo ir specifikacijos nurodymas:

Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techninė specifikacija“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijos ir tokių apibūdinimų, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (MAAK) baldų (kėdžių) pirkimui

| NR. | KRITERIJUS | REIKALAVIMAS / PASTABOS | TIEKĖJO PATEIKIAMI DOKUMENTAI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mediena, medienos plaušo ar faneros dalys | Baldų, kuriuose yra medienos, dalys turi būti iš teisėtai išgautos medienos. Pageidautina FSC, PEFC ar ekvivalentas sertifikatas. | Atitikties deklaracija, sertifikatas |
| 2. | Plastikinės dalys | Bent 30 % plastiko dalys turi būti iš perdirbtų žaliavų ir/arba visos pagrindinės kėdės dalys privalo būti aiškiai žymimos perdirbimo kodu | Tiekėjo deklaracija, sertifikatas |
| 3. | Pavojingų medžiagų nebuvimas | Negali būti naudojami REACH reglamente draudžiami ftalatai, sunkieji metalai, LOJ (>5 %) ir kitos draudžiamos medžiagos | Tiekėjo deklaracija |
| 4. | Apdailos medžiagos (dažai, lakai, klijai) | Negali būti naudojami dažai, lakai, klijai, kuriuose LOJ kiekis viršija 5 % masės | Tiekėjo deklaracija arba gamintojo pažyma |
| 5. | Pakuotė | Pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtų arba lengvai perdirbamų medžiagų (be PVC ar mišrių plastikų) | Tiekėjo deklaracija apie pakuotę |
| 6. | Atliekų tvarkymas po naudojimo | Kėdės ar jų dalys turi būti tinkamos perdirbti ir žymimos perdirbimo simboliu (jei dalis atskirai perdirbama – turi būti atskiras žymėjimas) | Tiekėjo deklaracija |

____________________________________