Sėdimųjų baldų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | Gaminio vizualizacija | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techninė specifikacija |
| --- | --- | --- | --- |
| I PIRKIMO DALIS - Lankytojų ir poilsio zonų kėdės |  |  |  |
| 1.1 | Lankytojo kėdė be porankių turi atitikti tokius reikalavimus: 1. Reikalavimai konstrukcijai ir medžiagoms - Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš vientiso, polipropileno lakšto. - Kėdės atlošo ir sėdimosios dalies spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą; tiekėjas privalo pasiūlyti ne mažiau kaip penkias (5) skirtingas spalvas pasirinkimui. - Kėdės rėmas (kojos) turi būti dviejų trapecijos formos kojų, padarytų iš apvalaus, ne mažiau nei 11 mm skersmens plieninio profilio. - Kėdės rėmas (kojos) turi būti dažytas milteliniu būdu arba lygiaverčiu padengimu; spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą. - Konstrukciniai ir matmenų reikalavimai - Kėdės bendras aukštis - 830 mm (leidžiamas nuokrypis ±10 mm). - Kėdės sėdimosios dalies plotis - 450 mm (±10 mm). - Kėdės sėdimosios dalies gylis - 400 mm (±10 mm). - Kėdės sėdimosios dalies aukštis - 460 mm (±10 mm). - Kėdės atlošo aukštis - 370 mm (±10 mm). 3. Funkciniai reikalavimai 3.1. Kėdės turi būti sudedamos viena ant kitos (galimybė sukrauti ne mažiau kaip 8 vnt.) 3.2. Kėdės kojų (atramos) konstrukcija turi užtikrinti, kad metalinės dalys neliestų grindų ir nebraižytų, neteptų jų (turi būti specialūs apsauginiai antgaliai, padeliai ar panašūs sprendimai). 4. Atitikties ir testavimo reikalavimai 4.1. Kėdė turi turėti testavimo ataskaitą, patvirtinančią atitiktį šiems standartams: - EN 16139 - EN 1728 - EN 1022 Testavimo ataskaita privalo būti pateikta kartu su pasiūlymu. |  |  |
| 1.2 | Kėdė su ratukais turi atitikti tokius reikalavimus: 1. Konstrukcija ir medžiagos 1.1. Kėdės sėdynė pagaminta iš didelio elastingumo poliuretano putų, kurių tankis ne mažesnis kaip 60 kg/m³, užtikrinančių formos išlaikymą ir oro cirkuliaciją. 1.2. Atlošas ir sėdynė aptraukti eko oda, kurios tiksli medžiaga ir spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą. 2. Matmenys ir ergonomika 2.1. Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 390 mm iki 490 mm. 2.2. Sėdimosios dalies plotis – 450 mm (±10 mm), kampai užapvalinti. 2.3. Sėdimosios dalies gylis – 440 mm (±10 mm). 2.4. Porankiai sudaro vientisą atlošo dalį, pereinančią į sėdimąją dalį ir sujungtą su atlošo šonais. 3. Apmušalų techninės savybės 3.1. Eko odos atsparumas trinčiai – ne mažesnis kaip 100 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2. 3.2. Atsparumo šviesai klasė – ne mažesnė kaip 7 pagal EN ISO 105-B02. 3.3. Atsparumo trinčiai klasė – ne mažesnė kaip 4 pagal EN ISO 105-X12. 3.4. Eko oda turi atitikti nedegumo reikalavimus EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas). 4. Mechanizmai 4.1.Kėdėje įmontuotas sėdynės aukščio reguliavimo mechanizmas. 4.2. Mechanizmas turi galimybę reguliuoti atlošo pasvirimo pasipriešinimo jėgą pagal vartotojo svorį. 5. Bazė ir ratukai 5.1. Penkiažvaigždė bazė pagaminta iš metalo. 5.2.Gumuoti ratukai su jautriu slėgiui stabdžių mechanizmu. |  |  |
| 1.3 | Kėdė poilsiui turi atitikti tokius reikalavimus: 1. Konstrukcija ir medžiagos 1.1. Sėdynė pagaminta iš didelio elastingumo poliuretano putų, kurių tankis ne mažiau kaip 60 kg/m³, užtikrinančių formos išlaikymą ir oro cirkuliaciją. 1.2. Kėdės atlošas ir sėdynė aptraukti eko oda; tiksli spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą. 2. Matmenys ir ergonomika 2.1. Bendras kėdės aukštis – 840 mm (±10 mm). 2.2. Sėdimosios dalies aukštis – 470 mm (±10 mm). 2.3. Sėdimosios dalies plotis – 450 mm (±10 mm); sėdimosios dalies kampai užapvalinti. 2.4. Sėdimosios dalies gylis – 440 mm (±10 mm). 2.5. Kėdės forma turi būti lenkta, kad užtikrintų tinkamą apatinės nugaros dalies atramą ir sumažintų nugaros nuovargį, leidžiant patogiai sėdėti ilgą laiką. 2.6. Porankiai sudaro vientisą atlošo dalį, pereina į sėdimąją dalį ir yra sujungti su atlošo šonais. 3. Apmušalo techninės savybės 3.1. Eko odos atsparumas trinčiai – ne mažesnis kaip 100 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2. 3.2. Atsparumo šviesai klasė – ne mažesnė kaip 7 pagal EN ISO 105-B02. 3.3. Atsparumo trinčiai klasė – ne mažesnė kaip 4 pagal EN ISO 105-X12. 3.4. Eko oda turi atitikti nedegumo reikalavimus EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas). 4. Kojos ir stabilumas 4.1. Kėdė turi būti ant dviejų trapecijos formos kojų, pagamintų iš apvalaus, plieninio profilio, dažyto milteliniu būdu (tiksli spalva derinama su Pirkėju prieš gamybą). 4.2. Kėdės kojų/atramos galuose turi būti plastikinės arba guminės apsaugos, kurios apsaugo grindis nuo braižymo ar tepimo; metalinės dalys neturi liestis su grindimis. |  |  |
| II PIRKIMO DALIS - biuro kėdės |  |  |  |
| 2.1 | Ergonominė biuro kėdė (eko oda) turi atitikti tokias charakteristikas: 1. Konstrukcija ir medžiagos 1.1. Kėdės sėdynė užpildyta ne mažiau kaip 90 mm storio poliuretano putomis, kurios užtikrina aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint. 1.2. Kėdės sėdynė trapecijos formos: sėdynės plotis priekyje yra ne mažiau kaip 80 mm didesnis nei plotis ties atlošu. 1.3. Kėdės sėdynė aptraukta eko oda, kurią sudaro poliuretanu dengtas vinilas. Eko odos tankis – ne mažiau kaip 650 g/m². 1.4. Kėdės sėdynės eko odos atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 300 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2 standartą. 1.5. Kėdės sėdynės eko odos atsparumo šviesai klasė – ne žemesnė nei 4-5 pagal EN ISO 105-B02 standartą. 1.6. Eko oda turi atitikti EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas) nedegumo sertifikatų reikalavimus. 2. Matmenys ir reguliavimo galimybės 2.1. Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas nuo 460 iki 540 mm. 2.2. Sėdimosios dalies plotis ties atlošu – 440 mm (±10 mm), plotis priekyje – 520 mm (±10 mm). Sėdimosios dalies kampai užapvalinti. 2.3. Sėdimosios dalies gylis reguliuojamas nuo 460 iki 520 mm. 2.4. Atlošo aukštis – 560 mm (±10 mm), plotis plačiausiame taške – 520 mm (±10 mm). 2.5. Galvos atramos aukštis – 190 mm (±10 mm). 2.6. Bendras kėdės aukštis reguliuojamas nuo 1180 iki 1260 mm. 3. Ergonomika ir funkcionalumas 3.1. Kėdė turi dviejų krypčių (2D) reguliuojamus porankius, pritvirtintus po sėdyne. 3.2. Atlošo rėmas ergonomiškai išlenktas „S“ forma, pagamintas iš juodo polipropileno ir stiklo pluošto liejinio arba lygiaverčios stiklo pluoštu sustiprintos medžiagos, aptrauktas juodos spalvos, laidžiu orui tinkleliu. 3.3. Atloše integruota paminkštinta į aukštį reguliuojama juosmens atrama. 3.4. Viršutinėje atlošo dalyje pritvirtinta išgaubta galvos atrama, aptraukta juodos spalvos tinkleliu. 4. Mechanizmai 4.1. Įmontuotas Synchro mechanizmas, leidžiantis judėti atlošui su sėdimąja dalimi santykiu 2:1. 4.2. Galimybė fiksuoti atlošo padėtį ne mažiau kaip keturiose padėtyse. 4.3. Galimybė reguliuoti atlošo pasvirimo pasipriešinimo jėgą pagal vartotojo svorį. 4.4. Anti-Shock sistema, apsauganti nuo staigaus atlošo smūgio į nugarą atleidus mechanizmo užraktą. 5. Pagrindas ir ratukai 5.1. Penkiažvaigždė bazė dengta juodos spalvos polipropilenu, sustiprintu stiklo pluoštu. 5.2. Bazės skersmuo – ne mažiau kaip 700 mm. 5.3. Kėdės ratukai – tinkami visoms grindų dangoms, jų skersmuo – ne mažesnis kaip 60 mm. |  |  |
| 2.2 | Ergonominė biuro kėdė (gobelenas) turi atitikti tokias charakteristikas: 1. Konstrukcija ir medžiagos 1.1. Kėdės sėdynė užpildyta ne mažiau kaip 90 mm storio poliuretano putomis, kurios užtikrina aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint. 1.2. Kėdės sėdynė trapecijos formos: sėdynės plotis priekyje yra ne mažiau kaip 80 mm didesnis nei plotis ties atlošu. 1.3. Sėdynė aptraukta gobelenu, kurį sudaro ne mažiau kaip 100 % perdirbtas poliesteris. Gobeleno tankis – ne mažiau kaip 300 g/m². 1.4. Gobeleno atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 160 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2 standartą. 1.5. Atsparumo šviesai klasė – ne žemesnė kaip 7 pagal EN ISO 105-B02 standartą. 1.6. Atsparumo trinčiai klasė dėl galimo spalvos pakitimo – ne žemesnė kaip 4-5 pagal EN ISO 105-X12 standartą. 1.7. Pumpuravimosi klasė – ne žemesnė kaip 4-5 pagal EN ISO 12945-2 standartą. 1.8. Gobelenas turi atitikti nedegumo reikalavimus pagal EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas). 2. Matmenys ir reguliavimo galimybės 2.1. Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas nuo 460 iki 540 mm. 2.2. Sėdimosios dalies plotis ties atlošu – 440 mm (±10 mm), plotis priekyje – 520 mm (±10 mm). Sėdimosios dalies kampai užapvalinti. 2.3. Sėdimosios dalies gylis reguliuojamas nuo 460 iki 520 mm. 2.4. Atlošo aukštis – 560 mm (±10 mm), plotis plačiausiame taške – 520 mm (±10 mm). 2.5. Galvos atramos aukštis – 190 mm (±10 mm). 2.6. Bendras kėdės aukštis reguliuojamas nuo 1180 iki 1260 mm. 3. Ergonomika ir funkcionalumas 3.1. Kėdė turi dviejų krypčių (2D) reguliuojamus porankius, pritvirtintus po sėdyne. 3.2. Atlošo rėmas ergonomiškai išlenktas „S“ forma, pagamintas iš juodo polipropileno ir stiklo pluošto liejinio arba lygiaverčios stiklo pluoštu sustiprintos medžiagos, aptrauktas juodos spalvos, laidžiu orui tinkleliu. 3.3. Atloše integruota paminkštinta į aukštį reguliuojama juosmens atrama. 3.4. Viršutinėje atlošo dalyje pritvirtinta išgaubta galvos atrama, aptraukta juodos spalvos tinkleliu. 4. Mechanizmai 4.1. Įmontuotas Synchro mechanizmas, leidžiantis judėti atlošui su sėdimąja dalimi santykiu 2:1. 4.2. Galimybė fiksuoti atlošo padėtį ne mažiau kaip keturiose padėtyse. 4.3. Galimybė reguliuoti atlošo pasvirimo pasipriešinimo jėgą pagal vartotojo svorį. 4.4. Įdiegta Anti-Shock sistema, neleidžianti atlošui atsitrenkti į sėdinčio žmogaus nugarą atlaisvinus mechanizmo užraktą. 5. Pagrindas ir ratukai 5.1. Penkiažvaigždė bazė dengta juodos spalvos polipropilenu, sustiprintu stiklo pluoštu. 5.2. Bazės skersmuo – ne mažiau kaip 700 mm. 5.3. Kėdės ratukai – tinkami visoms grindų dangoms, jų skersmuo – ne mažesnis kaip 60 mm. |  |  |
| 2.3 | Biuro kėdė (eko oda) turi atitikti tokias charakteristikas: 1. Konstrukcija ir užpildas 1.1. Kėdės sėdynė užpildyta ne mažiau kaip 80 kg/m³ tankio poliuretano putomis, užtikrinančiomis sėdynės atsparumą deformacijai ir patogumą sėdint. 1.2. Sėdimosios dalies aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 380 mm iki 560 mm. 1.3. Sėdimosios dalies plotis – 490 mm (±10 mm), visi sėdimosios dalies kampai užapvalinti. 1.4. Kėdės plotis su porankiais – 690 mm (±10 mm). 2. Atlošas 2.1. Kėdės atlošas pagamintas iš polipropileno ir stiklo pluošto liejinio arba lygiavertės medžiagos, dengtas ne mažiau kaip 75 kg/m³ tankio poliuretano putomis. 2.2. Nugarinėje atlošo dalyje integruota Y formos plastiko arba lygiavertės medžiagos detalė, užtikrinanti atlošo stabilumą ir atsparumą deformacijai. 2.3. Atlošo aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 7 pakopų diapazone. 2.4. Atlošo aukštis – 510 mm (±10 mm). 3. Porankiai 3.1. Kėdė turi poliuretano arba lygiavertės medžiagos porankius. 3.2. Porankių aukštis yra reguliuojamas. 3.3. Porankiai pritvirtinti po sėdyne. 4. Apmušalų ir medžiagų techninės savybės 4.1. Kėdės atlošas ir sėdynė aptraukti eko oda (poliuretanu dengtas vinilas), kurios tankis ne mažesnis kaip 650 g/m². 4.2. Eko odos atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 300 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2. 4.3. Atsparumo šviesai klasė – ne žemesnė kaip 4–5 pagal EN ISO 105-B02. 4.4. Eko oda turi turėti nedegumo sertifikatus – EN 1021-1 (cigaretė), EN 1021-2 (degtukas). 5. Mechanizmai ir reguliavimas 5.1. Kėdėje įmontuotas Synchro mechanizmas, leidžiantis reguliuoti atlošo pasvirimo pasipriešinimą pagal vartotojo svorį. 5.2. Kėdė turi Anti-Shock sistemą, neleidžiančią atlošui staiga atsitrenkti į sėdinčiojo nugarą atleidus mechanizmo užraktą. 6. Bazė ir ratukai 6.1. Penkiažvaigždė bazė dengta juodos spalvos poliamidu, sustiprintu stiklo pluoštu. 6.2. Kėdės ratukai savaime stabdantys, ratukų skersmuo – ne mažiau kaip 65 mm. 7. Kokybė ir sertifikatai 7.1. Kėdė turi turėti GS saugos arba lygiavertį sertifikatą. 7.2. Kėdė turi turėti ergonominio vertinimo protokolą, patvirtinantį atitiktį EN 1335-1 standarto reikalavimams. 7.3. Turi būti pateikta testavimo ataskaita, patvirtinanti atitiktį EN 1335 standarto reikalavimams. 7.4. Gamybos procesas sertifikuotas pagal ISO standartus: - ISO 9001:2015 (kokybės vadyba) - ISO 14001:2015 (aplinkos apsauga) - ISO 45001:2018 (darbuotojų sveikata ir sauga). |  |  |
| 2.4 | Biuro kėdė (gobelenas) turi atitikti tokias charakteristikas: 1. Konstrukcija ir užpildas 1.1. Kėdės sėdynė turi būti užpildyta ne mažiau kaip 80 kg/m³ tankio poliuretano putomis, užtikrinančiomis atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint. 1.2. Sėdimosios dalies aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 380 mm iki 560 mm. 1.3. Sėdimosios dalies plotis – 490 mm (±10 mm), kąpai užapvalinti. 1.4. Bendras kėdės plotis su porankiais – 690 mm (±10 mm). 2. Atlošas 2.1. Kėdės atlošas pagamintas iš polipropileno ir stiklo pluošto liejinio arba lygiavertės medžiagos, dengtas ne mažiau kaip 75 kg/m³ tankio poliuretano putomis. 2.2. Nugarinėje atlošo dalyje integruota Y formos plastiko arba lygiavertės medžiagos detalė, užtikrinanti atlošo stabilumą ir atsparumą deformacijai. 2.3. Atlošo aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 7 pakopų diapazone. 2.4. Atlošo aukštis – 510 mm (±10 mm). 3. Porankiai 3.1. Kėdė turi poliuretano ar lygiavertės medžiagos porankius. 3.2. Porankių aukštis reguliuojamas. 3.3. Porankiai pritvirtinti po sėdyne. 4. Gobeleno savybės ir apmušalai 4.1. Kėdės atlošo ir sėdynės priekinė dalis dengta gobelenu, kuris sudarytas ne mažiau kaip iš 100 % poliesterio. Gobeleno tankis ne mažesnis kaip 320 g/m². 4.2. Gobeleno atsparumas ir tvirtumas trinčiai – ne mažiau kaip 180 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2. 4.3. Pumpuravimosi klasė – ne mažesnė kaip 5 pagal EN ISO 12945-2. 4.4. Atsparumo šviesai klasė – ne mažiau kaip 5–6 pagal EN ISO 105-B02. 4.5. Gobelenas turi atitikti nedegumo reikalavimus pagal BS EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas). 4.6. Gobelenas turi turėti Ecolabel arba lygiavertį sertifikatą. 5. Mechanizmai ir reguliavimas 5.1. Kėdėje įmontuotas Synchro mechanizmas, leidžiantis reguliuoti atlošo pasvirimo pasipriešinimą pagal vartotojo svorį. 5.2. Kėdė turi Anti-Shock sistemą, neleidžiančią atlošui staiga atsitrenkti į sėdinčiojo nugarą atleidus mechanizmo užraktą. 6. Bazė ir ratukai 6.1. Penkiažvaigždė bazė dengta juodos spalvos poliamidu, sustiprintu stiklo pluoštu. 6.2. Kėdės ratukai savaime stabdantys, ratukų skersmuo – ne mažiau kaip 65 mm. 7. Kokybė ir sertifikatai 7.1. Kėdė turi turėti GS saugos arba lygiavertį sertifikatą. 7.2. Kėdė turi turėti ergonominio vertinimo protokolą, patvirtinantį atitiktį EN 1335-1 standarto reikalavimams. 7.3. Turi būti pateikta testavimo ataskaita, patvirtinanti atitiktį EN 1335 standarto reikalavimams. 7.4. Gamybos procesas sertifikuotas pagal ISO standartus: - ISO 9001:2015 (kokybės vadyba) - ISO 14001:2015 (aplinkos apsauga) - ISO 45001:2018 (darbuotojų sveikata ir sauga). |  |  |
| 2.5 | Vadovo darbo kėdė (eko oda) turi atitikti tokias charakteristikas: 1. Konstrukcija ir pagrindinės medžiagos 1.1. Kėdės sėdynė ir atlošas turi būti užpildyti poliuretano putomis, kurios užtikrina aukštą atsparumą deformacijoms ir patogumą sėdint. 1.2. Kėdės atlošo ir sėdynės priekinė dalis turi būti dengta eko oda, kurią sudaro 100 % PVC dengto poliesterio. Eko odos tankis ne mažesnis kaip 460 g/m². 2. Ergonominės savybės ir matmenys 2.1. Sėdimosios dalies aukštis – reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 420 mm iki 500 mm. 2.2. Sėdimosios dalies plotis – 520 mm (±10 mm). 2.3. Sėdimosios dalies gylis – 520 mm (±10 mm). 2.4. Sėdimosios dalies kampai – užapvalinti. 2.5. Kėdės atlošo aukštis – 710 mm (±10 mm). 2.6. Bendras kėdės aukštis – reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei nuo 1100 iki 1190 mm. 3. Porankiai 3.1. Kėdė turi fiksuoto aukščio juodo polipropileno porankius. 3.2. Porankiai turi būti pritvirtinti prie kėdės atlošo ir sėdynės. 3.3. Kėdės porankių aukštis – 210 mm (±10 mm). 4. Apmušalų ir medžiagų reikalavimai 4.1. Eko odos atsparumas ir tvirtumas trinčiai – ne mažiau kaip 100 000 ciklų pagal EN ISO 12947-2 standartą. 4.2. Atsparumo šviesai klasė dėl galimo spalvos pakitimo – ne žemesnė kaip 7 pagal EN ISO 105-B02 standartą. 4.3. Atsparumo trinčiai klasė dėl spalvos pakitimo – ne žemesnė kaip 4 pagal EN ISO 105-X12 standartą. 4.4. Eko oda turi atitikti nedegumo reikalavimus pagal EN 1021-1 (cigaretė) ir EN 1021-2 (degtukas) standartus. 5. Mechanizmai ir funkcionalumas 5.1. Kėdėje turi būti įmontuotas tiltinis mechanizmas, leidžiantis fiksuoti atlošą darbinėje padėtyje ir pasirinkti laisvojo sūpavimosi funkciją. 5.2. Mechanizmas turi galimybę reguliuoti atlošo pasipriešinimo jėgą pagal vartotojo svorį. 6. Bazė ir ratukai 6.1. Penkiažvaigždė bazė turi būti pagaminta iš juodo poliamido, o bazės skersmuo – ne mažiau kaip 710 mm. 6.2. Kėdės bazė turi būti su 5 dvigubais ratukais, kurių kiekvieno skersmuo – ne mažiau kaip 50 mm. Ratukai turi būti pritaikyti kietai grindų dangai. 7. Sertifikatai, apkrova ir atitiktis 7.1. Kėdė turi turėti testavimo ataskaitą, patvirtinančią atitiktį EN 1335 ir EN 1022 standartų reikalavimams. 7.2. Maksimali kėdės apkrova turi būti ne mažesnė kaip 150 kg. |  |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Kiekvienos pozicijos sėdimųjų baldų vizualizacijos yra pateikiamos šioje techninėje specifikacijoje. Vizualizacijos yra Perkančiosios organizacijos baldo vizija; jos neturi būti laikomos brėžiniais ar naudojamos tiksliems matmenims nustatyti.

- Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos prekės gamintoją ir modelį. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo parengti techniniai dokumentai (raštiški, brošiūros ir pan.) ir / arba el. nuorodos į dokumentus, kuriuose matyti reikalaujami techniniai parametrai.

- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai), įrodantys baldų atitiktį nurodytiems standartams, jei tokie reikalaujami.

- Baldai, jų sudėtinės dalys ir naudojamos baldinės medžiagos bei furnitūra turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus dėl saugos, patvarumo, ilgaamžiškumo ir nekenksmingumo. Baldų savybės turi atitikti „darboviečių, viešbučių ir kitų baldų“ kategorijai nustatytas privalomųjų rodiklių vertes.

- Baldų paviršius turi būti valomas ir dezinfekuojamas žemo lygio cheminės dezinfekcijos preparatais. Konstrukciniai sprendimai turi leisti baldus išardyti ir surinkti nesugadinant detalių, jų sujungimų ar furnitūros.

- Baldų pardavimo kaina turi apimti prekės pakuotę, projektavimo darbus, transportavimą, krovimą, surinkimą Užsakovo vietoje, PVM ir visus kitus mokesčius.

- Baldams kokybės (tiekėjų) garantijos terminas turi būti ne trumpesnis nei 24 mėnesiai. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos juos pilnai sumontavus.

- Įsigyjamų baldų kiekis priklausys nuo realaus poreikio ir finansinių galimybių per Sutarties laikotarpį.

- Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techninė specifikacija“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu[1], turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių toleranciją ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (MAAK) baldų (kėdžių) pirkimui

| NR. | KRITERIJUS | REIKALAVIMAS / PASTABOS | TIEKĖJO PATEIKIAMI DOKUMENTAI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mediena, medienos plaušo ar faneros dalys | Baldų, kuriuose yra medienos, dalys turi būti iš teisėtai išgautos medienos. Pageidautina FSC, PEFC ar ekvivalentas sertifikatas. | Atitikties deklaracija, sertifikatas |
| 2. | Plastikinės dalys | Bent 30 % plastiko dalys turi būti iš perdirbtų žaliavų ir/arba visos pagrindinės kėdės dalys privalo būti aiškiai žymimos perdirbimo kodu | Tiekėjo deklaracija, sertifikatas |
| 3. | Pavojingų medžiagų nebuvimas | Negali būti naudojami REACH reglamente draudžiami ftalatai, sunkieji metalai, LOJ (>5 %) ir kitos draudžiamos medžiagos | Tiekėjo deklaracija |
| 4. | Apdailos medžiagos (dažai, lakai, klijai) | Negali būti naudojami dažai, lakai, klijai, kuriuose LOJ kiekis viršija 5 % masės | Tiekėjo deklaracija arba gamintojo pažyma |
| 5. | Pakuotė | Pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtų arba lengvai perdirbamų medžiagų (be PVC ar mišrių plastikų) | Tiekėjo deklaracija apie pakuotę |
| 6. | Atliekų tvarkymas po naudojimo | Kėdės ar jų dalys turi būti tinkamos perdirbti ir žymimos perdirbimo simboliu (jei dalis atskirai perdirbama – turi būti atskiras žymėjimas) | Tiekėjo deklaracija |

____________________________________