baldų konfidencialioms erdvėms TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Preliminari vizualizacija | Siūlomo gaminio pavadinimas, gamintojas ir techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Minkštasuolis dvivietis, su akustine sienele turi atitikti tokias charakteristikas: 1. Matmenys 1.1 Bendras baldo aukštis – 1300 ± 200 mm; 1.2 Baldo ilgis – 1300 ± 50 mm; 1.3 Baldo gylis ne mažiau kaip 750 mm; 1.4 Sėdimosios dalies aukštis – 450 ± 50 mm; 1.5 Sėdimosios dalies gylis ne mažiau kaip 500 mm. 2. Konstrukcija 2.1 Vientisos, lenktų linijų modulinė konstrukcija su akustine sienele iš trijų pusių, suformuojanti uždarą kontūrą garso slopinimui; 2.2 Pagrindas iš natūralios medienos tašo (50x50 ±10 mm), su metalo lakštų jungtimis, pagamintas iš faneros arba lygiavertės medžiagos; 2.3 Reguliuojamos polipropileninės arba lygiavertės medžiagos atramos/kojelės, pakeliančios baldo konstrukciją nuo grindų. 3. Sėdimosios ir atlošo dalys 3.1 Vientiso aptakaus atlošo ir sėdimosios dalies konstrukcija; 3.2 Gaminama iš lenktos medienos faneros arba lygiavertės medžiagos, dengiama formuojamu porolonu, aptraukiama paklijuotu audiniu, tinkamu naudoti medicinos įstaigose; 3.3 Nugarėlė su dekoratyviai apvalinta viršutine briauna, platėjančia prie sėdėjimo pagrindo; 3.4 Sėdynės ir nugarėlės konstrukcija – dviejų sluoksnių elastinis putų poliuretanas (apatinis sluoksnis ne mažesnio kaip 40 kg/m³ tankio, viršutinis ne mažesnis kaip 65 kg/m³ tankio, ISO 845 ar lygiavertis); 4. Audinys ir apdaila 4.1 Audinys arba dirbtinė oda, tinkama naudoti medicinos įstaigose; 4.2 Atspari ultravioletiniams spinduliams, padengta antibakterine, antigrybeline danga; 4.3 Paklijuotas neaustine arba lygiaverte medžiaga, ne mažesnio kaip 914 g/m² storio; 4.4 Atsparumas trinčiai – ne mažiau 100 000 sūkių pagal Martindeilo skalę (EN ISO 12947-2 arba lygiavertis); 4.5 Atsparumas pūkavimuisi/vėlimuisi – ne mažesnė kaip 5 klasė (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis); 4.6 Blukimui šviesoje – ne žemesnė kaip 8 klasė (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis); 4.7 Atsparus vandeniui, spalvos atsparumas chloro pagrindo balikliams (EN ISO 105-C06); 4.8 Pagamintas be kenksmingų medžiagų, turintis OEKO-TEX ar lygiaverčius sertifikatus. 5. Akustinė sienelė 5.1 Paaukštinta konstrukcija (pagal poreikį – paminkštinta galvai atrama); 5.2 Gaminama iš faneros arba lygiavertės medžiagos, ne plonesnės kaip 15 mm; 5.3 Perimetro briaunos ir atviri kampai dekoratyviai apvalinti, sienutės briaunos apvalintos puslankio forma; 5.4 Konstrukcija paminkštinta elastinio putų poliuretano pagrindu, ne mažesnio kaip 40 kg/m³ tankio (ISO 845 arba lygiavertis), medžiaga turi OEKO-TEX ar lygiaverčius sertifikatus; 5.5 Akustinis audinys (EN ISO 354 arba lygiavertis) paklijuotas neaustine medžiaga, ne mažesnio kaip 707 g/m² storio; 5.6 Atsparumas pūkavimuisi – ne mažesnė kaip 4–5 klasė (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis); 5.7 Blukimui – ne žemesnė kaip 6–7 klasė (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis); 5.8 Medžiagos atsparios vandeniui ir valymui, be kenksmingų medžiagų, turi OEKO-TEX ar lygiaverčius sertifikatus. 6. Funkciniai reikalavimai 6.1 Atlaiko ne mažiau kaip 160 kg svorį. 6.2 Spalvų pasirinkimas – ne mažiau 30 spalvų, derinama pagal interjerą (įskaitant audinius skirtus akustinei sienelei). 6.3 Gaminiui suteikiama ne mažesnė kaip 60 mėnesių garantija. 6.4 Galutinė konstrukcija ir konfigūracija derinama su užsakovu. 6.5 Laimėtojas privalo suderinti tipinių patalpų apstatymo brėžinius ir pateikti vizualizacijas. |  |  |
| 2. | Minkštasuolis vienvietis, su akustine sienele turi atitikti tokias charakteristikas: 1. Matmenys 1.1 Bendras baldo aukštis – 1300 ± 200 mm; 1.2 Baldo ilgis – 700 ± 50 mm; 1.3 Baldo gylis ne mažiau kaip 750 mm; 1.4 Sėdimosios dalies aukštis – 450 ± 50 mm; 1.5 Sėdimosios dalies gylis ne mažiau kaip 500 mm. 2. Konstrukcija 2.1 Vientisos, lenktų linijų modulinė konstrukcija su akustine sienele iš trijų pusių, suformuojanti uždarą kontūrą garso slopinimui; 2.2 Pagrindas iš natūralios medienos tašo (50x50 ±10 mm), su metalo lakštų jungtimis, pagamintas iš faneros arba lygiavertės medžiagos; 2.3 Reguliuojamos polipropileninės arba lygiavertės medžiagos atramos/kojelės, pakeliančios baldo konstrukciją nuo grindų. 3. Sėdimosios ir atlošo dalys 3.1 Vientiso aptakaus atlošo ir sėdimosios dalies konstrukcija; 3.2 Gaminama iš lenktos medienos faneros arba lygiavertės medžiagos, dengiama formuojamu porolonu, aptraukiama paklijuotu audiniu, tinkamu naudoti medicinos įstaigose; 3.3 Nugarėlė su dekoratyviai apvalinta viršutine briauna, platėjančia prie sėdėjimo pagrindo; 3.4 Sėdynės ir nugarėlės konstrukcija – dviejų sluoksnių elastinis putų poliuretanas (apatinis sluoksnis ne mažesnio kaip 40 kg/m³ tankio, viršutinis ne mažesnis kaip 65 kg/m³ tankio, ISO 845 ar lygiavertis); 4. Audinys ir apdaila 4.1 Audinys arba dirbtinė oda, tinkama naudoti medicinos įstaigose; 4.2 Atspari ultravioletiniams spinduliams, padengta antibakterine, antigrybeline danga; 4.3 Paklijuotas neaustine arba lygiaverte medžiaga, ne mažesnio kaip 914 g/m² storio; 4.4 Atsparumas trinčiai – ne mažiau 100 000 sūkių pagal Martindeilo skalę (EN ISO 12947-2 arba lygiavertis); 4.5 Atsparumas pūkavimuisi/vėlimuisi – ne mažesnė kaip 5 klasė (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis); 4.6 Blukimui šviesoje – ne žemesnė kaip 8 klasė (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis); 4.7 Atsparus vandeniui, spalvos atsparumas chloro pagrindo balikliams (EN ISO 105-C06); 4.8 Pagamintas be kenksmingų medžiagų, turintis OEKO-TEX ar lygiaverčius sertifikatus. 5. Akustinė sienelė 5.1 Paaukštinta konstrukcija (pagal poreikį – paminkštinta galvai atrama); 5.2 Gaminama iš faneros arba lygiavertės medžiagos, ne plonesnės kaip 15 mm; 5.3 Perimetro briaunos ir atviri kampai dekoratyviai apvalinti, sienutės briaunos apvalintos puslankio forma; 5.4 Konstrukcija paminkštinta elastinio putų poliuretano pagrindu, ne mažesnio kaip 40 kg/m³ tankio (ISO 845 arba lygiavertis), medžiaga turi OEKO-TEX ar lygiaverčius sertifikatus; 5.5 Akustinis audinys (EN ISO 354 arba lygiavertis) paklijuotas neaustine medžiaga, ne mažesnio kaip 707 g/m² storio; 5.6 Atsparumas pūkavimuisi – ne mažesnė kaip 4–5 klasė (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis); 5.7 Blukimui – ne žemesnė kaip 6–7 klasė (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis); 5.8 Medžiagos atsparios vandeniui ir valymui, be kenksmingų medžiagų, turi OEKO-TEX ar lygiaverčius sertifikatus. 6. Funkciniai reikalavimai 6.1 Atlaiko ne mažiau kaip 160 kg svorį. 6.2 Spalvų pasirinkimas – ne mažiau 30 spalvų, derinama pagal interjerą (įskaitant audinius skirtus akustinei sienelei). 6.3 Gaminiui suteikiama ne mažesnė kaip 60 mėnesių garantija. 6.4 Galutinė konstrukcija ir konfigūracija derinama su užsakovu. 6.5 Laimėtojas privalo suderinti tipinių patalpų apstatymo brėžinius ir pateikti vizualizacijas. 7. Įranga 7.1 Minkštasuolis turi būti su integruota elektros ir USB įkrovimo įranga. 7.2 Privalo būti ne mažiau kaip 1 (vienas) 230V elektros lizdas ir ne mažiau kaip 1 (vienas) USB-C lizdas (USB Power Delivery, min. 15 W). 7.3 Lizdai turi būti aiškiai matomoje, ergonomiškoje vietoje. 7.4 Maitinimo kabelio ilgis – ne trumpesnis kaip 1,5 m. 7.5 Lizdų įranga turi būti instaliuota pagal Europos Sąjungos saugos reikalavimus. |  |  |
| 3. | Minkštasuolis vienvietis turi atitikti tokias charakteristikas: 1. Matmenys 1.1 Bendras baldo aukštis – 800 ± 100 mm; 1.2 Baldo plotis – 650 ± 50 mm; 1.3 Baldo gylis ne mažiau kaip 750 mm; 1.4 Sėdimosios dalies aukštis – 450 ± 50 mm; 1.5 Sėdimosios dalies gylis ne mažiau kaip 500 mm. 2. Konstrukcija 2.1 Vientisos, lenktų linijų modulinė konstrukcija su akustine sienele iš trijų pusių, suformuojanti uždarą kontūrą garso slopinimui; 2.2 Pagrindas iš natūralios medienos tašo (50x50 ±10 mm), su metalo lakštų jungtimis, pagamintas iš faneros arba lygiavertės medžiagos; 2.3 Reguliuojamos polipropileninės arba lygiavertės medžiagos atramos/kojelės, pakeliančios baldo konstrukciją nuo grindų. 3. Sėdimosios ir atlošo dalys 3.1 Vientiso aptakaus atlošo ir sėdimosios dalies konstrukcija; 3.2 Gaminama iš lenktos medienos faneros arba lygiavertės medžiagos, dengiama formuojamu porolonu, aptraukiama paklijuotu audiniu, tinkamu naudoti medicinos įstaigose; 3.3 Nugarėlė su dekoratyviai apvalinta viršutine briauna, platėjančia prie sėdėjimo pagrindo; 3.4 Sėdynės ir nugarėlės konstrukcija – dviejų sluoksnių elastinis putų poliuretanas (apatinis sluoksnis ne mažesnio kaip 40 kg/m³ tankio, viršutinis ne mažesnis kaip 65 kg/m³ tankio, ISO 845 ar lygiavertis); 4. Audinys ir apdaila 4.1 Audinys arba dirbtinė oda, tinkama naudoti medicinos įstaigose; 4.2 Atspari ultravioletiniams spinduliams, padengta antibakterine, antigrybeline danga; 4.3 Paklijuotas neaustine arba lygiaverte medžiaga, ne mažesnio kaip 914 g/m² storio; 4.4 Atsparumas trinčiai – ne mažiau 100 000 sūkių pagal Martindeilo skalę (EN ISO 12947-2 arba lygiavertis); 4.5 Atsparumas pūkavimuisi/vėlimuisi – ne mažesnė kaip 5 klasė (EN ISO 12945-2 arba lygiavertis); 4.6 Blukimui šviesoje – ne žemesnė kaip 8 klasė (EN ISO 105-B02 arba lygiavertis); 4.7 Atsparus vandeniui, spalvos atsparumas chloro pagrindo balikliams (EN ISO 105-C06); 4.8 Pagamintas be kenksmingų medžiagų, turintis OEKO-TEX ar lygiaverčius sertifikatus. 5. Funkciniai reikalavimai 5.1 Atlaiko ne mažiau kaip 160 kg svorį. 5.2 Spalvų pasirinkimas – ne mažiau 20 spalvų, derinama pagal interjerą. 5.3 Gaminiui suteikiama ne mažesnė kaip 60 mėnesių garantija. 5.4 Galutinė konstrukcija ir konfigūracija derinama su užsakovu. 5.5 Laimėtojas privalo suderinti tipinių patalpų apstatymo brėžinius ir pateikti vizualizacijas. |  |  |
| 4. | Žurnalinis/ kavos stalelis dviejų dalių turi atitikti tokias charakteristikas: 1. Matmenys 1.1 Vienas stalelis: aukštis – ne mažiau 500 mm; ilgis – ne mažiau 600 mm; gylis – ne mažiau 600 mm; 1.2 Kitas stalelis: aukštis – ne mažiau 400 mm; ilgis – ne mažiau 500 mm; gylis – ne mažiau 500 mm; 1.3 Leidžiamas ±10% nuokrypis kiekvienam matmeniui 2. Konstrukcija 2.1 Staliukai turi metalinį arba lygiavertį pagrindą (profilis – ne mažesnis kaip 15x15 mm, sienelės storis ne mažiau 1,5 mm). 2.2 Kiekvienas staliukas turi turėti reguliuojamo aukščio padukus/kojeles (ne mažesni nei 15 mm), pagamintus iš plastiko, gumos ar lygiaverčių medžiagų. 3. Stalviršis 3.1 Stalviršis pagamintas iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), MDF, faneros ar lygiaverčio atsparaus pagrindo, dengto aukšto slėgio laminatu (HPL), natūralios medienos lukštu (ne mažiau 0,6 mm storio) ar lygiaverte dekoratyvine danga. 3.2 Detalių briaunos laminuotos ne plonesne kaip 1 mm natūralaus lukšto, ABS, PVC arba lygiaverte medžiaga. 3.3 Galimybė rinktis spalvas iš gamintojo siūlomo asortimento; galimas kelių spalvų derinys. 4. Paviršiai ir apdaila: 4.1 Visi staliuko išoriniai ir besiliečiantys paviršiai užapvalinti, be aštrių briaunų. 4.2 Visi metaliniai paviršiai padengti antikorozine danga ir dažyti milteliniu būdu, pagal RAL ar lygiavertę spalvų paletę. 5. Kiti reikalavimai: 5.1 Gaminiui suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. 5.2 Galutiniai matmenys, konstrukcija ir spalvos derinami su užsakovu. |  |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Atsižvelgiant į specifinę baldų naudojimo vietą (gydymo įstaiga), baldai estetine ir higienos prasme turi atitikti jų paskirtį. Siekiant, kad baldai darniai papildytų jau esamą ar formuojamą patalpų interjerą, pageidautina, kad baldai tarpusavy derėtų (spalvų, formos ir kt. prasme) ir pilnai apstatyta patalpa sudarytų vieningą visumą. Baldams naudojamų medžiagų spalvos, faktūra ir medžiagos gamybos metu turi būti derinami su užsakovu.

- Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai (sertifikatai, bandymų protokolai), įrodantys baldų atitiktį nurodytiems standartams, jei tokie reikalaujami.

- Baldai, jų sudėtinės dalys ir naudojamos baldinės medžiagos bei furnitūra turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus dėl saugos, patvarumo, ilgaamžiškumo ir nekenksmingumo. Baldų savybės turi atitikti „darboviečių, viešbučių ir kitų baldų“ kategorijai nustatytas privalomųjų rodiklių vertes.

- Baldų paviršius turi būti valomas ir dezinfekuojamas žemo lygio cheminės dezinfekcijos preparatais. Konstrukciniai sprendimai turi leisti baldus išardyti ir surinkti nesugadinant detalių, jų sujungimų ar furnitūros.

- Baldų pardavimo kaina turi apimti prekės pakuotę, projektavimo darbus, transportavimą, krovimą, surinkimą Užsakovo vietoje, PVM ir visus kitus mokesčius.

- Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos juos pilnai sumontavus.

- Įsigyjamų baldų kiekis priklausys nuo realaus poreikio ir finansinių galimybių per Sutarties laikotarpį.

- Grafoje „Siūlomo gaminio pavadinimas, gamintojas ir techninė charakteristika“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu[1], turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių toleranciją ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: | Ekologinis ženklas Nordic Swan1 arba European Ecolabel2, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Skaitmeninė kopija pateikiama kartu su pasiūlymu). |
| 1.1 | Neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); |  |
| 1.2 | neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); |  |
| 1.3 | neturi būti chromo (VI) junginių; |  |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal ISO 11469 ar lygiavertį standartą. | Ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (Skaitmeninė kopija pateikiama kartu su pasiūlymu). |

____________________________________

1Šiaurės šalių ekologinis ženklas ,,Gulbė“.

2Europos Sąjungos ekologinis ženklas ,,Gėlė“.

___________________________