AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams (CVP IS priemonėmis) | 2026-05-21 Nr. 2026-SD-448 |  |
| --- | --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (21)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo Tiekėjų klausim7 dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 7286437) „Magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, rajoninių kelių Nr. 1508 Aleksandrinė–Šveicarija ir Nr. 1519 Jonava–Meškoniai rekonstravimas ir Jonavos pietrytinio aplinkkelio statyba (II etapas)“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia Tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos:

- Klausimas.  Vykdant automobilių tunelio prastūmimo darbus po geležinkelio keliu, bus reikalinga atstatyti geležinkelio trasą į buvusią padėtį. Šie darbai nėra pateikti. Ar geležinkelio kelio atstatymo darbai bus papildomi, jei ne, prašome įtraukti su kiekiais:

1) Geležinkelio kelio pamušimas skaldos balastu. Koks kiekis?

2) Geležinkelio kelio apdailos darbai po kelio ištaisymo darbų. Koks kiekis?

3) Ar bus reikalingi geležinkelio kelio stabilizavimo darbai su dinaminiu stabilizatoriumi? Koks kiekis?

4) Ar reikės pateikti geležinkelio kelio matavimo juostą po galutinio ištaisymo?

Atsakymas. Darbai privalo būti atliekami užtikrinant geležinkelio sankasos pastovumą. Jeigu po darbų visgi reikėtų balastavimo ar kt., tiekėjas tai vertinasi prie tunelio įrengimo darbų.

2.    Klausimas. Excel DKŽ 28, pozicijose 3.1 – 3.4 yra numatyti žemės darbai – pylimų įrengimas ir išardymas tunelių stūmimo atraminei sienai. O kur reikia įsivertinti žemės darbus susidarančius paties tunelio stūmimo metu?

Atsakymas. DKŽ_28 pozicijoje 3.4 įvertintas papildomas 5200m3 grunto kiekis.

- Klausimas.  Excel DKŽ 5, 2.1.1 pozicijoje numatyta iškasti ir sandėliuoti 34 615 m3 grunto, o

pozicijoje 2.1.2 panaudoti 1581 m3 grunto. Lieka nepanaudota 33 034 m3. Matome, kad kitose gatvėse yra panaudojamas sandėliuojamas gruntas, bet toks kiekis nesusidaro. Ar DKŽ 28, 3.2 taip pat vertinamas sandėliuojamas gruntas?

Atsakymas. DKŽ_5 2.1.1 pozicija patikslinta. DKŽ 28 3.2 pozicijoje vertinamas rangovo atsivežtas gruntas iš pasirinktos vietos.

4.   Klausimas. Perkančioji Organizacija, 2026-05-05 pateikė raštą tiekėjams Nr. 8, o su juo

patikslintą Specialiųjų pirkimo sąlygų 17 priedą, 1 excel formato failą. Xls žiniaraščio 4.6.2 pozicijoje raudonai pažymėjo ir pakeitė betoninių antgalių diametrą, buvo d400, pakeitė į d600. Tačiau atsakymuose, niekur nenurodo kodėl toks keitimas atliktas. Projekto žiniaraščiuose nurodyta, kad turi būti d400 pralaidų antgaliai.

Prašau paaiškinti keitimo priežastį arba ištaisyti neatitikimus. Jeigu tikrai turi būti d600, tuomet ir pozicijoje Nr. 4.6.1 turi būti pralaidos d600 mm.

Atsakymas. Neatitikimas buvo ištaisytas. Jungiamajame kelyje projektuojamos D600 pralaidos nuovažose.

5.  Klausimas. susisiekimo dalies žiniaraštyje numatytas kvalifikuotas gruntų pagerinimas (KGP), armuoto grunto sluoksnio įrengimas (25 cm). Techninėje specifikacijoje nurodoma, kad KGP atliekamas naudojant šiuos rišiklius: cementą, hidraulinį keliu rišiklį, statybines kalkes, rišiklių mišinius.
Prašau patvirtinti, kad darbų įkainio aprašyme naudojamas žodis "armuotas" nereiškia, kad reikės naudoti geosintetines medžiagas, t.y. geotinklus.

Atsakymas. Armuoto grunto sluoksnis nereiškia, kad reikės naudoti geosintetines medžiagas.

6.   Klausimas. DKŽ_7.

4.5 Nuovažų įrengimas (2 variantas) 4.5.3 Medžių virš 32 cm pašalinimas VNT 618,1
Šioje vietoje turi būti: Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas.

Atsakymas. Pozicijos pavadinimas buvo patikslintas.

7.   Klausimas. DKŽ_7, pozicijos Nr. 4.4.4 ir 4.5.4. mato vnt turi būti m2.

Atsakymas. DKŽ_7 pozicijose Nr. 4.4.4 ir 4.5.4 mato vienetas buvo pakoreguotas į m2.

8.    Klausimas. DKŽ_7, poz. 4.7.4, mato vnt turi būti m3.

Atsakymas. DKŽ_7 pozicijose Nr. 4.7.4 mato vienetas buvo pakoreguotas į m3.

9.    Klausimas. DKŽ_8, praleista pozicija Nr. 2.1.3 Žemės sankasos planiravimas ir tankinimas. Kiekis 8392,5 m2. Prašau papildyti žiniaraštį minėtais darbais.

Atsakymas. DKŽ_8 buvo papildytas 2.1.4 pozicija.

10.   Klausimas. DKŽ_8, pozicija 4.7.4 prašau pakeiskite mato vnt į m3.

Atsakymas. DKŽ_8 pozicijose Nr. 4.7.4 mato vienetas buvo patikslintas į m3.

11. Klausimas. Prašome patvirtinti, kad jeigu tiekėjas pats atitinka Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų lentelės 4 punkte nustatytą reikalavimą būti tinkamai atlikus statybos darbus, kurie buvo vykdyti naudojant ir (ar) vystant statinio informacijos modelį, tai tiekėjo pasitelkiamas ūkio subjektas (- ai), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus vykdyti pirkimo sutartį, atskirai šio reikalavimo atitikti neturi?

Atsakymas. Dabar nėra konkursinių pasiūlymų vertinimo stadija. Tačiau paaiškiname, jog tuo atveju, kai konkursinį pasiūlymą pateikęs tiekėjas pats atitinka Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedo  4 punkto kvalifikacinį reikalavimą ir  remiasi  ūkio subjekto (-ų) pajėgumais, kad atitiktų minėto priedo  1 ir/arba 2 ir/arba 3 punkto kvalifikacinius reikalavimus,   tuomet minėtas (-i)  ūkio subjektas (-ai)  4 punkto kvalifikacinio reikalavimo atitikti neprivalo.

12. Klausimas. Prašau patikslinkite kokie bordiūrai, nurodant matmenis ir medžiagiškumą, turi būti vertinami šiose pozicijose:

DKŽ_10: 4.1.2; 4.1.3; 4.1.5; 5.1.1;

DKŽ_11: 4.1.1; 4.1.5;

Atsakymas.  DKŽ_10 4.1.2 Betoninio kelio borto 100x15x30 cm įrengimas.

4.1.3 Betoninio kelio borto 100x15x22 cm įrengimas.

4.1.5 Betoninio vejos borto 100x8x20 cm įrengimas.

5.1.1 Betoninio kelio borto 100x15x30 cm įrengimas.

DKŽ_11 4.1.1. Betoninio kelio borto 100x15x30 cm įrengimas.

    - Betoninio vejos borto 100x8x20 cm įrengimas.

13.  Klausimas. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų projekte , tinklų plane, sutartiniai

žymėjimai nurodyta RL -proj. požeminis gaisrinis hidrantas. Tačiau nei projekto specifikacijoje , nei darbų kiekių žiniaraščiuose nenumatyti požeminių gaisrinių hidrantų montavimo darbai. Prašome patikslinti ar reikalingi požeminiai gaisriniai hidrantai, jeigu taip - pateikite specifikacijas ir/ar vizualizacijas , kiekį.

Atsakymas. Požeminiai gaisriniai hidrantai projekto apimtyje nenumatyti.

14.  Klausimas. Pirkimo dokumentacijos 17 priedo DKŽ_13 žiniaraštyje eilutėje Nr. 2.1 kolonų įrengimas jas sumonolitinant rostverkų lizduose.  Darbo aprašyme nurodyta:  „<...> C30/37 XC2 nesitraukiančiu betonu - 4 m3“. Kadangi nesitraukiantys būna tik remontiniai mišiniai, prašome konkrečiai nurodyti, ar tiekėjas turi vertinti C30/37 XC2 betono mišinį, ar nesitraukiantį remontinį mišinį?

Atsakymas. Naudojama C (concrete-betonas) 30/37 klasės mišinys. Ar tai iš betonvežio

pilamas įprastas betonas, ar iš maišų maišomas vienokios ar kitokios sudėties mišinys, nekeičia fakto, jog tai betonas. Remontinių mišinių klasės kitos, R1-R4.

15.  Klausimas. Pirkimo dokumentacijos 17 priedo DKŽ_13 žiniaraštyje eilutėje Nr. 2.2 darbo aprašyme matome:

„<...> Betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m363,9;

Skaldos 0/45 sluoksnis – 200 mmm313;

Betono pagrindo sluoksnis C16/20 – 100 mmm35“;

Prašome patikslinti vienetus ir kiekis.

Atsakymas. DKŽ_13 2.2 eilutė buvo patikslinta.

16. Klausimas. Pirkimo dokumentacijos 17 priedo DKŽ_13 žiniaraštyje eilutėje Nr. 2.7 numatytas kitų elementų įrengimas kiekis 2 komplektai.

Prašome paaiškinti, ar tiekėjas turi vertinti visų šios eilutės darbo aprašyme nurodytų įrengti

darbų kiekius du kartus?

Atsakymas. Išvardytos medžiagos suminės abejoms sienutėms, nieko papildomai nevertinti.

17. Klausimas. Pirkimo dokumentacijos 17 priedo DKŽ_13 žiniaraštyje pasigendame techniniame darbo projekte numatyto gelžbetoninio viaduko rygelio įrengimo (54,7 m3).

Prašome papildyti 17 priedo DKŽ_13 žiniaraštį rygelio įrengimo darbais.

Atsakymas. DKŽ_13 buvo papildytas 3.2 pozicija.

Patikslinti excel formato darbų kiekių žiniaraščiai tiekėjams buvo pateikti 2026 m. gegužės  21 d.  raštu Nr. 2026-SD-445.

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Pateikiami pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas

nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.

Projektų grupės

Strateginių projektų skyriaus vadovas                                                         Vaidrius Andrikonis

Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt