DARBO GRUPĖ TECHNINEI UŽDUOČIAI PARENGTI, SUDARYTA

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS

2025 M. LAPKRIČIO 13 D. ĮSAKYMU NR. V-407

TVIRTINU

Infrastruktūros valdymo agentūros direktorius

Giedrius Vanagas

TECHNINĖ UŽDUOTIS

## VALGYKLOS PASTATO  Pagubės g. 63, VilniuS statybos

## projektiniams pasiūlymams rengti

2026 m. vasario 9 d. Nr. 21VL-7

Vilnius

- Projekto pavadinimas:  maitinimo paskirties (valgyklos) pastato Pagubės g. 63, Vilnius statybos projektas;

  - IVA objekto ID – 25SOP-024.

- Projektuojamo objekto paslaugų ir (ar) darbų pirkimas susijęs su nacionaliniu saugumu: ne.

- Statinių bendrasis plotas:

  - tvarkomos teritorijos plotas apie – 0,422 ha. Tvarkomoje teritorijoje projektuojami statiniai (reikalavimai pateikiami techninės užduoties (toliau – TU) prieduose:

    - maitinimo paskirties pastatas (valgykla) – bendras pastato maitinimo, maisto gamybos, sandėliavimo patalpų orientacinis plotas apie 1400,0 m² (TU priedas Nr.1), neįskaitant koridorių, techninių patalpų, san mazgų (tikslus statinio plotas bus nustatytas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - kitos paskirties inžinerinis statinys – transporto priemonių aikštelė, bendras statinio plotas apie 400,0 m² (TU bendrosios dalies priedas Nr.2);

    - pėsčiųjų takai – bendras statinio (atkarpų) ilgis apie – 250,0 m (TU bendrosios dalies priedas Nr.2);

    - inžineriniai tinklai;

  - 3.1.1 – 3.1.4. nurodyti statinių plotai, ilgiai ir konstrukciniai sprendiniai bus patikslinti projektinių pasiūlymų rengimo metu.

- Objekto teisinis registravimas:

  - Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypai ir teisės į juos pažymėjimai:

    - NT registre Nr. 1/44405 įregistruotas žemės sklypas (unikalus Nr. 0101-0001-0001), sklypo plotas – 150.9074 ha (žr.1 pav.).

  - Sklypo ribų nustatymo dokumentai:

    - Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Žemės sklypo ribų planas sudarytas 2024-02-21 matininko Gedimino Špiklio. Ribų nustatymo dokumentai, planai, NT registro išrašai bus pateikti konkursą laimėjusiai įmonei po sutarties pasirašymo.

  - Valstybinės žemės valdymo forma:

    - Žemės sklypas (unik. Nr. 0101-0001-0001) valdomas Lietuvos kariuomenės 2023-11-20 sudaryta panaudos sutartimi  Nr. 49SUN – 70 - (14.49.50 E.)/ NTS - 46;

1 pav. Preliminari tvarkomos teritorijos ir statinių išdėstymo schema

  - Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

    - sąlygos yra nurodytos žemės sklypo (žr. 4.1 p.) NT registro išraše. Projektuotojas privalo įvertinti specialiųjų žemės ir miško  naudojimo sąlygų galiojimą projektuojamų statinių statybos zonoje (tvarkomoje teritorijoje).

4.5. Gamtos ar kultūros paveldo objektai: nėra.

- T echninės užduoties pagrindas:

  - KAS 2025-2034 m. planavimo vadovas;

  - ORID 2025-09-26, Nr.VL-899.

- Darbuotojų kuriems reikalinga darbo vieta, skaičius:

  - 4 nuolatinės kompiuterizuotos darbo vietos;

  - 2 nenuolatinės kompiuterizuotos darbo vietos;

  - (bendras skaičius tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu).

- Didžiausias žmonių skaičius pastate – iki 200 (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu), iš jų:

  - vyrų – 160;

  - moterų – 40.

- Reikalavimai infrastruktūros plėtrai:

  - projektavimo paslaugų konkursą laimėjusi įmonė (toliau – projektuotojas), privalo vykdyti projektavimo paslaugas, remiantis šios TU ir priedų reikalavimais;

  - projektuotojas privalo parengti statinių (nurodytų TU 3 p.) optimalaus išdėstymo žemės sklype sprendinius;

  - suprojektuoti teritorijos sutvarkymo (kelmų rovimo, frezavimo ir kt.) ir pilno paruošimo statinių statybai sprendinius;

  - suprojektuoti visus  inžinerinių tinklų: t.y. vandens tiekimo, nuotekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo, lietaus vandens surinkimo, nuvedimo ir tvarkymo, šilumos gamybos ir tiekimo, elektros tiekimo, ryšių tinklų ir kitų būtinų statiniams funkcionuoti tinklų sprendinius TU bendrosios dalies 3.p. nurodytiems statiniams;

  - suprojektuoti susisiekimo komunikacijų sprendinius.

- Inžinerinių statinių įrengimo reikalavimai:

  - Elektros tinklai:

    - projektuotojas įsipareigoja užsakovui pateikti projektuojamos infrastruktūros (žr. TU 3 p.) planuojamus elektros energijos poreikius, reikalingus ESO techninių prisijungimo sąlygų užsakymo vykdymui;

    - teritorijoje suprojektuoti požeminius elektros skirstymo tinklus (su elektros paskirstymo lauko spintomis, modulinėmis transformatorinėmis ir pan.), užtikrinančius pakankamos galios elektros tiekimą į visus projektuojamus statinius, projektuojamus karinėje teritorijoje;

    - suprojektuoti alternatyvius nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinius - dyzelinius generatorius su automatiniu rezerviniu įvadu ir automatinio perjungimo ARĮ spintomis,. Suprojektuoti  tinklus ir įrangą, užtikrinančią statinių, statomų karinėje teritorijoje, aprūpinimą elektra ne mažiau kaip 24 val. nepapildant kuro tiekimo sistemos kuru. Generatorių techninės charakteristikos ir sprendiniai (statinių grupės, ar kiekvieno statinio individualiai) su užsakovu derinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.

  - Žaibosaugos sistema:

    - suprojektuoti teritorijoje projektuojamų statinių žaibosaugos sistemą su žaibo kirčio skaitikliais, pagal projektuojamų statinių paskirtį.

  - Teritorijos vidaus apšvietimo sistema:

    - teritorijoje suprojektuoti apšvietimo sistemą, naudojant energiją tausojančias LED sistemas. Apšvietimo sistema turi būti zonuojama (atskirai apšviečiant teritoriją, projektuojamus statinius ir pan.). Tamsiu paros metu turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 20 lx apšvietimas žemės paviršiuje.

    - teritorijos apšvietimo valdymą suprojektuoti trijų padėčių jungikliu pasirenkant:

    - 1 padėtis: automatiniu režimu per šviesos ir judesio jutiklius;

    - 2 padėtis: rankiniu būdu išjungiant apšvietimą kiekvienoje zonoje atskirai:

    - 3 padėtis: nuotoliniu būdu panaudojant pastatų valdymo sistemos sprendinius (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - suprojektuoti LED tipo, reguliuojamos padėties, šviestuvus;

    - suprojektuoti apšvietimo atramas (kiekis tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu), ne žemesnes kaip 6 m aukščio:

      - turi būti  galimybė stulpo vidumi pratempti apšvietimo ir ryšių kabelius;

      - šviestuvų stulpai privalo atlaikyti vėjo apkrovas, būti saugūs naudoti, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

      - į kiekvieną apšvietimo atramą suprojektuoti ryšių kanalizacijos (Ø 50) trasą nuo artimiausio projektuojamo ryšių šulinio.

  - Ryšių tinklai:

    - suprojektuoti ryšių įvadus į projektuojamus statinius (iki juose projektuojamos ryšių/EAS patalpos), įvertinus kad:

      - tvarkomoje teritorijoje projektuojamos ir statomos naujos ryšių magistralinės trasos (su tarpiniais rakinamais RKŠ-2-3 tipo šuliniais, išdėstomais kas 50 m, tarpusavyje jungiamais  vamzdžių (2x Ø 100 mm) trasomis;

      - įvadus į projektuojamą statinį suprojektuoti nuo magistralinės trasos artimiausio RKŠ-2-3 tipo šulinio iki ryšių ir EAS patalpos, įvertinus kad visi signalai, perduodami kabeliais, komutuojami TU 1 priedo 7.4.2., 7.4.3. p.  nurodytose patalpose;

    - optinių ryšio kabelių technines charakteristikas parenka projektuotojas, derindamas su Užsakovu. Įrengtų kabelių skaidulų skaičius turi užtikrinti signalų (ryšio signalų iš kompiuterizuotų darbo vietų, gaisro aptikimo signalų iš kiekvienos patalpos statiniuose ir kt. perdavimą) į pastatą 1O2p (patalpa į kurią turi būti suvesti signalai, tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu).

  - Lietaus nuotekų tinklai.

    - suprojektuoti lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo sistemas nuo projektuojamų statinių bei teritorijos aplink juos;

    - lietaus nuotekos kompleksiškai turi būti surinktos, esant poreikiui išvalytos, nuvestos į artimiausius vandens telkinius, panaudotos gaisrų gesinimo rezervuarų/telkinių papildymui arba infiltruojamos į gruntą (sprendinys tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu atsižvelgus į grunto savybes);

    - funkcinėse zonose kuriose projektuojamos ir įrengiamos kietos dangos, suprojektuoti ir įrengti efektyvių naftos produktų separatorių ir grunto/smėlio sėsdintuvų sprendinius atsižvelgiant į padidintą taršą, aplinkosauginius reikalavimus ir kitus tokioms zonoms keliamus reikalavimus;

    - užbaigus statybos darbus tvarkoma teritorija negali būti apsemta.

  - Drenažo tinklai.

    - tvarkomoje teritorijoje suprojektuoti drenažo sprendinius, užtikrinančius gruntinio vandens surinkimą ir nuvedimą tvarkomoje teritorijoje;

    - suprojektuoti sprendinius, kurie turi užtikrinti gruntinio vandens lygio pažeminimą (esant poreikiui):

      - ties ryšių trasomis ir jų RKŠ 2-3 tipo šuliniais;

      - ties statinių pamatais ar rūsiais;

      - po vidaus keliais ir kitomis susisiekimo komunikacijomis.

  - Vandens grežinys/-iai.

    - projektuotojas privalo apskaičiuoti ir įvertinti planuojamą vandens suvartojimą, atsižvelgiant į projektuojamų statinių paskirtį (žr. TU 3 p.), numatomą žmonių skaičių bei eksploatacines sąlygas;

    - įvertinęs planuojamos infrastruktūros vandens poreikius, projektuotojas privalo suprojektuoti vandens tiekimo tinklo sprendinius:

      - suprojektuoti tinkamą vandens gręžinio pajėgumą, kad jis aprūpintu teritorijoje esančius vartotojus vandeniu, pagal statybos techninių dokumentų reikalavimus atsižvelgiant į funkcinių zonų (vartotojų), kurie bus prijungti prie vandentiekio sistemos kiekį, funkcinę paskirtį, vandens poreikį. Projektuotojas privalo įsivertinti gaisro gesinimo sistemos sprendinius (šaltinį ir kiekius);

      - suprojektuoti nugeliažinimo filtrų ir kitos papildomos įrangos, reikalingos užtikrinti tinkamą  tiekiamo vandens kokybę pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, sprendinius;

      - suprojektuoti rezervinę gręžinio vandens tiekimo įrangą (giluminį siurblį, hidroforą ir pan.), kad sugedus pagrindinei įrangai, būtų galimybė rankiniu būdu perjungti ir naudotis rezervine vandens tiekimo įranga;

      - suprojektuoti elektros energijos tiekimą iš naujai projektuojamo įvadinio elektros paskirstymo skydo į gręžinio elektros sistemos skydą (tiksli elektros įvado vieta bus nustatyta projektinių pasiūlymų rengimo metu);

      - suprojektuoti požemines vandentiekio trasas, su visa funkcionavimui reikalinga tiekimo ir uždaromąja armatūra, nuo gręžinio iki tvarkomoje teritorijoje įrengiamo vandens tiekimo įvado ar įvadų (tiksli įvado ar įvadų vieta bus nustatyta projektinių pasiūlymų rengimo metu);

      - suprojektuoti projektuojamo vandens gręžinio prieigų apšvietimą tamsiu paros metu, ne mažiau kaip 20 lx. Apšvietimo valdymas – judesio, šviesos davikliais;

      - suprojektuoti gręžinio žaibosaugos ir įžeminimo sistemos įrengimą;

      - iki gręžinio suprojektuoti privažiavimo kelią aptarnaujančiam transportui.

  - Suprojektuoti vandentiekio tinklus teritorijoje:

9.8.1. suprojektuoti naujus požeminius vandens tiekimo tinklus (vamzdynus, armatūrą) ir įvadus į projektuojamus statinius. Įvadų jungtys privalo būti su uždaromąja armatūra, apsaugotos nuo šalčio ir klimato poveikio. Sprendinius suderinti su užsakovu projektinių pasiūlymų rengimo metu;

9.8.2. vamzdžių ir kitos funkcionavimui reikalingos tiekimo, uždaromosios armatūros tipus parinkti atsižvelgiant į vartotojų kiekį ir vandens suvartojimo poreikius;

9.8.3. projektuojant vandentiekio tinklus vadovautis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ aktualia redakcija ir kitomis aktualiomis teisės aktų ir normatyvinių dokumentų redakcijomis;

9.8.4.vandens kokybė turi atitikti ES Geriamojo vandens direktyvos 2020/2184 reikalavimus ir įgyvendinti Europos Sąjungos tarybos direktyvos 2013/51 Euratomas ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus.

  - Buitinių nuotekų tinklai.

    - projektuotojas privalo apskaičiuoti ir įvertinti perspektyvinius nuotekų kiekius, atsižvelgiant į projektuojamų statinių paskirtį (žr. TU 3 p.), numatomą žmonių skaičių bei eksploatacines sąlygas teritorijoje;

    - įvertinęs planuojamos karinės infrastruktūros buitinių nuotekų poreikius, projektuotojas privalo suprojektuoti visus įrengimo sprendinius vietinių buitinių nuotekų įrenginiams:

      - gamybinis nuotekų įrenginių pajėgumas – turi užtikrinti teritorijoje esančių vartotojų poreikius, pagal statybos techninių dokumentų reikalavimus;

      - suprojektuoti riebalų separatorių ir kitų įrenginių skirtų gamybinių nuotekų tvarkymui sprendinius;

      - suprojektuoti požemines akumuliacines nuotekų talpas, valymo įrenginius. Tikslus talpų tipas, medžiagiškumas ir įrengimo vieta bus parinkti ir su užsakovu suderinti projektinių pasiūlymų rengimo metu;

      - suprojektuoti nuotekų akumuliacinių talpų prijungimo prie tvarkomoje teritorijoje projektuojamų ir įrengiamų požeminių nuotekų tinklų sprendinius. Tinklai turi užtikrinti nuotekų surinkimą ir nuvedimą iš tvarkomoje teritorijoje projektuojamų statinių (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu) į akumuliacines talpas savitakos būdu. Tinklai turi būti  apsaugoti nuo šalčio ir klimato poveikio. Sprendinius suderinti su užsakovu projektinių pasiūlymų rengimo metu;

      - suprojektuoti ir įrengti sustiprintos konstrukcijos kietos dangos, privažiavimo aikštelės prie akumuliacinių nuotekų talpų/valymo įrenginių, skirtos asenizacijos mašinai sprendinius;

      - suprojektuoti ir įrengti ištraukimo sistemos į asenizacijos mašiną sprendinius 8.8.2.4. nurodytoje aikštelėje;

      - suprojektuoti nuotekų akumuliacinių talpų teritorijos apšvietimą tamsiu paros metu, aptvėrimą ir privažiavimo kelią aptarnaujančiam transportui.

  - Tvarkomos teritorijos kiti inžineriniai statiniai:

    - suprojektuoti buitinių atliekų tvarkymo aikštelę/es kuriose suprojektuoti pusiau požeminių atliekų rūšiavimo konteinerių skirtų – stiklo, buitinių atliekų, plastiko/metalo, popieriaus sprendinius , vadovaujantis teisės aktų numatytais reikalavimais. Kiekiai ir išdėstymas teritorijoje tiklsinami ir  derinami projektinių pasiūlymų rengimo metu;

    - suprojektuoti privalomus priešgaisrinius statinius, įrangą ir priemones teritorijoje ir statiniuose, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais;

    - suprojektuoti požeminius ar antžeminius priešgaisrinius rezervuarus ir (ar) žiedinius gaisrinio vandentiekio tinklus su hidrantais, įvertinus teritorijos plotą ir statinių kiekį, vadovaujantis priešgaisriniais reikalavimais. Visi projektuojamų statinių priešgaisrinių reikalavimų sprendiniai (statinių rūšis, jų tūriai ir kiekiai, išdėstymas, tinklai) turi būti suderinti su užsakovu projektinių pasiūlymų rengimo metu. Įvertinti lietaus vandens panaudojimo galimybę rezervuarų užpildymui (su persipylimu ir nuvedimu į artimiausius vandens telkinius, melioracijos statinius);

    - suprojektuoti patalpų statinių ir įrenginių privalomus gaisro apsaugos ženklus. Vadovautis galiojančiais teisės aktų reikalavimais.

  - Kiti teritorijos sutvarkymo sprendiniai:

    - suprojektuoti ir kitus nenurodytus, tačiau privalomus inžinerinius statinius, būtinus statinių kompleksą saugiai naudoti pagal paskirtį;

    - suprojektuoti inžinerinių tinklų trasų, išvadų/įvadų į/iš pastatų, vidaus inžinerinių sistemų  TU bendrosios dalies 3.p. nurodytų statinių funkcionavimui, sprendinius;

    - parengti žemės sklypo sutvarkymo, teritorijos racionalaus užstatymo variantus (du 2 variantus, atsižvelgiant į TU bendrosios dalies 3. p. reikalavimuose nurodytus statinius) užsakovui suderinti ir tvirtinti projektinių pasiūlymų rengimo metu;

    - suprojektuoti ir parengti tvarkomos teritorijos susisiekimo komunikacijų, eismo saugumo, eismo organizavimo, pėsčiųjų judėjimo, schemas;

    - suprojektuoti nuovažą privažiavimui prie projektuojamų statinių nuo teritorijoje esamo pagrindinio kelio;

    - suprojektuoti sniego (žiemos metu) sandėliavimo vietų sprendinius;

    - parengti aplinkos sutvarkymo sprendinius numatant teritorijos apželdinimą, darbuotojų poilsio ir rūkymo zonų vietas, mažosios architektūros įrengimą (vėliavų stulpai, karinės atributikos ir simbolikos elementai ir kt.) vertikalių ženklų įrengimą (kelio rodyklės, ženklai ir kt.);

    - atsižvelgiant į galiojančius gaisrinės saugos reikalavimus, privaloma suprojektuoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo kelius, užtikrinti privažiavimą prie projektuojamų statinių, suprojektuoti apsisukimo aikšteles bei kitus teritorijos sutvarkymo sprendinius, būtinus saugumui garantuoti;

    - projektuojant elektros energijos tiekimo, apšvietimo, karšto vandens mo, šilumos gamybos ir tiekimo sistemas įvertinti ir ekonomiškai pagrindus pasiūlyti atsinaujinančių energijos išteklių (pvz. saulės energija, geoterminiai ištekliai ir pan.) sistemų įrengimo ir panaudojimo sprendinius;

    - parengti pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį (sprendinius) numatant susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinį kiekį (svorio vienetais), jų tvarkymo būdus, panaudojimo statybvietėje sąlygas;

    - teritorijoje planuojami pėsčiųjų judėjimo takai ir kitos dangos turi būti suprojektuotos ir įrengtos atitrauktos nuo išorinių pastato sienų, siekiant užtikrinti pastatų fasadų ir jų išorinių elementų apsaugą nuo netyčinio pažeidimo ar sugadinimo;

    - suprojektuoti tvarkomos teritorijos reljefo planiravimo/formavimo sprendinius;

    - suprojektuoti tvarkomos teritorijos želdinių įrengimo sprendinius;

    - projektuojamų statinių sprendinius (susijusius sprendinius), suderinti su atskirais projektais įgyvendinamų, planuojamų įgyvendinti projektų sprendiniais.

- Statinių specifiniai reikalavimai:

  - Reikalavimai statinių konstrukcinei daliai:

    - suprojektuoti statinių konstrukcinius sprendinius (pvz. naudojant gelžbetonio, mūro konstrukcijas ir jų elementus, daugiasluoksnes sandwich tipo plokštes),  ar alternatyvius sprendinius su alternatyviomis medžiagomis (pvz. medžio konstrukcijos ar pan.), atitinkančius norminius, šilumos, garso ir priešgaisrinius reikalavimus remiantis ekonominiais skaičiavimais bei statybos darbų atlikimo terminais;

    - statinių pamatų sprendiniai po atraminėmis konstrukcijomis turi būti suprojektuoti atsižvelgiant į apkrovas, apkrovų padidėjimo pobūdį ir pamatų pagrindo savybes. Galutinis sprendimas dėl pamatų tipo turi būti pagrįstas inžinerinių geologinių tyrimų rezultatais ir skirtingų pamatų tipų kainų palyginimu (kainos palyginimas - taikomas Techninio darbo projekto rengimo etape). Suprojektuoti pamatai turi būti apsaugoti nuo šalčio, vandens prasiskverbimo į konstrukciją (renkantis atitinkamą betono klasę, pasirūpinant papildoma šilumos, hidroizoliacijos medžiaga ir pan., kaip tai numatoma galiojančių teisės aktų reikalavimuose);

    - suprojektuoti statinių fasadų apdailą, atsižvelgiant į statinių paskirtį, vientisą teritorijos architektūrinį vaizdą, eksploatacijos ilgaamžiškumą. Fasadų apdaila turi būti lengvai eksploatuojama, nekeisti spalvos, medžiagų savybės turi eliminuoti augalinio sluoksnio (samanos, kerpės ir pan.)  susidarymo ant fasado riziką;

    - šildomų pastatų fasadų ir denginių apšiltinimo konstrukcinių elementų (išorinių termoizoliacinių sistemų) sprendiniai turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ ir kitų galiojančių teisių aktų reikalavimus;

    - projektuojamų statinių stogai turi būti atsparūs galimam eksploatacijos ir atmosferos poveikiui, šilumos izoliacija ir ilgaamžiškumas turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus;

    - projektuojant eksploatuojamus stogus – suprojektuoti techninės įrangos priežiūros takus ir platformas;

    - esant poreikiui suprojektuoti inžinerinės įrangos aptarnavimo tiltelius, gaisrinio aptvėrimo ir gaisrinių kopėčių sprendinius;

    - stogo konstrukcija turi būti suprojektuota tokia, kad ties karnizais ir vandens latakuose nesusiformuotų ledo varvekliai, nuo stogų nekristų sniego nuošliaužos, būtų saugu vykdyti stogo priežiūros bei remonto darbus;

    - vanduo nuo pastatų stogų turi būti surenkamas (šildomi latakai, šildomos įlajos ir pan.) ir nuvedamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams;

    - papildomi specifiniai reikalavimai kiekvienam projektuojamam statiniui pateikiami TU prieduose.

  - Patalpų įrengimo reikalavimai:

    - parenkant konstrukcijų sprendinius serverinių ir kitoms ryšių patalpoms, būtina vadovautis šioms patalpoms taikomais fizinės apsaugos reikalavimais, nurodytais teisės akte TS bendrosios dalies 13.5., 13.6. p.;

    - statiniuose, kuriuose projektuojamos kompiuterizuotos darbo vietos suprojektuoti ryšių komutacines patalpas, kurių kiekvienos plotas ne mažesnis kaip 6 m² (tikslus patalpų kiekis, plotai ir išdėstymo sprendiniai bus patikslinti projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - projektuojant kompiuterizuotas darbo vietas, vadovautis higienos normų ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais;

    - projektuojamų lauko durų ir langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis už teisės aktuose numatytas vertes;

    - patalpose kuriose numatyta, turi būti užtikrinamas šviežio oro patekimas per langus. Visi langai, ten kur projektuojami varstomi, turi būti atveriami bent dviem lygiais: ribotai atidaromi patalpoms išvėdinti ir plačiai atidaromi, kad būtų galima išvalyti stiklą;

    - siekiant užtikrinti savaiminį išorinių durų užsidarymą, visos durys projektuojamos su pritraukėjais;

    - vidinės durys, priklausomai nuo paskirties, saugumo ir varstymo ciklų skaičiaus gali būti metalinės, plastikinės, aliumininės ar medinės (faneruotos). Furnitūra turi būti pritaikyta pagal patalpų paskirtį. Patekimui į atskiras zonas – durys pagal poreikį projektuojamos su elektromagnetinėmis sklendėmis ir pasikalbėjimo įrenginiais;

    - patalpų durų varčių išmatavimai turi atitikti patalpose sandėliuojamo inventoriaus ir aptarnaujamos įrangos matmenis;

    - patalpose su didele skysčių kaupimosi galimybe (pvz. dušinės, sandėliavimo patalpos, inventoriaus plovimo patalpos ir pan.), suprojektuoti grindų konstrukcijos nuolydžius, skysčių savaiminiam surinkimui į nuotekų sistemas;

    - grindų konstrukcijos ir dangos turi atitikti naudojimo paskirtį pagal patalpų ar erdvių kuriose jos įrengiamos naudojimo pobūdį;

    - sanitarinių patalpų/erdvių/zonų grindys turi būti neslidžios, nelaidžios vandeniui, lengvai valomos, atsparios valikliams ir dezinfekavimo priemonėms, jose turi būti suformuoti nuolydžiai vandens nutekėjimo kanalų angų link savaiminiam surinkimui į nuotekų sistemas;

    - grindų ir laiptų (jeigu projektuojami) paviršiai turi būti neslidūs, lengvai valomi, bei atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms.

  - Reikalavimai statinių (vidaus) inžinerinėms sistemoms:

    - projektuojamam statiniui suprojektuoti visas būtinas statiniui funkcionuoti ir saugiai eksploatuoti ekonomiškai (skaičiavimais) pagrįstas statinių inžinerines sistemas (vandentiekio, nuotekų, ryšių, telekomunikacijų, elektros energijos tiekimo, apšvietimo, šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir kt.), atsižvelgiant į statinio paskirtį, saugos reikalavimus, veiklą ir teisės aktų reikalavimus;

    - projektuojant ryšių ir telekomunikacijų tinklus, serverinių įrengimą, vadovautis teisės akto nurodyto TU bendrosios dalies 14.2. p. reikalavimais;

    - visuose kanaluose, šachtose, vamzdžiuose, loveliuose ir t.t. ryšio, jėgos kabelių užpildymas ne didesnis nei 50%. Kabelinės trasos turi būti įrengiamos taip, kad jose nesikauptų drėgmė, jos nebūtų pažeidžiamos dirbant kitus statybos darbus ir būtų lengvai prižiūrimos;

    - vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo, vėsinimo sistemų vidaus tinklus,  suprojektuoti lengvai prieinamose pastato vietose, sistemų priežiūros ar remonto atveju nereikalaujančiose patalpų apdailos ardymo (pvz. horizontaliose plokštumose - virš pakabinamų lubų, vertikaliose plokštumose - grupuojant stovus į grupes sieninėse spintose su prieiga iš koridorių ar pan.);

    - suprojektuoti po konstrukcijomis esančių inžinerinių tinklų linijų, trasų ir armatūros vietų ženklinimo ant apdailos (pvz. lipdukų) sprendinius;

    - suprojektuoti vėdinimo, vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemas patalpose pagal jų paskirtį, kad eksploatuojant patalpas, visose veiklos zonose, optimaliai naudojant energetinius išteklius būtų galima palaikyti norminius mikroklimato bei oro kokybės parametrus Papildomi reikalavimai (jei yra) teikiami TU prieduose kiekvienam statiniui atskirai;

    - vėsinimo sistemos sudedamosios dalys turi būti projektuojamos ir įrengiamos su antikondensaciniu, izoliaciniu sluoksniu;

    - vėsinimo sistemos skirstytuvai (kasetės, kondicionavimo vamzdžių įranga, laikikliai ir pan.) turi būti laisvai prieinamose ir pasiekiamose vietose, turi turėti reguliavimo ir užtvarinius vožtuvus, kitus armatūros elementus, leidžiančius eksploatuoti ir kontroliuoti sistemą;

    - patalpose pagal jų paskirtį  esant poreikiui suprojektuoti oro kondicionavimo (vėsinimo) sistemų valdymo sprendinius: pulteliu darbo kabinetuose, poilsio patalpose, kitose funkcinėse zonose - centrinio valdymo funkcija;

    - vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų našumas ir jų schemos turi būti tokios, kad mikroklimato parametrai tokie, kaip oro, patalpos atitvarų ir jaučiamoji temperatūros, oro santykinė drėgmė, oro greitis ir teršalų koncentracija ore, veiklos zonoje būtų atitinkamų higienos normų nustatytose ribose;

    - mikroklimatas ir oro kokybė kiekvienoje patalpoje turi būti tokie, kad nekiltų pavojus sveikatai ir nesusidarytų nepalankios sanitarinės ir higienos sąlygos, gaisro ir sprogimo pavojus. Neturi būti nemalonaus kvapo, kenksmingų ir pavojingų dujų ar kitų, minėtomis savybėmis pasižyminčių medžiagų. Šių medžiagų sklidimas pačioje patalpoje ar į gretimas patalpas turi būti apribotas. Oras turi tekėti tik iš mažiau užterštos patalpos į labiau užterštą, o ne priešingai;

    - išmetamų į aplinką nemalonaus kvapo arba kenksmingų medžiagų koncentracija, skaičiuojant kartu su fonine koncentracija, neturi viršyti didžiausios atmosferoje leidžiamos kenksmingų medžiagų koncentracijos;

    - įrenginių sukeliamas triukšmas ir virpesiai veiklos zonoje ir pastato išorėje neturi viršyti higienos normų leidžiamų verčių;

    - vėdinimo sistema turi būti projektuojama su šilumogražos įrenginiais;

    - projektuojant elektros energijos tiekimo tinklus, ir įvadus į pastatus projektuotojas privalo:

      - įvertinti ir užsakovui pateikti bendrą visų statinių, statomų tvarkomoje teritorijoje, elektros poreikį (leistinai naudoti galiai nustatyti);

      - parengti, su užsakovu suderinti  visų statinių, projektuojamų tvarkomoje teritorijoje dokumentaciją, reikalingą prisijungimo prie ESO tinklų techninėms prisijungimo sąlygoms gauti;

      - suprojektuoti tvarkomoje teritorijoje elektros tiekimo (požeminius) tinklus, įvadus į statinius vadovaujantis techninėmis prisijungimo prie ESO tinklų sąlygomis ir kitais galiojančių teisės aktų reikalavimais;

    - suprojektuoti statinių inžinerinių sistemų (vandens, šilumos, elektros energijos, ir kt.) apskaitos sprendinius;

    - suprojektuoti uždaros (skirta naudoti tik projektuojamuose statiniuose) pastatų valdymo sistemos (Building managment system, BMS) sprendinius:

      - leidžiančius stebėti, kontroliuoti, rinkti ir analizuoti pagrindinius inžinerinių sistemų parametrus

      - sistema turi turėti įdiegtą programinę įrangą, leidžiančią rinkti, analizuoti bei apdoroti energetinių resursų: vandens, šilumos, elektros energijos, dujų skaitiklių duomenis;

    - projektuojant kompiuterinių tinklų sprendinius, vadovautis teisės akto reikalavimais nurodytais TU bendrosios dalies 14.2. p. ir kitais tokių tinklų projektavimą ir įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais;

    - suprojektuoti elektros maitinimo ir ryšio – kompiuterinių tinklų apsaugos nuo žaibo iškrovų ir kitų viršįtampinių įrenginių priemones.

  - Reikalavimai elektroninių apsaugos sistemų (toliau – EAS) įrengimui.

9.4.1 EAS aktyvinė įranga neprojektuojama, įrengiama atskiru užsakovo projektu (išskyrus statybinę dalį: vamzdynus teritorijoje, o pastatuose angas ir kopėtėles vidaus kabeliams. Projektuotojas privalo suprojektuoti:

      - teritorijoje: vamzdynus – požemines ryšių trasas su optiniais kabeliais šalia kelių su įvadais į kiekvieną statinį, o perimetro tvoros sterilioje juostoje optinių kabelių neprojektuoti;

      - pastatuose suprojektuoti įvadai į pastatus ir angos tarp patalpų: Ø50 angas palei lubas į visas patalpas ir Ø100 angą palei lubas į EAS patalpą, bei ryšių kopėtėles kabeliams tiesti ar analogiškus sprendinius;

      - patekimo į pastatus, patekimo į padidinto saugumo patalpas ir kt. durų konstrukcija turi būti pritaikyta įeigos kontrolės įrengimui (įeigos kontrolės, patalpų į kurias reikalinga įeigos kontrolė sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - EAS patalpų, ryšių komutacinių patalpų įrengimo reikalavimai:

      - EAS, ryšių komutacines patalpas suprojektuoti be langų, visi patalpų elementai (sienos, perdangos ir kiti) turi atitikti atsparumo įsilaužimui reikalavimus;

        - sienos ir perdangos tūri būti iš ne mažesnio kaip 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūro arba analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių konstrukcijų;

        - durų plokštelinis užraktas, kurio korpusų testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 12209 (toliau –– 12209 standartas) ir jis atitinka ne žemesnio kaip 3 lygio reikalavimus. Durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 1627 (toliau – 1627 standartas) ir jos atitinka ne žemesnės kaip RC 2 saugumo klasės reikalavimus, ar analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių medžiagų;

        - projektuojamoje EAS patalpoje suprojektuoti atskirą elektros skydelį (230V/50Hz 3kW) (sprendiniai derinami ir tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

        - projektuojamoje EAS patalpoje suprojektuoti atskirą automatizuotą kondicionavimo sistemą.  EAS patalpoje turi būti palaikoma pastovi 18÷22 °C temperatūra, ne didesnis kaip 60 proc. santykinis oro drėgnumas.

- Inžinerinių sistemų, užtikrinančių statinių funkcionavimą, specifiniai reikalavimai:

  - įvertinus karinėje teritorijoje esančių, ir atskirais projektais projektuojamų/įrengiamų inžinerinių tinklų (nuotekų, vandentiekio tinklų, elektros tiekimo tinklų ir pastočių galios rezervus) būklę ir našumą suprojektuoti TU bendrosios dalies 3.p. nurodytų projektuojamų statinių prijungimo prie teritorijoje projektuojamų centralizuotų inžinerinių tinklų sprendinius, esant poreikiui planuoti naujas inžinerinių tinklų trasas ir inžinerinius statinius, kompleksiškai įvertinus ir skaičiavimais pagrindus naujų statinių aprūpinimo vandeniu, nuotekų surinkimo ir  šalinimo, aprūpinimo  energiniais resursais projektinius poreikius (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - planuojant inžinerinių tinklų trasas atsižvelgti į esamas kietąsias dangas, suprojektuoti ir taikyti sprendinius, maksimaliai saugant esamus statinius (vengiant atstatymo darbų), nesant galimybės to įgyvendinti - suprojektuoti statybos darbų metu pažeistų dangų atstatymo sprendinius.

- Inžinerinių geologinių, geotechninių ir kt. tyrimų atlikimo poreikis:

  - atlikti visus privalomus teritorijos numatytos statinių statybai geologinius ir geotechninius tyrimus (projektinius) vadovaujantis:

    - STR 1.04.02:2011 ,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

    - STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“;

    - projektuojant susisiekimo komunikacijas - R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijos“:

      - gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntų klasifikavimas turi būti nurodomas ir pagal LST 1331 standarto reikalavimus;

      - susisiekimo infrastruktūros išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis geologinis pjūvis;

    - ir kitais tokius tyrimus reglamentuojančiais teisės aktais;

  - rengiant projektinius pasiūlymus atsižvelgti į tyrimų rezultatus ir išvadas:

    - geologijos ataskaitoje turi būti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės medžiagos kiekis;

    - aptikus durpes, sapropelį, gruntą su vidutine ar didele organikos priemaiša, ištirti jų paplitimą ir pateikti geologinį(-ius) skersinį(-ius) pjūvį(-ius), nuosėdžių skaičiavimus. Pateikti galimus sprendimų variantus su detaliais ekonominiais skaičiavimais ir darbų kiekių žiniaraščiu;

    - esant būtinybei projekte parinkti ir įgyvendinti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jų įrengimo vietoje turi būti atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybės sprendinių įgyvendinimo tinkamumui pagrįsti;

  - geologijos ataskaitoje turi būti pateikti laboratoriniai tyrimai esamai dangai (iki 0-0,3 m);

  - inžinerinių geologinių – geotechninių tyrimų ataskaita turi būti registruota Lietuvos geologijos tarnybos registre.

- Rengiamų dokumentų sudėtis ir reikalavimai:

  - Statinio projektinių pasiūlymų parengimas

    - statinio projektinių pasiūlymų derinimas su užsakovu;

    - statinio projektinių pasiūlymų viešinimas (nustačius poreikį);

    - statinio projektinių pasiūlymų tvirtinimas;

    - projektavimo (techninės) užduoties parengimas;

    - statybą leidžiančio dokumento gavimas (esant poreikiui);

    - architektūros kūrinio autoriaus dalyvavimas rengiant statinio projektą.

  - Projektinių pasiūlymų sudėtis (vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija):

    - projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumo lygis turi būti suderinti su šioje techninėje užduotyje nustatytais reikalavimais. Jie turi būti pakankami tam, kad Statytojas (užsakovas) galėtų aiškiai suprasti planuojamo objekto ar sprendinių esmę, funkcinę paskirtį, architektūrinius bei techninius sprendinius ir priimti pagrįstus sprendimus dėl tolimesnių projektavimo etapų.

    - projektinius pasiūlymus teikti ant galiojančio topografinio pagrindo (topografinės nuotraukos, parengtos projektuotojo), įvertinus projektavimo apimtis:

      - atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašu“, GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašu“, GKTR 3.01:2023 ,,Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ reikalavimais, kt. galiojančiais teisės aktais;

      - topografinis planas parengiamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys objektai;

      - topografinio plano topografinių objektų horizontalios ir vertikalios padėties paklaida leidžiama pagal GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašo“, 8 punkto lentelę;

      - užsakovui pateikiami suderinti topografiniai planai vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73  patvirtinto „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo“ nuostatomis;

      - tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai, diametrai, aukščiai. Ištyrinėti šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai bei kita informacija, kaip nurodyta GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos apraše“;

      - topografiniuose planuose turi būti pažymėtos griovių dugno altitudės, pralaidų diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės, nurodytos medžių rūšys, jų diametrai.

    - reglamentuojančių dokumentų sąrašas: Lietuvos Respublikos teisės aktai, normatyviniai statybos dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai, galiojanti topografinė geodezinė nuotrauka;

    - projektinių sprendinių atitiktis galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, kultūros paveldo, saugomų teritorijų reikalavimams, specialiosioms žemės ir miško naudojimo sąlygoms, Lietuvos Respublikos teisės aktams, normatyviniams statybos dokumentams.

    - Sklypo planas ir aprašomoji dalis, projektinių pasiūlymų etape turi būti pateikti optimaliausio užstatymo 2 (du) variantai su 3D vizualizacija;

      - Aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai t.y. projektuojamo statinio statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, kategorija;

      - Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai, kurie reikalingi sklypo techniniams rodikliams nustatyti ir projektiniams sprendiniams pagrįsti. Skaičiavimų rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose;

      - Brėžiniai (schemos) – rengiami BIM aplinkoje:

        - situacijos planas, kuriame nurodoma: sklypo aplinka, gretimybės, sanitarinės, taršos poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos zonos, pagrindiniai keliai, vietovės norminė „vėjų rožė“ ir kiti duomenys;

        - sklypo planas, kuriame nurodoma sklypo ribos, šiaurės krypties rodyklė, „vėjų rožė“, projektuojami, griaunami ir esami pastatai, inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos bei kiti duomenys;

        - sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių planas), kuriame nurodoma: statinių ir sklypo reljefo nulinis lygis (taškiniu ar horizontaliu metodu), projektuojami šlaitai, atraminės sienelės, laiptai, keliai, privažiavimai, takai, charakteringi reljefo taškai ir kiti planavimo elementai, jų projektuojami ir esami aukščiai, nuolydžiai ir lygiai, sutartiniai ženklai;

        - sklypo teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygų planas, kuriame nustatoma projektuojamo objekto / veiklos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, dydis ir plotas, sklype esantiems ir (ar) kitoms žinyboms priklausantiems ar projektuojamiems inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms, servitutų ar veiklos apribojimais nustatytų apsaugos zonų dydis ir plotas; esamos, tikslinamos, naikinamos ir (ar) naujai nustatomos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (jų dydis, jose taikomi ribojimai), nurodomi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijų plotai kiekvieno sklypo (teritorijos) atžvilgiu (didėjimai, mažėjimai ir kt.), nurodomos jau įregistruotų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, unikalūs numeriai;

        - sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas, kuriame nurodoma: keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos, tvorų, atraminių sienelių, mažosios architektūros elementų vietos ir jų rūšys, želdinių, vejų ir kitų aplinkotvarkos elementų sutartiniais ženklais nurodytos vietos, statinių išdėstymas ir jų sąrašas (eksplikacija), sutartiniai ženklai, kiti duomenys;

        - suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas, kuriame nurodoma: inžinerinių tinklų trasos, charakteringų taškų koordinatės arba atstumai nuo statinių, tarp atskirų tinklų, arba sudėtingomis sąlygomis – skersiniai profiliai su tinklų išdėstymo schema, sutartiniai ženklai, kiti duomenys;

    - projektuojamo statinio ir jo gretimybių bei sąlygų aprašymas: statinio statybos vieta, reljefas, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija, kiti reikalingi duomenys;

    - statinio (patalpų) suplanavimo funkciniu (technologiniu) požiūriu sprendimų aprašymas ir pastato aukštų (patalpų) planai (schemos) su baldų išdėstymo sprendiniais su 3D vizualizacija. Pateikti 2 (du) skirtingo statinių patalpų planavimo variantus;

    - statinio grindims, sienoms, pertvaroms, langams, durims, stogui, apdailai ir kitiems pastato elementams numatomi panaudoti statybos produktai;

    - informacija apie statinyje numatomas šildymo, karšto vandens gamybos, vėdinimo, oro kondicionavimo (vėsinimo) sistemas ir jų schemos;

    - statinyje numatomų vandentiekio ir nuotekų šalinimo sprendinių aprašymas ir schemos;

    - trumpas statinyje numatomų elektrotechnikos, elektroninių ryšių aprašymas ir schemos;

    - statinyje numatomų inžinerinių sistemų sprendinių aprašymas ir schemos;

    - baldų, įrangos ir technologinių įrenginių specifikacijos ir kiekių žiniaraščiai;

    - orientacinė, statinio statybos kaina pagrįsta UAB „Sistela“ statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos leidinio naujausia redakcija;

    - kompiuterių programų, kuriomis parengta statinio projektas, sąrašas.

    - projektiniuose pasiūlymuose turi būti atskirai įvertinti ir nurodyti visi planuojami inžineriniai tinklai, kurių trasa projektuojama už projektuojamo sklypo ribų. Projektuotojas turi pateikti sprendinius dėl jų prijungimo prie esamų tinklų, priklausančių kitoms žinyboms ar paslaugų tiekėjams (pvz., vandentiekio, nuotekų, šilumos, elektros, dujų tiekimo ar ryšių tinklų):

      - pateikti prašymai ir gauti reikalavimai prisijungimui prie esamų kitoms žinyboms ar paslaugų tiekėjams priklausančių tinklų.

      - aiškiai apibrėžtos atsakomybės ribos tarp projektuojamo objekto ir išorinių tinklų valdytojų;

      - numatyti reikiami suderinimai su tinklų valdytojais ir/ar savivaldybės inžinerinių tinklų koordinavimo institucijomis;

      - pateikta preliminari trasų eiga bei pagrindiniai techniniai sprendiniai (skerspjūviai, prijungimo taškai ir pan.);

      - įvertintos galimos techninės, teisinės ir teritorinės kliūtys tinklų įrengimui už sklypo ribų;

    - Reikalavimai susisiekimo infrastruktūros projektavimui:

      - Plano brėžinyje pateikti eismo organizavimo sprendinius atsižvelgiant į transporto priemonių gabaritus, nurodyti atitinkamai jų judėjimo kryptis, gabaritus;

      - Projekte numatyti maksimalų galimą naudoto asfalto granulių (NAG) kiekio panaudojimą nesurištųjų pagrindų įrengimui. Turi būti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jų tinkamumą pagrindų įrengimui pagal normatyvinius ir teisės aktų reikalavimus;

      - Išilginiame kelio/tako profilyje pateikti: geologijos informaciją su LST 1331 žymėjimais, nurodyti gruntinio vandens lygį. Pateikti pralaidų (jei jos yra esamos ar numatomos), visų kelio/tako sankirtų su esamais ir projektuojamais inžineriniais tinklais, drenažu ir kitos aktualias vietas, nurodant atstumą iki projektinio paviršiaus. Pateikti projektuojamo drenažo tinklo (jei jis numatomas) išilginį profilį. Nurodyti griovių (jei jie projektuojami) tvirtinimo medžiagą ir jos frakciją. Pateikti dangos konstrukcijos apačios liniją;

      - Jei projekte numatomas gruntų pagerinimas / pakeitimas, iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti atvaizduoti išilginiame profilyje;

      - Išilginiame profilyje turi būti numatytas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos konstrukcija;

      - Skersiniai profiliai pateikiami visose charakteringose kelio/tako ruožo vietose. Pateikti visų pralaidų po kelio/tako statiniu skerspjūvius. Taip pat pateikti griovių tvirtinimo, kelio/tako konstrukcijos ir kelkraščio/esamos dangos sujungimo ir kt. aktualias detales;

      - Tais atvejais, kai projektuojamos vandens pralaidos, jų parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaičiavimais, atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius pralaidų diametro parinkimą, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo altitudės, skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi būti nurodytos vandens tekėjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklėmis, turi būti pateiktos pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai;

      - Jei projekte numatomas geosintetinių medžiagų panaudojimas, jis turi būti racionalus ir pagrįstas, vadovaujantis MN GEOSINT ŽD 13 dokumentu turi būti nurodyta medžiagų panaudojimo sritis, funkcija, savybių vertės. Taikant geosintetines medžiagas kelio sankasos armavimui turi būti atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendinių variantais (gruntų pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiškumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo aspektais. Ruožuose su slūgsančiais silpnais gruntais įvertinti nuosėdžius. Pateikti galimų sprendimų variantų palyginimą su detaliais ekonominiais skaičiavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, išvadomis, kuriose būtų nurodomas siūlomas sprendinys. Geosintetinių medžiagų sprendiniai turi būti parodyti kelio išilginiame ir skersiniuose profiliuose.

  - Reikalavimai projektinių pasiūlymų autoriaus teisėms, techninio darbo projekto rengimui ir statinio architekto dalyvavimui.

    - Dėl techninio darbo projekto rengėjo:

      - vadovaujantis STR 1.04.04:2017 9 punktu, Tiekėjas ir architektūros kūrinio autorius (projektinių pasiūlymų autorius) sutinka (duoda išankstinį sutikimą) ir patvirtina, kad Techninį darbo projektą (toliau – TDP) gali rengti kitas asmuo ar juridinis subjektas, laikantis teisės aktų ir autorių teisių apsaugos reikalavimų, kurį paskirs Užsakovas.

      - projektuotojas sutinka, kad TDP rengėjas galėtų naudoti šios sutarties pagrindu parengtus projektinius pasiūlymus, jų sprendinius bei medžiagą, tiek, kiek tai būtina TDP rengimui, nepažeidžiant Projektuotojo kaip autoriaus teisių;

      - tiekėjas patvirtinta, kad perduodami statinio informacinio modeliai perduodami Pirkėjui su visomis teisėmis naudoti tolimesniuose statinio gyvavimo ciklo stadijose, t. y. perduotos teisės sukurtos informacijos tęstinumą ir panaudojimą rengiant TDP, vykdant statybos darbus bei statinį eksploatuojant;

      - tiekėjas užtikrina, kad architektūros kūrinio autorius visiškai išlaikys tik neturtines autoriaus teises (įskaitant teisę būti žinomam kaip Projektinių pasiūlymų autoriui) visame pasaulyje ir tiek, kiek tai leidžiama pagal visus atitinkamus taikytinus įstatymus;

      - tiekėjas užtikrina, kad Pirkėjas turi neribotą teisę savo nuožiūra perdirbti, atlikti detalizavimą, papildyti, pritaikyti visą ar dalį panaudoti (įtraukti) ir kitaip naudoti, kaip Pirkėjas manys reikalinga, ar kitaip keisti projektinius pasiūlymus ir su jais susijusią dokumentaciją parengtą Sutarties pagrindu (visus ar dalį jų), nepažeidžiant Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje numatytų autorių neturtinių teisių, t. y. bet kokie Pirkėjo ar jo leidimu trečiųjų asmenų atliekami veiksmai su projektiniais pasiūlymais ir su jais susijusia dokumentacija (kiekvienu atskirai ir visais kartu, taip pat jų atskiromis dalimis), įskaitant jų modifikavimą, perdirbimą, pritaikymą keitimą, nebus laikomi jų neturtinių teisių į kūrinio neliečiamybę pažeidimu;

      - tiekėjas, įskaitant architektūros kūrinio autorių, nereikš dėl to Pirkėjui jokių pretenzijų, ir neprašys jokio papildomo atlygio Tiekėjui ir (arba) architektūros kūrinio autoriui. Tiekėjas ir (arba) architektūros kūrinio autorius turi teisę reikalauti, kad jo pavadinimas nebebūtų naudojamas projektinių pasiūlymų atžvilgiu.

    - Dėl statinio architekto dalyvavimo projektuojant ir įgyvendinant projektą:

      - vadovaujantis STR 1.04.04:2017 3 priedu „Statinio architekto pareigos ir teisės“, Užsakovas įsipareigoja užtikrinti statinio architekto dalyvavimą visuose statinio projektavimo ir projekto įgyvendinimo etapuose, kad būtų išlaikyti statinio architektūriniai sprendiniai;

      - statinio architektas įsipareigoja bendradarbiauti su kitais projektuotojais ir rangovais, teikti konsultacijas bei rekomendacijas dėl architektūrinių sprendinių tęstinumo ir atitikties patvirtintiems projektiniams pasiūlymams;

      - užsakovas įsipareigoja sudaryti architektui sąlygas dalyvauti projekto įgyvendinimo procese bei gauti jo pritarimą statinio architektūriniams sprendiniams, kai tai numatyta teisės aktuose.

    - Dėl pritarimo techniniam darbo projektui:

      - vadovaujantis STR 1.04.04:2017 10 punktu, statinio architektas (projektinių pasiūlymų autorius) dalyvauja TDP rengimo etape ir teikia pritarimą TDP architektūriniams sprendiniams, pasirašydamas nustatyta tvarka (reglamento 41 punktas);

      - architekto pritarimas yra būtina sąlyga architektūros kūrinio tęstinumui, autentiškumui ir autorių teisių apsaugai užtikrinti;

      - tiekėjas užtikrina, kad architektūros kūrinio autorius neatlygintinai dalyvaus techninio darbo projekto rengime, t. y. pritardamas statinio architektūros sprendiniams techniniame darbo projekte (jo pakeitime) pasirašys statinio techninio darbo projekto (jo pakeitime) ar jo etapo architektūrinėje dalyje. Pasirašydamas techninio darbo projekto (jo pakeitimo) arba jo etapo architektūrinėje dalyje architektūros kūrinio autorius patvirtina, kad nepažeistos jo kaip kūrinio autoriaus teisės, bet ne atitiktis normatyvinių teisės aktų reikalavimams. Jei techniniame darbo projekte (jo pakeitime) nurodytas architektūros kūrinio autorius nesutinka pasirašyti techninio darbo projekto (jo pakeitimo), turi būti nurodyti motyvai susiję su autoriaus teisių apsauga. Ginčai dėl nemotyvuoto atsakymo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka arba gali būti kreipiamasi į Lietuvos architektų rūmų Profesinės etikos tarybą;

      - tiekėjas privalo užtikrinti, kad architektūros kūrinio autorius susipažintų su šio Techninės užduoties priedo reikalavimais ir įsipareigotų jų laikytis. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių architektūros kūrinio autorius reikalavimų Pirkėjas patiria nuostolių, Tiekėjas, Pirkėjo reikalavimu, privalo atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius.

- Teisės aktai, nustatantys specifinius statinio įrengimo KAS reikalavimus:

  - Lietuvos Kariuomenės vado 2001 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl Lietuvos kariuomenės padalinių baldų ir ūkinio inventoriaus tabelių sudarymo“;

  - Krašto apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 809 „Dėl ryšių ir kompiuterių tinklų įrengimo reikalavimų patvirtinimo ir Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministro 2001 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-237 ,,Dėl ryšių ir kompiuterinių tinklų įrengimo reikalavimų“ pripažinimo netekusiu galios“;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-1074 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 56:2015 „Karinės teritorijos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 2d. Nutarimas Nr.426 „Dėl įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. Nutarimas Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“;

  - Lietuvos kariuomenės vado 2024 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-1876  „Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2019 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-42 ,,Dėl karių maitinimo valgiaraščių ir jų receptūrų patvirtinimo“ pakeitimo“;

  - Lietuvos kariuomenės vado 2021 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. V-489 „Dėl kariuomenės vado 2019 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V- 42 „Dėl karių maitinimo valgiaraščių ir jų receptūrų patvirtinimo“ pakeitimo“;

  - Lietuvos kariuomenės vado 2019 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-42 „Dėl karių maitinimo valgiaraščių ir jų receptūrų patvirtinimo“;

  - Lietuvos kariuomenės vado 2022 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. V-824 „Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-244 ,,Dėl maisto davinių sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“;

  - Lietuvos kariuomenės vado 2025 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. V-58 ,,Dėl karių maitinimo stacionarioje valgykloje, teikiant priimančiosios šalies paramą, valgiaraščių ir jo receptūrų patvirtinimo“.

PRIDEDAMA:

- priedas Maitinimo paskirties pastatas (valgykla), 10 lapų;

- priedas Kitos paskirties statiniai (transporto priemonių aikštelė, pėsčiųjų takai), 3 lapai;

- priedas RKŠ-2-3 Ryšių kabelinis šulinys (įdėtinės dalys, ketinis liukas) schema, 1 lapas;

- priedas Lietuvos kariuomenės baldų ir ūkinio inventoriaus tabeliai, 20 lapų;

- priedas Užsakovo reikalavimai informacijos keitimuisi statinio modelio (BIM) rengimui (EIR), 17 lapų.

__________________

Darbo grupės vadovas                                    		                 		                      Aurimas Vyšniauskas

Projekto pavadinimą projektuotojas patikslina ir suformuoja pagal STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punktą.

Perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų, veikiančių gynybos srityje, atliekamų pirkimų atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-670 „Dėl Perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų, veikiančių gynybos srityje, atliekamų pirkimų atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priedas.

Techninių prisijungimo sąlygų prie ESO tinklų paraišką rengia Užsakovas.

Inžinerinius geologinius – geotechninius ir hidrogeologinius tyrimus savo lėšomis atlieka projektavimo darbų konkursą laimėjusi įmonė.

Projektinius pasiūlymus teikti ant galiojančio topografinio pagrindo (topografinės nuotraukos), įvertinus projektavimo apimtis. Topografinės nuotraukos rengimą savo lėšomis atlieka projektavimo darbų konkursą laimėjusi įmonė. Papildomai projektuotojas privalo įsivertinti ir kitas projektavimo apimtis (pvz. inžinerinių tinklų iki sklypo atvedimą, ESO transformatorinės pastatymo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, valymo įrenginių ir kitų inž. tinklų apimtis).