TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OBJEKTAS: Telšių amfiteatro scenos dangos įrengimas

TIKSLAS: Įrengti naują, ilgaamžę, saugią ir estetišką scenos dangos konstrukciją su WPC kompozitine danga ant pakeltos metalinės konstrukcijos, užtikrinant atsparumą aplinkos poveikiui, tinkamą eksploatavimą bei konstrukcinį patikimumą viešojo naudojimo sąlygomis.

REIKALAVIMAI RANGOVUI IR VYKDOMIEMS REMONTO DARBAMS:

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti;

- Parodyti preliminarūs kiekiai, faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu;

- Visi darbai turi būti atliekami įvertinus esamą situaciją vietoje, išlaikant scenos architektūrą, geometriją ir funkcionalumą. Rangovas privalo įsivertinti  techninių brėžinių paruošimą, visus mazgus, jungtis, aukščius bei galimus netikslumus ir prisiimti atsakomybę už pilną sistemos įrengimą;

- Rangovas turi užtikrinti darbuotojų saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių asmenų apsaugą nuo remonto metu keliamų pavojų ir rizikos veiksnių;

- Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos teritoriją.

- Rangovas turi vadovautis Aprašo 4.4.4.1. p., kai Pirkimo organizatorius savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių.  Šis kriterijus taikomas su Sutarties vykdymu susijusiems dokumentams.

- Rangovas, vykdydamas darbus, naudos ilgaamžes WPC (medžio ir plastiko kompozito) terasines lentas, gaminamas iš perdirbto plastiko, kurių nereikia alyvuoti ar papildomai impregnuoti cheminėmis medžiagomis, taip mažinant pavojingųjų cheminių medžiagų naudojimą, aplinkos taršą ir eksploatacinės priežiūros poreikį, todėl mažinamas pavojingųjų cheminių medžiagų naudojimas, aplinkos tarša ir eksploatacinės priežiūros poreikis.

NUMATOMA KONSTRUKCIJA IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

- Rangovas privalo įvertinti visus konstrukcinius mazgus vietoje ir numatyti visus sprendinius bei medžiagas pilnam konstrukcijos įrengimui. Darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių statybos techninių reglamentų, gamintojų rekomendacijų ir geros praktikos principų, užtikrinant konstrukcijos ilgaamžiškumą, sandarumą ir eksploatacinį patikimumą.

- Ant esamo betoninio pagrindo įrengiama pakelta konstrukcija ant reguliuojamų atramų iš dvigubo metalinio karkaso (cinkuoto plieno arba aliuminio). Konstrukcija formuojama kaip dviejų lygių terasos rėmas: apatinis sluoksnis skirtas apkrovų paskirstymui, viršutinis – dangos montavimui. Konstrukcija turi būti standi, neleidžianti deformacijų ar lingavimo, su numatytais technologiniais tarpais, ventiliacija ir vandens nutekėjimu. Tarp pagrindo ir lentų turi būti ne mažesnis kaip 5 cm ventiliacinis tarpas.

- Konstrukcijos laikomoji atsižvelgiant į dinamines apkrovas viešoje erdvėje, konstrukcijos žingsnis turi būti iki 25–30 cm, užtikrinant iki 625 kg/m² apkrovos atlaikymą. Konstrukcija turi būti skaičiuojama kaip vientisa sistema. Apatinio karkaso profiliai – ne mažesni kaip 30×40×3 mm, viršutinio – ne mažesni kaip 30×40×2 mm.

- Įrengiama WPC kompozitinė danga iš ne mažesnio kaip 23 mm storio lentų. Lentų montavimas vykdomas tik su paslėpta tvirtinimo sistema, naudojant nerūdijančio plieno arba lygiaverčius, ne plastikinius tvirtinimo elementus. Tarp lentų turi būti paliekami vienodi technologiniai tarpai pagal gamintojo reikalavimus. Lentų kryptis išlaikoma pagal esamą scenos architektūrą. Aplink perimetrą įrengiama apdailinė lenta, uždengianti konstrukciją, su tvarkingais ir saugiais užbaigimais.

- Naudojamos medžiagos turi būti atsparios drėgmei, UV spinduliams, temperatūrų svyravimams ir intensyviam naudojimui. Paviršius turi būti neslidus, ne mažesnės kaip R12 klasės išilgai ir R13 skersai pagal DIN 51130. Konstrukcija turi atitikti Eurocode 1 (EN 1991-1) reikalavimus ir būti tinkama viešoms erdvėms.

- WPC lentos turi būti netoksiškos, A+ emisijos klasės, atitikti EN 71-3 ir ISO 16000 standartus, pasižymėti ne mažesniu kaip 345 gf atsparumu įbrėžimams, ne mažesniu kaip 23,4 MPa tempimo stipriu. Atsparumas biologiniam poveikiui – ne žemesnė kaip DC1 klasė pagal EN 350.

- Lentų galiniai sujungimai privalo būti įrengiami tik ant atskirų konstrukcijos profilių, t. y. kiekvienas lentos galas turi turėti individualų atraminį profilį; draudžiama dviejų lentų galus jungti ant vieno bendro profilio. Sujungimo vietos turi būti stabilios, neleidžiančios deformacijoms ir užtikrinančios dangos ilgaamžiškumą;

- Lentų spalva – natūralaus tamsiai rudo atspalvio, artima tropinei medienai, su multitonine tekstūra. Spalva turi būti atspari UV poveikiui ir išlaikyti ne mažesnį kaip 4 lygį pagal ISO 105-A02. Garantinis laikotarpis lentoms – ne trumpesnis kaip 10 metų viešoje aplinkoje. Lentos neturi skilti, formuoti atplaišų ar būti pažeistos dėl grybelių, vabzdžių ar termitų poveikio.

PRIEDAI.

- Fotofiksacijos, 4 vnt.

DARBAI ATLIEKAMI PAGAL DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTĮ:

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amfiteatro scenos įrengimas |  |  |
|  | Amfiteatro scenos dangos konstrukcijos įrengimas iš cinkuoto metalo arba aliuminio 40x40 mm | m² | 300 |
|  | Terasinių lentų (WPC Silvadec Atmosphere Ipe arba analogiška) montavimas | m² | 300 |
|  | Terasinės lentos įrengimas aplink scenos perimetrą, laiptus (WPC) montavimas | Kompl. | 1 |
|  | Laiptų įrengimas ant betoninio pagrindo iš terasinių lentų WPC | Kompl. | 3 |

1 pav. Lentų sujungimo mazgas (pavyzdys)

2 pav. Konstrukcijos mazgas (pavyzdys)