Hemodializės prekės

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Mato vnt. | Prekės tinkamumo vartoti terminas | Prekės techninė specifikacija | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Maksimali mato vieneto kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | L | 12 mėn | Dezinfekcinės medžiagos. Dezinfekcinė medžiaga rūgšties pagrindu. Vamzdyno ir vandens paruošimo sistemos dezinfekcijai. Peracto (ar lygiavertė). | 60 | 18,82 | 1129,20 |
| 2. | Vnt. | 12 mėn | Sausos dekalcinavimo medžiagos kolonėlė karštai dezinfekcijai. Dekalcifikavimui Clean CartC ar lygiavertis po procedūros. | 396 | 1,40 | 554,40 |
| 3. | Vnt. | 12 mėn | Sausos dezinfekcinės medžiagos natrio karbonato pagrindu kolonėlė. Lipidų šalinimui CleanCart A ar lygiavertis. Naudojamas maždaug kas trečią - ketvirtą procedūrą. | 396 | 2,65 | 1049,40 |
| 4. | Vnt. | 12 mėn | Kraujo magistralė HDF prie-post ir HD procedūroms. | 400 | 16,09 | 6436,00 |
| 5. | Vnt. | 12 mėn | Komplektas citratinio ar lygiaverčio dializuojančio tirpalo rūgštinės dalies paruošimui. • Ca-1,50 (±0,05) mmol/l, K-1,0 (±0,05) mmol/l, Gliukozė (C6H12O6), Na, Mg, Cl, C6H8O7, HCO3. • Ca-1,50 (±0,05) mmol/l, K-2,0 (±0,05) mmol/l, Gliukozė (C6H12O6), Na, Mg, Cl, C6H8O7, HCO3. • Ca-1,50 (±0,05) mmol/l, K-3,0 (±0,05) mmol/l, Gliukozė (C6H12O6), Na, Mg, Cl, C6H8O7, HCO3. • Ca-1,75 (±0,05) mmol/l, K-3,0 (±0,05) mmol/l, Gliukozė (C6H12O6), Na, Mg, Cl, C6H8O7, HCO3. • Ca-1,50 (±0,05) mmol/l, K-4,0 (±0,05) mmol/l, Gliukozė (C6H12O6), Na, Mg, Cl, C6H8O7, HCO3. | 140 | 27,16 | 3802,40 |
| 6. | Vnt. | 12 mėn | Kraujo vamzdelių sistema hemodializei su hematokrito kontrole. Arterinė – su heparinizacijos atšaka, spaudimo matavimo atšakomis. Veninė su oro gaudikliu ≥ 11 mm. Variklio segmento ilgis ≥ 240 mm, variklio segmento diametras 8 mm (± 0,5 mm). Užspaudžiami spaustukai magistralių galuose. Su stikliuku hematokrito stebėjimo sistemai (BVS). | 350 | 12,32 | 4312,00 |