2026 m. …………….. sutarties Nr. …

1 priedas

kauno miesto savivaldybės teritorijų situacijos analizės schemų parengimo, 
3D urbanistinių ir (AR) architektūrinių vizualizacijų, 3d modelių ir urbanistinių IR (AR) architektūrinių 3D maketų parengimo paslaugų teikimo TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Kauno miesto savivaldybės teritorijų situacijos analizės schemų parengimo, 3D urbanistinių ir (ar) architektūrinių vizualizacijų, 3D modelių kūrimo ir (ar) urbanistinių architektūrinių 3D maketų parengimo paslaugos, nurodytos šioje techninėje specifikacijoje (toliau – Paslaugos).

2. Paslaugos turi būti pradedamos teikti gavus Pirkėjo rašytinį užsakymą, kuriame nurodomi konkretūs reikalavimai užsakomoms Paslaugoms.

3. Nagrinėjama teritorija – tam tikra Kauno miesto savivaldybės teritorijos dalis ar žemės sklypas (-ai) su juose esančiais ir (ar) numatomais projektuoti statiniais.

Nagrinėjamai teritorijai užsakomos paslaugos:

3.1. Teritorijų situacijos analizės schemų rengimas: atsižvelgiant į Pirkėjo užsakymą, parengiamas nagrinėjamos teritorijos brėžinys, kuriame siūlomos sutvarkymo idėjos – įvertinus esamą situaciją (socialinius, ekonominius, urbanistinius ypatumus, gamtinį ir (ar) kultūrinį kraštovaizdį, nagrinėjamoje teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų ir vietovių vertingąsias savybes ir jų apsaugai taikomus paveldosaugos reikalavimus ir kt.), nurodomos teritorijos naudojimo ir plėtros galimybės, pritaikymas visuomenės poreikiams, galimas statinių ar įrenginių išdėstymas.

3.2. 3D urbanistinių ir (ar) architektūrinių vizualizacijų kūrimas: tai nagrinėjamų teritorijų su statiniais ir įrenginiais, kitų numatomų miestui svarbių objektų skaitmeninės architektūrinės ir urbanistinės vizualizacijos. Reikalavimai vizualizacijoms kiekvienu atveju nurodomi užsakyme.

3.3. Planuojamos teritorijos 3D modelių kūrimas: 3D modeliai skaitmeninėje laikmenoje kuriami trimačiame kontekste įvairiais rakursais, kad būtų galima įvertinti naujo statinio dydį ir jo santykį su esamu užstatymu bei teritorijos kontekstu.‎‎ Parengtas planuojamos teritorijos ir (ar) statinio 3D modelis pateikiamas IFC formatu, esant poreikiui – Collada (DAE) formatu. Kartu su IFC pateikiamu formatu gali būti pridedamas ir darbinis modelio failas (AutoCad (DWG), SketchUP (SKP), Autodesk Revit (RVT), Autodesk ArchiCad (PLA, PLN) ir kt.

3.3.1. 3D modelius teikti SHP formatu, naudojant „multipatch“ geometrijos tipą;

3.3.2. 3D modelius kurti LKS94 koordinačių ir LAS07 aukščių sistemose;

3.3.3. 3D modelius kurti taip, kad vienas modelis būtų vienas įrašas perduodamame rinkinyje;

3.3.4. rinkmenas pateikti archyvuotas ZIP formatu (pavadinimo pvz. [yyyymmdd]_[Pavadinimas]_3D;

3.3.5. naudoti patikimus padėties ir aukščio matavimų duomenis ir užpildyti duomenų tikslumą apibūdinančius atributinius laukus;

3.4. Urbanistinio ir  (ar) architektūrinio 3D maketo spausdinimas: tai trimatis (3D) sumažintas fizinis erdvės ar teritorijos modelis, skirtas vizualizuoti pastatų išdėstymą, viešąsias erdves, infrastruktūrą ir bendrą miesto ar kvartalo kompoziciją.

4. Paslaugos, nurodytos 3 punkte, teikiamos pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą, laikantis Sutartyje ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų.

5. Paslaugų suteikimo terminai:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Paslaugos suteikimo terminas |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Teritorijos situacijos analizės schemos parengimas | Ne ilgiau kaip 1 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos* |
| 5.2. | 3D urbanistinės ir (ar) architektūrinės vizualizacijos parengimas | Ne ilgiau kaip 1 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos* |
| 5.3. | 3D modelio sukūrimas | Ne ilgiau kaip 1 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos* |
| 5.4. | Urbanistinio architektūrinio 3D ir (ar) maketo parengimas | Ne ilgiau kaip 1 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos* |

*Jei vienu užsakymu užsakomos kelių rūšių Paslaugos ar kelios tokios pačios Paslaugos, jų suteikimo terminai sumuojami.

6. Tiekėjas, teikdamas Paslaugas turi:

6.1. Teikdamas teritorijos situacijos analizės schemos parengimo paslaugas, turi:

6.1.1. Parengti konkrečios planuojamos situacijos analizės schemą pagal užsakyme nurodytus reikalavimus, užfiksuoti apibendrintas esamos būklės žinias apie teritoriją, jos tvarkymo ir plėtojimo reglamentus, sąlygas, tvarką ir kt., vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės bendruoju planu ir kitais teisės aktais (taip pat taikomais kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimui ir (ar) keitimui,  nes jie bus rengiami atsižvelgiant į parengtas schemas). Schemos parengimo metu įvertinti nagrinėjamos teritorijos esamą užstatymą, inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, nagrinėjamoje teritorijoje esančius želdinius, gamtos ir kultūros paveldo objektus, nurodyti teritorijos plėtros tendencijas ir galimybes, įvertinti problemines situacijas, triukšmo, taršos duomenis ir kt.

6.1.2. Parengta schema turi būti suderinta su Pirkėju ir Pirkėjo nurodytais suinteresuotais asmenimis.

6.2. Teikdamas 3D urbanistinių ir (ar) architektūrinių vizualizacijų parengimo paslaugas, turi:

6.2.1. Vienai teritorijai turi būti sukurtos ne mažiau kaip keturios vizualizacijos:

6.2.1.1. bendra teritorijos konteksto vizualizacija;

6.2.1.2. svarbiausių nagrinėjamų teritorijų aksonometriniai vaizdai;

6.2.1.3. nagrinėjamų erdvių vizualizacijos iš žmogaus akių lygio;

6.2.1.4. nagrinėjamos teritorijos išklotinė bendrame miesto kontekste arba kita Pirkėjo nurodyta vizualizacija;

6.2.2. vieno objekto vizualizacijų kūrimas traktuojamas kaip vienas užsakymas;

6.2.3. 3D urbanistinės ir (ar) architektūrinės vizualizacijos turi būti parengtos itin aukšta, ne mažesne kaip 3000 x 3000 300 dpi rezoliucija;

6.2.4. Parengtos vizualizacijos turi būti suderintos su Pirkėju.

6.3. Teikiant 3D modelio parengimo paslaugas, turi būti:

6.3.1. Vienai teritorijai turi būti sukurtas vienas užsakyme nurodytos teritorijos 3D modelis, vadovaujantis užsakyme ir šios techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais. 3D modelis turi būti parengtas itin aukšta, ne mažesne kaip 3000 x 3000 300 dpi rezoliucija, LKS94 koordinačių ir LAS07 aukščių sistemose;

6.3.2. Parengtas 3D modelis turi būti suderintas su Pirkėju.

6.4. Teikiant urbanistinio ir (ar) architektūrinio 3D maketo parengimo paslaugas, turi būti:

6.4.1. vienai teritorijai turi būti sukurtas nurodytos teritorijos maketas. Maketas turi būti parengtas pirkėjo nurodytu masteliu (1:500, 1:1000 arba gali būti nurodytas kitas mastelis);

6.4.2. Maketo detalumas priklausomas nuo mastelio (M 1:2000 – koncepcinis: tūriai be detalių, apibendrinti aukščiai, pagrindinės gatvės, želdynų plotai; M 1:1000 standartinis: tikslūs pastatų tūriai, aukštingumas, stogų formos, gatvių plotis, šaligatviai, tūriniai medžiai; M 1:500 aukštas: fasadų ritmika, langų skaidymas, reljefo modeliavimas, mažoji architektūra (supaprastinti tūriai), tūriniai medžiai).

6.4.3. Horizontalės kas 0,5–1,0 m, tikslumas ±0,2 m.

6.4.4. Medžiagiškumas: pagrindas MDF / plastikas, pastatai plastikas / 3D spausdinimas (0,1 mm tikslumu).

6.4.5. Bendras maketo tikslumas ±0,5 mm. Elementų suderinamumas be deformacijų;

6.4.6.  Papildomi reikalavimai: nuimami / keičiami projektuojami tūriai. Šiaurės kryptis, mastelio juosta.

6.4.7. Prieš gaminant maketą, maketo skaitmeninis 3D modelis turi būti suderintas su Pirkėju.

7. Pirkėjui pakvietus, Tiekėjas privalo dalyvauti rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, pristatymuose, susijusiuose su nagrinėjama teritorija, dėl kurios teikiamos ar suteiktos Paslaugos.

9. Teikdamas Paslaugas, Tiekėjas turi pateikti:

8.1. 1 (vieną) situacijos analizės schemą (popierinio varianto) dokumentų bylą, 
1 (vieną) situacijos analizės schemos kopiją skaitmeninėje laikmenoje (*.jpg, *.gif, *.pdf, *.dwg formatu);

8.2. 1 (vieną) parengtą 3D urbanistinės ir (ar) architektūrinės vizualizacijos (popierinio varianto) dokumentų bylą, itin aukšta, ne mažesne kaip 3000 x 3000 300 dpi rezoliucija (ne mažiau kaip 4 lap.), A1 formatu arba A2 formatu, arba A3 formatu, 1 (vieną) urbanistinės ir architektūrinės vizualizacijos kopiją skaitmeninėje laikmenoje (*.jpg, *.gif, *.pdf, *.dwg formatu);

8.3. 1 (vieną) urbanistinį ir architektūrinį 3D modelį skaitmeninėje laikmenoje (AutoCad (DWG), SketchUP (SKP), Autodesk Revit (RVT), Autodesk  ArchiCad (PLA, PLN) ir kt. formatu laikantis 4.3. punkte nurodytų reikalavimų);

8.4. 1 (vieną) užsakyme nurodytą urbanistinį ir (ar) architektūrinį 3D maketą (laikantis 7.3. punkte nurodytų reikalavimų) ir pateikti Pirkėjui.

9. Visi pateikiami dokumentai (taip pat urbanistinis ir (ar) architektūrinis 3D maketas) turi būti suderinti su Pirkėju.

10. Paslaugų teikimas laikomas baigtu, kai Tiekėjas Pirkėjui pateikia, priklausomai nuo užsakytų Paslaugų:

10.1. parengtą ir suderintą su Pirkėju teritorijos situacijos analizės schemos dokumentų bylą;

10.2. parengtą ir suderintą su Pirkėju 3D urbanistinę ir (ar) architektūrinę vizualizaciją skaitmeninėje laikmenoje;

10.3. parengtą ir suderintą su Pirkėju 3D modelį skaitmeninėje laikmenoje;

10.4. parengtą, suderintą su Pirkėju urbanistinį ir (ar) architektūrinį 3D maketą.

11. Paslaugos laikomos suteiktomis, kai pasirašomas (-i) tinkamai suteiktų Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas (-ai).

12. Pirkėjas preliminariai pateikia apie 4–8 užsakymus per kalendorinį mėnesį. (Teritorijų situacijos analizės schemų rengimo paslaugoms – apie 4 užsakymus; 3D modelių kūrimo 
paslaugoms – apie 2 užs.; urbanistinių ir architektūrinių 3D vizualizacijų kūrimo paslaugoms – apie 
2 užs.; urbanistinių ir architektūrinių 3D maketų parengimo paslaugoms – maždaug 1 užsakymą). Šis skaičius yra orientacinis ir gali būti tiek didesnis, tiek mažesnis, priklausomai nuo faktinio poreikio.