| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Užsakovas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Rangovas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Keltuvai asmenims su negalia |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 10 | vnt. Perkamas visas nurodytas Darbų kiekis. Perkančioji organziacija įsipareigoja nupirkti visą Darbų kiekį. |
| 5. | Darbų atlikimo vieta | Nurodytos Lentelėje Nr. 1. |  |
| 6. | Darbų atlikimo terminas | 3 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo. |  |
| 7. | Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos | Netaikoma |  |
| 8. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui (Priedas Nr. 3) |  |  |
|  | 8.1. Pirkimo objekto apimtys ir įrengimo vietos (objektai) nurodyti Lentelėje Nr. 1. Lentelė Nr. 1 Eil. Nr.; Keltuvo tipas; Kiekis, vnt.; Objektas. 1.; NUOŽULNUS KELTUVAS LAIPTINĖJE; 1; Stanevičiaus g. 72-57. 2.; NUOŽULNUS KELTUVAS LAIPTINĖJE; 1; Medeinos g. 13-4. 3.; NUOŽULNUS KELTUVAS LAIPTINĖJE; 1; Justiniškių g. 75-27. 4.; LUBINIS KELTUVAS; 1; Medeinos g. 13-4. 5.; LUBINIS KELTUVAS; 1; Justiniškių g. 75-27. 6.; LUBINIS KELTUVAS; 2; Dariaus ir Girėno g. 5C. 7.; NUOŽULNUS KELTUVAS LAUKE (SU POSŪKIU); 1; Justiniškių g. 75-27. 8.; MOBILUS VIDAUS KELTUVAS; 1; Justiniškių g. 75-27. 9.; VERTIKALUS KELTUVAS; 1; Gėlių g. 7-2. 8.2. Techniniai reikalavimai Pirkimo objektui nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 bei atskirų objektų projektiniuose dokumentuose (Priede Nr. 2). 8.3. Pasiūlymo kainoje turi būti numatytos visos įrengimo darbams reikalingos medžiagos ir visos kitos susijusios išlaidos: prekių pristatymas, iškrovimas, įrengimas, pajungimas, būtina dokumentacija bei supažindinimas ir instruktavimas dėl įrangos naudojimo. 8.4. Prekių pristatymo, montavimo ir įrengimo darbų atlikimo laikas bei konkreti darbų vykdymo vieta (objektas) turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu el. paštu. Tiekėjas įsipareigoja darbus vykdyti tik su Užsakovu suderintu laiku, atsižvelgiant į kiekvieno objekto specifiką. |
| 9. | Atsiskaitymo tvarka | 9.1. Abiem šalims pasirašius perdavimo–priėmimo aktą, Rangovas įsipareigoja elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti Prekių perdavimo-priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už tinkamai ir kokybiškai pristatytas Prekes mokėjimo pavedimu, lėšas pervesdamas į Tiekėjo banko sąskaitą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros priėmimo dienos. 9.2. Avansas Rangovui nebus mokamas. |  |
| 10. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį). |  |
| 11. | Garantija | 11.1. Pagrindinis Darbų garantinis terminas - 5 metai 11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) – 10 metų; 11.4. Įrangos garantinis terminas - 2 metai |  |
| 12. | Žalieji reikalavimai | 12.1 Aplinkosauginiai kriterijai Darbams nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu: 12.1.1. darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; 12.1.2. transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į MBA; 12.1.3. mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos tiekėjui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui); 12.1.4. pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas; 12.1.5. visos statybinės atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo vadovaujantis atliekų tvarkymo įstatymais ir taisyklėmis. |  |
| 14. | Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai | Atliktų darbų aktai, instrukcijos (jei taikoma). |  |
| 15. | Priedai | 15.1. Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1 15.2. Priedas Nr. 2_projektai; 15.3. Atlikties lentelė Priedas Nr. 3 |  |