Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Minimali reikšmė | Atitikimas reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. | [Įrašo tiekėjas] |
| 2 | Gamintojas | Nurodyti gamintojo ir gamintojo kodą. | [Įrašo tiekėjas] |
| 3 | GPS imtuvas | Nešiojamas „viskas viename“ (angl. All-in-one) tipo GNSS RTK imtuvas, skirtas didelio tikslumo matavimams realiu laiku. • SVARBU: Duomenų kaupiklis (valdiklis / planšetė) neperkamas. Imtuvas privalo pilnavertiškai veikti susiejus su naudotojo turimu išmaniuoju įrenginiu. Gamintojas privalo suteikti Neterminuotą licenciją: pačiam įrenginiui, jo tikslumui ir jo vidiniam RTK skaičiavimo varikliui privalo būti suteikiama neterminuota (nuolatinė) veikimo licencija be jokių papildomų prenumeratos ar aktyvacijos mokesčių. | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | turi būti išorinis, statomas ≥ 2 m aukštyje ant kartelės su papildomu laikikliu SM-T575 planšetei arba matavimams pritaikyta kuprinė su atitinkamais laikikliais GNSS įrenginiui. | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | Kelių dažnių ir kelių palydovinių sistemų (angl. Multi-frequency, multi-constellation) imtuvas.. • Imtuvas privalo vienu metu palaikyti šias palydovines sistemas ir dažnius: GPS: L1, L2, L5, GALILEO: E1, E5, E6, BeiDou: B1, B2, B3, SBAS: L1, L5. | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | Padėties atnaujinimo dažnis (angl. Update rate): ne mažiau kaip 5 Hz. | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | Imtuvas privalo turėti galimybę priimti diferencialines pataisas visoms 3 reikalavime paminėtoms palydovinėms sistemoms.• | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | GPS imtuvo naudojamas kanalų skaičius – ne mažesnis nei 400. | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | Privalomas visiškas suderinamumas su „LitPOS“ tinklu naudojant NTRIP protokolus. Privalomas duomenų formatų palaikymas, įskaitant RTCM 3.4. | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | Galimybė priimti ir naudoti diferencines pataisas GPS, BEIDOU, GALILEO palydovams. | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | RTK (matavimo realiu laiku, gaunant pataisas iš tinklo) tikslumas turi būti ne prastesnis kaip: Horizontali padėtis: ne daugiau kaip 10 mm + 1 ppm RMS Vertikali padėtis: ne daugiau kaip 20 mm + 1 ppm RMS | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | Integruotas Bluetooth technologijos modulis ne žemesnės kaip 4.0 versijos | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | Imtuvas ir jo perduodamas NMEA duomenų srautas (per Bluetooth) privalo būti pilnai suderinamas ir sklandžiai veikti su atviro kodo „QField“ GIS matavimų programine įranga. | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | NTRIP pataisų gavimui ir tikslių koordinačių perdavimui į išmanųjį įrenginį privalo būti užtikrintas bent vienas iš šių būdų: 1. Suderinamumas su trečiųjų šalių aplikacija „Lefebure NTRIP Client“; ARBA 2. Gamintojas privalo suteikti savo išmaniąją valdymo aplikaciją („Android“), kuri palaiko NTRIP konfigūravimą ir turi „Mock Location“ (fiktyvios vietovės) funkciją operacinės sistemos lygiu. Ši valdymo programinė įranga turi būti nemokama arba jos licencijos kaina privalo būti įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą. | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | Darbinės aplinkos temperatūros intervalas ne blogiau kaip nuo -20˚C iki + 55˚C | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | Atsparumas vandeniui, dulkėms ne blogiau kaip IP67 pagal IEC 60529:1989 arba lygiavertį standartą. | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | Turi atlaikyti kritimą ant kieto paviršiaus iš ne mažiau kaip 1,2 m aukščio | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | Maksimalus GNSS imtuvo svoris ne daugiau 1,2 kg. | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | USB-C krovimo jungtis ar atskiros, greitai keičiamos montuojamos baterijos komplektuojamos su įkrovimo blokeliu, laidu | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | Integruotas arba keičiamas akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau kaip 8 valandų nepertraukiamą matavimą. |  |
| 4‍ | Komplektuojami priedai | - a. Teleskopinė kompozitinio pluošto kartelė su ištraukiama aliuminio ar kompozitinio pluošto dalimi ≥ 2 m. aukščio su pritaikytu 8.0″ planšetės laikikliu IR | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | b. Kuprinė su pritaikytais GNSS laikikliais naudojimui, užtikrinant pakankamą įrenginio aukštį (naudotojo kūnas/galva neužstoja dangaus skliauto). | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | GPS imtuvo baterijų įkrovikliai/laidai užtikrinantys tinkamą įrenginių pakrovimą. | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | Pritaikyta įrangos transportavimui dėžė su GPS imtuvo tvirtinimo laikikliais. | [Įrašo tiekėjas] |
| 5 | Garantija | GPS imtuvui turi būti teikiama ne mažiau kaip 2 (dviejų) metų garantija | [Įrašo tiekėjas] |
| 6 | Mokymai ir techninė dokumentacija | Turi būti organizuoti mokymai su Perkančiąja organizacija suderintu laiku ir būdu, pagal su Perkančiąja organizacija suderintą mokymo programą, mokymo medžiagos turinį ir jos apimtis. Mokymų medžiaga turi būti parengta lietuvių kalba, pateikta elektroninėje formoje spausdinimui pritaikytu formatu arba mokomųjų vaizdo filmų formatu. | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | Mokymų metu įrangos teikėjas turi apmokyti naudotojus savarankiškai dirbti su įranga. | [Įrašo tiekėjas] |
|  |  | Įrenginių pradinių nustatymų ir parengimo darbui instrukcijos turi būti parengtos lietuvių kalba, pateiktos elektroninėje formoje spausdinimui pritaikytu formatu. | [Įrašo tiekėjas] |
| ‍ |  |  |  |

DĖMESIO: Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti konkrečius siūlomos prekės modelius. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti parametrų reikšmes įrodančius prekės gamintojo dokumentus, tiems techninių parametrų punktams, kurie prekės gamintojų nėra viešai deklaruojami jų skelbiamuose tinklalapiuose. Duomenys pateikti tiekėjo dokumentuose ir viešai skelbiami duomenys turi sutapti. Esant nesutapimams tinkama informacija laikoma tiekėjo dokumentuose.

Jei nurodoma internetinė nuoroda, ją atsidarius, turėtų būti pateikiama/matoma tik tam parametrui aktuali informacija. Jei atsidarius internetinę nuorodą nėra informacijos aktualios konkrečiam parametrui, tiekėjas privalo patikslinti informaciją.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią geresniais techniniais rodikliais arba lygiavertėmis savybėmis nei minimali reikšmė, privalo patikimomis priemonėmis ir dokumentais (lietuvių kalba) įrodyti, kad siūloma prekė atitinka techninio rodiklio reikšmes arba yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| (pareigos, vardas, pavardė) |  | (parašas) |
| --- | --- | --- |