1 priedas

ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS" GIMNAZIJOS TERITORIJOS DANGŲ

SUTVARKYMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.  Bendroji dalis

1.1.  Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

1.2.  Pirkimo objektas: Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos teritorijos dangų perklojimo darbai (teritorija prie pagrindinio įėjimo).

1.3.  Darbų atlikimo vieta: Saulės g. 30, Elektrėnai, Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.

1.4.  Darbų atlikimo terminas – darbų pradžia nuo 2026-07-01 iki 2026-08-22. 53 (penkiasdešimt tris) kalendorines dienas.

1.5.  Visus nurodytus Darbus turės atlikti laimėjęs viešąjį pirkimą darbų vykdytojas.

1.6.  Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą lietuvių kalba. Susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba.

1.7.  Kaina pasiūlyme nurodoma eurais, įskaitant visas papildomas išlaidas ir mokesčius.

2.  Pagrindiniai nurodymai darbų vykdymui

2.1.  Reikalingi atlikti pagrindiniai darbai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje (pridedamas atskirai).

2.2.  Darbai vykdomi suderinus su užsakovu darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant gimnazijos veiklos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.

2.3.  Vykdant darbus statybvietėje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos saugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų. Turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga darbų metu.

2.4.  Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei įrenginiais.

2.5.  Atliekant darbus privaloma laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.

2.6.  Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti.

2.7.  Darbų metu esami inžineriniai tinklai (elektros ir ryšių) turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami.

2.8.  Naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos").

2.9.  Tiekėjas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti, išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637.

3.  Pirkimo objekto apimtys ir reikalavimai

3.1.  Darbai atliekami Elektrėnų „Versmės" gimnazijos teritorijoje prie pagrindinio įėjimo. Darbų zona apima: įėjimo zonos trinkelių dangos įrengimą, laiptų atnaujinimą, bordiūrų keitimą, nuogrindos sutvarkymą, atraminių sienų remontą bei aklųjų ir silpnaregių takelio įrengimą.

3.2.  Esama būklė: susidėvėjusi gelžbetoninių plokščių danga, pažeisti bordiūrai, laiptai, atraminės sienos reikalauja remonto. Teritorija neatitinka šiuolaikinių prieinamumo reikalavimų.

3.3.  Darbų apimtis ir techniniai reikalavimai nurodyti 1 lentelėje. Tikslūs darbų kiekiai – darbų kiekių žiniaraštyje (pridedamas atskirai).

3.4.  Vykdant darbus realioje aplinkoje gali pasitaikyti neesminių sprendinių ir (ar) kiekių neatitikimų. Pastebėjęs tokius neatitikimus, tiekėjas nedelsdamas informuoja pirkėją. Pirkėjas įvertina gautą informaciją ir pateikia rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų.

4.  Darbų vykdymo tvarka

4.1.  Ardymo darbai apima esamų gelžbetoninių plokščių, laiptų pakopų, bordiūrų ir šaligatvių dangų išardymą. Iškasta medžiaga ir statybinės atliekos turi būti nedelsiant išvežtos iš objekto. Gruntas kasamas ekskavatoriais, perteklinis gruntas vežamas iki 10 km.

4.2.  Pagrindo paruošimo darbai apima: šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio (pagrindo) įrengimą, dolomitinės skaldos pagrindo sluoksnio įrengimą, akmenų atsijų pasluoksnio įrengimą. Pagrindas turi būti sutankintas, užtikrinant projektinį nuolydį vandens nubėgimui (ne mažiau 1–2 %).

4.3.  Trinkelių klojimo darbai apima naujų betoninių trinkelių įrengimą rankiniu būdu pagal patvirtintą planą. Tarpai užpildomi akmens atsijomis. Trinkelės, jei reikia, pjaunamos, paviršius sutankinamas vibroplokšte. Lygumo tolerancija – ne daugiau ±5 mm per 2 m ilgio atkarpą.

4.4.  Aklųjų ir silpnaregių takelio įrengimas. Tarp pandusų įrengiamas taktilinis takelis iš specialių trinkelių. Įspėjamosios trinkelės (su iškiliais taškais) montuojamos ties perėjomis ir pavojingose vietose, nukreipiamosios (su lygiagrečiomis juostomis) – išilgai judėjimo krypties. Visos trinkelės turi atitikti LST EN 15209 ir LST ISO 23599 standartus. Trinkelės turi būti kontrastingų spalvų (geltonos arba šviesiai pilkos), užtikrinant vizualinį kontrastą su gretima danga.

4.5.  Bordiūrų įrengimas. Keičiami 150×300 mm ir 80×200 mm betoniniai bordiūrai, klojami ant betono pagrindo.

4.6.  Laiptų atnaujinimas. Atnaujinami laiptai iš trinkelių (pagal pridedamą schemą – prie pagrindinio įėjimo iš kairės pusės). Kiti laiptai paliekami. Laiptų kraštai turi būti aiškiai atskirti kontrastinga spalva ar medžiaga.

4.7.  Atraminių sienų remontas. Atraminės sienos plaunamos aukštu slėgiu, atliekamas tinko defektų taisymas ir paviršiai dažomi struktūriniais dažais. Dažai turi turėti mažą LOC (lakiųjų organinių junginių) kiekį.

4.8.  Nuogrindos atnaujinimas. Atnaujinama nuogrinda dešinėje pastato pusėje (pagal schemą).

4.9.  Kontrolinių šulinių remontas. Atnaujinami 2 vnt. gelžbetoninių kontrolinių šulinių viršutiniai žiedai.

4.10.  Vejos atnaujinimas. Darbų metu pažeistos vejos zonos atnaujinamos, užpilant  ne mažiau 10 cm augalinio grunto sluoksnį ir užsėjant veją.

4.11.  Baigiamieji darbai apima: visos darbų zonos išvalymą, statybinių atliekų išvežimą, atliktų darbų kokybės patikrinimą (dangos nuolydis, paviršiaus lygumas, tarpų užpildymas).

5.  Kokybės reikalavimai

5.1.  Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui.

5.2.  Aklųjų ir silpnaregių takelio trinkelės turi atitikti LST EN 15209 ir LST ISO 23599 standartų reikalavimus.

5.3.  Betoniniai bordiūrai turi atitikti LST EN 1340 standarto reikalavimus.

5.4.  Takų ir aikštelių paviršiaus nuolydis – 1–2 % nuo pastato ar tako krašto. Lygumo tolerancija – ne daugiau ±5 mm per 2 m ilgio atkarpą. Tarpai turi būti užpildyti atsijomis.

5.5.  Tiekėjas turi suteikti ne mažesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją visiems atliktiems darbams.

5.6.  Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti atliekamų darbų kokybę ir jų atitiktį techninei specifikacijai.

5.7.  Galutinis darbų priėmimas vykdomas surašant atliktų darbų aktą, prie kurio pridedami kokybės kontrolės dokumentai: vykdomųjų darbų žurnalas, medžiagų atitikties deklaracijos, trinkelių sertifikatai.

6.  Objekto apžiūra

6.1.  Rekomenduojama Tiekėjams prieš pasiūlymo pateikimą apsilankyti objekte, susipažinti su esamomis sąlygomis ir įvertinti visas reikalingas išlaidas bei galimas rizikas.

1. lentelė

| Parametrai | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| Mechanizuotas g/b plokščių dangos išardymas | 67 m³ |
| Laiptų pakopų išardymas | 140 m |
| Bordiūrų išardymas ant betoninio pagrindo | 87 m |
| Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas | 60 m² |
| Statybinių šiukšlių išvežimas (iki 10 km) | 162 t |
| Grunto kasimas ekskavatoriais (II gr.), suverčiant į sankasą | 231 m³ |
| II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, vežiojimas iki 10 km | 0,23 t.m³ |
| Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio | 192 m³ |
| Betoninių bordiūrų (150×300 mm) įrengimas ant betono pagrindo | 55 m |
| Betoninių bordiūrų (80×200 mm) įrengimas ant betono pagrindo | 170 m |
| Pagrindų ne mažiau 12 cm sluoksnio iš dolomitinės skaldos įrengimas | 750 m² |
| Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, ne mažiau 3 cm sluoksnis) | 750 m² |
| Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis | 750 m² |
| Aklųjų ir silpnaregių takelio iš trinkelių įrengimas tarp pandusų | pagal žiniaraštį |
| Gelžbetoninių kontrolinių šulinių remontas (viršutiniai žiedai) | 3 vnt |
| Vejos mažų plotų atnaujinimas (ne mažiau 10 cm augalinio grunto sluoksnis) | 50 m² |
| Betoninių paviršių (atraminės sienos) plovimas aukštu slėgiu | 275 m² |
| Pamatų paviršiaus išlyginimas skiediniu (vertikalus paviršius) | 52 m² |
| Taktilinio tako iš trinkelių įrengimas | 20 m² |
| Išorės paviršių dažymas struktūriniais dažais | 215 m² |
| Darbų atlikimo terminas | 53 kalendorinės dienos |
| Betoninės trinkelės atitinka standartą LST EN 1338 | Taip |
| Aklųjų takelio trinkelės atitinka LST EN 15209 ir LST ISO 23599 | Taip |
| Prieš pradedant darbus pateikti ir suderinti darbų aprašą su užsakovu | Taip |

Esamos būklės nuotraukos:

`