TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Vienkartinė plėvelė fango parafino aplikacijoms, 1 rul. ne mažiau 200m:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- peršviečiama;

- atspari iki 90º C;

- rulonas: ilgis  ne mažiau 200 m, plotis 65 ± 5 cm, storis 30 μm;

- naudojama fango parafino aplikacijoms atlikti;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1.

Orientacinis poreikis: 14 400 m.

- Endoskopinis prievarčio- dvylikapirštės žarnos metalinis išsiplečiantis pilnai dengtas stentas:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- pagamintas iš nitinolo (nikelio-titano lydinio) arba analogiškos vielos;

- stento karkaso pynė lygaus fiksuotų „akių“ ir kabliuko tipo pasirinktinai;

- stento karkaso paviršius pilnai  dengtas silikono, poliuretano arba analogiška plėvele;

- stento ilgis 60 nuo iki 150 mm ± 10 mm (žingsnis kas 20 mm);

- stento darbinės dalies skersmuo nuo 18 mm iki 22 mm (žingsnis kas 2 mm).

- abiejuose stento galuose ir viduryje ne mažiau 10 rentgenokontrastinių markerių, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas;

- turi būti galimybė pasirinkti stentą platesniu galu;

- stento galai platesni už darbinės stento dalies diametrą (migracijos prevencijai);

- stento gale turi būti "lasso" siūlas, skirtas stento padėties korekcijai, šalinimui;

- kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine  įvedimo sistema;

- įdėjimo sistemos ilgis ≥ 1800 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 3,7 mm, naudojama su 0,035" styga;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Dirbtinių kraujagyslių lopinėliai:

  - sterilūs (pažymėta simboliu);

  - vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

  - plonasieniai;

  - impregnuoti sidabru ir kolagenu arba lygiaverčiais;

  - dydis: 10 ± 0,5 mm x 150±0,5 mm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

- Paciento apklotas, skirtas šildyti prieš, per ir po operacijos:

- pagaminta iš daugiasluoksnės SMS (polipropileno) ar lygiavertės medžiagos, visi sluoksniai ir kišenės sandariai susiūti;

- į antklodės kišenes įdedamos oro aktyvuojamos šildymo pagalvėlės, kurių dydis apie 13x10 cm ± 2 cm;

- šildymo pagalvėlėse yra druskos, geležies miltelių, molio ir anglies, supiltų į orui pralaidžius maišelius;

- antklodės išmatavimai: 152x92 cm ± 5 cm;

- pašalinus iš vakuuminės pakuotės, antklodė įkaista iki 40 °C per 30 minučių;

- kiekviena antklodė vakuuminėje pakuotėje su hermetiškais polimeriniais maišeliais;

- šildymo pagalvėlės papildomai supakuotos į polietileninius maišelius ir burbulinę plėvelę transportavimui;

- apklotas supakuotas individualiai vakuuminėje pakuotėje;

- sudėtyje nėra latekso, ftalatų;

- skirta vienkartiniam naudojimui ligoninėse, operacinėse ir kitose gydymo įstaigose.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Aplikacinės kempinėlės:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- kliniškai švari;

- skirta pacientų lūpoms suvilgyti.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

- Skydliaukės apsauginės apykaklės gaubtas:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- pagamintas iš minkštos, švelnios poliesterio ir celiuliozės ar lygiavertės medžiagos;

- be latekso;

- turi lipnią fiksavimo juostelę;

- dydis 42x20 cm ± 5 cm;

- gaubtas turi apgaubti apykaklę iš abiejų pusių.

Orientacinis poreikis: 8 500 vnt.

- Riešų įtvarai:

- pagaminti iš elastingos medžiagos su lipniu užsegimu;

- dydis: reguliuojamas, universalus;

- sudėtis: poliesteris, neoprenas, elastanas arba lygiavertės medžiagos;

- tinka kasdieniam naudojimui.

Orientacinis poreikis: 80 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_______________