Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBAI

  - Perkančioji organizacija (užsakovas) – Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai.

  - Pirkimo objektas – Druskininkų savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių priežiūros bei remonto darbai, tai nuolatiniai darbai, kuriais siekiama užtikrinti saugų eismą bei kelių ir gatvių, bei jų statinių numatytą tarnavimo laiką (toliau – darbai).

  - Perkami darbai ir preliminarūs jų kiekiai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai (36 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Išdaužų asfalto dangoje užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC8, AC11 (VL,VN ir pan.) | m2 | 3075 |
| 2. | Skaldos pagrindo h–10 cm įrengimas | m2 | 21900 |
| 3. | Skaldos pagrindo h–1 cm pokytis (prie poz.2 pridėti arba atimti), k4=… | m2 | 7500 |
| 4. | Plytų, malto (trupinto) betono skaldos (0/45, 0/56 ir pan.) pagrindo h–15 cm įrengimas, kai medžiagos Rangovo | m2 | 40000 |
| 5. | Plytų-betono skaldos (0/45, 0/56 ir pan.) pagrindo h–1 cm pokytis (prie poz. 4 pridėti arba atimti), k4=… | m2 | 2400 |
| 6. | Kelkraščių dangos sustiprinimas h=6 cm storio smėlio-žvyro mišinio sluoksniu nepridedant skaldos | m2 | 600 |
| 7. | Kelių ir gatvių greideriavimas | 100m2 | 120000 |
| 8. | Pagrindų iš žvyro profilio taisymas pridedant naujų medžiagų hvid.–5 cm (5 m3 /100 m2) | 100m2 | 700 |
| 9. | Sniego nuvalymas nuo kelio, gatvės mechanizuotai | 100m2 | 39600 |
| 10. | Druskų ir smėlio mišinio barstymas mechanizuotai, kai barstymo norma iki 20 kg / 100 m2 (barstoma smėlio ir druskos (Na Cl) mišiniu | 100m2 | 10000 |
| 11. | Kelio griovių atstatymas, kai griovio gylis iki 0,7 m | km | 60 |
| 12. | Kelio kelkraščių žolės pjovimas | 100m2 | 6750 |
| 13. | Kelio dangos tankinimas savaeigiais vibraciniais volais | 100m3 | 940 |
| 14. | Dulkėjimo mažinimas, palaistant kalcio chlorido tirpalu arba sulaistant kelio dangos viršutinį sluoksnį min 2 cm ir įterpiant kalcio chlorido granules | m2 | 110000 |
| 15. | Plyšių užtaisymas, užpilant bitumine emulsija | m2 | 900 |
| 16. | Užaukštėjusio kelkraščio sutvarkymas | m3 | 1000 |
| 17. | Kelių (gatvių) asfalto dangų išdaužų užtaisymas šaltaisiais mišiniais (šaltu asfaltu) | m2 | 200 |

  - Darbai perkami pagal faktinį poreikį  ir atskiras Užsakovo ir (arba) jo įgalioto asmens (seniūno) užduotis. Sudarius sutartį, konkrečius darbus, jų atlikimo vietas ir terminus, atsižvelgiant į objekto sudėtingumą ir apimtis, Užsakovas ir (arba) jo įgaliotas asmuo (seniūnas) nurodys Rangovui raštiškoje užduotyje. Užduotys gali būti teikiamos raštu per dokumentų valdymo sistemą (Kontora ar kt.), el. paštu, viber ar pan. Konkretūs Darbai bus pradedami atlikti Užsakovui pateikus Užduotį. Tinkamą Užduoties vykdymą kontroliuoja Užsakovo atstovas.

  - Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso konkurso sąlygose nurodyto orientacinio darbų kiekio.

  - Pradinės Sutarties vertė yra 1 099 173,55 Eur be PVM, 1 330 000,00 Eur su PVM. Pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.

  - Darbų atlikimo terminas nuo raštiškų užduočių gavimo:

- darbus atlikti ne vėliau kaip: greideriavimo per tris dienas,

- gatvės stiprio atstatymą žvyru ir skalda, kelkraščių nuėmimą ir grunto kasimo darbus dviejų savaičių laikotarpyje,

- sniego valymą, asfaltuotu gatvių ir remontą šaltu asfaltu sekančią dieną,

- ekstremaliomis žiemos sąlygomis susisiekimas seniūnijų keliais ir gatvėmis, kuriais vietinio susisiekimo maršrutais vežami keleiviai ir (ar) moksleiviai, atkuriamas per parą, kitais keliais ir gatvėmis – per 3 paras. Esant plikledžiui gatvės barstomos slidumą mažinančiomis priemonėmis nedelsiant, kad būtų užtikrintas pėsčiųjų ir transporto priemonių saugus eismas. Darbų grafikas derinamas su seniūnais.

  - Darbų atlikimas pagal darbų rūšis:

- Išdaužų asfalto dangoje užtaisymas asfaltbetonio mišiniu. Išdaužų (duobių) pažymėjimas. Pažymėto ploto apipjovimas freza ir išdaužų (duobių) kraštų iškapojimas, išvalant nuolaužų išvalymas iš duobių. Išvalomas duobės dugnas, prireikus nusausinama, išpučiamos dulkės, kraštai ir dugnas padengiami bitumine emulsija. Išpilamas asfaltbetonio mišinys (AC 11 VN), išlyginamas ir sutankinamas vibroplokštėmis, esant dideliems plotams naudojamas 5-8 t plentvolis ir užtaisomos duobės kraštai visu perimetru padengiami iki 60o C pašildytu bitumu arba bitumine emulsija.

- Skaldos pagrindo įrengimas. Išpilamas atitinkamos frakcijos skaldos reikiamas kiekis. Medžiagos paskleidžiamos autogreideriu. Voluojama drėkinant vandeniu.

- Plytų, malto (trupinto) betono skaldos pagrindo įrengimas. Išpilamas atitinkamos frakcijos plytų-betono skaldos reikiamas kiekis. Medžiagos paskleidžiamos autogreideriu. Voluojama drėkinant vandeniu.

- Kelkraščių dangos sustiprinimas smėlio-žvyro mišinio sluoksniu, nepridedant skaldos. Planiruojamas ir privoluojamas kelkraštis. Išpilamos ir išlyginamos medžiagos formuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą. Voluojama drėkinant vandeniu.

- Kelių ir gatvių greideriavimas. Išlyginami kelio nelygumai. Kelių (gatvių) su žvyro danga greideriavimas vienu praėjimu greiderio, suformuojant šlaitinį dangos sluoksnį (pasirenkame vieną praėjimą todėl, kad vietinės reikšmės keliai yra skirtingų pločių). Jeigu kelias (gatvė) yra platesnis už verstuvo plotį atliekamas greideriavimas pravažiuojant 2-3 kartus, derinama su seniūnu. Greideriavimas formuojant (atstatant) skersinį profilį, nenaudojant naujų medžiagų, ir užtikrinant vandens nutekėjimą atliekamas pagal seniūnų užduotis greideriavimo darbų sezonu nurodytai gatvei 2–3 kartus.

- Pagrindų iš žvyro profilio taisymas, pridedant naujų medžiagų. Kelio juostos planiruojamos ir privoluojamos. Išpilamos ir išlyginamos medžiagos. Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio–žvyro mišinio arba skaldos įrengimas  atliekamas seniūno nurodytose vietose. Volavimas drėkinant vandeniu.

- Kelio griovių atstatymas. Griovio profilis atstatomas apsisukant ruožo galuose pagal pateiktą griovio profilį. Iškastas gruntas išlyginamas šalia griovio.

- Dulkėjimo mažinimas, palaistant kalcio chlorido tirpalu arba įterpiant kalcio chlorido granules. Atliekant paruošiamuosius ir vykdymo darbus vadovautis Lietuvos automobilių kelių direkcijos „Kelių su žvyro danga dulkėtumui mažinti metodiniai nurodymai“ nuostatomis. 4 cm storio žvyro dangos sluoksnio nupjovimas autogreideriu, sustumiant į volelį dangos viduryje. Paskleidimas tinkamu išberti druskai pločiu. Druskos tirpalo arba granulių išpylimas. Mišinio paskleidimas autogreideriu. Sluoksnių sutankinimas.

- Plyšių užtaisymas bitumine emulsija. Išfrezuotas įtrūkimo plyšys išvalomas suspaustu oru. Plyšys iškaitinimas ir užpilamas karšta emulsija.

- Užaukštėjusio kelkraščio sutvarkymas. Ekskavatoriumi nukasamas grunto nuo užaukštėjusio kelkraščio, atstatant į projektinį aukštį. Nukastas gruntas pakraunamas į autosavivartį ir išvežamas. Kelkraščio danga sulyginama.

- Sniego nuvalymas nuo kelio, gatvės mechanizuotai. Kelių ir gatvių priežiūra žiemos laikotarpiu vykdoma taip, kad būtų užtikrintas saugus ir nepertraukiamas transporto ir pėsčiųjų eismas. Ekstremaliomis žiemos sąlygomis transporto ir pėsčiųjų eismas kelias ir gatvėmis, kuriais vietinio susisiekimo maršrutais vežami keleiviai ir/ar moksleiviai, atkuriamas per parą. Kitais keliais – per 3 paras.

- Druskų ir smėlio mišinio barstymas mechanizuotai. Esant plikledžiui barstoma nedelsiant, kad užtikrinti pėsčiųjų ir transporto priemonių saugų eismą.

- Pakelių šienavimas. Kliūtys ženklinamos gairėmis. Išrenkami šienavimui trukdantys daiktai (kelmai, šaknys, metalo gabalai ir kt.) išrinkimas. Toks išrinkimas rekomenduojamas dėl eismo saugumo užtikrinimo, kad šienavimo metu atitrūkę daiktų gabalai nekristų į važiuojamąjį dalį ar ant kitų eismo dalyvių. Šienaujami šlaitų ir griovių kraštai. Mechanizuotai nenušienautų vietų (apie žiotis, reperius, pralaidas ir įspėjamuosius ženklus) šienavimas užbaigiamas rankine žoliapjove. Šienavimo mechanizmo užgriebimo plotis apie 1,5 m.

- Kelių (gatvių) asfalto dangų išdaužų užtaisymas šaltaisiais mišiniais (šaltu asfaltu). Vykdomas pagal seniūnų užduotis nurodytose gatvėse ar keliuose. Duobė dengiama 5 cm storio sluoksniais, kiekvienas sluoksnis sutankinamas, paskutinis sluoksnis dedamas kad liktų 1 cm iškilimas virš bendro paviršiaus. Kai duobė užpildyta, medžiaga sutankinama vibroplokšte.

- Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

- Darbus atlikti vadovaudamasis Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais galiojančiais teisės aktais.

- Darbams suteikiamas ne trumpesnis nei teisės norminiuose aktuose ir jų lydimuose aktuose nustatytas garantinis terminas.

- Garantiniu laiku, atsiradus darbų defektų, tiekėjas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

- Darbų atlikimo kokybės reikalavimai:

- Seniūnijų kelių ir gatvių priežiūros bei remonto darbai vykdomi taip, kad nuolat būtų užtikrintas nepertraukiamas ir saugus transporto bei pėsčiųjų eismas. Darbų kiekvienoje seniūnijoje grafikas derinamas su tos seniūnijos seniūnu.

- Visi seniūnijų kelių ir gatvių priežiūros bei remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis akcinės bendrovės „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr.  VE-25-83 patvirtintu Kelių priežiūros vadovu „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 25“, kiek tai susiję su perkamais darbais, pagal Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, LAKD prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1 patvirtinto Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų technologija KPV DT-15“, Asfalto dangos plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijų R PT 11 bei kitais techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais.

__________________