## Pirkimo sąlygų X priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras (toliau - Perkančioji organizacija) šiuo pirkimu perka – Ortopedinius implantus (Artroskopiniai implantai) (toliau – Prekes).

- Pirkimas į dalis neskaidomas.

II SKYRIUS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS

1 Lentelė.

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Galimas maksimalus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai Endosagai |  |  |
| 1.1 | Minimalūs reikalavimai Reguliuojamo ilgio endosagai PKR transplanto blauzdinei fiksacijai | Vnt. | 100 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Endosaga turi būti pateikiama kartu su sterilia reguliuojamo ilgio kilpa iš #7 ultra aukštos molekulinės masės polietileno siūlu (UHMWPE) arba lygiaverčiu skirta raiščio pritvirtinimui prie sagos ir dviem skirtingų spalvų - pravedančiu ir pasukančiu siūlais kraštinėse sagos angose; |  |  |
|  | 3. Turi būti ne mažiau kaip 4 kiaurymės; |  |  |
|  | 4. Saga turi būti pailgos ovalo formos; |  |  |
|  | 5. Endosagos išoriniai matmenys: Ilgis 20 ± 1 mm plotis 3,5 ± 0,5 mm; aukštis 2 ± 0,1 mm |  |  |
|  | 6. Endosaga turi būti su paruošta vientisa fiksavimo sistema, kuri būtų pritaikyta didelio diametro kanalo skersmeniui; |  |  |
|  | 7. Skirtingų spalvų #5 ultra aukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE) siūlais arba lygiaverčiais endosagą iš kraštinių sagos angų turi leisti pasukti bei kilpiniu siūlu stabiliai ir rigidiškai užfiksuoti kanalo angos kraštuose, kad kilpa nepailgėtų po jos užfiksavimo; |  |  |
|  | 8. Sistema turi tikti „All-inside“ atroskopinei technikai; |  |  |
|  | 9. Endosaga turi būti tokia, kad kryžminio raiščio blauzdikaulinei fiksacijai užtektų tik 1 vnt . Sagos; |  |  |
|  | 10. Supakuota po 1 vnt; |  |  |
|  | 11. Pažymėta CE ženklu. |  |  |
| 1.2 | Minimalūs reikalavimai Reguliuojamo ilgio endosagai PKR transplanto šlauninei fiksacijai | Vnt. | 100 |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis, modifikacija |  |  |
|  | 1. Sterilus; |  |  |
|  | 2. Pateikta sterilioje pakuotėje kartu su sterilia reguliuojamo ilgio kilpa iš #7 ultra aukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE) arba lygiaverčiu siūlu skirta raiščio pritvirtinimui prie sagos ir dviem skirtingų spalvų - pravedančiu ir pasukančiu siūlais kraštinėse sagos angose; |  |  |
|  | 3. Turi būti su paruošta vientisa raištine fiksavimo sistema pritaikyta 4,5 mm diametro kanalo skersmeniui; |  |  |
|  | 4. Skirtingų spalvų #5 ultra aukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE) arba lygiaverčiais siūlais endosagą iš kraštinių sagos angų turi leisti pasukti bei kilpiniu siūlu stabiliai ir rigidiškai užfiksuoti kanalo angos kraštuose, kad kilpa nepailgėtų po jos užfiksavimo, o saga neįkristų į šlaunikaulinį kanalą; |  |  |
|  | 5. Pailgos ovalo formos; |  |  |
|  | 6. Titano lydinio arba lygiaverčio lydinio su keturiomis kiaurymėmis; |  |  |
|  | 7. Endosagos išoriniai matmenys: ilgis 12 ± 1 mm plotis 3,5 ± 0,1 mm; aukštis 2 ± 0,1 mm |  |  |
|  | 8. Kryžminio raiščio šlaunikaulinei fiksacijai turi užtekti panaudoti vieną mažo diametro sagą; |  |  |
|  | 9. Sistema turi tikti „All-inside“ atroskopinei technikai; |  |  |
|  | 10. Supakuota po 1 vnt.; |  |  |
|  | 11. Pažymėta CE ženklu. |  |  |

III SKYRIUS

KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI PAPILDOMI DOKUMENTAI

- Tiekėjams leidžiama kartu su pasiūlymu pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

IV SKYRIUS

PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI

- Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

- Kartu su Prekėmis Tiekėjas perduoda Perkančiajai organizacijai patvarioje laikmenoje lietuvišką naudojimo instrukciją, CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai), kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose.

VI SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.