## Pirkimo sąlygų 3 priedas

## „Techninė specifikacija“

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Branduolinės avarijos priemonių metrologinė patikra.

2. Matavimo priemones, nurodytas paslaugos techninėje specifikacijoje, punkte Nr. 13 „Matavimo priemonių sąrašas“ Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) pristatys į Tiekėjo punktus ir atsiims iš Tiekėjo punktų savo lėšomis.

3. Reikalavimai teikiamoms paslaugoms:

3.1. Matavimo priemonių patikra turi būti atliekama akredituotose laboratorijose. Tiekėjas turi būti akredituotas pagal LST EN ISO/IEC 17020 arba lygiavertį standartą atlikti jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo priemonių patikrą.“ Tiekėjo akreditacija turi galioti visą Sutarties galiojimo terminą.

3.2. Atlikus patikrą, jeigu yra patvirtinama atitiktis nustatytiems metrologiniams reikalavimams, matavimo priemonė yra žymima patikros žymeniu (pritvirtintu taip, kad nebūtų galima daryti įtakos matavimo priemonės rodmenims) ir išduodamas patikros sertifikatas (skaitmeninis), suteikiantis teisę naudoti šią matavimo priemonę pagal paskirtį.

4. Teikdamas matavimo prietaisų ir įrangos metrologinės patikros paslaugas, Tiekėjas privalo vadovautis (aktualiąja redakcija):

4.1. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu;

4.2. Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėmis;

4.3. matavimo priemonių gamintojų techniniais dokumentais.

5. VMVT įsipareigoja, kad matavimo priemonės paslaugų atlikimui bus pateikiamos švarios ir tvarkingos, kurių perdavimas ir priėmimas įforminamas paslaugų priėmimo-perdavimo aktu.

6. Tiekėjas paslaugas turi atlikti ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo matavimo priemonių pristatymo į paslaugos teikėjo būstinę.

6.1. Atlikęs patikrą, tiekėjas privalo kiekvienai patikrintai matavimo priemonei atskirai išrašyti ir pateikti popierinį ar skaitmeninį sertifikatą. Išduodamų popierinių ar skaitmeninių sertifikatų kaina įskaičiuota į bendrą paslaugos kainą.

7. Paslaugų pirkimas laikomas žaliuoju pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3. p.

8. Už suteiktas paslaugas Tiekėjas SABIS priemonėmis pateikia sąskaitą.

9. Kontaktinis asmuo: Jolanta Mikulevič, VMVT Turto valdymo skyriaus vyresnioji patarėja,  tel. +37061560715, el. p. jolanta.mikulevic@vmvt.lt.

10. Preliminarus matavimo priemonių kiekis, kurioms bus reikalinga patikra per 12 mėn.:

10.1. Asmeninis elektroninis dozimetras NRF54 – 50 vnt.;

10.2. Gama dozės matuoklis RadEye PRD4 – 26  vnt.

11. Patikros matavimo priemonėms sertifikatas turi galioti 12 mėn.

12. Per visą 24 mėn. sutarties galiojimo laikotarpį preliminariai planuojama patikrinti 100 vnt. asmeninių elektroninių dozimetrų NRF54 ir 52 vnt. gama dozės matuoklių „RadEye PRD4“. VMVT neįsipareigoja patikrinti viso nurodyto kiekio priemonių. Patikra bus užsakoma pagal poreikį.

13. Matavimo priemonių sąrašas:

| Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Techniniai rodikliai | Paslauga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asmeninis elektroninis dozimetras NRF54 | 1.1. Asmeninis elektroninis dozimetras NRF54 skirtas išmatuoti dozę gama (Hp(10)) ir gama+beta (Hp(0,07)) spinduliais, nurodo sukauptą dozę arba dozės galią. 1.2. Matavimo intervalas: 1.2.1. Radiacijos tipas: gama γ (X) spinduliai (Hp(10): nuo 30 keV iki 7.0 MeV; 1.2.2. Beta (β) spinduliai (Hp(0.07): nuo 300 keV iki 2.3 MeV). 1.3. Dozės rodymo intervalas: 1.3.1. Hp(10): nuo 0 uSv iki 10 Sv, 0 uSv/h iki 10 Sv/h. 1.3.2. Hp(0.07): nuo 0 uSv iki 10 Sv, nuo 0 uSv/h iki 10 Sv/h. 1.4. Prietaisas atitinka standartų IEC61526 Ed3.0(2010), ANSI N42.20(2003) reikalavimus. 1.5. Minimalūs reikalavimai: 1.5.1. Atlikus patikrą matavimo priemonė pažymima patikros žymeniu ir išduodamas patikros sertifikatas. Turi būti pateikta patikros sertifikato popierinė versija. 1.5.2. Patikros galiojimo trukmė 1 metai. 1.5.3. Matavimo priemonei, kuri yra sugedusi, netinkami techniniai parametrai ir pan. ir dėl šių priežasčių negali būti atlikta patikra, turi būti išduotas defektinis aktas, kuriame turi būti nurodomos priežastys dėl kurių nebuvo atlikta patikra, matavimo priemonės pavadinimas ir numeris. | Patikra |
| 2 | Gama dozės matuoklis RadEye PRD4 | 2.1. Gama dozės matuoklis RadEye PRD4 skirtas gama spinduliuotei nustatyti, leidžia tiksliai išmatuoti dozės galią platesniame gama spektre. 2.2. Matavimo intervalas: 2.2.1. Gama: 250 μSv/h [25 mrem/h], priklausomai nuo kalibravimo ir fotonų energijos Iki 999 kcps gama spindulių skaičiavimo greičio rodymas Neutronų skaičiavimo greičio rodmuo iki 10 kcps. 2.3. Prietaisas atitinka standartų N42.32-2016, N42.33A-2006, N42.42-2012 ir IEC 60846-1 reikalavimus. 2.4. Minimalūs reikalavimai: 2.4.1. Atlikus patikrą matavimo priemonė pažymima patikros žymeniu ir išduodamas patikros sertifikatas. Turi būti pateikta patikros sertifikato popierinė versija. 2.4.2. Patikros galiojimo trukmė 1 metai. 2.4.3. Matavimo priemonei, kuri yra sugedusi, netinkami techniniai parametrai ir pan. ir dėl šių priežasčių negali būti atlikta patikra, turi būti išduotas defektinis aktas, kuriame turi būti nurodomos priežastys dėl kurių nebuvo atlikta patikra, matavimo priemonės pavadinimas ir numeris. | Patikra |

14. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja 24 mėnesius.