TSD-351, VPP-1100

Laikiklio – stabilizavimo sistemos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laikiklis – stabilizavimo sistema: |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Laikiklis-stabilizavimo sistema užtikrina saugų lanksčių bronchoskopų fiksavimą navigacinės bronchoskopijos metu, atliekant kvėpavimo takų ligų diagnostiką ir gydymą |  |
| 1.2. | Sistemos sandara | Sistemą sudaro: - Tvirtinimas prie operacinio stalo medicininio bėgelio (EU arba DIN arba lygiaverčio tipo) (žr. pastabą); - Artikuliuojamas stovas; - Bronchoskopo spaustuvas (įtvirtinimo antgalis). Pastaba: sistema bus tvirtinama prie gamintojo „Famed Zywiec“ operacinio stalo „Flare“ (inv. Nr. 13720084) bėgelio |  |
| 1.3. | Reikalavimai konstrukcijai | - Visi stovo artikuliacijos taškai valdomi viena ranka; - Sistema turi lanksčiojo bronchoskopo įvedimo galą (įtvirtinimo antgalį), užtikrinantį atraumatinį ir stabilų bronchoskopo fiksavimą. |  |
| 1.4. | Reikalavimai paviršiams | Visi paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms |  |
| 1.5. | Komplektacija | - Komplekte yra silikoniniai įdėklai spaustuvui, užtikrinantys bronchoskopo apsaugą ir stabilumą; - Yra laikiklio – stabilizavimo sistemos laikymo dėklas/lagaminas. |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėnesių |  |
| 4. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 5. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 6. | Kartu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams.

_________________________