KLAUSIMYNAS

KANIULIUOTI SRAIGTAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

KANIULIUOTI SRAIGTAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Kaniuliuoti sraigtai |  |  |
| 1 | Kaniuliuoti sraigtai |  |  |
| 1 | Sraigtai kanuliuoti, kompresiniai. |  |  |
| 2 | Skirti stuburo stabilizavimui taikant C2-S1 segmentuose; |  |  |
| 3 | Pasirinktinai pilno arba dalinio sriegio; |  |  |
| 3 | Visų sraigtų diametras 4,0 ± 0,02 mm. |  |  |
| 3 | Pilno sriegio kortikalinio sraigto ilgis nuo 30 iki 50 mm ±2mm., ilgėja kas 2mm; |  |  |
| 3 | Dalinio sriegio kortikalinio sraigto ilgis nuo 36 iki 50 mm ±2mm, ilgėja kas 2mm; |  |  |
| 3 | Galima naudoti ne mažiau dvejais fiksacijos metodais; |  |  |
| 3 | Galima rinktis sterilų ir nesterilų sraigtų variantą; |  |  |
| 2 | Vielos sraigtų įvedimui |  |  |
| 1 | Sraigtų įvedimui naudojamos vienkartinės tiesios arba srieginės vedamosios vielos |  |  |
| 2 | Diametras: 1.5 mm (±0.2 mm) |  |  |
| 3 | Ilgis ne mažesnis kaip 150 mm, bet ne ilgesnis kaip 300 mm |  |  |
| 3 | Grąžteliai skirti kanuliuoti sraigtų įvedimui (drill-bit); |  |  |
| 1 | Kaniuliuotas grąžtas |  |  |
| 2 | Grąžto ilgis ne mažesnis kaip 150 mm, bet ne ilgesnis kaip 300 mm |  |  |
| 3 | Diametras 2.4 mm ± 0,01 mm |  |  |
| 4 | Bedriniai rekalavimai: |  |  |
| 5 | Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi implantai. . |  |  |
| 6 | Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). |  |  |
| 7 | Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami. |  |  |
| 8 | Būtinas siūlomų implantų žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją. |  |  |
| 9 | Gavęs implantų užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 5 savaites pateikti gydymo įstaigai implantų naudojimui skirtus specifinius instrumentus, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose, sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |  |
| 10 | Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |  |
| 11 | Atsiimant laikinam naudojimui pateiktus instrumentų rinkinius, pagrindiniai specialūs instrumentai, kurie yra reikalingi implantų išėmimui, gydymo įstaigai paliekami neribotam laikui (pavyzdžiui, perduodami paramos būdu). |  |  |