## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka;

2.2. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

1 pirkimo dalis. Mikrobangų terapijos priemonė, 1 vnt. Pristatymo adresas: Šilainių padalinys Baltų pr. 7, Kaunas.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Skirta gydymui 2450 MHz dažnio mikrobangomis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Galimybė prijungti skirtingo diametro ir formos spinduolius | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Darbinis dažnis | 2450 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Darbo režimai | 1. Impulsinis 2. Nepertraukiamas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Impulso dažnis | 1-50 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Galia reguliuojama, ne mažiau nei 10 pasirinkčių | Būtina, ≥ 200 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Maksimali galia impulsinio veikimo režime | ≥ 1200 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Reguliuojamas terapijos laikmatis | Ne siauresnėse ribose nei 1-30 min | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Spalvotas lietiminis ekranas kuriame pateikiama gydymo informacija su vaizdiniais elektrodų panaudojimo pavyzdžiais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Galimybė naudotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | Ne mažiau 20 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Iš anksto suvestos medicininės programos | Ne mažiau 30 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Aparatas mobilus, su ratukais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Komplektavimas: |  |  |  |  |
| 13.1. | Apvalus spinduolis | Diametras 150 mm ± 10 mm - 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.2. | Apvalus spinduolis mažam plotui | Diametras 55 mm ±10mm - 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.3. | Pailgas lenktas spinduolis didesniam plotui | 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.4. | Šarnyrinis reguliuojamas laikiklis spinduoliams | 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.5. | Kabelis | 2 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.6. | Apsauginiai akiniai | 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

2 pirkimo dalis. Ultragarso terapijos priemonė, 4 vnt. Pristatymo adresas: Šilainių padalinys Baltų pr. 7, Kaunas.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Skirta ultragarsinei terapijai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Skystų kristalų lietiminis ekranas, terapiniams parametrams | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Dviejų dažnių ultragarsas | 1 ir 3 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Nuolatinis ir impulsinis ultragarsas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Darbo režimo ciklai | 10%, 20%, 50%, 80%, nuolatinis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Impulso dažnis | 15 Hz ±10 %, 45 Hz ±10 %, 100 Hz ±10 % | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Maksimalus ultragarso intensyvumas pastoviame režime | Ne mažiau 1,8 W/cm2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Maksimalus ultragarso intensyvumas impulsiniame režime | Ne mažiau 3,0 W/cm2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Iš anksto suvestos medicininės programos | Ne mažiau 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Galimybė naudotojui užprogramuoti ir išsaugoti programas | Ne mažiau 20 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Vaizdinė arba garsinė kontakto kontrolė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Ultragarsinių galvučių jungtis | Ne mažiau 2 jungčių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Ultragarsinių galvučių laikikliai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Priemonės svoris | Ne daugiau 2 kg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Komplektacija: |  |  |  |  |
| 15.1. | Multidažninė 1/3 MHz ultragarsinė galvutė 5 cm2±10% | 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.2. | Multidažninė 1/3 MHz ultragarsinė galvutė 1.0 cm2±20% | 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.3. | Ultragarsinio gelio flakonas | 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.4. | Kombinuotas su elektroterapija modulis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

3 pirkimo dalis. Elektroterapijos priemonė, 3 vnt. Pristatymo adresas: Šilainių padalinys Baltų pr. 7, Kaunas.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Reikalavimai medicinos priemonei: |  |  |  |  |
| 1.1. | Su spalvotu prisilietimu valdomu ekranu, kuriame pateikiamos vizualizacijos | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir elektrodų uždėjimo schemomis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3. | Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai/programos | Ne mažiau kaip 40 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4. | Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui (spartieji klavišai) | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.5. | Galimybę naudotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Reikalavimai elektroterapijos moduliui: |  |  |  |  |
| 2.1. | Elektroterapijos kanalų skaičius | ≥ 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.2. | Generuojamos elektroterapijos srovės: | Vidutinio dažnio srovės: - Klasikinė interferencinė srovė - Dipolinė vektorinė srovė Visų vidutinio dažnio srovių stimuliacijos dažnis ne mažiau 1-200 Hz, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA. Žemo dažnio srovės: - Galvaninė srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-40 mA; - Diadinaminės srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA; - Tens (TENS), srovės stiprumas ne mažiau 0-140 mA; - Rusiška stimuliacijos srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.3. | Išėjimas | Pastovi srovė (CC) ir pastovi įtampa (CV) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.4. | Maitinimo šaltinis | Elektros tinklas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Komplektacija | 1. Guminiai elektrodai 6x8 cm ± 0,5 cm – 4 vnt. 2. Elektrodų kempinėlės 6x8 cm ± 0,5 cm – 4 vnt. 3. Juosta fiksacijai – 2 vnt. 4. Vežimėlis įrangai, su ne mažiau kaip 4 ratukais – 1 vnt. 5. Kombinuotas su ultragarso terapija modulis – 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

4 pirkimo dalis. Radialinės smūginės bangos terapijos priemonė su priedais, 1 vnt. Pristatymo adresas: Šilainių padalinys Baltų pr. 7, Kaunas.

4 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Smūginės terapijos priemonė su spalvotu prisilietimu valdomu ekranu, kuriame pateikiamos vizualizacijos | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Pažangi ir intuityvi naudotojo sąsaja | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominėmis poveikio schemomis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai/programos | Ne mažiau 40 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Galimybė naudotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Greitas ir patogus programinės įrangos atnaujinimas su USB | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Reikalavimai radialinės smūginės bangos priemonei: |  |  |  |  |
| 8.1. | Spalvotas prisilietimu valdomas ekranas | Dydis (įstrižainė) - ne mažiau 7 colių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.2. | Slėgis | ≥5 barai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8.3. | Dažnis | 1-21 Hz ±0,5 automatiškai kintantis priklausomai nuo slėgio | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Komplektacija: |  |  |  |  |
| 9.1. | Smūginės bangos terapijos prietaisas su kompresoriumi, su prisilietimu valdomu ekranu ir ergonomiška daviklio rankena | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.2. | Papildomas kanalas. Aukšto dažnio 1-50 Hz vibracijos impulsų terapijai aplikatorius, 2 purkštukai, antgalio laikiklis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.3. | Integruotas vežimėlis, daviklio laikiklis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.4. | Ne mažiau 3 standartiniai skirtingo diametro, formos ir paskirties antgaliai smūginės bangos davikliui | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.5. | R-SW tipo aplikatoriaus eksploatacinių medžiagų rinkinys | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.6. | Aplikatorius „Minkštam poveikiui“ (Ø 15mm) | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.7. | Aplikatorius dideliems poveikio plotams (Ø 35mm) | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.8. | Ultragarsinis gelio flakonas, ne mažiau 250 ml | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.9. | Galimybė papildyti antgalių komplektaciją | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

5 pirkimo dalis. Elektrostimuliatorius (TENS), 8 vnt. Pristatymo adresas: Dainavos padalinys Pramonės pr. 31, Kaunas.

5 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Paskirtis | Elektrinė raumenų stimuliacija Skausmo terapija | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Kanalų skaičius | Ne mažiau 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Stimuliacijos protokolai | Stimuliacijos protokolai ne mažiau 55 gamyklinių ir 5 naudotojo | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Amplitudė kanalui | Ne mažiau 0 – 100 mA, esant impedansui iki 1000 Ώ | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Stimuliavimo režimai, ne mažiau nei: | - pastovi TENS - impulsų sekų (burst) - su dažnio moduliacija - su impulsų moduliacija - besikaitaliojanti (intermituojanti) stimuliacija | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Simetrinis bifazinis impulsas 100% kompensuotas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Bangų forma | Simetrinis bifazinis impulsas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Maksimali impulso trukmė | Ne mažiau 400 μs | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Maksimalus impulsų dažnis | Ne mažiau 150 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Laikmatis | Didesniame intervale nei nuo 1 iki 60 minučių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Ekranas | Skystųjų kristalų arba lygiavertis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Maitinimo elementų būsenos indikatorius | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Maitinimas | Daugkartinio pakrovimo baterija ne mažiau 800 mAh | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Svoris su baterija | Ne daugiau 220 gr | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Komplektacija: 1. TENS prietaisas– 1 vnt. 2. Paciento laidas su jungtimi elektrodui – ne mažiau nei 2 vnt. 3. Lipnus elektrodai 5 x5 cm ± 0,5 cm ne mažiau nei 4 vnt. 4. Lipnus elektrodai 5 x9 cm ± 0,5 cm ne mažiau nei 4 vnt. 5. Pakrovėjas baterijai – 1 vnt. 6. Krepšelis prietaisui – 1 vnt. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

6 pirkimo dalis. Lazerio terapijos priemonė MLS (multibanginė uždara sistema), 2 vnt. Pristatymo adresas: Dainavos padalinys Pramonės pr. 31, Kaunas, Kalniečių padalinys Savanorių pr. 369, Kaunas.

6 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Spalvotas skystųjų kristalų lietiminis ekranas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominiais schematiniais pavyzdžiais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Vienu metu galimų prijungti lazerio aplikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Lazerio signalo tipas | Nepertraukiamas ir impulsinis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Lazerio spindulių bangos ilgiai: Impulsiniame režime 900 nm ±10 nm; Nepertraukiamame režime 800 nm ±10 nm | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Galimybė naudotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | Ne mažiau 20 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Iš anksto suvestos medicininės programos | Ne mažiau 20 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Automatinis skleidžiamos energijos dozavimo laiko reguliavimas atsižvelgiant į išėjimo galią | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Lazerio aplikatorius (klusteris): |  |  |  |  |
| 9.1. | Bangos ilgis | 800 nm ± 10 nm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.2. | Bendras galingumas | Ne mažiau 1600 mW | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.3. | Gydomo ploto apšvietimas | Raudonos šviesos diodu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.4. | Automatinis lazerio aplikatoriaus atpažinimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.5. | Lazerio aplikatoriaus valdymas | Ant daviklio | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Lazerio aplikatorius (taškinis): |  |  |  |  |
| 10.1. | Bangos ilgis | 800 nm ± 10 nm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.2. | Galingumas | Ne mažiau 500 mW | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.3. | Gydomo ploto apšvietimas | Raudonos šviesos diodu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.4. | Automatinis lazerio aplikatoriaus atpažinimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10.5. | Lazerio aplikatoriaus valdymas | Ant daviklio | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Lazerio aplikatoriaus laikikliai, 2 vnt. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Apsauginiai akiniai – 2 vnt. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Maksimalus aparato energijos sunaudojimas | Ne daugiau 20 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

7 pirkimo dalis. Elektroterapijos priemonė su vakuuminiu moduliu, 1 vnt. Pristatymo adresas: Kalniečių padalinys Savanorių pr. 369, Kaunas.

7 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Priemonė skirta gydymui elektros srovėmis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Priemonės sudėtis | Iš dviejų modulių: 1. Elektroterapijos (galinčio dirbti nepriklausomai nuo vakuumo terapijos modulio); 2. Vakuumo terapijos (galinčio dirbti sinchronizuotai su elektroterapijos moduliu) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Reikalavimai elektroterapijos moduliui: |  |  |  |  |
| 3.1. | Nepriklausomų kanalų skaičius | 2 kanalai, dirbantys nepriklausomai vienas nuo kito pagal skirtingus vartotojo priskirtus protokolus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.2. | Laikmačių nustatymas | Ne mažiau nuo 0 iki 60 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.3. | Spalvotas skystųjų kristalų lietiminis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.4. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominiais schematiniais elektrodų uždėjimo pavyzdžiais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.5. | Galimybė naudotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | Ne mažiau 1000 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.6. | Iš anksto suvestos medicininės programos | Ne mažiau 40 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.7. | Išėjimo charakteristika | Pastovi srovė (CC) arba pastovi įtampa (CV) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.8. | Terapinės srovės: |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Vidutinio dažnio srovės: - Klasikinė interferencinė srovė (AMF) - Isoplaninė vektorinė srovė (AMF) - Dipolinė vektorinė automatinė srovė (AMF) - Dipolinė vektorinė manualinė srovė (AMF) | Visų vidutinio dažnio srovių stimuliacijos dažnis ne mažiau 1-200 Hz, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.8.2. | Žemo dažnio srovės: - Galvaninė srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-40 mA - Diadinaminės srovės (DF, MF, CP, LP, Cpid tipo), srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA - Treberto, srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA - Aukštos įtampos (HV), srovės stiprumas ne mažiau 0-500 V - Tens (TENS), srovės stiprumas ne mažiau 0-140 mA - Mikrosrovė, srovės stiprumas ne mažiau 10 µA-1 mA - Iš anksto moduliuoto dažnio srovė (PM), srovės stiprumas ne mažiau 0-140 mA - Rusiška stimuliacijos srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA - Farado dirginanti srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Reikalavimai vakuumo terapijos moduliui: |  |  |  |  |
| 4.1. | Vakuumo kanalų skaičius | Ne mažiau 2 kanalai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.2. | Nuolatinis ir pulsinis darbo režimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.3. | Naudojami elektrodai | 4 puodelio formos guminiai elektrodai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.4. | Vakuuminis režimas | Ne mažiau 0-600 mbar | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.5. | Pulsinio režimo tipai | Ne mažiau 2 tipai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Komplektacija | 1. Guminiai elektrodai 6x8 cm ± 0,5cm – 4 vnt. 2. Elektrodų kempinėlės 6x8 cm ± 0,5 cm – 8 vnt. 3. Juosta fiksacijai – 2 vnt. 4. Taškinis elektrodas 5 mm ± 0,1 mm su elektrodo laikikliu – 1 vnt. 5. vakuuminiai guminiai elektrodai Ø6 cm ± 0,5cm – 4 vnt. 6. vakuuminių elektrodų kempinėlės Ø6,5 cm ± 0,5cm – 8 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

8 pirkimo dalis. Magneto terapijos priemonė, 2 vnt. Pristatymo adresas: Kalniečių padalinys Savanorių pr. 369, Kaunas.

8 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Paskirtis | Skirtas stimuliacijai pulsiniu magnetiniu lauku | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Ekranas | Skaitmeninis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Jungtys magnetiniams aplikatoriams | 3 jungtys | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Programų skaičius | 3 programos | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Magnetinės indukcijos lygiai | 13 lygių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Poliarizacija - magnetinio lauko krypties keitimas | Automatinis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Laikmatis | Nustatoma procedūros trukmė - 8, 10, 12 min. intervalais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Galimybė padidinti pasirinktą gydymo trukmę | 1, 2 ar 3 kartus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Komplektacija: |  |  |  |  |
| 9.1. | Sulankstomas magnetinis kilimėlis, 1 vnt. | Skirtas viso kūno gydymui. Poveikis: - skausmą malšinantis; - regeneruojantis; - periferinį aktyvumą gerinantis; - antispastinis. Matmenys: 180 cm x 65 cm x 3 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.2. | Magnetinė pagalvėlė, 1 vnt. | Skirta atskirų kūno dalių gydymui. Poveikis: - skausmą malšinanti; - regeneruojanti; - periferinį aktyvumą gerinanti; - antispastinė. Matmenys: 50 cm x 28 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.3. | Galimybė procedūrai naudoti kilimėlį ir pagalvėlę vienu metu. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

9 pirkimo dalis. Elektroterapijos su ultragarsu priemonė, be vakuumo, 1 vnt. Pristatymo adresas: Kalniečių padalinys Savanorių pr. 369, Kaunas.

9 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Reikalavimai elektroterapijos moduliui: |  |  |  |  |
| 1.1. | Nepriklausomų kanalų skaičius | 2 kanalai, dirbantys nepriklausomai vienas nuo kito pagal skirtingus vartotojo priskirtus protokolus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Laikmačių nustatymas | ≥ 0 - 60 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.3. | Spalvotas skystųjų kristalų lietiminis ekranas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.4. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominiais schematiniais elektrodų uždėjimo pavyzdžiais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.5. | Galimybė naudotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | ≥ 1000 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.6. | Iš anksto suvestos medicininės programos | ≥ 40 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.7. | Išėjimo charakteristika | Pastovi srovė (CC) arba pastovi įtampa (CV) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.8. | Terapinės srovės: |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Vidutinio dažnio srovės: - Klasikinė interferencinė srovė (AMF) - Isoplaninė vektorinė srovė (AMF) - Dipolinė vektorinė automatinė srovė (AMF) - Dipolinė vektorinė manualinė srovė (AMF) | Visų vidutinio dažnio srovių stimuliacijos dažnis ne mažiau 1-200 Hz, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.8.2. | Žemo dažnio srovės: - Galvaninė srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-40 mA - Diadinaminės srovės (DF, MF, CP, LP, Cpid tipo), srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA - Treberto, srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA - Aukštos įtampos ( HV ) , srovės stiprumas ne mažiau 0-500 V - Tens (TENS), srovės stiprumas ne mažiau 0-140 mA - Mikrosrovė, srovės stiprumas ne mažiau 10 µA-1 mA - Iš anksto moduliuoto dažnio srovė (PM), srovės stiprumas ne mažiau 0-140 mA - Rusiška stimuliacijos srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA - Farado dirginanti srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Reikalavimai ultragarso terapijos moduliui: |  |  |  |  |
| 2.1. | Dviejų dažnių ultragarsas | 1 ir 3 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.2. | Nuolatinis ir impulsinis ultragarsas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.3. | Darbo režimo ciklai | 5%, 10%, 20%, 33%, 50%, 80% | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.4. | Impulso dažnis | 15 Hz ±10 %, 45 Hz ±10 %, 100 Hz ±10 % | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.5. | Maksimalus ultragarso intensyvumas pastoviame režime | ≥ 2,0 W/cm2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.6. | Maksimalus ultragarso intensyvumas impulsiniame režime | ≥ 3,0 W/cm2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.7. | Galimybė naudotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | ≥ 1000 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.8. | Iš anksto suvestos medicininės programos | ≥ 20 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.9. | Vaizdinė kontakto kontrolė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.10. | Ultragarsinių galvučių jungtis | ≥ 2 jungčių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.11. | Ultragarsinių galvučių laikikliai | 2 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Komplektacija | 1. Guminiai elektrodai 6x8 cm ± 0,5 cm – 4 vnt. 2. Elektrodų kempinėlės 6x8 cm ± 0,5 cm – 8 vnt. 3. Juosta fiksacijai – 2 vnt. 4. Taškinis elektrodas 5 mm ± 0,1 mm su elektrodo laikikliu – 1 vnt. 6. Multidažninė 1/3 MHz ultragarsinė galvutė 5 cm2±10% – 1 vnt. 7. Ultragarsinio gelio flakonas – 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Galimybė ateityje instaliuoti baterija, aparato mobiliam naudojimui | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

10 pirkimo dalis. Kompresinės terapijos sistema, 1 vnt. Pristatymo adresas: Centro padalinys A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas.

10 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Kompresinės terapijos priemonė su skaitmeniniu ekranu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Jungtys manžečių prijungimui | Ne mažiau trims manžetėms vienu metu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Galimybė prijungti dvi 12 kamerų kojų manžetes ir 12 kamerų klubų manžetę vienu metu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Slėgio kitimas | Laipsniškas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Nuoseklus slėgio reguliavimas ribose, ne blogiau nei | Nuo 20 iki 120 mmHg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Kompresinės terapijos ciklų reguliavimas ribose, ne blogiau nei | Nuo 5 iki 90 s | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Integruotas laikmatis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Automatinis atsijungimas, pasibaigus procedūrai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Manžetės: |  |  |  |  |
| 9.1. | 12 kamerų manžetė kojai (2 vnt.) | Ilgis ne mažiau 85 cm, apimtis ne mažiau 85 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.2. | 12 kamerų juosmens manžetė (1 vnt.) | Ilgis ne mažiau 35 cm, apimtis ne mažiau 150 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.3. | 12 kamerų manžetė rankai (1 vnt.) | Ilgis ne mažiau 70 cm, apimtis ne mažiau 55 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių | įrašyti |  |  |

11 pirkimo dalis. Darsonval priemonė, 4 vnt. Pristatymo adresas: Dainavos padalinys Pramonės pr. 31, Kaunas.

11 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Priemonė sudaryta | Iš pagrindinio valdymo bloko ir rankenos su jungikliu. Į rankeną jungiasi stikliniai keičiami aplikatoriai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Funkcionalumai | 1. Kraujotakos gerinimas odos sluoksniuose 2. Dezinfekcinis efektas odos paviršiuje dėl ozono gamybos | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Srovė į paciento kūną perduodama per stiklinius elektrodus | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Maksimali galia | Ne mažiau kaip 29W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Komplektacija: |  |  |  |  |
| 5.1. | Grybo formos aplikatorius 20-25mm skersmens (skaidraus stiklo) -1 vnt. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.2. | Grybo formos aplikatorius 45-50mm skersmens (skaidraus stiklo) – 1 vnt. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.3. | Šukų formos aplikatorius (skaidraus stiklo) – 2 vnt. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.4. | Lenktas elektrodas skirtas kaklui ir krūtinei (skaidraus stiklo) – 1 vnt. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5.5. | Tiesus stiklinis elektrodas su metaline vija viduje – 1 vnt. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |