TECHNINĖS SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Baldų pristatymo ir surinkimo paslauga turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.

- Visi baldai turi būti nauji. Gamykliškai restauruoti ar atnaujinti „renew“ „refurbished“ „remarked“ baldai neleistini.

- Techninėje specifikacijoje paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS NESTANDARTINIAI BALDAI

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas (Orientacinė vizualizacija) | Kiekis | Techninė specifikacija | Siūlomos prekės brėžinys/nuotrauka | Siūlomos prekės charakteristikos Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama Nurodykite gamintojo ir modelio pavadinimą (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spinta rūbams |  | 1 | Konstrukcija surenkama vietoje iš atskirų segmentų. Spintos konstrukcija susideda iš dviejų dalių: apatinės dalies (2000 mm aukščio) ir viršutinės dalies – antresolės (800 mm aukščio). Antresolė projektuojama per visą spintos plotį, numatytos lentynos ne mažiau 2 vnt. po 400 mm. Viduje spintos numatytos lentynos ne mažiau 3 vnt. Spintos korpusas gaminamas iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Galinė sienelė – HDF arba LMDP (pagal pasirinktą sprendimą). Matomų detalių briaunos dengiamos 2 mm PVC kraštine juosta, nematomų – 0,6 mm PVC. Lankstai su pritraukimu, rankenėlės metalinės. Matmenys (Plotis – 2700 mm, aukštis – 2800 mm, gylis – 600 mm). |  |  |
| 2. | Spinta (dailės kabinetams) |  | 2 | Konstrukcija surenkama vietoje iš atskirų segmentų. Spintos konstrukcija susideda iš dviejų dalių: apatinės dalies (2000 mm aukščio) ir viršutinės dalies – antresolės (700 mm aukščio). Antresolė projektuojama per visą spintos plotį. numatytos lentynos ne mažiau 2 vnt. po 400 mm. Viduje spintos numatytos lentynos ne mažiau 3 vnt.. Spintos korpusas gaminamas iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Galinė sienelė – HDF arba LMDP (pagal pasirinktą sprendimą). Matomų detalių briaunos dengiamos 2 mm PVC kraštine juosta, nematomų – 0,6 mm PVC. Lankstai su pritraukimu, rankenėlės metalinės. Matmenys (Plotis – 6000 mm, aukštis – 2700 mm, gylis – 1000 mm.) |  |  |
| 3. | Virtuvės baldai |  |  | Apatinėje dalyje numatoma darbo zona su stalviršiu, kurio aukštis nuo grindų – ne daugiau 900 mm. Stalviršis – 38 mm storio, atsparus drėgmei ir mechaniniam poveikiui. Ant sienos klijuojama sienelė H600mm. Darbo zonoje integruojama plautuvė su maišytuvu, indaplovė, kaitlentė, orkaitė ir šaldytuvas, (šaldytuvas ir orkaitė montuojasi į atskiras spintas 2300x600x600). Po stalviršiu projektuojamos 5 spintelės su varstomomis durelėmis bei vienu stalčiumi, skirtu įrankių laikymui (su pritraukimo mechanizmu). Virš stalviršio formuojamos spintelės su durelėmis.. Viduje numatomos lentynos, skirtos įvairių daiktų sandėliavimui. Durelių fasadai paleisti žemyn atidarymui. Korpusai gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Matomų detalių briaunos dengiamos 2 mm PVC kraštine juosta, nematomų – 0,6 mm PVC. Galinės sienelės – HDF. |  |  |

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS STANDARTINIAI BALDAI

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas (Orientacinė vizualizacija) | Kiekis | Techninė specifikacija | Siūlomos prekės brėžinys/nuotrauka | Siūlomos prekės charakteristikos Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama Nurodykite gamintojo ir modelio pavadinimą (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reguliuojamo aukščio mokinio kėdė |  | 20 | Sėdimosios dalies aukštis 400–460 mm, sėdynės plotis 428 mm, gylis 446 mm. Kėdės rėmas turi būti „C“ formos, pagamintas iš ovalo formos metalo profilio. Sėdynė ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos. Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. Užkėlus kėdę ant stalo, kėdė turi remtis į stalą tik plastikinėmis dalimis, kad nepažeistų stalviršio paviršiaus. Kėdės kojų metalo storis turi būti ne mažesnis kaip 2 mm. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižytų grindų. Kėdės rėmas turi būti sujungtas ties sėdyne, apačioje tarp kėdės kojų neturi būti jokios jungties. Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 6 spalvų. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±5 mm. Kėdė turi turėti LST EN 1729-2:2023 sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. (Pateikti su pirkimo dokumentais). |  |  |
| 2. | Reguliuojamo aukščio mokinio kėdė (mini) |  | 20 | Sėdimosios dalies aukštis 360–400 mm , sėdynės plotis 380 mm, gylis 385 mm. Kėdės rėmas turi būti „C“ formos, pagamintas iš ovalo formos metalo profilio. Sėdynė ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos. Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. Užkėlus kėdę ant stalo, kėdė turi remtis į stalą tik plastikinėmis dalimis, kad nepažeistų stalviršio paviršiaus. Kėdės kojų metalo storis turi būti ne mažesnis kaip 2 mm. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižytų grindų. Kėdės rėmas turi būti sujungtas ties sėdyne, apačioje tarp kėdės kojų neturi būti jokios jungties. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižytų grindų. Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 6 spalvų. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±5 mm. Kėdė turi turėti LST EN 1729-2:2023 sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. (Pateikti su pirkimo dokumentais). |  |  |
| 3. | Mokinio stalas |  | 12 | Stačiakampio formos stalviršis. Matmenys 700x500 mm, H 640–760 mm ±5 mm. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos. Stalviršio kraštai privalo būti aplieti vientisa, besiūle polipropileno (pagal „injected PP edge“ technologiją ) ar kita lygiaverte danga: iš mokinio pusės turi būti aplietas ne mažiau kaip 19 mm, šonai ir priekinė dalis turi būti aplieti ne mažiau kaip 6 mm. Kampai ir kraštai privalo būti užapvalinti ir saugūs. Stalviršio priekinėje dalyje turi būti išlietas griovelis rašymo priemonėms pasidėti. Po stalviršiu turi būti įrengta vielinė lentynėlė iš ne plonesnės kaip 4 mm vielos. Stalo šone turi būti ne mažiau kaip vienas kabliukas mokinio kuprinei. Stalo kojos turi būti pagamintos iš ovalo formos vamzdžio profilio ne mažesnių kaip 60x30 mm matmenų, metalo storis ne mažesnis kaip 1,2 mm. Rėmas ir vielinė lentynėlė turi būti nudažyti milteliniu būdu. Stalo kojos turi būti su plastikiniais reguliuojamais padais ne mažesniais kaip 30 mm diametro. Stalo spalva turi būti šviesiai pilka. Stalas turi turėti LST EN 1729-2:2023 sertifikatą arba lygiavertį dokumentą.(Pateikti su pirkimo dokumentais). |  |  |
| 4. | Stalas su paverčiamu stalviršiu dailininkams |  | 28 | Stalas su stačiakampio formos paverčiamu stalviršiu. Matmenys 700x500 mm, H 730 mm ±5 mm. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos. Stalviršio kraštai privalo būti aplieti vientisa, besiūle polipropileno (pagal „injected PP edge“ technologiją ) ar kita lygiaverte danga: iš mokinio pusės turi būti aplietas ne mažiau kaip 19 mm, šonai ir priekinė dalis turi būti aplieti ne mažiau kaip 6 mm. Kampai ir kraštai privalo būti užapvalinti ir saugūs. Stalviršio priekinėje dalyje turi būti išlietas griovelis rašymo priemonėms pasidėti. Stalviršio priekinėje dalyje turi būti piešimo popierių prispaudžiantys laikikliai. Stalas turi turėti stalviršio pavertimo mechanizmą, kuris leistų stalviršio priekinį kraštą pakelti ne mažiau kaip 180 mm. Pavertimo mechanizmas turi leisti užfiksuoti stalviršio pasvirimą bet kurioje padėtyje. Po stalviršiu turi būti sumontuotas ištraukiamas plastikinis stalčius – organaizeris, turintis ne mažiau kaip 4 skyrelius, piešimo priemonėms susidėti. Stalčiaus – organaizerio matmenys turi būti ne mažesni kaip 520x410x43 mm. Stalo kojos turi būti pagamintos iš ovalo formos vamzdžio profilių, kurių metalo storis turi būti ne mažesnis kaip 1,1 mm. Rėmas turi būti nudažytas milteliniu būdu. Stalo kojos turi būti su plastikiniais reguliuojamais padais ne mažesniais kaip 30 mm diametro. Stalo spalva turi būti šviesiai pilka. |  |  |
| 5. | Mokytojo lentyna su ratukais |  | 10 | Lentynos matmenys 1040x450, H 1700 mm ±10 mm. Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės. Apdaila: karkasas – šviesiai pilkos spalvos melaminas, fasadas – šviesiai pilkos spalvos melaminas. Lentynos briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS juostomis. Lentyna turi būti su keturiomis durelėmis. Lentynos viršutinėje ir apatinėje dalyse turi būti po 2 lentynėles, kurios uždaromos varstomomis durelėmis. Lentyna turi būti šviesiai pilkos spalvos. Lentyna turi būti su 4 ratukais, atlaikančiais ne mažesnį kaip 80 kg svorį (turi būti pateiktas tai patvirtinantis bandymų protokolas ar kitų lygiaverčių dokumentų). Ratuko dydis nuo žemės iki lentynos pagrindo turi būti ne mažesnis kaip 140 mm ±10 mm. Ne mažiau kaip du iš keturių ratukų turi būti su stabdžiais. |  |  |
| 6. | Kėdė su ratukais (mokytojams) |  | 13 | Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 380–500 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. Sėdynės aukštis 380–500 mm ±5 mm, sėdynės plotis 425 mm ±5 mm, gylis 450 mm ± 5 mm. Kėdės atlošo aukštis 740–860 mm ±5 mm. Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurio storis ne mažiau kaip 5 mm. Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos pagrindo su penkiais ratukais arba plastikiniais padukais. Kėdės rėmas turi būti juodas, padengtas milteliniu būdu. Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 6 spalvų. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±5 mm. Kėdė turi turėti LST EN 1729-2:2023 sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. (Pateikti su pirkimo dokumentais). |  |  |
| 7. | Mokytojo stalas |  |  | Mokytojo stalo matmenys turi būti 1200x600 mm ±20 mm, H 750 mm ±10 mm. Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm ±1 mm MDF plokštės. Stalviršio kraštai turi būti apsaugoti PVC 1 mm juosta. Stalviršio dešiniajame tolimajame krašte turi būti įrengta anga, skirta laidams. Stalviršio spalva turi būti šviesiai pilka. Stalas turi būti komplektuojamas su spintele, kurios viršutinėje dalyje yra stalčius. Spintelės bendras aukštis turi būti 695 mm ±10 mm. Stalčiaus vidaus išmatavimai turi būti 305x315 mm ±5 mm, aukštis 70 mm ± 5 mm. Spintelėje turi būti dvi lentynos. Stalčiaus sienutės turi būti pagamintos iš ne plonesnės kaip 16 mm MDF plokštės. Stalo rėmas turi būti keturkampio formos metalo profilio, kurio matmenys 25x50 mm ±5mm, metalo storis turi būti ne plonesnis nei 1,4 mm. Stalo kojos turi būti penkiakampio formos metalo profilio, kurio storis turi būti ne plonesnis nei 1,4 mm, su plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų paviršiaus. Priekyje turi būti sumontuota 16 mm ±1 mm storio MDF plokšte. Stalas turi turėti EN 1729 sertifikatą. (Pateikti su pirkimo dokumentais). |  |  |
| 8. | Kampinis mokytojo stalas |  | 1 | Mokytojo stalas turi būti L formos. Mokytojo stalo matmenys turi būti 1400x1400 mm ±20 mm, H 750 mm ±10 mm. Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm ±1 mm MDF plokštės. Stalviršio kraštai turi būti apsaugoti PVC 1 mm juosta. Stalviršyje turi būti įrengta anga, skirta laidams pravesti. Stalviršio spalva turi būti šviesiai pilka. Stalas turi būti komplektuojamas su spintelių bloku. Spintelių bloką turi sudaryti viena durelėmis uždaroma spintelė, spintelėje turi būti dvi lentynos, virš spintelės turi būti stalčius, šalia turi būti dvi atviros lentynėlės. Spintelės sienutės turi būti pagamintos iš ne plonesnės kaip 16 mm MDF plokštės. Stalo rėmas turi būti keturkampio formos metalo profilio, kurio matmenys 25x50 mm ±5 mm, metalo storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm. Stalo kojos turi būti penkiakampio formos metalo profilio, kurio storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm, su plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų paviršiaus. Priekyje turi būti sumontuota 16 mm ±1 mm storio MDF plokšte. Stalas turi turėti LST EN 1729-2:2023 sertifikatą arba lygiavertį dokumentą.(Pateikti su pirkimo dokumentais). |  |  |
| 9. | Konferencinės kėdės |  | 100 | Kėdės matmenys turi būti: sėdynės aukštis 460 mm ±5 mm, sėdynės plotis 470 mm ±5 mm, gylis 420 mm ± 5 mm. Kėdės aukštis su atlošu 790 mm ±5 mm. Kėdės rėmas turi būti pagamintas iš ovalo formos plieninio profilio. Sėdynės pagrindas turi būti pagamintas iš lieto poliuretano. Sėdynės paminkštinimas turi būti ne plonesnis kaip 35 mm ir aptrauktas juodu gobelenu. Atlošas turi būti pagamintas iš plastiko rėmelyje įmontuoto elastingo tinklelio. Turi būti galimybė kėdes krauti vieną ant kitos iki 12 vnt. Kėdės šonuose turi būti įtvirtinti kėdžių sukabinimo elementai sujungti kėdei vienai su kita. Kėdės spalva turi būti juoda. |  |  |
| 10. | Fotelis |  | 2 | Fotelis turi būti trapecijos formos su platėjančiais porankiais ir atlošu, kurio matmenys turi būti 850 x 850 mm ± 10 mm, sėdynės aukštis 400 mm ± 5 mm, sėdynės gylis 530 mm ± 5 mm. Atlošo aukštis nuo grindų 860 mm ± 5 mm. Rėmas turi būti medinis, užpildas - ekologiškas perdirbtas poliuretanas. Gobelenas privalo būti lengvai valomas, pagamintas iš atsparaus audinio. Fotelio apačioje turi būti metalinė 4 kojų konstrukcija pagaminta iš metalinio vamzdžio ne mažesnio kaip 20 mm ± 3 mm apgaubiančio fotelį iš nugaros ir sujungta fotelio dugne. Fotelis ir minkštasuolis turi būti to paties dizaino, apvilkti tuo pačiu gobelenu ir sudaryti minkštų baldų komplektą. Komplektas turi būti pilkos spalvos. |  |  |
| 11. | Minkštasuolis (stačiakampio formos) |  | 1 | Minkštasuolis turi būti stačiakampio formos su platėjančiais porankiais ir atlošu, kurio matmenys turi būti 1640 x 850 mm ± 10 mm, sėdynės aukštis 460 mm ± 5 mm, sėdynės gylis 530 mm ± 5 mm. Atlošo aukštis nuo grindų 890 mm ± 5 mm. Rėmas turi būti medinis, užpildas - ekologiškas perdirbtas poliuretanas. Gobelenas privalo būti lengvai valomas, pagamintas iš atsparaus audinio. Minkštasuolio apačioje turi būti metalinė 6 kojų konstrukcija apgaubiančio minkštasuolį iš šonų ir sujungta fotelio dugne. Minkštasuolis ir fotelis turi būti to paties dizaino, apvilkti tuo pačiu gobelenu ir sudaryti minkštų baldų komplektą. Komplektas turi būti pilkos spalvos. |  |  |
| 12. | Minkštasuolis (aštuoneto formos) |  | 2 | Minkštasuolis turi būti aštuoneto formos, kurio matmenys turi būti 1200x600 mm ±10 mm, aukštis 430 mm ±5 mm. Rėmas turi būti medinis, užpildas - ekologiškas perdirbtas poliuretanas. Apmušalas privalo būti antibakterinis, lengvai valomas, pagamintas iš atsparios dirbtinės odos. Minkštasuolio apačioje turi būti tvirtinamos metalinės kojelės, nebraižančios grindų. Minkštasuoliai turi būti pilnai paminkštinti iš visų pusių. Minkštasuolių visi kampai ir briaunos privalo būti užapvalinti ir saugūs. Minkštasuoliai turi turėti galimybę būti jungiamiems į mažesnes ar didesnes kompozicijas. |  |  |
| 13. | Minkštasuolis (pusmėnulio formos) |  | 5 | Minkštasuolis turi būti pusmėnulio formos, kurio matmenys turi būti 600x600 mm ±10 mm, aukštis 430 mm ±5 mm. Rėmas turi būti medinis, užpildas - ekologiškas perdirbtas poliuretanas. Apmušalas privalo būti antibakterinis, lengvai valomas, pagamintas iš atsparios dirbtinės odos. Minkštasuolio apačioje turi būti tvirtinamos metalinės kojelės, nebraižančios grindų. Minkštasuoliai turi būti pilnai paminkštinti iš visų pusių. Minkštasuolių visi kampai ir briaunos privalo būti užapvalinti ir saugūs. Minkštasuoliai turi turėti galimybę būti jungiamiems į mažesnes ar didesnes kompozicijas. |  |  |

Aplinkos apsaugos kriterijai:

- ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; įrodantys dokumentai:

  - galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba

pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą įrodantys dokumentai:

  - ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

  - gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Įrodantys dokumentai:

  - Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus:

  - tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arbadokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų kriterijų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami.  Atitiktį žaliesiems reikalavimams patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti sutarties vykdymo metu, kartu su Prekėmis.