Priedas A1

Bendrabučio baldų (lovų, stalų, spintų ir kt.) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo pavadinimas (kodas) | Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | LV-1 | Viengulė lova su čiužiniu Lovos bendri matmenys – ilgis 2040, plotis (gylis) 940, aukštis 670 mm. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 20 mm. Lovos korpusas gaminamas iš vienspalvės pilkai rusvos spalvos iš abiejų pusių laminuotų medžio drožlių plokščių (toliau LMDP), šio atspalvio/paviršiaus analogas - Pfleiderer U16002-VV (Congo) ar Egger U727-ST9 (Stone Grey) LMDP plokštės (ar kitos analogiškų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti perkančiosios organizacijos (toliau – PO) skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm briauna, jų spalvos – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Lova turi būti su čiužiniu bei patalynės dėže. Lovos čiužinys turi būti rėminis (kartu su mediniu konstrukciniu rėmu), spyruoklinis, ne mažesnių nei 2000x900 mm gabaritų, ≥160 mm bendro storio, aptrauktas pilkos spalvos melanžinio tipo (išaustas dvispalviais/daugiaspalviais siūlais) gobelenu (pilkos atspalvis – artimas, ne šviesesnis nei RAL-7046, NCS S 5502-B spalvoms/-os). Čiužinio gobeleno paviršinis tankis turi būti ≥300 g/m2, atsparumas dilinimui ≥30'000 sūkių (pagal Martendeil‘o metodą - UNI EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą), atsparumas pumpuravimuisi ≥4 (1-5 skalėje) – pagal EN ISO 12945 arba lygiavertį standartą. Čiužinio paminkštinimas – elastinio tipo ventiliuojamu porolonu (poliuretanu), kurio tankio klasifikacija priskiriama ne mažesnei nei 33-38 kg/m3 tankio grupei, čiužinio konstrukcija turi būti pritaikyta ≥110 kg svorio žmogui. Čiužinio vidinės spyruoklės – plieninės (viršuje ir apačioje tarpusavyje surištos, apjungtos spyruokliuojančiomis plieninėmis vielomis, žr. spyruoklių konstrukcijos iliustraciją), čiužinio kraštai - pritaikyti sėdėti žmogui. Čiužinio gobelenas turi būti dailiai, lygiai apsiūtas bei pritvirtintas prie pagrindo/rėmo, taisyklingos (neiškreivintos, neišlinkusios, nesuplonėjančios/nepastorėjančios), vienodos formos, siuvimo siūlės turi būti lygios dailios, visur vienodos išvaizdos, po žmogaus atsisėdimo (sėdėjimo), atsigulimo (gulėjimo) porolonas ir jo apdailinis aptraukalas (gobelenas) turi atsistatyti į čiužinio pradinių formų poziciją, turi būti be liekamųjų audinio susiraukšlėjimų ar susibangavimų, be pirminių čiužinio formų pakitimų. Čiužinys specialių mechanizmų pagalba turi būti patogiai vartotojui pakeliamas ir nuleidžiamas (atidaromas ir uždaromas), - priėjimui, patekimui į lovos apačioje įrengtas patalynės laikymo dėžes, turi savaime fiksuotis pakeltoje padėtyje, čiužinio pakėlimas bei nuleidimas turi būti įmanomas (turi būti pritaikytas) 50-100 kg svorio žmogaus fizinėms galimybėms. Vidinės lovos patalynės dėžės (lovos viduje, pakėlus lovos čiužinį) turi būti - dvi, jų dugno plokštės – lygių, švelnių paviršių, ≥3-18 mm storio plokštinių medžio produktų, šonai – tos pačios LMDP, pakėlimo mechanizmai – atskiruose skyriuose (ne platesniuose nei 100-120 mm) nuo patalynės laikymo skyrių. Patalynės dėžėse negali būti jokių aštrių ar išsikišusių detalių, varžtų ir pan. (nuo kurių galima užsigauti žmogui pirštus, rankas ar gali užsikabinti, o užsikabinus suplyšti patalynė). Pateikiama vidinės lovos konstrukcijos iliustracija: Lovos atraminės LMDP detalės (kuriomis lova remiama į patalpos grindis) turi būti su prisukamomis pakėlimo-išlyginimo plastikinėmis 3-5 mm storio (aukščio) atramomis (plokštelėmis), jų išdėstymo tankis turi būti pakankamas, kuris garantuotų lovos konstrukcijos stabilumą ir pastovumą. Visa lovos ir jos sudėtinių dalių konstrukcija turi būti stabili, tvirta, turi neišlinkti, nepersikreipti, neatsikabinti, nekeisti pirminių gaminio matmenų ir konstrukcinių padėčių. Lovos čiužinio pakėlimo/nuleidimo (ir savaiminio laikymosi pakeltoje pozicijoje) funkcija turi išlikti visą garantinį laikotarpį. Čiužinio spyruoklių konstrukcijos iliustracijos: Apie pusė nurodyto šio baldų kiekio turi būti gaminama dešininiu, kita pusė – kairiniu išpildymu. Tai papildomai tikslinama pradedant baldų užsakymo vykdymą ir gamybą, po patalpų apsimatavimo, derinama su užsakovo atstovu. |
| 2 | ST-1B | Darbo stalas Stalo bendri matmenys – ilgis 1050, plotis (gylis) 600, aukštis 750 mm. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. Stalo korpusas gaminamas iš vienspalvės pilkai rusvos spalvos LMDP, šio atspalvio/paviršiaus analogas - Pfleiderer U16002-VV (Congo) ar Egger U727-ST9 (Stone Grey) LMDP plokštės (ar kitos analogiškų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti PO skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm ABS/PVC briauna, jų spalvos – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Stalas turi būti su atramine šonine stalčių spintele bei kitos pusės atraminiu metaliniu dažytu kojų rėmu. Stalo kojų rėmas gaminamas iš 40x20 plieninių (stačiakampio uždaro vamzdžio) profilių (postalviršinis rėmas – iš 20x20 profilių), tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Plieniniai profiliai turi būti kokybiškai, vientisai suvirinti (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, visos virinimo siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų (paviršiai turi likti dailūs, lygūs, be iškilimų ar įdubimų, be suraižymų). Metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, pilka RAL 7030 spalva, matinio ar pusiau matinio blizgumo. Stalo metalinis rėmas-kojos gali būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Stalo kojų rėmas tvirtai sujungtas su stalo stalviršiu bei šonine stalčių spintele (vidiniais, metalo profiliuose paslėptais varžtais, tvirtinimais). Stalo stalčiai – su guoliniais stumdymo (atidarymo/uždarymo) bėgeliais. Stalčių rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo (su galima 10% matmenų paklaida), galimas jų analogas: Brasa_Z-H1609/288NP (arba kitų tiekėjų, gamintojų). Stalo stalčių spintelės atraminės LMDP detalės (kuriomis stalas remiamas į patalpos grindis) turi būti su prisukamomis pakėlimo-išlyginimo plastikinėmis 3-5 mm storio (aukščio) atramomis (plokštelėmis), jų išdėstymo tankis turi būti pakankamas, kuris garantuotų stalo konstrukcijos stabilumą ir pastovumą. Viso stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, nesiūbuoti, neklebėti. Apie pusė nurodyto šio baldų kiekio turi būti gaminama dešininiu, kita pusė – kairiniu išpildymu. Tai papildomai tikslinama pradedant baldų užsakymo vykdymą ir gamybą, po patalpų apsimatavimo, derinama su užsakovo atstovu. |
| 3 | ST-2B | Darbo stalas Stalo bendri matmenys – ilgis 1050, plotis (gylis) 600, aukštis 750 mm. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. Stalo korpusas gaminamas iš pilko ąžuolo piešinio imitacijos LMDP, šio atspalvio/paviršiaus analogas - Egger H3146-ST19 (Beige Grey Lorenzo Oak) LMDP plokštės (ar kitos analogiškų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti PO skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm ABS/PVC briauna, jų spalvos, piešinio – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Stalas turi būti su atramine šonine stalčių spintele bei kitos pusės atraminiu metaliniu dažytu kojų rėmu. Stalo kojų rėmas gaminamas iš 40x20 plieninių (stačiakampio uždaro vamzdžio) profilių (postalviršinis rėmas – iš 20x20 profilių), tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Plieniniai profiliai turi būti kokybiškai, vientisai suvirinti (visose jungimosi vietose) iki vientisų stačiakampių formų, visos virinimo siūlės lygiai nušveistos iki pradinių profilių stačiakampiškų formų (paviršiai turi likti dailūs, lygūs, be iškilimų ar įdubimų, be suraižymų). Metalas dažomas poliesterio-milteliniais dažais, pilka RAL 7030 spalva, matinio ar pusiau matinio blizgumo. Stalo metalinis rėmas-kojos gali būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Stalo kojų rėmas tvirtai sujungtas su stalo stalviršiu bei šonine stalčių spintele (vidiniais, metalo profiliuose paslėptais varžtais, tvirtinimais). Stalo stalčiai – su guoliniais stumdymo (atidarymo/uždarymo) bėgeliais. Stalčių rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo (su galima 10% matmenų paklaida), galimas jų analogas: Brasa_Z-H1609/288NP (arba kitų tiekėjų, gamintojų). Stalo stalčių spintelės atraminės LMDP detalės (kuriomis stalas remiamas į patalpos grindis) turi būti su prisukamomis pakėlimo-išlyginimo plastikinėmis 3-5 mm storio (aukščio) atramomis (plokštelėmis), jų išdėstymo tankis turi būti pakankamas, kuris garantuotų stalo konstrukcijos stabilumą ir pastovumą. Viso stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, nesiūbuoti, neklebėti. Apie pusė nurodyto šio baldų kiekio turi būti gaminama dešininiu, kita pusė – kairiniu išpildymu. Tai papildomai tikslinama pradedant baldų užsakymo vykdymą ir gamybą, po patalpų apsimatavimo, derinama su užsakovo atstovu. |
| 4 | ST-3B | Staliukas su ratukais Staliuko bendri matmenys – ilgis 600, plotis 600, aukštis 670 mm. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. Staliuko korpusas gaminamas iš vienspalvės pilkai rusvos spalvos LMDP, šio atspalvio/paviršiaus analogas - Pfleiderer U16002-VV (Congo) ar Egger U727-ST9 (Stone Grey) LMDP plokštės (ar kitos analogiškų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti PO skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm ABS/PVC briauna, jų spalvos – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Staliuko korpuso LMDP detalių tarpusavio jungimai iš visų baldo pusių turi būti be atvirai matomų varžtų, sąvaržų ar jų uždengimo dangtelių (tvirtais vidiniais sujungimais). Baldas turi atlaikyti ≥110 kg. Baldo ratukų lakančioji dalis (bazė) turi būti metalinė, pilkos spalvos, 2 iš 4 staliuko ratukų turi būti su stabdžiais, visų ratukų sukimosi aplink ašį amplitudė - 360°. Kiekvienas ratukas turi būti skirtas ≥30 kg apkrovai. Pats ratukas turi būti 50(±5) mm diametro, pilkos spalvos su paminkštintu paviršiumi, visos ratukų dalys turi būti bekvapės. Viso staliuko konstrukcija turi būti stabili, tvirta, staliukas turi neišlinkti, nesiūbuoti, neklebėti, stabiliai pritvirtintais ratukais. |
| 5 | L-1 | Pastatoma atvira lentyna Lentynos bendri matmenys – plotis 500, gylis 400, aukštis 1527 mm. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. Lentynos korpusas gaminamas iš pilko ąžuolo piešinio imitacijos LMDP, šio atspalvio/paviršiaus analogas - Egger H3146-ST19 (Beige Grey Lorenzo Oak) LMDP plokštės (ar kitos analogiškų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti PO skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm ABS/PVC briauna, jų spalvos, piešinio – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Perstatomo aukščio lentynų laikikliai (kaištukai) turi būti cilindriniai metaliniai (su sintetiniais/silikoniniais paminkštinimo antdėklais), standžiai įmontuoti į korpuso šonuose išgręžtas tiksliai atitaikyto diametro skyles. Lentynos atraminės LMDP detalės (kuriomis lentyna remiama į patalpos grindis) turi būti su prisukamomis pakėlimo-išlyginimo plastikinėmis 3-5 mm storio (aukščio) atramomis (plokštelėmis), jų išdėstymo tankis turi būti pakankamas, kuris garantuotų lentynos konstrukcijos stabilumą ir pastovumą. Visa lentynos konstrukcija turi būti stabili, tvirta, lentyna turi neišlinkti, nesiūbuoti, neklebėti. |
| 6 | L-2 | Pakabinama atvira lentyna Lentynos bendri matmenys – ilgis 1200, gylis 300, aukštis 380 mm. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. Lentynos korpusas gaminamas iš pilko ąžuolo piešinio imitacijos LMDP, šio atspalvio/paviršiaus analogas - Egger H3146-ST19 (Beige Grey Lorenzo Oak) LMDP plokštės (ar kitos analogiškų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti PO skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm ABS/PVC briauna, jų spalvos, piešinio – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Lentyna gaminama kaip vientisas standus konstrukcinis gaminys, su vidinėmis įklijuojamomis įdėtinėmis jungimo detalėmis, be išoriškai matomų varžtų, sąvaržų, jų uždengimo dangtelių ir pan. Lentyna turi atlaikyti lentynoje talpinamą ≥40 kg svorį. Lentynos pakabinimo ant sienos detalės, konstrukcijos išoriškai turi būti nematomos (slepiamos užnugarinėje lentynos dalyje). Lentynos pritvirtinimas prie sienų priklauso baldų gamintojui, tiekėjui, tvirtinimo detalių (ankeriniai) varžtai turi atitikti esamų patalpų sienų konstrukciją (skylėtų mūro plytų, blokelių, plytų mūro, gelžbetonio), pats tvirtinimas bei lentynos pakabinimas turi būti patikimas, saugus, pakabinta lentyna nuo atsitiktinio užkliudymo turi išlikti vietoje, nenukristi, neatsikabinti, neatsipalaiduoti. |
| 7 | SSP-1 | Sieninė spinta (2 durų) Sieninės spintos bendri matmenys – ilgis 2025, plotis 620, aukštis 2500 mm. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm (išskyrus pritaikymo pagal patalpos vietą matmenis) Sieninės spintos korpusai gaminami iš vienspalvės pilkai rusvos spalvos LMDP, šio atspalvio/paviršiaus analogas - Pfleiderer U16002-VV (Congo) ar Egger U727-ST9 (Stone Grey) LMDP plokštės (ar kitos analogiškų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti PO skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm ABS/PVC briauna, jų spalvos – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Spintos ilgis bei aukštis turi būti tikslinami, pritaikomi bei gaminami pagal natūrinius visų patalpų apmatavimus, aukščiui reikalinga įsivertinti galimas ±50 mm paklaidas, bendram ilgiui - ±120 mm paklaidas (spintų ilgį reikia gaminti ilgiausią, koks maksimaliai telpa kambariuose, patikslinus pagal natūrinius patalpų apmatavimus (duotose ilgio tolerancijos ribose)). Trumpėjant ar ilgėjant bendram spintos ilgiui, proporcingai turi ilgėti/trumpėti likusieji spintos sudedamųjų dalių ilgiai (spintos fasadinių durų, vidinių lentynų bei pakabų skyrių). Spintos stumdomos/slankiojamos (fasadinės) durys – rėminės, aliumininės, aliuminio profilių anodavimo (padengimo) spalva/išvaizda turi atitikti nerūdijančio plieno išvaizdą/spalvą, durų užpildai - analogiškos LMDP korpusams spalvos/paviršiaus, 10-18 mm storio LMDP. Stumdomų/slankiojamų durų viršutiniai bei apatiniai bėgeliai, profiliai – aliumininių profilių, analogiškos rėmams spalvos/išvaizdos. Sumontuotos spintos durys turi slankioti/stumdytis lengvai, sklandžiai, tyliai, be pasipriešinimo, be strigimų, be pašalinių (girgždančių, cypiančių, trynimosi ar pan.) garsų. Slankiojančių durų apatinis ir viršutinis bėgiai turi būti su pakankamo gylio riedėjimo takais, profiliavimo briaunomis/grioveliais, kad spintos durys eksploatavimo (slankiojimo/stumdymo/traukiojimo) metu neišsinertų iš jų riedėjimui skirtų takų. Ant vienų spintos durų turi būti užklijuotas 2-4 mm storio veidrodis (pagal brėžinyje nurodytą formą dydį, vietą), veidrodžio kraštai pjauti stačiai, matiškai šlifuoti, su apvalintomis ar kampu nusklembtomis (nestačiomis, neaštriomis) briaunomis. Veidrodžio klijai turi būti elastingi, specialiai skirti veidrodžių klijavimui, garantiniu laikotarpiu klijai bei klijavimas turi nepažeisti paties veidrodžio pirminės išvaizdos, savybių. Jei veidrodžio klijavimo zonoje reikalinga numatyti kompensacines įrąžų naikinimo priemones, - jos turi būti įvertintos. Spintos išorėje neturi matytis jokių tvirtinimų, varžtų ar jų uždengimo dangtelių. Spintos viduje technologiniai ir/ar konstrukciniai furnitūros ir pan. elementai, detalės turi būti uždengti, neturi būti aštrių ar žmogaus rankų pirštus bei drabužius sužeisti, užsikabinti, užsikabinus suplėšyti galinčių detalių. Spintos viduje (brėžiniuose) nurodytas perstatomo aukščio lentynų išdėstymas turi būti įrengtas jų aukščio pakeitimui numatant po 2 pozicijas kas 3-4 cm žemyn/aukštyn nuo bazinės, projektinės vietos. Perstatomo aukščio lentynų laikikliai (kaištukai) turi būti cilindriniai metaliniai (su sintetiniais/silikoniniais paminkštinimo antdėklais), standžiai įmontuoti į korpuso šonuose išgręžtas tiksliai atitaikyto diametro skyles. Kabinamų drabužių skyriuose kabinimo kartelės turi būti metalinės, atitinkančios nerūdijančio plieno išvaizdą/spalvą. Kiekvienos spintos šoninėje (kraštinėje) plokštėje (palubės zonoje) reikia įsivertinti 4 vnt. Ø60(±3) mm skylių išgręžimą bei jų uždengimą D60 plastikiniais pilkos spalvos rėmeliais-dangteliais . Šios 4 skylės numatomos oro cirkuliacijai. Jei spintų statymo vietose (pagal natūrinius patalpų apmatavimus), vidiniame sienų kampe yra išsikišusių sienų dalių (sienų kampe pastorėjusių fragmentų), tai spintos vidinės lentynos, pertvaros prie šios esamos geometrijos turi būti pritaikytos (turi būti su esamą sienų geometriją atitinkančiomis pertvarų ar lentynų išpjovomis). Sieninės spintos šoninės plokštės išorėje pusėje numatyti drabužių kabinimo kabliukai turi būti gerai ir tvirtai įtvirtinti, prisukti prie spintos LMDP plokštės. Kabliukai - matinio nerūdijančio plieno išvaizdos, galimas jų analogas: Brasa_ARCO Z-KG30NP (arba panašūs kitų tiekėjų, gamintojų). Principinė kabliukų išvaizda tokia: Apie pusė nurodyto šio baldų kiekio turi būti gaminama dešininiu, kita pusė – kairiniu išpildymu. Tai papildomai tikslinama pradedant baldų užsakymo vykdymą ir gamybą, po patalpų apsimatavimo, derinama su užsakovo atstovu. |
| 8 | SSP-2 | Sieninė spinta (3 durų) Sieninės spintos bendri matmenys – ilgis 2545, plotis 620, aukštis 2500 mm. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm (išskyrus pritaikymo pagal patalpos vietą matmenis). Sieninės spintos korpusai gaminami iš vienspalvės pilkai rusvos spalvos LMDP, šio atspalvio/paviršiaus analogas - Pfleiderer U16002-VV (Congo) ar Egger U727-ST9 (Stone Grey) LMDP plokštės (ar kitos analogišų atspalvių/paviršių plokštės), naudojamų LMDP minimalūs storiai nurodyti PO skelbiamuose baldo brėžiniuose. Matomi, dėvimi LMDP kraštai laminuojami su ≥2 mm storio ABS/PVC briauna, nematomi - ≥0,4 mm ABS/PVC briauna, jų spalvos – atitinkančios LMDP laminato spalvas. Spintos ilgis bei aukštis turi būti tikslinami, pritaikomi bei gaminami pagal natūrinius visų patalpų apmatavimus, aukščiui reikalinga įsivertinti galimas ±50 mm paklaidas, bendram ilgiui - ±130 mm paklaidas (spintų ilgį reikia gaminti ilgiausią, koks maksimaliai telpa kambariuose, patikslinus pagal natūrinius patalpų apmatavimus (duotose ilgio tolerancijos ribose)). Trumpėjant ar ilgėjant bendram spintos ilgiui, proporcingai turi ilgėti/trumpėti likusieji spintos sudedamųjų dalių ilgiai (spintos fasadinių durų, vidinių lentynų bei pakabų skyrių). Spintos stumdomos/slankiojamos (fasadinės) durys – rėminės, aliumininės, aliuminio profilių anodavimo (padengimo) spalva/išvaizda turi atitikti nerūdijančio plieno išvaizdą/spalvą, durų užpildai - analogiškos LMDP korpusams spalvos/paviršiaus, 10-18 mm storio LMDP. Stumdomų/slankiojamų durų viršutiniai bei apatiniai bėgeliai, profiliai – aliumininių profilių, analogiškos rėmams spalvos/išvaizdos. Sumontuotos spintos durys turi slankioti/stumdytis lengvai, sklandžiai, tyliai, be pasipriešinimo, be strigimų, be pašalinių (girgždančių, cypiančių, trynimosi ar pan.) garsų. Slankiojančių durų apatinis ir viršutinis bėgiai turi būti su pakankamo gylio riedėjimo takais, profiliavimo briaunomis/grioveliais, kad spintos durys eksploatavimo (slankiojimo/stumdymo/traukiojimo) metu neišsinertų iš jų riedėjimui skirtų takų. Ant vienų spintos durų turi būti užklijuotas 2-4 mm storio veidrodis (pagal brėžinyje nurodytą formą dydį, vietą), veidrodžio kraštai pjauti stačiai, matiškai šlifuoti, su apvalintomis ar kampu nusklembtomis (nestačiomis, neaštriomis) briaunomis. Veidrodžio klijai turi būti elastingi, specialiai skirti veidrodžių klijavimui, garantiniu laikotarpiu klijai bei klijavimas turi nepažeisti paties veidrodžio pirminės išvaizdos, savybių. Jei veidrodžio klijavimo zonoje reikalinga numatyti kompensacines įrąžų naikinimo priemones, - jos turi būti įvertintos. Spintos išorėje neturi matytis jokių tvirtinimų, varžtų ar jų uždengimo dangtelių. Spintos viduje technologiniai ir/ar konstrukciniai furnitūros ir pan. elementai, detalės turi būti uždengti, neturi būti aštrių ar žmogaus rankų pirštus bei drabužius sužeisti, užsikabinti, užsikabinus suplėšyti galinčių detalių. Spintos viduje (brėžiniuose) nurodytas perstatomo aukščio lentynų išdėstymas turi būti įrengtas jų aukščio pakeitimui numatant po 2 pozicijas kas 3-4 cm žemyn/aukštyn nuo bazinės, projektinės vietos. Perstatomo aukščio lentynų laikikliai (kaištukai) turi būti cilindriniai metaliniai (su sintetiniais/silikoniniais paminkštinimo antdėklais), standžiai įmontuoti į korpuso šonuose išgręžtas tiksliai atitaikyto diametro skyles. Kabinamų drabužių skyriuose kabinimo kartelės turi būti metalinės, atitinkančios nerūdijančio plieno išvaizdą/spalvą. Kiekvienos spintos šoninėje (kraštinėje) plokštėje (palubės zonoje) reikia įsivertinti 4 vnt. Ø60(±3) mm skylių išgręžimą bei jų uždengimą D60 plastikiniais pilkos spalvos rėmeliais-dangteliais . Šios 4 skylės numatomos oro cirkuliacijai. Jei spintų statymo vietų (pagal natūrinius patalpų apmatavimus) vidiniame sienų kampe yra išsikišusių sienų dalių (sienų kampe pastorėjusių fragmentų), tai spintos vidinės lentynos, pertvaros prie šios esamos geometrijos turi būti pritaikytos (turi būti su esamą sienų geometriją atitinkančiomis pertvarų ar lentynų išpjovomis). Sieninės spintos šoninės plokštės išorėje pusėje numatyti drabužių kabinimo kabliukai turi būti gerai ir tvirtai įtvirtinti, prisukti prie spintos LMDP plokštės. Kabliukai - matinio nerūdijančio plieno išvaizdos, galimas jų analogas: Brasa_ARCO Z-KG30NP (arba panašūs kitų tiekėjų, gamintojų). Principinė kabliukų išvaizda tokia: Apie pusė nurodyto šio baldų kiekio turi būti gaminama dešininiu, kita pusė – kairiniu išpildymu. Tai papildomai tikslinama pradedant baldų užsakymo vykdymą ir gamybą, po patalpų apsimatavimo, derinama su užsakovo atstovu. |
| 9 | BK-1 | Kėdė Kėdės bendri matmenys – plotis 480, gylis 515, aukštis 800 mm ribose. Bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±20 mm (išskyrus kėdės gylio matmenį, jam taikoma didesnė, ±45 mm nuokrypa). Kėdės atlošas ir sėdynė sumodeliuoti iš atskirų elementų. Kėdė be porankių. Kėdės sėdynės matmenys: plotis 430-450 mm, gylis 370-420 mm ribose. Sėdynės aukštis nuo grindų: 460-480 mm ribose. Sėdynės pagrindas pagamintas iš klijuoto faneros, atlošas (atrama nugarai) bei 4-ios kojos, kartu sudarančios sėdynės ir atlošo laikančiuosius rėmus pagaminti iš šviesaus atspalvio masyvo ar klijuotos medienos (tankių medienos rūšių - beržo, uosio, šviesaus ąžuolo ir pan.), visos medinės detalės padengtos skaidriu šviesiu laku. Atlošas – patogios, išlenktos formos (kad gerai priglustų prie sėdinčiojo nugaros linkio), atlošo pasvirimo kampas (sėdynės plokštumos atžvilgiu) – 100(±5)°. Sėdynės galinė dalis paleista 10-30 mm žemiau nei sėdynės priekis (sėdėjimo patogumui). Sėdynė paminkštinta didelio elastingumo putų poliuretano (HR ar analogiško tipo) forma-liejiniu, kurio tankis priskiriamas ne mažesnei nei 35 kg/m³ tankio grupei bei priekinė (dėvimoji) pusė aptraukta gobeleno užvalkalu (privalumas – nuimamas užvalkalas, kurį galima atskirai išskalbti). Gobelenas turi būti melanžo tipo, šviesios spalvos, sintetinės arba dalinai sintetinės (≥20%) sudėties (pvz., poliesterio, polipropileno ir pan.), ne mažesnio nei 180 g/m2 gobeleno paviršinio tankio, jo atsparumas dilinimui ≥30'000 sūkių (pagal Martendeil‘o metodą - UNI EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą). Kėdės išvaizda, forma turi būti panaši į PO turimas, anksčiau įsigytas bei aukščiau aprašytas bendrabučių kėdes BK-1 LISABO (arba panašias kitų gamintojų). Atskiras kėdės brėžinys – nėra teikiamas, - teikiant pasiūlymą reikia vadovautis šios kėdės aprašymu bei skelbiamomis nuotraukomis. PO turimų, analogiškų kėdžių išvaizda yra tokia: |