ŠVIESOLAIDINĖS DUOMENŲ PERDAVIMO INFRASTRUKTŪROS ĮRANGOS ATSARGINIŲ DALIŲ

techninė SPECIFIKACIJA

- SUTRUMPINIMAI IR SAVOKOS

- Techninėje specifikacijoje naudojami šie sutrumpinimai ir sąvokos:

Tiekėjas – Dalyvis, kuris pateikė pasiūlymą pirkimui.

Pirkėjas – Akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

Sutartis – Laimėjusio Tiekėjo ir Pirkėjo pasirašoma prekių pirkimo – pardavimo sutartis.

Prekės – šioje techninėje specifikacijoje nurodyta įranga.

- TIKSLAS

2. Perkama įranga – tai šviesolaidinės duomenų perdavimo infrastruktūros įrangos atsarginės dalys.

- PREKIŲ APRAŠYMAS IR PIRKIMO APIMTYS

3. Prekių kiekiai bei techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje.

4. Bendrieji reikalavimai:

4.1. Prekės turi būti naujai pagamintos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujintos (renew,  refurbished, remarked) prekės negali būti siūlomos.

4.2. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

4.3. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus teisės aktuose tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

4.4. Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos Prekės turi būti tik originalios (įrangos gamintojo) bei siūloma prekė turi atitikti gamintojo identifikacinį kodą.

1 lentelė. Techninė specifikacija

| Atsarginių dalių gamintojo identifikacinis kodas arba lygiavertis | Aprašymas | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| MS430689M | Daugiaprotokolinis ADM, 8 prieigos prievadai, 2 linijiniai prievadai – OC3/STM1, OC12/STM4, 1GbE, OC48/STM16 palaikymas. ADM su OTU2 reguliuojamo bangos ilgio linijomis, palaikantis G.709 FEC ir DCC; SFP kliento ir SFP+ linijos sąsajos (SFP/SFP+ moduliai neįtraukti). | 2 |
| MS430556M | Daugiakanalis 10G OTN transponderis su G.709 FEC ir DCC, palaikantis 5×10GbE/STM-64 kliento sąsajas ir 5×OTU2e/OTU2 linijos sąsajas; SFP+ kliento ir reguliuojamo bangos ilgio linijos sąsajos (SFP+ moduliai neįtraukti). | 3 |
| MS430849M-20-V2 | Kintamo stiprinimo optinis stiprintuvas (booster) – 18 dB (gali būti sumažintas iki 10 dB) ir kintamo stiprinimo pradinis stiprintuvas (pre-amplifier) – 32 dB (gali būti sumažintas iki 18 dB), skirtas WDM, su +20 dBm išėjimo galia. Numatyta viena išorinė įvestis galios padidinimui iki 23 dBm. Įrenginys turi turėti integruotą 1510 nm optinį priežiūros kanalą (OSC). | 2 |
| MS100700D-V2 | SFP+ optinis modulis, daugiaprotokolinis (8 Gb/s – 11,1 Gb/s), veikimo nuotolis iki 300 m, 850 nm bangos ilgis | 10 |
| MS100340D-V3 | 10G SFP+ optinis modulis, reguliuojamo bangos ilgio (Tunable), perdavimo nuotolis iki 80 km, duomenų perdavimo sparta 8 Gb/s – 11,3 Gb/s, skirtas DWDM sistemoms. | 7 |
| MS100361D-V2 | Optinis modulis SFP 1, 2, 4GFC & 1 GbE, 850nm 500m | 2 |
| MS100010D-V2 | Optinis modulis SFP OC3/STM1 S1.1/IR1, SM, 1310nm, 15km | 2 |

- PREKIŲ  PRISTATYMAS

5. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos adresu: Akcinė bendrovė „Oro navigacija“, Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius. Prekės turi būti pristatomos tik darbo dienomis (I-IV nuo 7:30 iki 16:15 val., V nuo 7:30 iki 15:30 val.).

6. Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento, t. y. nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

8. Prekėms  turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija.

9. Garantijos metu, turi būti garantuojamas komponentų pakeitimas.

11. Garantijos laikotarpiu turi būti nemokamai šalinami Prekių gedimai arba sugedusios Prekės keičiamos naujomis (įskaitant Prekių ar jų dalių (komponentų) transportavimo kaštus). Sąvoka „gedimas“ apima bet kokį Prekės (ar bet kokios jos dalies, įskaitant programinės įrangos) netinkamą veikimą ir/ar sutrikimą.

12. Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu Prekių remontą atliks Prekių gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, sutartį su sertifikuotu įrangos gamintojo aptarnavimo centru ir t. t.).

- DOKUMENTAI

13. Tuo atveju kai siūloma kito kodo, nei nurodyta techninės specifikacijos 1 lentelėje, originalaus įrangos gamintojo Prekė (atsarginė dalis), kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtą dokumentą ir/ar nuorodą  į tinklapį, kur gamintojas nurodo modelio/kodo neatitikimo priežastį (atsarginė dalis techninėje specifikacijoje nurodytu modeliu/kodu nebegaminama ir siūloma atsarginė dalis yra techninėje specifikacijoje nurodytos atsarginės dalies atitikmuo, atsarginei daliai gamintojas suteikė naują modelio žymėjimą/kodą ar pan.).

14. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti visą Prekių gamintojo pridedamą (komplektuojamą) dokumentaciją.

15. Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas ir kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

- KITI REIKALAVIMAI

16. Prekės atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Aplinkos ministro įsakymas), šiuos reikalavimus: 4.4.4 punkto „pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose“, t. y. tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją dėl atitikties Aplinkos ministro įsakymo 4.4.4 punkto reikalavimams, nurodant joje konkrečius punktus (4.4.4.1-4.4.4.5 p.), kuriuos ir kaip atitinka tiekėjo siūlomos Prekės.

__________________________________