Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REALIOJO LAIKO SIMULIACIJOS HIL PLATFORMOS ĮRANGOS:

1. HIL platformos branduolio modernizavimo įrangos komplektas;

2. Paskirstytų sistemų modeliavimo ir testavimo įrangos komplektas;

3. HIL platformos plėtros ir pramoninio lygio valdiklių testavimas EtherCAT Master modulio komplektas.

| Pavadinimas | Reikalaujami techniniai rodikliai | Tiekėjo siūlomi techniniai rodikliai (Tiekėjas turi nurodyti tikslias parametrų reikšmes, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ ir pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1. HIL platformos branduolio modernizavimo įrangos komplektas (1 kompl.). | 1. Bendrieji reikalavimai komplektui. Komplektą turi sudaryti: 1 vnt. modulinis sisteminis korpusas, 1 vnt. sisteminis valdiklio modulis, 1vnt. daugiafunkcinis įvesties/išvesties (I/O) modulis ir 1 vnt. perprogramuojamos logikos (FPGA) modulis. 2. Taikomi šie techniniai rodikliai moduliams. 2.1. Modulinis sisteminis korpusas: Modulinis sisteminis korpusas magistralės tipas turi būti Express tipo arba lygiavertis. Lizdų skaičius, ne mažiau kaip 9 lizdai (1 sisteminis lizdas valdikliui ir ne mažiau kaip 8 periferiniai lizdai moduliams). Sisteminio pralaidumo sparta turi būti ne mažesnė kaip 8 GB/s. Vieno modulio lizdo pralaidumas ne mažesnis kaip 2 GB/s. Turi būti integruotas kintamosios srovės (AC) maitinimo blokas. 2.2. Sisteminis valdiklio modulis: Valdiklio procesorius turi būti ne mažiau kaip 2,6 GHz ir ne mažiau kaip 6 fizinių branduolių. Operatyvioji atmintis turi būti DD4-3200MHz arba lygiavertis ir ne mažiau kaip 8 GB. Vidinė atmintis (NVMe SSD) ne mažiau kaip 512 GB. Turi būti palaikomas PCI Express ryšio greitis ne mažiau kaip 5 GT/s. Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt 10/100/1000 BASE-T Ethernet (RJ45) prievadus. Turi ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 ir ne mažiau kaip 4 vnt. USB 2.0 prievadų ir turi būti vina video išvestis kaip DisplayPort arba lygiavertis. Turi būti užtikrintas pilnas suderinamumas su modulinio korpuso sistemine magistrale. 2.3. Daugiafunkcinis įvesties/išvesties (I/O) modulis: Modulis turi turėti ne mažiau kaip 32 vnt. analoginius įėjimo kanalus. Rezoliucija ne mažiau kaip 16 bitų, diskretizavimo sparta ne mažiau kaip 250 kSPS. Modulis turi turėti ne mažiau kaip 4 vnt. analoginius išėjimo kanalus. Modulis turi turėti ne mažiau kaip 48 vnt. skaitmeninius įėjimo/išėjimo kanalus. turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. (32 bitų) laiko matavimo kanalų. 2.4. Perprogramuojamos logikos (FPGA) modulis: Modulio architektūra turi būti neprastesnė kaip FPGA ir pritaikoma realaus laiko skaičiavimams ir procesų valdymui. Turi būti ne mažiau kaip 8 vnt. analoginiai įėjimo kanalai pasižymintys nepriklausomu duomenų surinkimu ir ne mažesnės kaip 16 bitų rezoliucijos. Turi būti ne mažiau kaip 8 vnt. analoginiai išėjimo kanalai, ne mažesnės kaip 16 bitų rezoliucijos. Turi būti ne mažesne nei 200 kS/s duomenų nuskaitymo sparta kiekvienam kanalui. Turi būti ne mažiau kaip 96 vnt. skaitmeninių įėjimo/išėjimo kanalų. Modulis turi turėti integruota atmintį FPGA loginiams resursams palaikyti arba lygiaverčią. 3. Surinkimo ir suderinamumo reikalavimai. Visa siūloma įranga (korpusas, valdiklis ir moduliai) turi būti vieno gamintojo, kad būtų užtikrintas maksimalus aparatinis suderinamumas, tikslus laiko sinchronizavimas tarp modulių ir palaikoma bendra programinio palaikymo aplinka. Visi modulai turi būti pritaikyti montavimui į modulinį sisteminį korpusą nenaudojant papildomų perėjimų ar adapterių, kurie galėtų riboti magistralės spartą. 4. Garantinė techninė priežiūra. Visam įrangos komplektui taikoma gamintojo užtikrinta ne trumpesnė nei 1 metų garantija. |  |
| 2. Paskirstytų sistemų modeliavimo ir testavimo įrangos komplektas (1 kompl.). | 1. Bendrieji reikalavimai komplektui. Komplektą turi sudaryti šie įrangos vienetai komponentai: 1 vnt. valdiklis su TSN, 1 vnt. srovės išėjimo modulis, 1 vnt. termoporų modulis, 1 vnt. rėlių modulis, 1 vnt. serial komunikacijos modulis ir 1 vnt. valdiklio su TSN praplėtimo modulis. 2. Taikomi šie techniniai rodikliai įrangos vienetams. 2.1 Valdiklis su TSN: Turi būti pramoninės paskirties programuojamas valdiklis, skirtas realaus laiko valdymo ir duomenų apdorojimo uždaviniams, su TSN funkcionalumu. Valdiklio procesorius turi būti ne mažesnis negu 2 branduolių, operatyvioji atmintis turi būti ne mažiau kaip 2 GB ir vidinė atmintis ne mažiau kaip 16 GB. Valdiklis turi palaikyti realaus laiko operacinę sistemą sistemą ir programavimą, turi palaikyti FPGA programavimą, bei privalo turėti integruotą TSN Ethernet kuris atitinka IEE 802.1 standartą. Valdiklis privalo turėti nemažiau negu 2 Ethernet prievadus, privalo būti suderinamas su C serijos įvesties / išvesties moduliais. - Srovės išėjimo modulis: Privalo turėti ne mažiau kaip 4 analoginius srovės išėjimo kanalus, išėjimo srovės diapazonas turi būti ne mažiau kaip 0 mA ir ne daugiau kaip 20 mA. Kiekvieno analoginio išėjimo kanalo skiriamoji geba turi būti ne mažesnė nei 16 bitų, tikslumas ne blogesnis negu ±0,1 %. Kiekvienas kanalas gali būti izoliuotas ne tik nuo valdymo grandinės, bet ir vienas nuo kito, užtikrinant individualią apsaugą. Turi būti palaikomas suderinamumas su C serijos modulines sistemas palaikančiais valdikliais. 2.3 Termoporų modulis: Modulis privalo turėti ne mažiau kaip 4 įėjimo kanalus. Turi būti ne mažiau nei 14S/s duomenų diskretizavimo dažnis. Turi turėti NIST atsekamą kalibravimą ir dvigubą kanalo-žemės įžeminimo izoliacijos barjerą ar lygiavertį. Modulis privalo turėti ne mažesnį kaip 60 Vrms kanalo ir įžeminimo izoliacija. Modulio įėjimo kanalo skiriamoji geba turi būti ne mažesnė negu 24 bitai. Modulio įėjimo srovė turi būti ne mažesnė 50nA. Turi būti palaikomas suderinamumas su C serijos modulines sistemas palaikančiais valdikliais. 2.4 Relių modulis: Privalo turėti ne mažiau kaip 4 relinius kanalus kurių tipas yra normaliai atviras (NO). Maksimali komutuojamą įtampą ne mažesnė negu 30 VDC / 250 VAC ir maksimali srovė vienam kanalui ne mažesnė negu 2 A. Modulis privalo būti tinkamas dirbti pramoninėje aplinkoje. Turi būti palaikomas suderinamumas su C serijos modulines sistemas palaikančiais valdikliais. 2.5 Serijinės komunikacijos modulis: Modulis privalo turėti ne mažiau kaip 4 RS-485 ir/arba RS-422 serijinės komunikacijos prievadus. Duomenų perdavimo greitis privalo būti ne mažesnis negu 921,6 kbps. Privalo palaikyti automatinį siuntimo ir priėmimo krypties valdymą. Turi būti suderinamas su pramoniniais protokolais ModBus RTU ar lygiaverčiais. Turi būti palaikomas suderinamumas su C serijos modulines sistemas palaikančiais valdikliais. 2.6 Valdiklio su TSN praplėtimo modulis: Privalo būti suderinamas su pagrindiniu TSN valdikliu. Turi būti integruotas FPGA lustas arba lygiavertis. Modulio maitinimo parametrai turi būti ne mažesni nei 20 W, 24 V. Modulis turi palaikyti TSN Ethernet ryšį pagal IEEE 802.1 standartą. Modulyje turi būti ne mažiau kaip 8 C tipo I/O lizdų moduliams jungti. Modulio dydis ne mažesnis kaip 27.27 cm x 8.81cm x 6.22 cm. Modulis turi palaikyti pramoninį „EtherCAT“ tinklo protokolą arba lygiavertį. 3. Surinkimo ir suderinamumo reikalavimai. Visa siūloma įranga (valdiklis su TSN ir moduliai) turi būti vieno gamintojo, kad būtų užtikrintas maksimalus aparatinis suderinamumas, tikslus laiko sinchronizavimas tarp modulių ir palaikoma bendra programinio palaikymo aplinka. Visi moduliai turi būti pritaikyti montavimui į valdiklį su TSN ir valdiklio su TSN praplėtimo modulį nenaudojant papildomų perėjimų ar adapterių, kurie galėtų riboti magistralės spartą. 4. Garantinė techninė priežiūra. Visam įrangos komplektui taikoma gamintojo užtikrinta ne trumpesnė nei 1 metų garantija. |  |
| 3. HIL platformos plėtros ir pramoninio lygio valdiklių testavimas EtherCAT Master modulio komplektas (1 kompl.). | 1. Bendrieji reikalavimai modulio komplektui. Modulio komplektas turi būti pramoninio lygio komunikacinis modulis, skirtas užtikrinti didelio našumo, realiojo laiko „EtherCAT“ tinklo ryšį. Modulis turi būti pritaikytas naudoti aparatūros kilpoje (HIL) simuliacijoms, greitam prototipų kūrimui (RCP) ir pramoninei automatikai. 2. Taikomi šie techniniai rodikliai modulio komplektui. Modulis turi turėti ne mažiau kaip 2 x RJ45 prievadus, skirtus CAT5 (arba aukštesnės klasės) kabeliams. Turi būti užtikrinama ne mažesnė kaip 100 Mbit/s duomenų perdavimo sparta su pilnu dvipusiu ryšiu. Turi būti galimybė pasiekti itin mažus realaus laiko ciklus – minimali palaikoma ciklo trukmė gali siekti ne mažiau nei 100 mikrosekundžių. Modulis turi palaikyti standartinės „EtherCAT“ arba lygiavertes tinklo topologijas. Turi turėti ne mažiau kaip 1 vnt. (PCIe) jungtį, kuri turi būti suderinama su standartiniais x1, x4, x8 arba x16 PCIe lizdais. 3. Surinkimo ir suderinamumo reikalavimai. Modulis turi būti suderinamas ir tinkamas montuoti į realiojo laiko tikslines mašinas, tokias kaip „Performance“, „Mobile“ ar kitas, turinčias laisvų atitinkamo profilio PCIe lizdų. 4. Garantinė techninė priežiūra. Modulio komplektui turi būti taikoma gamintojo užtikrinta ne trumpesnė nei 1 metų garantija. |  |