Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VU / Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – VU, siekdamas įgyvendinti projektą Nr. 10-093-K-0117 „Mokslo infrastruktūros atnaujinimas pažangios fluorescencinės mikroskopijos tyrimams, įskaitant pavienių molekulių ie ypač aukštos skiriamosios gebos mikroskopiją (GREENSCOPY)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.Pirkimo objektas – Aukštos kokybės mikroskopo objektyvai super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui (toliau – prekės).

2.2.Pirkimo objektas skaidomas į šias dalis:

2.2.1. I (pirma) pirkimo objekto dalis – aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui Nr. 1;

2.2.2. II (antra) pirkimo objekto dalis – aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui Nr. 2;

2.2.3. III (trečia) pirkimo objekto dalis – aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui Nr. 3;

2.2.4. IV (ketvirta) pirkimo objekto dalis – aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui Nr. 4;

2.2.5. V (penkta) pirkimo objekto dalis – aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui Nr. 5.

2.3  Prekių pristatymo vieta  – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius.

2.4. Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir (ar) apimtis, mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui Nr. 1 | 1 vnt. | ☐ | ☒ | ne vėliau kaip per 90 k.d. |
| 2. | Aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui Nr. 2 | 1 vnt. | ☐ | ☒ |  |
| 3. | Aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui Nr. 3 | 1 vnt. | ☐ | ☒ |  |
| 4. | Aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui Nr. 4 | 1 vnt. | ☐ | ☒ |  |
| 5. | Aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui Nr. 5 | 1 vnt. | ☐ | ☒ |  |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimti yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.3. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai turi būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

3.4. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti:

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I (pirma) pirkimo objekto dalis – aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui Nr. 1 |  |  |  |
| 1. | Prekių paskirtis* | Mikroskopo objektyvas yra būtinas aukšto tikslumo SMLM „miEye“ mikroskopijos sistemai. Mikroskopo objektyvas privalo užtikrinti didžiausią įmanomą skaitinę apertūrą (N.A.) maksimaliam šviesos surinkimui ir turėti specialią chromatinę bei sferinę aberacijų korekciją, būdingą pavienių molekulių lokalizacijos ir TIRF vaizdinimo metodams. |  |
| 2. | Plan apochromatinis Apochromat 60X silikoninės imersijos (Sil) tipo arba lygiavertis objektyvas Nr. 1 | • Skaitinė apertūra (N.A.): ≥ 1.3; • Darbinis atstumas (W.D.): ≥ 0.3 mm; • Imersija: Optimizuota silikoninei imersinei alyvai arba lygiaverčiam sprendimui; • Sriegis: M25 x 0.75 mm arba suderinamas su turima sistema. |  |
| 3. | Garantija * | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais |

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| II (antra) pirkimo objekto dalis – aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui Nr. 2 |  |  |  |
| 1. | Prekių paskirtis * | Mikroskopo objektyvas yra būtinas aukšto tikslumo SMLM „miEye“ mikroskopijos sistemai. Mikroskopo objektyvas privalo užtikrinti didžiausią įmanomą skaitinę apertūrą (N.A.) maksimaliam šviesos surinkimui ir turėti specialią chromatinę bei sferinę aberacijų korekciją, būdingą pavienių molekulių lokalizacijos ir TIRF vaizdinimo metodams. |  |
| 2. | Apochromat TIRF 60X Oil tipo arba lygiavertis objektyvas Nr. 2 | • Skaitinė apertūra (N.A.): ≥ 1.49; • Darbinis atstumas (W.D.): ≥ 0.13 mm; • Korekcija: Dengiamojo stiklelio storis 0.13–0.21 mm; • Speciali savybė: Integruota temperatūrinė aberacijų korekcija (nuo 23°C iki 37°C) arba lygiavertis sprendimas; • Sriegis: M25 x 0.75 mm arba kitas suderinamas su turima sistema. |  |
| 3. | Garantija * | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais |

4 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| III (trečia) pirkimo objekto dalis – aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui Nr. 3 |  |  |  |
| 1. | Prekių paskirtis * | Mikroskopo objektyvas yra būtinas aukšto tikslumo SMLM „miEye“ mikroskopijos sistemai. Mikroskopo objektyvas privalo užtikrinti didžiausią įmanomą skaitinę apertūrą (N.A.) maksimaliam šviesos surinkimui ir turėti specialią chromatinę bei sferinę aberacijų korekciją, būdingą pavienių molekulių lokalizacijos ir TIRF vaizdinimo metodams. |  |
| 2. | Didelės galios plan apochromatinis 100X silikoninės imersijos tipo arba lygiavertis objektyvas | • Skaitinė apertūra (N.A.): ≥ 1.35; • Darbinis atstumas (W.D.): Ne siauresnis nei 0.28–0.31 mm; • Imersija: Optimizuota silikoninei imersinei alyvai; • pritaikyta darbui esant dideliam lazerio galios tankiui ir mažai autofluorescencijai superrezoliuciniuose (SMLM/dSTORM) metoduose arba lygiavertis sprendimas; • Sriegis: M25 x 0.75 mm arba suderinamas su turima sistema. |  |
| 3. | Garantija * | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais |

5 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| IV (ketvirta) pirkimo objekto dalis – aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui Nr. 4 |  |  |  |
| 1. | Prekių paskirtis * | Mikroskopo objektyvas yra būtinas aukšto tikslumo SMLM „miEye“ mikroskopijos sistemai. Mikroskopo objektyvas privalo užtikrinti didžiausią įmanomą skaitinę apertūrą (N.A.) maksimaliam šviesos surinkimui ir turėti specialią chromatinę bei sferinę aberacijų korekciją, būdingą pavienių molekulių lokalizacijos ir TIRF vaizdinimo metodams. |  |
| 2. | Didelės galios Apochromat TIRF 100X Oil arba lygiavertis objektyvas | • Skaitinė apertūra (N.A.): ≥ 1.49; • Darbinis atstumas (W.D.): ≥ 0.12 mm; • Konstrukcija: optimizuota SMLM/dSTORM naudojant didelį lazerio galios tankį arba lygiavertis sprendimas; • Sriegis: M25 x 0.75 mm arba suderinamas su turima sistema. |  |
| 3. | Garantija * | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais |

6 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| V (penkta) pirkimo objekto dalis – aukštos kokybės mikroskopo objektyvas super-rezoliucijos (SMLM/TIRF) vaizdinimui Nr. 5 |  |  |  |
| 1. | Prekių paskirtis * | Mikroskopo objektyvas yra būtinas aukšto tikslumo SMLM „miEye“ mikroskopijos sistemai. Mikroskopo objektyvai privalo užtikrinti didžiausią įmanomą skaitinę apertūrą (N.A.) maksimaliam šviesos surinkimui ir turėti specialią chromatinę bei sferinę aberacijų korekciją, būdingą pavienių molekulių lokalizacijos ir TIRF vaizdinimo metodams. |  |
| 2. | Plan Fluor tipo 60X arba lygiavertis objektyvas | • Skaitinė apertūra (N.A.): ≥ 0.85; • Darbinis atstumas (W.D.): ≥ 0.3 mm; • Korekcija: Dengiamojo stiklelio storis 0.11–0.23 mm; • spyruoklinis galvutės mechanizmas arba lygiavertis sprendimas; • Sriegis: M25 x 0.75 mm arba suderinamas su turima sistema. |  |
| 3. | Garantija * | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2026 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-20 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ specialiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkte. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančius dokumentus. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekių pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.