1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas yra skaidomas į dvi dalis.

Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai arba abiem pirkimo dalims.

Pirkimo 1 dalis. Thz kamera. 1 vnt.

Bendra charakteristika:

Terahercinė kamera kvazioptinio pluošto charakterizavimui tolimąjame lauke. Įranga skirta terahercinio dažnio spinduliuotės fiksavimui ir jos pluošto charakterizavimui kambario temperatūroje realiu laiku. Ši įranga turi būti nauja (nenaudota). Taip pat į pasiūlymą turi būti įtrauktas pirminis kameros diegimas ir veikimo demonstracija

| Eil. Nr | Rodiklis | Kiekis | Reikalaujami rodikliai | Tiekėjo siūlomi rodikliai (turi būti nurodyti konkretūs rodikliai) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | THz kamera | 1 vnt. | - Dvimatė jutiklių matrica - Jutiklių skaičius matricoje 0.1 mln. arba daugiau - Vieno jutiklio dydis 35 um arba mažiau - Veikimo dažnių intervalas 0.2 THz – 4 THz arba daugiau - Ekvivalenti triukšmo galia (NEP) mažiau nei 0.35 pW/Hz^0.5 - Objektyvas: optiškai skaidrus silicis, F/#0.7 šviesumo - Skaitmeninio signalo kanalo plotis bent 16 bit - Jungiamumas: USB ir Ethernet - Maitinimo šaltinis - Programinė įranga ir naudojimosi instrukcija - Veikiančių jutiklių skaičius daugiau nei 99% nuo viso skaičiaus - Turi veikti visi jutikliai skaičiuojant po 30 taškų į kairę ir dešinę nuo linijos dalinančios matricos plotį per pusę, ir po 30 taškų į kairę ir dešinę nuo linijos dalinančios matricos ilgį per pusę. |  |

Tiekėjas, siekdamas, kad perkančiajai organizacijai nekiltų įtarimų, gali pateikti gaminių brošiūras su pasiūlymu.

Įdiegimas: į kainą turi būti įtrauktas pristatymas, instaliavimas, apmokymai

Mokymai: 2 akademinių valandų apmokymas perkančiosios organizacijos darbuotojams nuotoliniu būdu arba Pirkėjo patalpose Saulėtekio al. 3, Vilniuje.

Pirkimo 2 dalis. Optinis stalas. 1 vnt.

Optinis stalas su perforuotu paviršiumi optinių elementų tvirtinimui. Stalas turi būti naujas (nenaudotas).

| Eil. Nr | Rodiklis | Kiekis | Reikalaujami rodikliai | Tiekėjo siūlomi rodikliai (turi būti nurodyti konkretūs rodikliai) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Optinis stalas | 1 vnt. | - Periodiškai kas 25 mm išdėstytos kiaurymės stalviršyje su M6 vidiniu sriegiu optinių elementų tvirtinimui. - Stalviršio dydis 1.2 m x 1.2 m arba daugiau - Stalviršio storis bent 6 cm - Stalo kojų aukštis tarp 70 cm ir 90 cm - Pneumatinės pagalvės tarp stalo kojų ir stalviršio plokštės pasyviam vibracijų slopinimui |  |

Reikalavimai taikomi abiem dalims:

Garantija:

Gamintojo suteikiama garantija, tačiau ne trumpesnė nei 12 mėn. laikotarpiui nuo pristatymo ir įdiegimo dienos.

Prekių pristatymo ir paslaugų atlikimo terminas: Iki 2026-12-01

Pristatymo adresas: Saulėtekio al. 3, Vilnius.

Žaliųjų pirkimų reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| 1 | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |
| 2. | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |
| 3. | Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “. |