AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams (CVP IS priemonėmis) | 2026-05-25, Nr. 2026-SD-455 |  |
| --- | --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (1)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjo klausimus dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 7725489) „Eismo kontrolės įrangos įrengimas valstybinės

reikšmės keliuose, II etapas“  dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia tiekėjo klausimus ir atsakymus į juos.

1 klausimas.

TS 1.6 punkte nurodoma, kad Rangovas turės suprojektuoti ir įrengti elektros tinklus iki KĮ postų pagal AB Via Lietuva (toliau – Užsakovas, Perkančioji organizacija) pateiktas AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygas. Papildomai rinkos konsultacijos metu rangovas paaiškino, kad tinkamam pasiūlymo kainos įvertinimui yra būtinos ESO sąlygos. Į ką Užsakovas atsakė, kad pastebėjimas dėl prisijungimo sąlygų yra pagrįstas ir, kad „ESO sąlygos bus pateiktos pirkimo metu“. Tačiau su pirkimo dokumentais ESO prisijungimo sąlygos nėra pateiktos. Prašome pateikti.

Atsakymas.

Atsakymų pateikimo dieną turimos AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘‘ prijungimo sąlygos pridedamos.

2 klausimas.

TS 1.6 punkte nurodoma, kad Jei KĮ postas įrengiamas šalia arba ant esamo Perkančiosios organizacijos įrenginio, Rangovas gali jungtis prie esamo elektros įvado. Prašome patikslinti ar jungiantis prie esamo įvado esamoje spintoje reikia įrengti kokius nors papildomos komponentus ar apsaugos priemones?

Atsakymas.

Perkančioji organizacija įrengti papildomus komponentus ar apsaugos priemones šalia esamos įrangos nereikalauja, tačiau Rangovas turės vadovautis galiojančiomis elektrotechnikos įrengimo taisyklėmis bei užtikrinti, kad įrengus ir pajungus naują įrangą nebus sutrikdytas ir bus užtikrintas esamos įrangos veikimas.

3 klausimas.

TS 1 ir 2 lentelėse nurodoma, kad kiekvienam postui yra numatoma, po 2 vnt. informacinių ženklų. Tačiau papildomai nurodoma, kad jeigu įrenginys įrengiamas šalia greičio matavimo sistemos, ženklų nusimatyti nereikia.  Prašome patikslinti:

a) Ar šiame reikalavime nurodomos „greičio matavimo sistemos“ reiškia momentinio ar vidutinio greičio matuoklius?

b) Ar teisingai suprantame, kad realus informacinių ženklų kiekis bus mažesnis nei 88 (1 lentelėje) ir 162 (2 lentelėje) ir rangovas realius kiekius turi įsivertinti savarankiškai?

Atsakymas į a) punktą.

Bet kuri, greičio matavimo sistema, nes šalia greičio matavimo sistemų yra įrengti kelio ženklai Nr. 636.

Atsakymas į b) punktą.

Nurodyti kiekiai yra numatomi, tačiau tikslus kelio ženklų kiekis ir įrengimo vietos turi būti nustatomos projektavimo metu.

4 klausimas.

TS 4.1 nurodoma, kad Prieš pradedant rengti projektą, Rangovas atlieka vietos analizę, nustato elektros maitinimo pajungimo galimybes. Prašome patikslinti ar rangovas galės siūlyti keisti Užsakovo nurodytą elektros pasijungimą vietą ar ESO prisijungimo sąlygas, jei siūlomas naujas pajungimo būdas būtų ekonomiškesnis?

Atsakymas.

AB ,,Energijos skirstymo operatorius’’ išduotų priungimo sąlygų keitimas gali būti atliekamas tik esant pagrįstoms ir objektyvioms aplinkybėms, kai prisijungimas pagal perkančiosios organizacijos pateiktas AB ,,Energijos skirstymo operatorius’’ prijungimo sąlygas laiko ir resursų atžvilgiu tampa neracionalus pačiai Perkančiajai organizacijai ir ši aplinkybė paaiškėjo projektavimo metu ir negalėjo būti įvertinta iš anksto. AB ,,Energijos skirstymo operatorius’’ sąlygų keitimas galimas tik suderinus su Perkančiąja organizacija.

5 klausimas.

TS 4.2 punkte nurodoma, kad Projekto parengimas turi apimti geodezinius darbus (kai tai yra numatyta patikslintame užsakyme). Prašome patikslinti apie kokius patikslintus užsakymus yra kalbama ir kokiais atvejais tokie patikslinti užsakymai geodeziniams darbams bus teikiami?

Atsakymas.

Techninės specifikacijos 4.1 punkte nurodyta, kad prieš projektavimo darbus turi būti atlikta vietos analizė ir pasiūlyta bei suderinta tiksli įrengimo vieta, komplektacija ir t.t. Suderinus tikslias įrangos įrengimo vietas, komplektaciją ir kitus projekto įgyvendinimui svarbius klausimus, galima pradėti projektavimo darbus. Pažymėtina, kad dalis įrenginių bus įrengiama ties esama infrastuktūra ir geodeziniai darbai tuose objektuose gali būti nereikalingi bei neatliekami.

6 klausimas.

TS 4.5 punkte nurodoma, kad rangovas, rengdamas projektą, vadovaujantis statybos taisyklėmis ir apsauginių plieninių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašu, turi pats nustatyti poreikį, kur reikia įrengti apsauginius atitvarus.

- Prašome patvirtinti, kad vietose, kur bus naudojamos jau esamos atramos ten naujai atitvarų

projektuoti ir įrenginėti nereikės.

- Prašome patvirtinti, kad jei naujose KĮ įrengimo vietose pagal taisykles bus nustatyta, kad

apsauginiai atitvarai nėra būtini, tačiau Užsakovui savo iniciatyva vis tiek reikalaujant įrengti apsauginius atitvarus, už tokių – nebūtinų atitvarų įrengimą bus apmokama papildomai.

Atsakymas.

Atsakymas į a) punktą.

Vietose kur bus naudojamos jau esamos atramos naujai atitvarų projektuoti ir įrenginėti nereikės.

Atsakymas į b) punktą.

Perkančioji organizacija nereikalaus įrengti papildomų atitvarų vietose, kur jie nėra būtini, tačiau perkančioji organizacija primena, kad apsauginiai atitvarai turi būti projektuojami ir įrengiami atsižvelgiant į atramos įrengimo vietą ir toje vietoje leistiną greitį. Atramos su įranga yra laikomos nesideformuojančiomis taškinėmis pavienėmis kliūtimis ir priskiriamos trečiam pavojingumo lygiui.

7 klausimas.

TS 6.3 pateikiami reikalavimai įrangos spintai. Prašome patikslinti ar į esamas įrangos spintas bus galima įrengti šiuo pirkimu įsigyjamą įrangą?

Atsakymas.

Perkančioji organizacija neprieštarauja, kad naujai diegiama įranga būtų montuojama esamose įrangos spintose, tačiau Rangovas turėtų įvertinti esamose įrangos spintose esančią laisvą vietą.

8 klausimas.

TS 6.3.1 punkte nurodoma, kad įrangos spinta turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno ar karštai

cinkuoto metalo lakštų. Papilomai TS 6.3.5 punkte nurodoma, kad spintos korpusas iš išorės turi būti nudažomas šviesia spalva (RAL 9016, RAL 7035 ar pan.).

- Nerūdijančio plieno spintos paprastai nėra dažomos. Prašoma patvirtinti, kad TS 6.3.5 punkto

reikalavimas yra taikomas tik karštai cinkuoto metalo lakštų spintoms.

- Prašome patvirtinti, kad jei spinta bus gamykliškai jau nudažyta šviesia spalva - RAL 9016,

RAL 7035 ar pan., Užsakovas nebereikalaus jos perdažyti.

Atsakymas į a) punktą.

TS 6.3.5 punkto reikalavimas yra taikomas tik karštai cinkuoto metalo lakštų spintoms.

Atsakymas į b) punktą.

Jeigu spinta bus nudažyta šviesia spalva RAL 9016, RAL 7035 ar pan., užsakovas nebereikalaus jos perdažyti.

9 klausimas.

TS 6.6.2 punkte pateikiami reikalavimai AKNAĮ postui. Reikalaujama, kad Turi būti fiksuojami visu kelio dangos pločiu, abiem kryptimis važiuojančių transporto priemonių priekiniai valstybiniai registracijos numeriai ir nustatoma transporto priemonės klasė. Šio reikalavimo įgyvendinimui turi būti montuojami 2 AKNAĮ komplektai, kurie stebi transporto priemonės priekį ir yra sumontuoti skirtingomis kryptimis. Tačiau 4 lokacijose iš 44 bus montuojama tik po vieną AKNAĮ komplektą, o kita pusė bus stebima su egzistuojančia vidutinio greičio matavimo kamera. Egzistuojančios vidutinio greičio matavimo kameros neklasifikuoja transporto į šiame pirkime reikalaujamas klases. Todėl minimose 4 lokacijose TS 6.6.2 reikalaujamos klasės nustatymas bus įgyvendinamas tik iš vienos pusės. Prašome patvirtinti, kad suprantame teisingai.

Atsakymas.

Taip, naujai įrengiama eismo kontrolės įranga beveik visais atvejais fiksuos išvažiuojančias iš gyvenviečių transporto priemones ir atliks klasės nustatymą.

10 klausimas.

Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimas ir transporto priemonės klasės nustatymas turi būti atliekamas AKNAĮ poste sumontuotos įrangos automatiškai be žmogaus ar nutolusio serverio su programine įranga įsitraukimo į transporto priemonių valstybinių numerių ir klasės atpažinimo procesą?

Atsakymas.

Taip, suprantate teisingai.

11 klausimas.

Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad klasės nustatymas negali būti atliekamas tikrinant transporto priemonės valstybinį registracijos numerį ir susiejant ji su registre esančiu numeriu ir klase? T. y. valstybinis numeris ir klasė turi būti nustatoma automatiškai poste sumontuotos įrangos.

Atsakymas.

Taip, suprantate teisingai.

12 klausimas.

Ar teisingai suprantame, kad perkamos įrangos naudojimas negali būti apribotas licenciniais reikalavimais?

Atsakymas.

Taip, suprantate teisingai.

13 klausimas.

Ar teisingai suprantame, kad jei Rangovo teikiama įranga reikalaus licencijų, tai ji turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis, kurios būtų neriboto galiojimo ir nereikalautų Perkančiosios organizacijos įsigyti papildomų licencijų (ar kitaip investuoti) įrangos veikimui ir visi reikalingos licencinės įrangos kaštai turi būti įvertinti konkursiniame pasiūlyme.

Atsakymas.

Taip, suprantate teisingai.

14 klausimas.

TS 6.7.1 nurodoma, kad ANAK turi fiksuoti visu kelio dangos pločiu, abiem kryptimis važiuojančių transporto priemonių priekinius valstybinius registracijos numerius. ANAK bus įrengiamos ant kelių, kurie turi po 2 eismo juostas, t.y. po vieną kiekvienai krypčiai. Ar teisingai suprantame, kad tokiu atveju vienas ANAK turi stebėti abi eismo juostas ir gebėti nuskaityti tiek važiuojančio pirma eismo juosta TP tiek ir jį lenkiančio priešpriešine eismo juosta TP valstybinius numerius?

Atsakymas.

Taip, suprantate teisingai.

15 klausimas.

130 kelio 58.803 km AKNAĮ posto vietoje bus montuojama tik 1 kamera, vienai krypčiai stebėti. Kita kryptis bus stebima su esama Vector tipo kamera. Šiame poste yra dvi eismo juostos ir papildomai yra išvažiavimas iš viešojo transporto stotelės (Pav. Nr. 1). Šioje vietoje naujai montuojamas AKNAĮ bus atsuktas į autobuso, išvažiuojančio iš stotelės galą, todėl nėra poreikio jį fiksuoti, nes autobusas jau bus užfiksuotas iš priekio su esame Vector tipo kamera. O iš priekio atvažiuojančio transporto lenkimas per autobuso juostą nėra leidžiamas. Prašome patvirtinti, kad tokio tipo vietoje galima siūlyti AKNAĮ, kuris apima dvi eismo juostas ir nestebi stotelės išvažiavimo.

Pav. Nr. 1

Atsakymas.

Šiame pavyzdyje pateiktoje situacijoje turi būti fiksuojamos tik pagrindinės dvi eismo juostos, todėl išvažiavimas iš stotelės gali būti nefiksuojamas.

16 klausimas.

Prašome patikslinti, jei būtų lokacija, kurioje būtų atvirkštinė situaciją, tai yra į ANAK ar AKNAĮ detekcijos zona patektų įvažiavimas į autobuso stotelę ir autobusai būtų detektuojami šioje vietoje iš priekio. Ar tokioje vietoja KĮ įranga turėtų apimti visą kelio plotį? Tai yra 2 eismo juostas + autobuso stotelės nuvažiavimą?

Atsakymas.

Lokacijose, kur kelyje yra greitėjimo ar lėtėjimo juostos ir jomis transporto priemonės būtų detektuojamos iš priekio, KĮ įranga turi apimti visą kelio plotį arba, įvertinus lokaciją, rangovui galima siūlyti patikslinti įrengimo vietą kur greitėjimo ar lėtėjimo juostų nėra pagal TS 4.1 punktą.

17 klausimas.

TS7.6 punkte nurodoma, kad „Rangovas kiekvieną užregistruotą kreipinį dėl garantinio gedimo turi išspręsti ir atstatyti įrangos veikimą per ne ilgiau kaip 5 kalendorines dienas. Rangovui atstačius įrangos veikimą ir Užsakovui pastebėjus, kad pagalbos tarnyboje registruotas sutrikimas kartojasi per 48 val. po kreipinio išsprendimo, Rangovui naujas sutrikimo sprendimo laikas nebus suteikiamas“.  Manome, kad šis punktas yra neproporcingas ir nesąžiningas rangovo atžvilgiu. Rangovas, pašalinęs gedimą, daugelių atvejų negali žinoti ar gedimas pasikartos ar ne. Tai sudaro galimybę situacijai, kai Užsakovas registruoja gedimą penktadienį. Rangovas operatyviai pašaliną jį sekančią darbo dieną – pirmadienį. Jei gedimas pasikartotu 48 val. termino pabaigoje, rangovas neturėtų jokių galimybių tą gedimą pašalinti nepažeisdamas 5 kalendorinių dienų termino ir jam galėtų būtų skiriamos baudos be jokios rangovo kaltės. Prašome panaikinti tokį neproporcingą reikalavimą.

Atsakymas.

Rangovas, būdamas kompetentingu eismo kontrolės įrangos diegėju ir teikiantis garantinio aptarnavimo paslaugas, turėtų tinkamai įsivertinti gedimo aplinkybes ir gebėti pašalinti gedimą kiek įmanoma greičiau arba matant riziką, kad gedimas gali kartotis, pakeisti sugedusią įranga kita. Techninės specifikacijos 7.6 punkto reikalavimas nebus keičiamas. Pažymėtina, kad eismo kontrolės įranga yra svarbi perkančiajai organizacijai, todėl, kad ji atlieka kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo kontrolę, kas tiesiogiai susiję su perkančiosios organizacijos surenkamomis pajamomis kelių priežiūrai ir remontui. Todėl tinkamas įrangos  veikimas yra būtinas.

18 klausimas.

TS 8.1. punkte nurodoma, kad Rangovas, vadovaudamasis Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, turi įrengti informacines lenteles apie vykdomą eismo stebėjimą. Lentelės šablonas bus pateiktas sutarties vykdymo metu.

- Prašome patikslinti ar čia yra reikalaujami informaciniai kelio ženklai, kurie buvo nurodomi 1

ir 2 lentelėse, ar tai yra papildomos lentelės?

- Ar Užsakovas gali pateikti šios lentelės šabloną ar jo pavyzdį pirkimo metu?

- Ar šias informacinės lenteles reikės įrengti visur ar jų taip pat nereikės jei KĮ įrengiama šalia

greičio matavimo sistemos?

Atsakymas į a) punktą.

Tai yra tie patys informaciniai ženklai, kurie buvo nurodyti 1 ir 2 lentelėse.

Atsakymas į b) punktą.

Failai ženklų gamybai bus pateikti sutarties įgyvendinimo metu, tačiau perkančioji organizacija pasidalina ženklo turiniu. Pažymima, kad ženklo dydis turės būti toks pat kaip nurodyta kelio ženklų įrengimo taisyklėse įrengiant KET ženklą Nr. 636.

Atsakymas į c) punktą.

Šalia greičio matavimo įrenginių, jeigu yra įrengtas KET ženklas Nr. 636, papildomų informacinių ženklų įrenginėti nereikia.

19 klausimas.

Prašome patikslinti ar Perkančiajai organizacijai bus priimtina, jeigu Tiekėjas pateiks užsienyje registruotos draudimo bendrovės pasiūlymo užtikrinimą.

Atsakymas.

Jeigu tiekėjas patieks užsienyje registruos draudimo bendrovės pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą (toliau – Dokumentas), tai perkančiajai organizacijai bus priimtina, jeigu Dokumentas atitiks pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 42 str. yra aiškiai nurodyta:

,,42. Perkančioji organizacija negali atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo remdamasi tuo, kad šiuos užtikrinimus suteikė ne Lietuvos Respublikos ūkio subjektas, jeigu toks pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas bei jį pateikęs tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjo klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Pateikiami pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis, teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas techninės specifikacijos 2 priedas, 1 excel formato failas.

2. AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘‘ prijungimo sąlygos, 1 zip formato failas.

Projektų grupės

Infrastruktūros projektų skyriaus

Komandos vadovė                                                                   Aidana Šiurytė

- Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt