STATYBVIETĖS APTVĖRIMO TENTŲ GAMYBA IR ĮRENGIMAS

1. Darbų objektas

- Statybvietės aptvėrimo tentų (mesh tipo) pagaminimas, pristatymas ir sumontavimas ant tvoros segmentų.

2. Paskirtis

Tentai skirti statybvietės aptvėrimo segmentų uždengimui, siekiant:

- apriboti vizualinį matomumą į statybvietės teritoriją, sumažinti dulkių sklaidą, užtikrinti estetinę statybvietės aplinką.

3. Techniniai reikalavimai

3.1. Spauda

- Spalvingumas: 4+0 (vienpusė spalvota spauda).

- Spauda turi būti atspari UV spinduliams ir atmosferos poveikiui.

- Spaudos ilgaamžiškumas lauko sąlygomis – ne trumpiau kaip 24 mėn.

3.2. Matmenys

- Tendo išmatavimai: 3360 x 1700 mm.

- Leistina paklaida – ±30 mm kiekvienai kraštinei.

- Arba tentai turi būti pritaikyti prie esamų tvoros segmentų matmenų taip, kad pilnai dengtų visą segmento plotą.

3.3. Medžiaga

- PVC dengtas poliesterinis „mesh“ tipo audinys (perforuota, orui pralaidi struktūra).

- Skirtas naudoti lauko sąlygomis.

- Ploto tankis – ne mažesnis kaip 270 g/m².

- Oro pralaidumas – ne mažesnis kaip 25 %.

- Atsparus UV spinduliams ir atmosferos poveikiui.

- Tinkamas eksploatuoti ne žemesnėje kaip –30 °C ir ne aukštesnėje kaip +70 °C temperatūroje.

4. Konstrukciniai reikalavimai

- Sustiprintas perimetras (aplenkti ir termiškai suvirinti arba apsiūti kraštai).

- Metalinės (cinkuotos arba nerūdijančio plieno) kilpos per visą perimetrą ne rečiau kaip kas 50 cm.

- Tentai turi būti pritaikyti saugiam tvirtinimui prie metalinių tvoros segmentų.

5. Kiekis

- 100 vnt.

6. Rangovo pareigos ir atsakomybė

- Rangovas atsakingas už tentų pagaminimą, pristatymą ir sumontavimą (pakabinimą) ant užsakovo nurodytų tvoros segmentų.

- Jei statybos darbų trukmė ilgesnė nei 12 mėnesių, Rangovas įsipareigoja tentus atnaujinti ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Atnaujinimas apima susidėvėjusių, išblukusių, pažeistų ar estetinės išvaizdos neatitinkančių tentų pakeitimą naujais.

- Rangovas atsako už tentų ir aptvėrimo konstrukcijų priežiūrą viso statybos laikotarpio metu, įskaitant:

- tentų valymą (plovimą) pagal poreikį;

- pažeistų ar suplyšusių tentų keitimą;

- tvirtinimo elementų ar aptvėrimo dalių sutvarkymą ar pakeitimą, jei jie tapo nesaugūs ar netinkami eksploatuoti.

- Rangovas užtikrina, kad viso statybos laikotarpio metu aptvėrimas su tentais būtų tvarkingas, saugus ir estetiškai priimtinos būklės.

7. Maketavimas ir derinimas

- Už tentų maketavimą atsakinga UAB „Vilniaus viešasis transportas“.

- UAB „Vilniaus viešasis transportas“ parengtus tentų maketus prieš perduodant gamybai suderina su Rangovu.

- Rangovas, gavęs maketus, privalo patikrinti jų techninį tinkamumą gamybai.

- Po maketų suderinimo Rangovas atsako už tentų pagaminimą pagal suderintus maketus.