Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Mokomieji bepiločiai orlaiviai |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | 2.1. Komplektacija: 2.1.1. Bepilotis orlaivis (BO) su integruota termovizine kamera ir lazerinio tolimačio sistema – 1 kompl. 2.1.2. Bepilotis orlaivis (BO) su integruota naktine kamera ir lazerinio tolimačio sistema – 1 kompl. 2.2. Bendri reikalavimai: 2.2.1. BO skrydžio laikas: ne mažiau kaip 40 minučių. 2.2.2. Atsparumas aplinkai: apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP43 arba lygiavertė. 2.2.3. Kliūčių vengimas: 720° visakryptė kliūčių vengimo sistema, naudojanti binokulinius optinius jutiklius ir milimetrinių bangų radarą. 2.2.4. Navigacija be GPS: galimybė skristi ir išlaikyti poziciją aplinkoje, kurioje slopinamas arba nepasiekiamas GNSS signalas. 2.2.5. Ryšio atstumas: ne mažiau kaip 15 km (FCC) arba 8 km (CE). 2.2.6. Atsparumas slopinimui: veikia esant bet kokiems RFI/EMI, (naudojama „dažnių šokinėjimo“ technologija (angl. Frequency Hopping). 2.3. Bepilotis dronas su termovizine kamera 2.3.1 Integruota trijų kamerų (Wide, Zoom, Thermal) ir lazerinio tolimačio sistema. 2.3.2. Plataus kampo kamera: 50 MP sensorius, palaikantis 4K HDR vaizdą. 2.3.3. Papildomų skrydžio akumuliatorių komplektas (ne mažiau 2 vnt.). 2.3.4. Transportavimo dėžė saugojimui ir gabenimui. 2.3.5. Termovizorius: raiška ne mažiau 640x512, kadrų dažnis – ne mažiau nei 30 Hz, ne mažiau nei 16x skaitmeninis priartinimas. 2.3.6. Optinis priartinimas ne mažiau 10x, bendras hibridinis priartinimas ne mažiau 160x. 2.3.7. Lazerinis tolimatis: maksimalus matavimo atstumas: ne mažesnis kaip 1200 m, matavimo tikslumas - ne daugiau nei ±1 m 2.3.8. Neskraidymo zonų panaikinimas. 2.3.9. Neribotas skrydžio aukštis. 2.3.10. MGRS koordinačių naudojimas. 2.3.11. Rankinis dažnių pasirinkimas: auto/900/2.4/5.2/5.8 2.4. Bepilotis dronas su naktinio matymo kamera 2.4.1 Integruota trijų kamerų (Wide, Night Vision, Thermal) ir lazerinio tolimačio sistema. 2.4.2. Papildomų skrydžio akumuliatorių komplektas (ne mažiau 2 vnt.) 2.4.3. Transportavimo dėžė saugojimui ir gabenimui. 2.4.4. Naktinis matymas (Night Vision): raiška ne mažiau 2.3 MP, vaizdo sensoriaus parametrai: sensoriaus dydis ne mažiau nei 1/2“, taško dydis ne mažiau nei 2 µm, minimalus apšvietimas (spalviniu režimu): ne didesnis kaip 0.01 lx, ISO ne mažiau 450 000; 2.4.5. Termovizorius: raiška ne mažiau 640x512; 2.4.6. Plataus kampo (Wide) kamera: ne mažiau 50 MP raiška, 1/1.28" CMOS sensorius. 2.5. Valdymas ir saugumas 2.5.1. Valdymo pultas: integruotas ne mažesnis nei 7.9 colių ekranas, ryškumas ne mažiau 2000 nitų. 2.5.2. Duomenų saugumas: AES-256 šifravimas vaizdo perdavimui ir duomenų saugojimui. 2.5.3. A-Mesh technologija: galimybė apjungti kelis orlaivius ir valdymo pultus į vieną tinklą („Mesh“ tinklas) ryšio nuotoliui padidinti. 2.5.4 Galimybė skristi be GPS signalo (naudojant radarą ir vaizdo jutiklius). |
| 3.1. | Kiti reikalavimai | 3.1. Garantija - suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija. |

____________________