Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Kliūčių ruožas

Gaminio duomenys

Ilgis: 780 cm (+/- 10 %);

Plotis: 690 cm (+/- 10 %);

Bendras aukštis: 240 cm (+/- 10 %);

Amžiaus grupė: nuo 3 metų;

Vartotojų skaičius: iki 49 vaikų;

Saugos zona: 75,4 m2  ;

Laisvo kritimo aukštis:  200 cm;

Atitinka standartą: EN 1176-1:2017 + A1:2023;

Sunkiausios dalies svoris: apie 79 kg;

Didžiausios dalies matmenys: apie 340 × 18 × 18 cm;

Atsarginės dalys: turi būti.

Medžiagų specifikacija

Konstrukcija pagaminta iš itin patvarios akacijos medienos (ne mažiau 18 cm skersmens), be aštrių briaunų, atspari oro sąlygoms.

Laipteliai pagaminti iš neslystančios, vandeniui atsparios HPL plokštės.

Laipiojimo akmenys iš patvarios HPL plokštės, atsparūs oro sąlygoms, su nerūdijančio plieno detalėmis.

Plieninės virvės – polipropileno pynėje, sujungtos aliuminiu, nerūdijančiu plienu ir (arba) plastikiniais elementais.

Sertifikuota, patvari polipropileno virvė, O  ne mažiau 140 × 140 mm.

Kietosios plieninės grandinės, kalibruotos, kad būtų išvengta pirštų įstrigimo.

Rankenos pagamintos iš sintetinių medžiagų.

Skersiniai iš sintetinių medžiagų.

Varžtai uždengti plastikinėmis kepurėlėmis ir (arba) pagaminti iš nerūdijančio plieno.

Asociatyvus paveikslėlis

- Karuselė (1)

Matmenys:

Ilgis - 120 cm (+/- 10 %);

Plotis - 120 cm (+/- 10 %);

Aukštis - 73 cm (+/- 10 %);

Įrenginio saugos zona - 520 x 520 cm;

Maksimalus kritimo aukštis - 73 cm;

Rekomenduojama vaikams nuo 3 metų amžiaus.

Platforma pagaminta iš itin patvarios akacijos medienos, be aštrių briaunų, atspari oro sąlygoms.

Milteliniu būdu cinkuota ir dažyta plieno konstrukcija. Nerūdijančio plieno turėklai. Varžtai uždengti plastikiniais dangteliais ir (arba) nerūdijančio plieno varžtais.

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartą ir HN 131 higienos normos reikalavimus.

Asociatyvus paveikslėlis

- Karuselė (2)

Matmenys:

Ilgis - 150 cm (+/- 10 %);

Plotis - 150 cm (+/- 10 %);

Aukštis - 68 cm (+/- 10 %);

Įrenginio saugos zona - 550 x 550 cm;

Maksimalus kritimo aukštis - 100 cm;

Rekomenduojama vaikams nuo 3 metų amžiaus.

Platforma - labai patvari akacijos mediena, be aštrių briaunų, atspari oro sąlygoms.

Milteliniu būdu cinkuota ir dažyta plieno konstrukcija. Sėdynės pagamintos iš patvarios HPL plokštės, atsparios oro sąlygoms. Nerūdijančio plieno turėklai. Nerūdijančio plieno varžtai.

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartą ir HN 131 higienos normos reikalavimus.

Asociatyvus paveikslėlis

- Aikštelės 110 kv. m pagrindo paruošimas:

Augalinio sluoksnio lyginimas; korėtos dangos įrengimas.

- Korėta vaikų žaidimo aikštelės danga

Korėta vaikų žaidimo aikštelės danga GrassLok (arba lygiavertė, atitinkanti tokias pat savybes) su įrengimu 110 kv. m.

Visi gaminiai sertifikuoti, atitinka LST EN 1176 standartą ir HN 131 higienos normos reikalavimus.

Gaminiai su pristatymu ir montavimu.

Gaminiams suteikiama ne mažesnė, kaip 2 metų garantija.

Parengė:

Akmenės seniūnas Antanas Naujokas