TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OBJEKTAS: Sporto salės grindų keitimas

VIETA: Telšių dengtos krepšinio aikštelės su tribūnomis, adresu Birutės g. 7, Telšiai, vidaus grindų įrengimo darbai

PIRKIMO TIKSLAS:

Telšių sporto ir rekreacijos centras, siekdamas užtikrinti Telšių dengtos krepšinio aikštelės su tribūnomis saugų, kokybišką ir aukšto lygio sporto renginiams tinkamą naudojimą, planuoja atnaujinti sporto paskirties grindų dangą. Projekto tikslas – įrengti modernią, sporto federacijų reikalavimus atitinkančią grindų sistemą, kuri užtikrintų sportininkų saugumą, aukštą varžybų kokybę ir sudarytų tinkamas sąlygas įvairių sporto šakų vykdymui.

Esamas Telšių dengtos krepšinio aikštelės su tribūnomis parketas yra nusidėvėjęs, vietomis deformuotas, susidarę paviršiaus nelygumai, dėl kurių didėja traumų rizika ir prastėja sporto renginių kokybė. Telšių dengta krepšinio aikštelė su tribūnomis naudojama intensyviai – joje nuolat vyksta treniruotės, vietos ir nacionalinio lygmens varžybos bei kiti renginiai, todėl grindų danga patiria didelį eksploatacinį krūvį. Šiuo metu dengtoje krepšinio aikštelėje su tribūnomis pilnavertiškai gali būti vykdomos tik moksleivių ir NKL krepšinio varžybos, o aukštesnio lygmens kitų sporto šakų varžybos, tokios kaip tinklinis ar salės futbolas, negali būti organizuojamos dėl dangos neatitikimo keliamiems reikalavimams. Be to, šiuo metu naudojamas surenkamas parketas yra nusidėvėjęs, o jo sujungimų kokybė ir paviršiaus lygumas nebeatitinka aukšto lygio sporto standartų, todėl ribojamos dengtos krepšinio aikštelės su tribūnomis panaudojimo galimybės.

REIKALAVIMAI RANGOVUI IR VYKDOMIEMS REMONTO DARBAMS:

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti;

- Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu;

- Rangovas turi užtikrinti darbuotojų saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių asmenų apsaugą nuo remonto metu keliamų pavojų ir rizikos veiksnių;

- Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos teritoriją.

- Aplinkos apsaugos kriterijai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. punktu. Atliekant darbus naudojama (mažoji) statybinė technika (<45 kW galios) turi būti varoma elektra arba atitikti V etapo vidaus degimo variklių tipo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (ES) 2016/1628, remonto darbams naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

3. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |

4. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

DARBAI ATLIEKAMI PAGAL DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTĮ:

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pagrindo paruošimas naujai aikštelės dangai (išardymo darbus organizuoja Užsakovas) | m2 | 634,00 |
| 2 | Grindų dangos įrengimas (premium klasės - mažesnis šakotumas), kai plotas 40x23 m | m2 | 920,00 |
| 3 | Aikštėlės perimetro įrengimas visu perimetru | m2 | 920,00 |
| 4 | Rampos aplink visą aikštę įrengimas, kai plotas 782 m2m | kompl. | 1 |
| 5 | Nuovažos įrengimas (pandusas) | kompl. | 1 |
| 6 | Tinklinio stovų dangtelių gilzėms įrengimas | kompl. | 1 |
| 7 | Užribių dažymas, krepšinio trijų taškų balinimas | kompl. | 1 |
| 8 | Krepšinio, tinklinio, salės futbolo aikštelės linijų žymėjimas Užsakovo pasirinkta spalva ant grindų dangos | kompl. | 1 |

REIKALAVIMAI DANGAI:

Telšių dengtos krepšinio aikštelės su tribūnomis salės grindų atnaujinimui turi būti įrengta stacionari sporto grindų sistema, atitinkanti EN 14904 A4 klasės reikalavimus bei turinti FIBA Level 1 sertifikavimą, tinkamą aukšto lygio varžyboms. Grindų sistema turi būti montuojama ant sauso, lygaus ir mechaniškai tvirto pagrindo, užtikrinant§ konstrukcijos stabilumą, ilgaamžiškumą ir saugų naudojimą. Naudojama danga turi būti iš kietmedžio masyvo parketlenčių, ne plonesnių kaip 22 mm, su amortizuojančia konstrukcija, kuri užtikrintų tinkamas sportines savybes – smūgio sugėrimą, kamuolio atšokimą ir sukibimą su paviršiumi. Grindų sistema turi būti pritaikyta intensyviam naudojimui ir lengvai prižiūrima, išlaikant estetinę išvaizdą per visą eksploatacijos laikotarpį. Turi būti įrengtos grindjuostės su ventiliacijos funkcija bei perimetro sprendiniai, užtikrinantys saugų ir tvarkingą grindų sujungimą su aplinkinėmis konstrukcijomis. Grindų paviršius turi būti pilnai apdorotas apsauginiu sportiniu laku, atspariu dėvėjimuisi. Ant grindų turi būti atliktas sportinių aikštelių žymėjimas pagal galiojančius reikalavimus, numatant krepšinio, salės futbolo, tinklinio aikštelių linijas. Visi žymėjimo darbai turi atitikti tarptautinių sporto federacijų standartus. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos naudojamos medžiagos ir įrengimo technologijos atitiktų gamintojo reikalavimus, o įrengta grindų sistema būtų saugi eksploatuoti, ilgaamžė ir tinkama aukšto meistriškumo sporto renginiams. Taip pat prieš įrengimo darbus turi būti įvertintas esamo pagrindo tinkamumas ir, esant poreikiui, numatyti jo paruošimo sprendiniai.

DANGOS PARAMETRAI:

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
|  | Sporto dangos tipas | Stacionarios kietmedžio medienos masyvo grindys sportui |
|  | Sistemos tipas | Viengubų gulekšnių sistema |
|  | Atitikimas EN14904:A4 | Privalomas |
|  | FIBA sertifikatas 1 lygio varžyboms | Privalomas |
|  | Bendras sistemos/konstrukcijos aukštis (storis) | nedaugiau 55 mm |
|  | Mediena | Bukas, klevas, uosis |
|  | Medienos atranka | Nežemiausia iš gamintojo siūlomų |
|  | Parketlentės sandara per storį | Ne plonesnis nei 22 mm vientisas kietmedžio medienos masyvas |
|  | Parketlentės paviršiaus apdaila | Gamyklinis lakavimas sportui skirtu laku |
|  | Smūgio sugėrimas (amortizacija) | EN14904:A4 ≥ 55 < 75 % |
|  | Kamuolio atšokimas | EN14904 > 90 % |
|  | Vertikali deformacija | EN14904:A4 ≥ 2,3 < 5 mm |
|  | Grindų paviršiaus (lako) slidumas/trintis | EN14904 ≥ 80 ≤ 110 |
|  | Leistina riedanti apkrova | EN14904 1500 N |
|  | Atsparumas dėvėjimuisi | EN14904 <0,08 g |
|  | Reakcija į ugnį | Cfl-S1 |
|  | Aikštės rėmas-slenkstis (panduso tipo) | Privalomas, kadangi nebus naudojamos grindjuostės. Turi būti suderintas su Užsakovu. |
|  | Dangteliai tinklinio stovams | Privalomi, tos pačios medienos kaip ir grindų danga, 2 vnt. |
|  | Galimybė šlifuoti (kartais) | Iki 8-10 kartų |
|  | Linijos | Krepšinis, salės futbolas, tinklinis |
|  | Dėl krepšinio aikštės žymėjimo, dažymo, lakavimo ypatumų | Dažoma pagal FIBA standartą, balinant tritaškio metimo zoną be baudos aikštelės, dažant užribius 2 m ir linijas užsakovo pasirinktų spalvų atspariais ir ilgaamžiškais dviejų komponentų poliuretano dažais. 420 m² žaidimo zona privalo būti padengta FIBA sertifikuotu laku. |