SUNKVEŽIMIO – VADAVIETĖS (FMTV) KONTEINERIO ĮRENGIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.	Tikslinė paskirtis.

1.1.1.	TP skirtas visavertiškai dirbti (vykdyti vadovavimo ir valdymo procedūras bei planavimo procesą) štabo personalui taktinėje aplinkoje, operacijos metu.

1.2.	Panaudojimas ir vieta organizacinėje struktūroje

1.2.1.	TP bus naudojamas Pirmosios divizijos taktinės vadavietės funkcijoms vykdyti.

1.2.2.	TP modelis FMTV A2.

1.2.3.	TP bus eksploatuojamos tiek asfaltuotais keliais, tiek bekele.

1.2.4.	TP bus eksploatuojamos tiek šviesiu, tiek tamsiu paros metu. TP bus eksploatuojamos visų keturių metų laiku: snieguotoje ir apledėjusio aplinkoje, nuo +50 iki -30 laipsnių pagal Celsijų temperatūroje, lietaus metu ir pan.

1.2.5.	Darbams, įrengimams ir medžiagoms turi būti suteikiama dviejų metų garantija (atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą);

1.2.6.	TP konteineris sukonstruotas taip, kad jis gali praplatėti į šonus apie 1 m į kiekvieną pusę.

2.	OPERACINIAI REIKALAVIMAI

2.1.	Bendrieji reikalavimai funkcionalumui, savybėms ir techniniams duomenims:

2.1.1.	TP privalo gebėti veikti ir būti funkcionalus Lietuvos gamtinėmis sąlygomis visais metų laikais ir bet kuriuo paros metu;

2.1.2.	Įrenginėjant konteinerį neturi būti pažeistas jo hermetiškumas toks, kokį numatė gamintojas. Tai galioja ir TP kabinai.

2.1.3.	TP turi būti pritaikytas eksploatuoti bendro naudojimo keliais;

2.1.4.	TP išorinis dažų sluoksnis neturi būti pažeistas (bet galimi minimalūs pažeidimai, jei jie neturės įtakos greitesnei korozijai ir dažų degradacijai);

2.1.5.	Sunkvežimio konteineris turi turėti oro kondicionavimo sistemą, kuri gebėtų palaikyti konteinerio vidaus temperatūrą ne aukštesnę kaip +18 laipsnių pagal Celsijų, kaip išorės oro temperatūra yra ne žemesnė kaip +35 laipsniai pagal Celsijų. Temperatūros palaikymas turi būti automatinis. Nustatomos temperatūros žingsnis – vienas laipsnis pagal Celsijų. Nustatomos temperatūros ribos: nuo +16 iki +25 pagal Celsijų.

2.1.6.	Sunkvežimio konteineris turi turėti oro šildymo sistemą. Konteinerio šildymo sistema turi gebėti palaikyti konteinerio viduje ne žemesnę kaip +20 laipsnių temperatūrą pagal Celsijų, kuomet išorės temperatūra yra -30 laipsnių pagal Celsijų. Šildymo sistema nustatytą temperatūrą turi gebėti palaikyti automatiškai. Pasirenkamos palaikomos temperatūros ribos šildymo sistemoje turi būti nuo +18 iki +28 laipsniai pagal Celsijų. Nustatomos temperatūros žingsnis – vienas laipsnis pagal Celsijų.

2.1.7.	Įrengiant sunkvežimio konteinerį, visi liukai, durys ir langai privalo funkcionuoti taip, kaip numatęs gamintojas.

2.1.8.	Įrengiant konteinerį ir montuojant visus reikalingus prietaisus, įrenginius ir baldus bei tiesiant kabelius, paminėti elementai ir daiktai neturi trukdyti personalui judėti konteinerio viduje aplink stalą (lubose, sienose ir grindyse neturėtų atsirasti techninių instaliacijų, reikšmingai mažinančių erdvę pečiams, galvai ar trukdančių žengti žingsnius ir pan.).

2.1.9.	TP el. sistemai įrengti panaudoti elektroniniai įrenginiai (saugikliai, generatorius, konverteriai, valdikliai ir pan.) privalo būti pagaminti EU arba JAV kompanijų.

2.1.10.	Visi užrašai (valdiklių, skalių, reguliatorių, rankenėlių, aiškinamieji ir kiti) konteinerio viduje turi būti anglų kalba, atitikti anglų kalbos taisykles ir karinę terminologiją.

2.1.11.	Matavimo prietaisų rodmenys ir skalės esančios konteineryje privalo būti metrinės sistemos.

2.2.	Reikalavimai darbo vietų įrengimui:

2.2.1.	TP konteineryje turi būti įrengtos 9 darbo vietos:

2.2.1.1.	8 darbo vietos centrinėje konteinerio dalyje;

2.2.1.2.	1 darbo vieta konteinerio kampe;

2.2.2.	Centrinėje konteinerio dalyje turi būti įrengtas stalas, kurio plotis apie 140 cm, ilgis apie 350 cm. Stalo paviršius – medinis, lygus, negeriantis skysčių.

2.2.3.	Stalo konstrukcija ypatingai tvirta ir ilgą laiką (ne mažiau kaip 1000 val.) turi išlikti atspari (neprarasti savo pirminių savybių ir tvirtumo) nuolatinėms vibracijoms, susidarančioms važiuojant TP bekele;

2.2.4.	Stalo centrinėje dalyje turi būti įrengta pakyla (T raidės formos žiūrint iš profilio), pagaminta iš tos pačios medžiagos kaip ir stalo paviršius. Pakylos aukštis – apie 30 cm., viršutinio pagrindo plotis apie 25 cm, ilgis apie 280 cm.

2.2.5.	Stalo pakyloje turi būti įrengtos el. rozetės, komunikacinės (RJ-45) rozetės kiekvienai darbo vietai. Tikslus el. ir komunikacinių rozečių skaičius ir jų vieta bus numatyta rengiant projektą (pateiks užsakovas);

2.2.6.	Kiekviena darbo vieta turi turėti reguliuojamą kėdę su atlošu. Kėdė privalo būti minimalistinio dizaino, ypatingai tvirta ir ilgą laiką (ne mažiau kaip 1000 val.) turi išlikti atspari (neprarasti savo pirminių savybių ir tvirtumo) nuolatinėms vibracijoms, susidarančioms važiuojant TP bekele;

2.2.7.	Kėdė privalo būti reguliuojamo aukščio, pritvirtinta prie grindų bei turėti galimybę ją paslinkti į visas puses per ne mažiau kaip 15 cm. Užfiksavus padėtį ji privalo būti stabili ir išlaikyti ne mažiau kaip 200 kg svorį.

2.2.8.	Kėdė turi turėti galimybę būti dalinai paslinktai po stalu taip sudarant galimybę laisviau judėti aplink stalą;

2.3.	Reikalavimai duomenų perdavimo tinklui, ryšių įrangos montavimo spintoms ir pagalbinėms IS priemonėms;

2.3.1.	Konteineryje turi būti įrengtos trys komutacinės RJ-45 panelės: priekyje (pirma ir antra panelė) ir gale (trečia panelė). Tiksli komutacinių panelių vieta gali kisti projekto darymo metu atsižvelgiant į galimybes ir projektinius apribojimus.

2.3.2.	Komutacinių RJ-45 panelių kompozicija:

2.3.2.1.	Pirma panelė – 12 portų. Portų, žymenų ir kabelių spalva - raudona;

2.3.2.2.	Antra panelė – 12 portų. Portų, žymenų ir kabelių spalva – mėlyna;

2.3.2.3.	Trečia panelė – 8 portų. Portų, žymenų ir kabelių spalva – žalia.

2.3.3.	Pirmos panelės kabeliai turi būti nuvesti į kiekvieną darbo vietą (8 vnt), du kabeliai nuvesti į centrinio stalo galą, du – į sunkvežimio išorę (šone esančią panelę; jungtys padarytos atsparios bei apsaugotos nuo išorinio poveikio bei vibracijų);

2.3.4.	Antros panelės kabeliai turi būti nuvesti į kiekvieną darbo vietą (8 vnt), du kabeliai nuvesti į centrinio stalo galą, du – į sunkvežimio išorę (šone esančią panelę; jungtys padarytos atsparios bei apsaugotos nuo išorinio poveikio bei vibracijų);

2.3.5.	Trečios panelės du kabeliai nuvesti į darbo vietą esančią konteinerio kampe, vienas kabelis į paralelinį konteinerio kampą, du kabeliai į konteinerio išorę (stogą) ir du kabeliai į konteinerio išorę (šoną), išvestos jungtys turi būti apsaugotos nuo išorinio poveikio bei atsparios vibracijoms), vienas kabelis į galine konteinerio dalį;

2.3.6.	Pirmos ir antra panelės bei jų kabeliai gali būti išvedžioti kartu (nepaliekant jokio atstumo tarp skirtingų panelių kabelių, panelių ir portų).

2.3.7.	Trečios panelės kabeliai turi būti išvedžioti taip, kad nebūtų arčiau kaip 50 cm nuo likusių dviejų panelių kabelių. Jei klojant kabelį jų keliai susikerta – tai turi būti padaryta 90 laipsnių kampu.

2.3.8.	Konteinerio priekinėje dalyje turi būti numatytos dvi vietos talpinti dvi nešiojamas 19 colių spintas kurių dydis apytiksliai 6U ir 600 mm gylio. Šios dvi spintos turi turėti tvirtinimo elementus ir tarp jų privalo būti ne mažiau kaip 1 m atstumas. Komutacinių spintų išmatavimai bus patikslinti darant projektą;

2.3.9.	Ant konteinerio turi būti numatyta dvi vietos dviem STARLINK antenoms kartu numatant ir įrengiant patikimą jų tvirtinimą. Atstumas tarp šių dviejų vietų turėtų būti ne mažesnis nei 200 cm.;

2.3.10.	Ant konteinerio turi būti numatyta vieta vienai 4G / 5G antenai kartu numatant ir įrengiant patikimą jos tvirtinimą bei kabelio pravedimą. Ji negali būti arčiau nei 100 cm nuo STARLINK antenoms numatytų vietų;

2.3.11.	Įrengiant komutacines rozetes (RJ-45) darbo vietose, jos turi būti pasvirusios apie 45 laipsnių kampu į šoną;

2.3.12.	Galinėje konteinerio dalyje numatyti vietą nešiojamai komutacinei spintai apytiksliai 4U ir 600 mm gylio, su tvirtinimu.

2.3.13.	Įrengti VESA 100 / VESA 200 standarto tvirtinimo kronšteinus (po du ant kiekvienos konteinerio vidinės šoninės sienos) skirtų 40-45 colių skersmens monitoriams. Tiksli vieta bus nustatyta darant įrengimo projektą.

2.3.14.	Kiekvienam numatytam monitoriui nuvesti po HDMI ir DP kabelį nuo monitoriaus tvirtinimo vietos iki centrinio stalo priekinio galo. Kabeliai turi būti lengvai išimami ir vėl paklojami. Tikslias kabelių vietas, bei išvedimo jungčių lokacijas pateiks užsakovas projekto darymo metu.

2.3.15.	Konteinerio gale pakloti 4G / 5G antenai skirtą kabelį išvedant jį į konteinerio išorę (stogą);

2.3.16.	Visi duomenų kabeliai turi būti ne žemesnės CAT6 kategorijos, ekranuoti.

2.4.	Reikalavimai dokumentacijai:

2.4.1.	Tiekėjas turi pateikti visą detalią konteinerio ir sistemų techninę dokumentaciją lietuvių kalba (po spausdintą kopiją prie kiekvienos transporto priemonės bei kompiuterinėje laikmenoje). Techninė dokumentacija apima elektros ir duomenų kabelių laidų schemas, elektros įrengimų ir prietaisų techninius parametrus ir savybes, tikslią vietą konteineryje ar transporto priemonėje, baldų ir instaliacijų schemas, elektros tinklų schemas, galias, laidų techninius duomenis ir kt.)

2.4.2.	Techninė dokumentacija turi apimti tokią informaciją, jog specialistas, turintis atitinkamą išsilavinimą (elektrikas, IT specialistas ir t.t. gebėtų savarankiškai surasti gedimą naudodamas techninę dokumentaciją).

2.5.	Reikalavimai elektros instaliacijai:

2.5.1.	TP turi būti įrengtas nepriklausomas maitinimo šaltinis (generatorius);

2.5.2.	Numatoma generatoriaus vieta – tarp kabinos ir konteinerio;

2.5.3.	Generatoriaus galia turėtų būti ne mažesnė kaip 25 KW, kuras – dyzelinas;

2.5.4.	Konteinerio viduje turi būti įrengta po dvi el. rozetes kiekvienoje darbo vietoje (kiekviena jų ne mažiau kaip po 100W), po dvi rozetes centrinio stalo galuose (kiekviena jų ne mažiau kaip 2 KW), po dvi rozetes konteinerio priekinėje dalyje skirtas komutacinėms spintoms (kiekviena jų po nemažiau kaip 2 KW), dvi el. rozetės į konteinerio galinę dalį (kiekviena jų ne mažiau kaip po 2 KW);

2.5.5.	Papildomai konteinerio vidinėse šoninėse sienose įrengti po 3 sudvejintas rozetes po nemažiau kaip 1 KW el. rozetę, konteinerio galinėje ir priekinėje sienelėje įrengti po 4 papildomas rozetes kurių galia ne mažesnė kaip 2 KW (keturių el. rozečių esančių ant vienos sienelės);

2.5.6.	Papildomai įrengti po dvi rozetes (kiekviena jų ne mažiau kaip 200 W) tose vietose, kur numatyta kabinti monitorius (ant šoninių sienelių);

2.5.7.	Konteinerio visi el. prietaisai (išskyrus 24V apšvietimą) turi būti pajungti prie konteinerio el. sistemos.

2.5.8.	Konteinerio el. sistema turi būti prijungta ir gauti el. energiją iš TP nepriklausomo generatoriaus;

2.5.9.	Konteinerio el. maitinimo sistema turi turėti galimybę gauti energiją iš išorinio šaltinio. Įvado galia ne mažiau kaip 17KW;

2.5.10.	Konteinerio el. maitinimo sistema turi turėti galimybę pateikti el. energiją kitam konteineriui esančiam at kitos TP (ne mažiau kaip 10 KW);

2.5.11.	Visa el. sistema konteineryje privalo būti pritaikyta 240V / 380V įtampai.

2.5.12.	Vieninteliai prietaisai TP, kurie gali būti (bet neprivalo) 120V / 208V įtampos – tai konteinerio oro kondicionierius ir šildytuvas;

2.5.13.	Konteinerio el. sistemos saugiklių panelėje turi būti įrengti saugikliai taip, kad atskirai valdytų oro kondicionierių, šildytuvą, apšvietimą, darbo vietų rozetes, komutacinių spintų rozetes ir kt.;

2.5.14.	Visa konteinerio el. sistema turi turėti UPS įrenginį, galintį tiekti 5 KW galią 30 min. Šio reikalavimo specifikacija gali kisti atsižvelgiant į aplinkybes projekto darymo metu. Konkrečias el. rozetes, kurias privalės užmaitinti UPS įrenginys nurodys užsakovas projekto darymo metu.

2.5.15.	Visa konteinerio el. sistema turi būti įrengta pagal LR teisės aktuose ir įstatymuose įtvirtintus ir galiojančius saugos reikalavimus;

2.6.	Reikalavimai projektui:

2.6.1.	Tiekėjas privalo parengti sunkvežimio ir jo konteinerio įrengimo projektą, kuriame būtų detaliai aprašyta ir grafiškai atvaizduota (bet neapsiribojant):

2.6.2.	visų planuojamų įrengimų vieta, mastelinis dydis, atstumai nuo greta esančių objektų (pvz. grindų, sienų, lubų, baldų ir pan.);

2.6.3.	el. instaliacijos techninė schema su visa reikalinga technine informacija (galios, varžos, diametrai ir pan.);

2.6.4.	duomenų kabelių schemos, detalus ir tikslus išvedžiojimas po konteinerį, kabelių tipo aprašymas ir kita techninė informacija;

2.6.5.	apšvietimo schema, apšvietimo kabelių išvedžiojimo schema, sujungimai, veikimo / reguliavimo aprašymas ir t.t.

2.6.6.	baldų tikslios vietos konteineryje, išmatavimai, atstumai iki šalia esančių elementų (sienų, lubų, grindų ir pan.);

2.6.7.	numatytos ryšių įrangos fizinės vietos konteineryje, išmatavimai ir pan.

2.6.8.	Projektas privalo būti suderintas su užsakovu ir būti padarytas atsižvelgiant į užsakovo išreikštus pageidavimus ir pateiktas pastabas.

2.7.	Reikalavimai apšvietimui:

2.7.1.	Konteineryje turi būti įrengtas vidaus apšvietimas taip, kad atidarius duris (dar prieš joms prasiveriant), šviesa sunkvežimio konteineryje užgestų ir užsidegtų blausios raudonos šviesos (tikslus šviesos srauto kiekis ir spalvinės temperatūros diapazonas bus nurodytas užsakovo, projekto darymo metu). Uždarius duris, apšvietimas grįžtų į pradinę padėtį. Ši funkcija turi turėti galimybę būti reguliuojama atskirai (būtų galima ją aktyvuoti / deaktyvuoti).

2.7.2.	Konteineryje turi būti įrengtas apšvietimas, maitinamas nuo TP el. sistemos (24V). Tikslus šviesos srauto kiekis ir spalvinės temperatūros diapazonas bus nurodytas užsakovo, projekto darymo metu. Jis turi būti valdomas rankiniu būdu.

2.7.3.	 Konteineryje turi būti įrengtas apšvietimas, maitinamas nuo konteinerio el. sistemos (240V). Jis turi būti valdomas rankiniu būdu. Apšvietimas turi būti įrengtas laikantis LR įstatymuose numatytų higienos normų biurams ir darbo vietoms bei visų saugos reikalavimų.

2.8.	Papildomi reikalavimai TP ir konteinerio įrengimui:

2.8.1.	Tarp transporto kabinos ir konteinerio turi būti įrengtas laidinis ryšys užtikrinsiantis įgulos (kabinoje) ir karių (konteineryje) bendravimą balsu. Sistema turi gebėti veikti autonomiškai (turi veikti ne mažiau kaip vieną valandą 90% (budėjimas) / 10% (kalbėjimas) režimu) dingus pagrindiniam maitinimui.

2.8.2.	Pravesti du CAT6 kabelius tarp kabinos ir konteinerio abejuose galuose įrengiant mini komutacines paneles (arba jungtis). Konteineryje šie du kabeliai gali būti išvesti trečioje komutacinėje panelėje.

2.8.3.	Turi būti įrengta atskira užrakinama dokumentų saugojimo vieta – seifas. Seifo dydis ir reikalavimai jam bus patikslinti projekto darymo metu.

3.	STANDARTIZAVIMAS

3.1.	TP ir konteinerio įrengimui panaudos medžiagos ir konstrukcijos turi atitikti STANAG 4370 reikalavimus.

4.	TERMINAI IR REIKALAVIMAI ĮRENGIMUI.

4.1.	TP ir jų konteinerius (6 vnt.) reikia įrengti NVK per 8 m4nesius nuo sutarties pasirašymo laimėjus konkursą.

4.2.	Įrengimo darbai turi būti atlikti tiekėjo dirbtuvėse. Esant poreikiui, dalį darbų galima atlikti LK patalpose, tačiau tam turi būti gautas leidimas ir suderintas laikas.

4.3.	Visi garantiniai gedimai garantijos laikotarpiu privalo būti pašalinti per maksimaliai trumpą (protingą) terminą bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų skaičiuojant nuo TP pristatymo į remonto dirbtuves.

4.4.	Remontas gali būti vykdomas tiek užsakovo dirbtuvėse (LK), tiek tiekėjo dirbtuvėse. Remonto vieta parenkama bendru sutarimu siekiant užtikrinti maksimaliai trumpą remonto laikotarpį.

5.	TERMINAI IR SĄVOKOS.

5.1.	LK – Lietuvos kariuomenė.

5.2.	STANAG – standartizacijos susitarimas.

5.3.	TP – transporto priemonė (sunkvežimis) kurį sudaro kabina, važiuoklė ir konteineris;

5.4.	Konteineris – tai sunkvežimio galinė dalis, „būda“, kurioje dirba personalas ir įrengiamos darbo vietos

5.5.	IS – informacinės sistemos

5.6.	TP kabina – TP dalis, kurioje sėdi vairuotojas bei įgula;

5.7.	Tiekėjas – juridinis asmuo, su kuriuo buvo sudaryta TP ir konteinerių įrengimo sutartis.

_______________________