Pirkimo sąlygų priedas 2 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL 3 AŠIŲ CNC FREZAVIMO STAKLĖS

- Reikalavimai sutarties vykdymui

1 lentelė „Reikalavimai sutarties vykdymui“

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 3. | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos įrangos surinkimo ir instaliavimo bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 4 | Prekės pristatymo terminas – 8 mėnesiai | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 5. | Nurodomi kiti aktualūs reikalavimai sutarties vykdymui. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |

- Žalieji kriterijai:

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1 ir 4.4.4.4 p.

2 lentelė „Žalieji reikalavimai“

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakuotė: |  |
| 1.1. | turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. | Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi |

- Techninė specifikacija

3 lentelė „Techninė specifikacija“

| Pirkimo objektas - 3 AŠIŲ CNC FREZAVIMO STAKLĖS | Kiekis - 1 vnt. |
| --- | --- |
| Gamintojas: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Modelis: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą). 1.; Darbinis plotas; Ilgis – nuo 2450 mm iki 2700 mm, plotis – nuo 1250 mm iki 1500 mm, aukštis – nuo 295 mm iki 350 mm.. 2.; Rotacinė ašis; Turi užtikrinti apdirbamo ruošinio ilgį nuo 100 mm iki 1500 mm ir apdirbamo ruošinio skersmenį nuo 20 mm iki 150 mm.. 3.; Rotacinės ašies tvirtinimas; Rotacinė ašis turi leisti apdirbti ruošinius neperkonfigūruojant stalo.. 4.; Suklys su apsauginiu gaubtu; Galia ne mažiau 8 kW. 5.; Dažnio keitiklio galia; Ne mažiau 10 kW. 6.; Laisvo judėjimo maksimalus greitis; Ne mažesnis nei 65 m/min. 7.; Maksimalus darbinis greitis; Ne mažiau 18 m/min. 8.; Servo pavaros galia; Ne mažiau 1,3 kW. 9.; Darbinis tikslumas; Ne didesnis arba lygus 0,1 mm. 10.; Įrankio matavimas; Automatinis. 11.; Automatinis įrankių keitiklis; Ne mažiau 12 vietų. 12.; Kreipiančiųjų tepimo sistema; Automatinė. 13.; Stalo tipas; Vakuuminis, ne mažiau 4 zonų su T formos grioveliais zonose ir stalo kraštuose per visą stalo ilgį.. 14.; Atramos ruošinio bazavimui; X ne mažiau 3 vnt., Y ne mažiau 4 vnt.. 15.; Valdymas; Kompiuterinis stovas su ekranu, pilnaverte grafine sąsaja, klaviatūra ir pele.. 16.; Rankinis valdymas; Valdymo pultas su ratuku. 17.; Darbinės zonos apsauga; Apsauginis barjeras iš trijų pusių. 18.; Vakuuminio siurblio oro srautas; ne mažiau 245 m3/val.. 19.; Nutraukimo sistemos oro srautas; Ne mažiau 5000 m3/val.. 20.; Oro kompresorius; Ne mažiau 300 l sraigtinis suspausto oro kompresorius su rezervuaru, sausintuvu ir filtrais.. 21.; Oro kompresoriaus našumas; Ne mažiau 1 m3/min. 22.; Įrankių laikiklių komplektas; Suderinamas su komplektuojamais įrankiais, ne mažiau 20 vnt. laikiklių.. 23.; Įrankių komplektas; Skirtas paviršiaus lyginimui, kontūrų frezavimui, griovelių formavimui (žemyn pjaunančiomis ir aukštyn pjaunančiomis frezomis), aliuminio apdirbimui, graviravimui (skirtingų kampų), briaunų apdirbimui, raštų frezavimui, radiusiniam frezavimui, briaunų apvalinimui bei dekoratyvinių griovelių formavimui, ne mažiau 40 vnt. įrankių.. 24.; Programinė įranga skirta vektoriniam 2D ir 3D modeliavimui, geometrinių formų, logotipų ir užrašų kūrimui.; Licencijų kiekis ne mažiau 5 vnt.. 25.; Programinės įrangos funkciniai reikalavimai; Programinės įrangos funkcionalumas: 3D modelių kūrimas ir redagavimas; 3D reljefo kūrimas ir redagavimas; 3D skulptūravimas; 3D objektų generavimas iš 2D vaizdų.. 26.; Programinės įrangos suderinamumas; Programinė įranga turi būti visiškai suderinama su kompiuteriniu stovu ir pilnai apimti visas staklių funkcijas.. 27.; Programinės įrangos darbo aplinka; Programinė įranga turi užtikrinti, kad visi pagrindiniai etapai (projektavimas, modeliavimas, koregavimas ir gamybos paruošimas) būtų atliekami vieningoje aplinkoje.. |