Pirkimo sąlygų priedo ,,Pasiūlymo forma“ priedėlis

TIEKĖJO SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“.

2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant Prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur prašoma nurodyti „Taip/Ne“ galima nurodyti konkretaus siūlomo objekto aprašymą dėl atitikties konkrečiam nurodytam reikalavimui): (kur reikalaujama nurodomi tikslūs duomenys ar parametrai) |
| --- | --- | --- |
| 1. | VIRIMO KATILAS (3 VNT.) | Gamintojas:.............. Modelis:............... |
| 1.1. | Virimo katilas (toliau – katilas) turi būti paverčiamas, su elektriniu pavertimo mechanizmu, su hidrauline pakėlimo bei grąžinimo į pradinę padėtį sistema. | Taip/Ne |
| 1.2. | Katilas turi būti netiesioginio kaitinimo tipo. | Taip/Ne |
| 1.3. | Katilas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, vidinis paviršius padengtas maisto rūgštims atspariu nerūdijančiu plienu. | Taip/Ne |
| 1.4. | Katilas turi būti montuojamas ant tvirto rėmo. | Taip/Ne |
| 1.5. | Turi būti įrengtas sensorinis valdymo skydelis, vandens čiaupas, katilo talpos matuoklis ir paruošto maisto išpylimo adapteris. Maišytuvas nenumatomas. | Taip/Ne |
| 1.6. | Katilas turi turėti paleidimo ir apsaugos aparatūrą. | Taip/Ne |
| 1.7 | Talpa (netto) – ne mažiau kaip 300 litrų. | Nurodyti |
| 1.8. | Elektrinė galia – ne mažiau 30 kW, trifazis elektros įvadas (3 f). | Nurodyti |
| 1.9. | Katilas turi būti pritaikytas jungti į grupę su kitais katilais arba statyti atskirai ant rėmo. | Taip/Ne |
| 1.10. | Komplekte turi būti visos būtinos tvirtinimo detalės montavimui prie grindų | Taip/Ne |
| 1.11. | Katilas turi turėti pakabinamą (šarnyrinį), lengvai atidaromą dangtį su ergonomiška rankena. | Taip/Ne |
| 1.12 | Turi būti įrengta apsauga nuo katilo apsivertimo. | Taip/Ne |
| 2. | PRAMONINĖ INDUKCINĖ VIRYKLĖ (1 VNT.) | Gamintojas:.............. Modelis:............... |
| 2.1. | Pramoninės indukcinės viryklės (toliau – viryklė) kaitinimo paviršius turi būti pagamintas iš stiklo keramikos, lygaus, lengvai valomo paviršiaus. | Taip/Ne |
| 2.2. | Viryklė turi būti su keturiomis nepriklausomai valdomomis kaitinimo zonomis. | Taip/Ne |
| 2.3. | Kiekvienos kaitinimo zonos galingumas – ne mažesnis kaip 5,0 kW. | Nurodyti |
| 2.4. | Kiekvienos kaitinimo zonos skersmuo ne mažiau 250 mm. | Nurodyti |
| 2.5. | Viryklė turi būti be integruotos orkaitės. | Taip/Ne |
| 2.6. | Viryklės korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno. | Taip/Ne |
| 2.7. | Viryklė turi būti su stovu, užtikrinančiu stabilų įrenginio pastatymą. | Taip/Ne |
| 2.8. | Stovas turi turėti apatinę lentyną inventoriui laikyti. | Taip/Ne |
| 2.9. | Bendras viryklės aukštis – ne mažesnis kaip 850 mm. | Taip/Ne |
| 2.10. | Elektrinis pajungimas – 400 V, trifazis elektros įvadas (3 f). | Nurodyti |
| 2.11. | Viryklė turi užtikrinti automatinį kaitinimo nutraukimą nuėmus indą nuo kaitinimo zonos. | Taip/Ne |
| 2.12. | Indukcinės sistemos (galios modulių / generatoriaus) numatomas eksploatacijos laikas turi būti ne mažesnis kaip 20 000 darbo valandų arba lygiavertis, pagrįstas gamintojo techniniais duomenimis. | Nurodyti |
| 3. | SKRUDINTUVAS (TOSTERIS) (2 VNT.) | Gamintojas:.............. Modelis:............... |
|  | Skrudintuvas (tosteris) (toliau – skrudintuvas) turi būti skirtas batonams, bandelėms ir forminei duonai skrudinti. | Taip/Ne |
|  | Skrudintuvo korpusas, transportavimo sistema ir surinkimo padėklas turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. | Taip/Ne |
|  | Skrudintuvas turi veikti konvejeriniu principu, naudojant vielinį transportavimo mechanizmą, užtikrinant tolygų produktų skrudinimą. | Taip/Ne |
|  | Transportavimo greitis turi būti reguliuojamas, leidžiantis pritaikyti skrudinimo intensyvumą pagal gaminį. | Taip/Ne |
|  | Turi būti įrengtas surinkimo padėklas (vonelė), skirtas skrudintai duonai, bandelėms ir trupiniams surinkti. | Taip/Ne |
|  | Skrudintuvo našumas turi būti ne mažesnis kaip 400 bandelių per valandą arba lygiavertis rodiklis, pagrįstas gamintojo techniniais duomenimis. | Nurodyti |
|  | Elektrinė galia – ne mažesnė kaip 1,5 kW, vienfazis elektros įvadas (1 f). | Nurodyti |

| Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |