VPP-3233, TSD-445

Individualaus žastikaulio endoprotezo, išsaugančio alkūnės sąnarį,

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos prekės pavadinimas, techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Individualus totalinis žastikaulio endoprotezas – 1 kompl. |  |
| 1.1. | Endoprotezas pritaikytas proksimalinės ir diafiziarinės žastikaulio dalies keitimui, išsaugant distalinės žastikaulio dalies epifizę. |  |
| 1.2. | Endoprotezas modulinis, sudarytas iš: |  |
| 1.2.1. | Žastikaulio galva ir humeralinė duobė. Žastikaulio galva anatominės formos, pagaminta iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. Humeralinė duobė ne mažiau kaip 3 pasirenkamų dydžių, padengta specialia titano nitrido arba lygiaverte medžiaga. |  |
| 1.2.2. | Žastikaulio glenoido komponentas ir glenosfera. Žastikaulio glenoido komponentas pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. Glenosfera ne mažiau kaip 3 pasirenkamų dydžių, pagaminta iš itin didelės molekulinės masės polietileno (UHMWPE) arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 1.2.3. | Žastikaulio segmentai, pagaminti iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos, ne mažiau kaip 4 pasirenkamų dydžių, surakinami specialiais užrakinančiais sraigtais. Yra galimybė operacijos metu keisti rotacijos vedimo ašį. |  |
| 1.2.4. | Individualus distalinės dalies žastikaulio komponentas (stiebas), skirtas išsaugoti epifizę, pagamintas pagal paciento anatominius duomenis, becementinio tvirtinimo, turintis polį fiksacijai. Esant klinikiniam poreikiui, pateikiami komponentai pilnam distalinės dalies žastikaulio, kartu su alkūnkaulio komponentu keitimui, sujungiant juos strypu, pagamintu iš kobalto - chromo lydinio arba lygiavertės medžiagos (reikiami komponentai įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, esant poreikiui, pateikiami be papildomo apmokėjimo). Alkūnkaulio stiebai įvairių pasirenkamų parametrų: įvairių dydžių, kairės ir dešinės pusių, cementuojami ir becementiniai, pagaminti iš titano (arba lygiavertės medžiagos) ir pagaminti iš kobalto - chromo lydinio (arba lygiavertės medžiagos), suderinami su distaliniu žastikaulio komponentu. |  |
| 1.3. | Endoprotezas žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio endoprotezo žymėjimą CE ženklu, kopiją). |  |
| 1.4. | Į endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos. |  |