Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

STATINIO PROJEKTAVIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Joniškio rajono savivaldybės administracija, į. k. 288712070 |
| 2. | Pirkimo objektas | Projektavimo paslaugos - architektūrinė inžinerinė veikla, kurios tikslas parengti statinio projektą, t.y. normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma. Perkančioji organizacija perka negyvenamojo sporto paskirties pastato (Žagarės žydų religinių pastatų komplekso žieminės sinagogos, u.k. kvr.: 45961) paskirties keitimo į negyvenamojo kultūros paskirties pastatoto ir kapitalinio remonto techninio darbo projekto rengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos į kurias įeina: - Specialiųjų reikalavimų gavimas; - Taikomųjų tyrimų atlikimas; - Projektinių pasiūlymų rengimas; - Statybą leidžiančio dokumento gavimas; - Techninės projektavimo užduoties rengimas bei prisijungimo sąlygoms gauti dokumentų rengimas; - Techninio darbo projekto ir pastato paskirties keitimo projekto rengimas; - Tvarkybos darbų projekto rengimas; - Projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdymas. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Negyvenamojo sporto paskirties pastato remonto, pakeičiant paskirtį į negyvenamojo kultūros paskirties pastatą ir pritaikant pastatą socialinėms dirbtuvėms projektas (toliau - Projektas) |
| 4. | Statinio adresas | P. Avižonio g. 5A, Žagarė, Joniškio r. sav. |
| 5. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Esama: Negyvenamasis pastatas, pastatų paskirties grupė – Visuomeninių, paskirtis – sporto. Būsima: Negyvenamasis pastatas, pastatų paskirties grupė – Visuomeninių, paskirtis – kultūros. Salė – naudojimo paskirtis – sporto 4790-9000-4028. bendrasis plotas – 367.36 kv. m. tūris – 1802 kub. m. pastato aukštis, aukštų skaičius – 2 |
| 6. | Statinio statybos rūšis | statinio kapitalinis remontas (statybos rūšis gali būti tikslinama projektavimo eigoje) |
| 7. | Statinio kategorija | ypatingasis statinys |
| 8. | Statinio statusas KVR | Registrinis kultūros paveldo objektas – Žagarės žydų religinių pastatų komplekso žieminės sinagogos pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 45961) |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 9. | Perkamų paslaugų apimtis: | projektiniai pasiūlymai; statybos leidimas; Techninis darbo projektas: bendroji; sklypo planas; architektūrinė; konstrukcijų; technologijos (akustinė); vandentiekio ir nuotekų šalinimo; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; elektrotechnikos; elektroninių ryšių ir telekomunikacijų; apsauginės signalizacijos; gaisro aptikimo ir signalizavimo; šilumos gamybos ir tiekimo; gaisrinės saugos; pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; ekonominė; kultūros paveldo tvarkybos. Pastato energinio naudingumo klasei pasiekti turi būti pasiūlyti sprendiniai atitinkantys projektui įgyvendinti (būtini Statinio pridavimui ir /ar įregistravimui VĮ Registrų centre) pagal galiojančius teisės aktus. Detaliai jie turi būti aprašyti Ekonominėje dalyje, nebent su Užsakovu būtų suderinta kita dalies apimtis ir turinys. Pastaba: Projekto dalys gali būti tikslinamos / keičiamos/ pasipildomos pagal poreikį, prieš tai suderinus su Užsakovu bei privalo atitikti tuo metu galiojančioms teisės aktų nuostatoms. **Sutinkamai su projektavimo metu galiojančiais reikalavimais. |
| 9.1. | projektavimo (įprastos) paslaugos | Projektuotojas privalo paslaugas suteikti vadovaudamasis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, paveldo tvarkybos reglamentais. Būtina užtikrinti universalių dizaino taikymą (informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/) Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. Projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto, tvarkybos darbų projekto sprendiniai (rengimo stadijoje) derinami su Joniškio rajono savivaldybės vyr. architektu, pastatų savininko atstovu ir Užsakovu. |
| 9.2. | kitos (papildomos, jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - Vadovaujantis šia specifikacija parengti techninę projektavimo užduotį - gauti (arba atlikti) Projekto rengimo dokumentus (6) reikalingus perkamoms paslaugoms atlikti tinkamai (apimtis nustatoma konkurso būdu parinkto Projektuotojo konkrečiam atvejui, siekiant sumažinti užsakovo rizikas dėl nenumatytų aplinkybių statybos metu): - statybinių tyrimų: - žemės sklypo (teritorijos) inžinerinius geodezinius, inžinerinius geologinius, geotechninius ir kt. tyrimus, - statinio, jo dalių (konstrukcijų, inžinerinių sistemų) techninės būklės įvertinimą. - paveldosaugos taikomųjų tyrimų: - archeologinių žvalgymų (projekte numatyti archeologinius tyrimus); - architektūros natūrinių, - architektūros konstrukcijų; - istorinių; - polichromijos; - mokslinių cheminių. - gauti šiuos Projekto rengimo dokumentus (6): - prisijungimo sąlygas (7), - specialiuosius reikalavimus: (7) architektūros, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos; - gauti statybą leidžiantį dokumentą; - gauti kultūros paveldo statinio tvarkybos darbų leidimą; - atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą; |
| 9.3. | projekto vykdymo priežiūra*** (jeigu šios paslaugos įsigyjamos) | - lankytis statybvietėje; - spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; - tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą; - organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą, - į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti, - drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, - jei vykdant darbus išaiškėja naujos kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus. |
| 10. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Projektavimo paslaugos pradedamos teikti po sutarties pasirašymo. Maksimalus projektinių pasiūlymų, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir techninio darbo projekto rengimo paslaugų suteikimo terminas 7 mėnesiai (įskaitant tyrimus, projekto korekcijas po ekspertizės) po sutarties pasirašymo. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai. Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: - statybos techniniai reglamentai, - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Paveldo tvarkybos reglamentų PTR 3.06.01:2014 ,,Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“. Projektinę dokumentaciją rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, bei kitais teisės aktais. Taip pat būtina vadovautis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje reikalavimams (informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/) ir (ar) Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (toliau – STR) ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. - Visų privalomų dokumentų nebūtina nurodyti (užtenka nuorodos ir/ar susijusių schemų, sprendinių detalaus paaiškinimo, detalės, mazgo ir pan. detalizavimo), kiti dokumentai tampa privalomi sutartį sudariusioms šalims, jei į juos pateikiamos nuorodos šioje projektavimo užduotyje ir/ar rangos sutartyse. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, tarptautinį standartą, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. - Rengiant Projektą, jame numatyti, kad naudojamos medžiagos, produktai ir pats pačios projektavimo paslaugos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo aktualią redakciją).. |
| 12. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Pastate planuojama įrengti žmonių su negalia socialines dirbtuves. I-1 patalpoje suprojektuoti virtuvę konditerijos kepiniams, I-3 ir I-4 patalpose suprojektuoti liftą į II aukštą, WC ir valytojo patalpą. I-5 patalpa skiriama bendruomeniniams renginiams ir dirbtuvių veikloms, suprojektuoti patalpos dalinimą mobiliomis atitvaromis, visu perimetru suprojektuoti į sinagogos interjerą įsiliejančias, lengvai transformuojamas sienines spintas/lentynas, patalpoje užtikrinti smulkiems rankdarbiams reikalingą apšviestumą, numatyti akustinius sprendinius, I-6 patalpoje suprojektuoti poilsio erdvę dirbtuvių lankytojams, I-7 patalpoje suprojektuoti liftą, universalaus dizaino WC su dušu, 2 DV kabinetą. I-5 patalpoje suprojektuotas mobilias atitvaras ir sienines spintas įtraukti į projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. Privalomas pastato pritaikymas žmonėms su negalia. Numatyti pastato prijungimą prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų (prijungimo atšakos koordinatės: 453945, 6247422 (LKS 94)), suprojektuoti ekonomiškai efektyviausią pastato šildymo sprendinį. Elektros liniją suprojektuoti po žeme, pagal poreikį. Papildomi reikalavimai pateikiami šios specifikacijos priede Nr. 1. Šiuos sprendinius rengimo stadijoje būtina derinti su Užsakovu. |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Projektuotojas teikiamoms projektavimo paslaugoms privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus. |
| 17. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.. | Prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant Projektuotojas turi pristatyti parengtus Projektinius pasiūlymus, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. |
| 18. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti valstybine – lietuvių kalba. |
|  | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Kiekvieną Projekto bylą pateikti 2 popieriniais egzemplioriais su parašais ir patvirtinimais bei 1 egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje |
| 19. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę ir specialiąją paveldosaugos ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės aktuose nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | Pateikiami projektiniai pasiūlymai, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais. |
| Techninis darbo projektas | Pateikiami išvardintų dalių techninio darbo projekto projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais: - bendroji; - sklypo planas; - architektūrinė; - konstrukcijų; - technologijų (akustinė); - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; - elektrotechnikos; - elektroninių ryšių ir telekomunikacijų; - apsauginės signalizacijos; - gaisro aptikimo ir signalizavimo; - šilumos gamybos ir tiekimo; - gaisrinės saugos; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - ekonominė; - kultūros paveldo tvarkybos. Pastato energinio naudingumo klasei pasiekti turi būti pasiūlyti sprendiniai atitinkantys projektui įgyvendinti (būtini Statinio/ių pridavimui ir /ar įregistravimui VĮ Registrų centre) pagal galiojančius teisės aktus. Detaliai jie turi būti aprašyti Ekonominėje dalyje, nebent su Užsakovu būtų suderinta kita dalies apimtis ir turinys. Pastaba: Projekto dalys gali būti tikslinamos / keičiamos/ pasipildomos pagal poreikį, prieš tai suderinus su Užsakovu bei privalo atitikti tuo metu galiojančioms teisės aktų nuostatoms. **Sutinkamai su projektavimo metu galiojančiais reikalavimais. |
| Projekto vykdymo priežiūra | Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais |

Priedai:

- Techninės specifikacijos 1 priedas.

(Statytojas / Užsakovas)

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus

vyriausioji specialistė Rita Lelionienė

(pasirašyta elektroniniu parašu)

*** Šios statinio projektavimo techninės užduoties pagrindinis tekstas nėra pilnai pritaikytas užsakyti tvarkybos darbų projektui (arba Projekto tvarkybos darbų daliai), kuris turi būti parengtas pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą ir kitus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Norint pritaikyti šią užduotį, reikia ją atitinkamai pakeisti ir (arba) papildyti susijusiais reikalavimais.