EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatyti vertinimo kriterijai:

1) kaina (C) – 30 %;

2) techniniai pranašumai (T) 70%

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=30 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=70 |
| Nr. | Parametras | TAIP/NE | Ti |  |
| 1. | QTof skiriamoji geba ir duomenų surinkimo dažnis MS/MS režime atitinkamai ≥ 100000 FWHM ir ≥ 100 Hz, ≤ 0,5 ppm išlaikant masių tiklsumą |  | 0,2 |  |
| 2. | Masės atrankos intervalas (prekursoriaus atrankos langas arba izoliacinis kvadrupolis) iki ne mažiau nei 8000 m/z (Da). |  | 0,1 |  |
| 3. | DIA duomenų rinkimas vykdomas visiškai netaikant išankstinio jonų atrankos (izoliavimo) filtro, leidžiantį surinkti 100% visų mėginyje esančių jonų fragmentų informaciją be jokių spektrinių langų praradimų |  | 0,1 |  |
| 4. | API sąsaja turi fiziškai integruotą ir dedikuotą papildomą ESI purkštuką/kanalą, skirta periodiškai įpurkšti kalibravimo etaloninę medžiagą masės kalibravimui viso chromatografinio proceso metu be sąlyčio su pagrindiniu eliuento srautu. |  | 0,05 |  |
| 5. | Tof analizatorius veikia daugkartinio atspindžio režimu, ne mažiau kaip 5 atspindžiai, ir analizatoriaus masių stabilumas palaikomas be išorinės šildymo ar aušinimo sistemos |  | 0,1 |  |
| 6. | API sąsajoje ir jonų perdavimo optikoje, vedančioje į prietaiso analizatoriaus skyrių, nėra naudojamos papildomos dalys, tokios kaip jonų pernešimo linijos, jonų kapiliarai, desolvacijos linijos ar panašiai. Jonų pernešimo optika yra dvigubos ortogonalios konstrukcijos, maksimaliai sumažinant mėginio matricos trikdžius. |  | 0,1 |  |
| 7. | Sistema turi vakuumo izoliacinį vožtuvą ar panašų sprendimą, kad būtų įmanoma jonų šaltinio elementus ir desolvacijos kūgį / mechanizmus išimti valymui nepažeidžiant prietaiso vakuumo, taip maksimaliai pailginant prietaiso naudingo darbo laiką. |  | 0,1 |  |
| 8. | Skysčių chromatografo gradiento užlaikymo tūris ≤ 90 µl, sistemos užlaikymo tūris ≤ 115 µl. Bendras injekcinės zonos išsiplėtimas ≤ 12 µl. |  | 0,05 |  |
| 9. | Kolonėlių termostato darbinis intervalas nuo ne daugiau kaip 4°C iki ne mažiau kaip 90°C |  | 0,05 |  |
| 10. | Programinė įranga pagrįsta duomenų bazių architektūra Oracle ar lygiaverte. |  | 0,05 |  |
| 11. | Bendros sistemos el. sąnaudos ≤ 3,0 kW |  | 0,05 |  |
| 12. | Maksimalios azoto dujų sąnaudos QTof įrangai ne daugiau kaip 25 L/min |  | 0,05 |  |
|  |  |  | ∑ = 1 |  |

Kainos ir kokybės santykio kriterijų apskaičiavimo tvarka:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T

2. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

3. Siūlomo objekto techniniai pranašumai vertinami kriterijais TAIP (yra) arba NE (nėra), todėl balas Ti skiriamas tik atitinkant pilną parametro formuluotę. Techninių pranašumų suminis balas (T) apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus ir padauginant iš lyginamojo svorio (Y):

T = ∑Ti × Y