Pirkimo sąlygų 5 priedas

„Techninė specifikacija“

MAŽOSIOS LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AUKŠTUMALOS PAŽINTINIO TAKO PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Perkami Aukštumalos pažintinio tako paprastojo remonto darbai adresu Vabalų k., Šilutės r. sav., Kintų sen. (Nemuno deltos regioninio parko teritorija).

Pirkimo objektas apima visus darbus, medžiagas, gaminius, įrangą, mechanizmus, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo, atliekų tvarkymo ir kitus kaštus, reikalingus tinkamam darbų atlikimui ir objekto perdavimui naudoti.

Su pirkimą laimėjusiu tiekėju bus sudaroma preliminarioji sutartis. Pirkimo sutartims taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti siūlomus fiksuotus įkainius pagal pasiūlymo formoje nurodytus mato vienetus. Medinio tako darbams taikomas m² įkainis, tiltelių įrengimo darbams – komplekso (kompl.) įkainis. Bendra pasiūlymo kaina apskaičiuojama tiekėjo pasiūlytus įkainius padauginus iš Užsakovo nurodytų kiekių. Vertinama mažiausia bendra pasiūlymo kaina.

Darbai atliekami pagal:

- techninę specifikaciją. Tikslūs medžiagų kiekiai ir parametrai nustatomi pagal techninėje specifikacijoje bei 1 lentelėje nurodytus reikalavimus.

- Kartu su pirkimo dokumentais pateikiamas 2015 m. parengtas paprastojo remonto projektas, skirtas susipažinimui. Rangovas, vykdydamas darbus, privalo vadovautis pateiktais lentinio tako matmenimis, medžiagų kiekiais ir konstrukciniais sprendiniais tiek, kiek tai susiję su medinės tako dalies įrengimu.

- Esami PP gofruoti vamzdžiai nekeičiami ir į bendrą įkainį neįtraukiami. Nustačius jų keitimo poreikį, darbai vykdomi tik suderinus su Užsakovu ir pateikus defektinį aktą ar kitą poreikį pagrindžiantį dokumentą.

2. DARBŲ APIMTIS

2.1. Paruošiamieji darbai

Tiekėjas privalo:

- apžiūrėti objektą ir įvertinti darbų atlikimo sąlygas;

- Rangovas privalo užtikrinti saugų darbų vykdymą visą sutarties vykdymo laikotarpį. Atsižvelgiant į darbų pobūdį ir technologinius procesus, trečiųjų asmenų judėjimas remontuojamu taku gali būti ribojamas arba draudžiamas. Rangovas savo sąskaita privalo įrengti visus reikalingus įspėjamuosius ženklus, aptvėrimus, apsauginius atitvarus ir kitas saugos priemones, būtinas darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumui užtikrinti. Kai saugus judėjimas taku negali būti užtikrintas, Rangovas privalo laikinai uždaryti atitinkamą tako dalį ir aiškiai pažymėti draudimą patekti į darbų zoną. Jei judėjimas galimas, Rangovas privalo organizuoti darbus taip, kad būtų užtikrintas saugus praėjimas tretiesiems asmenims.

2.2. Demontavimo darbai

Tiekėjas atlieka:

- Lentų tako senos dangos ir išilginių tašų nuėmimą;

- Medžiagos išvežamos esamu taku.

- Išardytos seno medinio tako medžiagos sunešamos ir sudedamos Užsakovo nurodytoje vietoje bei išvežamos ne vėliau kaip per  5 darbo dienas nuo išardymo darbų atlikimo.

- Seno medinio tako medžiagos išnešamos rankiniu būdu arba išvežamos naudojant karutį, kurio bendras svoris kartu su medžiagomis negali viršyti daugiau kaip 100 kg.

- susidariusių statybinių atliekų surinkimą ir išvežimą.

2.3. Statybos ir apdailos darbai

Tiekėjas atlieka:

- Tako įrengimui medžiagos nusinešamos rankiniu būdu arba naudojant karutį, kurio bendras svoris kartu su medžiagomis negali viršyti daugiau kaip 100 kg.

- Pašalinus seną medinį taką, naujas takas įrengiamas esamo tako vietoje. Atliekant darbus nauji takai neformuojami.

- Naujo tako statybai atsivežtos medžiagos sunaudojamos tą pačią dieną tako statybos metu. Medžiagos nesandėliuojamos ir nelaikomos tako vietoje.

- kitus techniniuose dokumentuose numatytus darbus.

2.4. Pirkimo objekto detalus aprašymas  pateiktas 1 lentelėje.

3. REIKALAVIMAI DARBAMS

3.1. Bendrieji reikalavimai

Visi darbai turi būti atliekami kokybiškai, laikantis technologinių procesų, vadovaujantis STR reikalavimais, laikantis darbų saugos ir sveikatos reikalavimų, laikantis priešgaisrinių ir aplinkosauginių reikalavimų.

3.2. Darbų organizavimas

Tiekėjas savarankiškai organizuoja darbų vykdymą, užtikrina reikalingų specialistų ir priemonių turėjimą, atsako už darbuotojų saugą, privalo užtikrinti švarą darbo vietoje, kasdien pašalina susidariusias atliekas.

3.3. Darbų vykdymo laikas

Tiekėjas privalo:

- derinti darbų laiką su Užsakovu;

- Užsakovo paskirtas kontaktinis asmuo darbų vykdymo ir organizavimo klausimais: Direktoriaus pavaduotojas Žilvinas Čėsna, tel. Nr. +370 652 93100, el. paštas zilvinas.cesna@saugoma.lt

- Už viešojo pirkimo procedūras atsakingas kontaktinis asmuo: Viešųjų pirkimų specialistė Aušra Bendikienė, tel. Nr. +370 621 92906, el. paštas ausra.bendikiene@saugoma.lt.

4. REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS IR GAMINIAMS

4.1. Bendrieji reikalavimai

Visos naudojamos medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, atitinkančios Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

4.2. Dokumentai

Tiekėjas, atlikęs darbus, privalo pateikti naudojamų statybos produktų kilmę patvirtinančius FSC, PEFC ar lygiaverčius sertifikatus bei kitus dokumentus (eksploatacinių savybių deklaracijas, gamintojo deklaracijas, atitikties sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus), patvirtinančius, kad naudojama konstrukcinė mediena atitinka ne žemesnę kaip C24 stiprumo klasę ir kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

4.3. Lygiavertiškumas

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus gamintojas, modelis, standartas, kilmė ar procesas, laikoma, kad nurodyta „arba lygiavertis“.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

Preliminarios sutarties galiojimo terminas – 36 mėnesiai nuo jos įsigaliojimo dienos. Užsakovas konkrečius užsakymus pagal preliminarią sutartį teiks tik gavęs finansavimą. Rangovas įsipareigoja darbus atlikti, o Užsakovas – už atliktus darbus atsiskaityti einamaisiais finansiniais metais, kuriais buvo gautas finansavimas.

Užsakovas, teikdamas užsakymą, privalo nustatyti tokį darbų atlikimo terminą, kad Rangovui būtų suteiktas objektyviai pakankamas laikas darbams atlikti, atsižvelgiant į darbų apimtį, technologinius procesus, sezoniškumą ir finansavimo skyrimo datą.

6. KOKYBĖS REIKALAVIMAI

Atlikti darbai turi:

- atitikti techninės specifikacijos reikalavimus;

- atitikti normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus;

- būti tinkami naudoti pagal paskirtį.

- Užsakovui nustačius defektus, tiekėjas privalo juos pašalinti savo lėšomis per Užsakovo nustatytą terminą.

7. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Tiekėjas suteikia:

- ne trumpesnę kaip 5 metų garantiją atliktiems darbams, vadovaujantis Lietuvos respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsniu.

- garantiniu laikotarpiu savo lėšomis šalina nustatytus defektus.

- Garantinis terminas skaičiuojamas nuo darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

8. DARBŲ PERDAVIMAS

Baigęs darbus tiekėjas pateikia:

- atliktų darbų aktus;

- naudotų medžiagų dokumentus;

- garantinius dokumentus;

- kitus privalomus dokumentus.

Darbai laikomi atliktais tik pasirašius darbų perdavimo–priėmimo aktą.

9. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Tiekėjas atsako už statybinių atliekų surinkimą, išvežimą, teisėtą atliekų sutvarkymą.

Visos medžiagos ir konstrukcinės dalys iš teritorijos pašalinamos ir utilizuojamos Tiekėjo pastangomis ir lėšomis.

Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

10. TIEKĖJO ATSAKOMYBĖ

Tiekėjas atsako už darbų kokybę, naudojamų medžiagų kokybę, darbuotojų saugą, trečiųjų asmenų turto apsaugą, remonto metu sugadinto turto atkūrimą savo lėšomis.

11. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai -  kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti deklaraciją (Priedas Nr. 1) dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo. Pažymos ar kiti pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami. Pirkimo vykdytojas šių dokumentų gali pareikalauti tik esant pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

- Kvalifikacijos reikalavimai – Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia deklaraciją (Priedas Nr. 1) dėl atitikties nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, įskaitant teisę verstis atitinkama veikla. Kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų kartu su pasiūlymu pateikti nereikalaujama. Šie dokumentai bus prašomi pateikti tik galimo laimėtojo, po pasiūlymų įvertinimo.

- Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai): ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. Sertifikatas pateikiamas po atliktų darbų, kartu su priėmimo-perdavimo aktu.

11. PAPILDOMOS SĄLYGOS

11.1. Tiekėjas laikomas susipažinusiu su objekto būkle ir darbų atlikimo sąlygomis.

11.2. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui.

11.3. Tiekėjas neturi teisės reikalauti papildomo apmokėjimo už darbus, kurie būtini tinkamam rezultatui pasiekti, tačiau nebuvo aiškiai išskirti techninėje specifikacijoje, jeigu jų poreikį buvo galima numatyti kaip profesionaliam rangovui.

11.4. Darbų metu tiekėjas privalo užtikrinti, kad nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų teisės ir galiojantys teisės aktai.

1 lentelė. Atliekamų darbų aprašymas.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų vieta | Techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Susidėvėjusios medinio tako dangos pašalinimas ir naujos dangos įrengimas | Vabalų k., Šilutės r. sav., Kintų sen. | Susidėvėjusios medinio tako dangos Aukštumalos pažintiniame take pašalinimo reikalavimai: Susidėvėjusio medinio tako matmenys: ilgis – 800 m; plotis – 1 m; Išardoma ir pašalinama susidėvėjusi medinė tako danga, išilginiai tašai ir tvirtinimo medžiagos; Kadangi takas yra ypač jautrioje ir sunkiai prieinamoje vietoje, ardymui naudojami tik rankiniai mechanizmai ir įrankiai, draudžiama naudoti sunkiąją techniką; Naujo medinio tako įrengimo reikalavimai: Įrengiamo medinio tako matmenys: ilgis – 800 m; plotis – 1 m; Lentų tako įrengimui naudojamos giluminio impregnavimo, kalibruotos C24 klasės spygliuočių medienos lentos (14,5 cm x 4,5 cm, L=100 cm). Lentos pneumatinėmis viniakalėmis prikalamos Ø4 mm x 120 mm vinimis prie išilginių giluminio impregnavimo, kalibruotų C24 klasės spygliuočių medienos tašų (12(h) cm x 10 cm). Išilginiai tašai kabėmis ir varžtais tvirtinami prie skersinių gofruotų DN300 PP vamzdžių, paklotų skersai tako: kas 2,0 m – iki pelkės zonos; kas 1,5 m – pelkės zonoje. PP vamzdžiai su 12(h) cm x 10 cm išilginėmis sijomis sujungiami 5 mm x 50 mm plieninėmis juostomis, kurių ilgis – 0,85 m. Visa naudojama spygliuočių mediena turi būti giluminio impregnavimo, kalibruota, ne žemesnės kaip C24 stiprumo klasės, be puvinio, įtrūkimų ir kitų pažeidimų, ne žemesnės kaip ABC kokybės klasės. Prieš pradedant darbus privalomas darbų aptarimas ir darbų vietos apžiūra kartu su Užsakovu. |
|  | Susidėvėjusių medinių tiltelių (2 vnt.) pašalinimas ir naujų tiltelių įrengimas | Vabalų k., Šilutės r. sav., Kintų sen. | Išardomi ir pašalinami esami susidėvėję mediniai tilteliai, jų medinės konstrukcijos, tvirtinimo elementai bei kitos susidėvėjusios dalys. Kadangi darbai vykdomi jautrioje ir sunkiai prieinamoje teritorijoje, ardymo ir montavimo darbams naudojami tik rankiniai mechanizmai ir įrankiai, draudžiama naudoti sunkiąją techniką. Įrengiami 2 nauji mediniai tilteliai pagal paprastajame projekte pateiktus sprendinius. Vieno tiltelio matmenys: ilgis – 4,0 m, plotis – 1,0 m. Tiltelių atramoms naudojami skersai tako pakloti gofruoti DN300 PP vamzdžiai. PP vamzdžiai sujungiami su išilginėmis sijomis (12(h) cm x 10 cm) plieninėmis 5 mm x 50 mm juostomis, naudojant L=0,85 m varžtus. Tilto dangai naudojamos giluminio impregnavimo, kalibruotos C24 klasės spygliuočių medienos lentos (14,5 cm x 4,5 cm, L=100 cm), kurios pneumatinėmis viniakalėmis tvirtinamos Ø4 mm x 120 mm vinimis prie išilginių sijų. Turėklų konstrukcijai naudojama spygliuočių mediena: statramsčiai – 8 x 8 cm, porankiai – 8 x 8 cm, ilginiai – 8 x 8 cm. Medienos paviršiai turi būti nušlifuoti, užapvalintomis briaunomis. Visa naudojama spygliuočių mediena turi būti giluminio impregnavimo, kalibruota, ne žemesnės kaip C24 stiprumo klasės, be puvinio, įtrūkimų ir kitų pažeidimų, ne žemesnės kaip ABC kokybės klasės. Prieš pradedant darbus privalomas darbų aptarimas ir darbų vietos apžiūra kartu su Užsakovu. |
|  | Galimų papildomų PP vamzdžių keitimo darbų ir medžiagų vienetiniai įkainiai | Vabalų k., Šilutės r. sav., Kintų sen. | Tiekėjas atskira pasiūlymo eilute privalo pateikti esamų gofruotų PP vamzdžių keitimo darbų ir medžiagų vienetinius įkainius. Šie įkainiai į bendrą pasiūlymo kainą neįtraukiami, pasiūlymų vertinimui netaikomi ir bus naudojami tik esant poreikiui vykdyti papildomus darbus. PP vamzdžių keitimo darbai gali būti vykdomi tik nustačius faktinį poreikį darbų atlikimo metu, suderinus su Užsakovu ir pateikus defektinį aktą ar kitą poreikį pagrindžiantį dokumentą. Keičiami vamzdžiai turi būti ne mažesnio kaip DN300 diametro, gofruoti, pagaminti iš polipropileno (PP), tinkami naudoti drėgnoje ir pelkėtoje aplinkoje bei pritaikyti apkrovoms pagal projekte numatytus konstrukcinius sprendinius. Vamzdžių techniniai parametrai, kiekiai ir konstrukciniai sprendiniai pateikiami supaprastintame projekte. |