Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU– Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas - Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. (10-093-K-0063) Įrangos plonųjų feroelektrinių sluoksnių charakterizavimui atnaujinimas ir modernizavimas (2TheMooN)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Multifunkcinis plonų sluoksnių analizatorius, jo pristatymas (toliau – Prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto patalpos Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius, Lietuva.
2.4. Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei Prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas Prekių kiekis |  |
| 1. | Multifunkcinis plonų sluoksnių analizatorius, jo pristatymas | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau nei per 120 kalendorinių dienų |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtys yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 120 (vieną šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja pristatyti Prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai turi būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

3.2. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai Prekėms. Kiekviena Prekė turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti:

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas šioje skiltyje Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Multifunkcinis plonų sluoksnių analizatorius |  |  |  |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
| 2. | Programinė įranga, palaikanti ne mažiau nei išvardytų tipų matavimus | Dinaminės histerezės matavimai; statinės histerezės matavimai; nuotėkio srovės matavimai pjezoelektriniai matavimai; talpos priklausomybės nuo įtampos matavimai; mechaninio poveikio matavimai |  |
| 3. | El. srovės matavimo diapazonas | 10 pA – 1A |  |
| 4. | Integruotas nuotėkio srovės kompensavimas | Būtinas |  |
| 5. | Dinaminio feroelektrinės histerezės matavimo dažnių intervalas | 0,01 Hz – 5 kHz |  |
| 6. | Integruotas temperatūros kontroleris | Būtinas |  |
| 7. | Temperatūros palaikymo tikslumas | ≤1ºC |  |
| 8. | Integruotas diferencinis lazerinis interferometras | Būtinas, ne mažiau 2 lazerinių galvučių |  |
| 9. | Diferencinio lazerinio interferometro poslinkio matavimo skyra | ≤1 nm |  |
| 10. | Diferencinio lazerinio interferometro poslinkio matavimo ribos | 0,5 µm - 1 mm |  |
| 11. | Integruotas mechaninės jėgos kontroleris | Būtinas |  |
| 12. | Su mechaninės jėgos kontroleriu suderinamas bandinio laikiklis | Būtinas |  |
| 13. | Į mechaninės jėgos kontrolerį dedamų bandinių matmenys | Skersmuo 2-15 mm storis 0.5-10 mm |  |
| 14. | Maksimali bandinį laikiklyje veikianti statinė jėga | Ne mažiau nei 15 kN |  |
| 15. | Maksimali bandinį laikiklyje veikianti dinaminė jėga | Ne mažiau nei 5 kN |  |
| 16. | Veikiančios jėgos matavimo skyra | ≤150 mN |  |
| 17. | Maksimalus mechaninės jėgos bandinio laikiklyje kitimo dažnis | Ne mažiau nei 5 Hz |  |
| 18. | Saugos įrenginys dirbant su aukšta įtampa | Būtinas, su blokavimo bei avarinio atjungimo sistema |  |
| 19. | Įrangos stovas (spinta) | Būtinas, su integruotu saugos įrenginiu, ne didesnis, nei 130 cm aukščio |  |
| 20. | Suderinamumas su turima laboratorijoje aixACCT TF Analyzer 2000E įranga | Būtinas suderinamumas su aixACCT TF Analyzer 2000E analizatoriaus plonų sluoksnių feroelektrinių savybių matavimo laikikliu, e31 matavimo laikikliu, tūrinių bandinių pjezoelektrinių savybių cele |  |
| 21. | Prietaiso maitinimo įtampa | Kintamoji 50 Hz, ne mažesnė, nei 210 V |  |
| 22. | Garantija* | Ne trumpesnė nei 12 mėn. | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais. |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Detalūs reikalavimai nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 13.1 punkte. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.