Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KONVEKCINĖ KROSNIS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pajėgumas/talpa | ne mažiau, kaip 20 GN1/1 |
| 2. | Matmenys | 2.1. aukštis: nuo 1800 iki 1900 mm; 2.2. plotis: nuo 910 iki 930 mm; 2.3. ilgis: nuo 865 iki 885 mm. |
| 3. | Temperatūra | +30ºC - +300 º. |
| 4. | Galingumo tipas | elektrinis. |
| 5. | Galia | nuo 36 iki 38 kW. |
| 6. | Įtampa | 400 V/3/50-60 Hz. |
| 7. | Komplektacija | - Nerūdijančio plieno kojelės (4 vnt.); - Automatinė plovimo sistema; - Rankinis dušas su automatiniu susivyniojimo mechanizmu; - Vežimėlis skardoms (20 GN 1/1) (1 vnt.); - Ne mažiau kaip dviejų stiklų durelės su vandens surinkimo loveliu arba lygiavertis / geresnis šilumos izoliacijos sprendimas; - Krosnies viduje integruota maisto produkto vidinės temperatūros matavimo adata. |
| 8. | Kitos funkcijos | - Garai paruošiami atskirame boileryje, kad jie būtų visada švarūs ir užtikrintų, jog nepersiduotų kvapai ir aromatai arba kitas lygiavertis sprendimas, jog būtų užtikrintas švarių garų tiekimas, siekiant apsaugoti skirtingų rūšių patiekalus nuo kvapų maišymosi; - Ventiliatorių skaičius ne mažesnis kaip 3, kad būtų užtikrinama tinkama ir tolygi oro cirkuliacija – patiekalai turi kepti tolygiai net esant maksimaliam užkrovimui; - LED kameros apšvietimas. |
| 9. | Garantinis terminas | Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių. |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1.1. dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t.y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu - prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.