1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objekto pavadinimas – sprogstamosios medžiagos ir inicijavimo priemonės.

1.2. BVPŽ kodas: 24600000-0 – sprogmenys. Papildomas / susijęs BVPŽ kodas: 24615000-8 – sprogdikliai, kapsulės, degikliai ir elektriniai detonatoriai.

1.3. Pirkimo objekto skaidymas į dalis: pirkimo objektas skaidomas į 3 pirkimo objekto dalis. Tiekėjai pasiūlymus gali teikti vienai, kelioms arba visoms pirkimo objekto dalims. Kiekviena pirkimo objekto dalis vertinama atskirai.

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Bangolaidis (shock tube) su detonatoriumi ir vienkartiniu iniciatoriumi |
| 2 | Detonuojanti virvutė 12 g/m |
| 3 | Plastinė sprogstamoji medžiaga |

1.4. Pirkimo objekto kiekiai (apimtis) pagal pirkimo objekto dalis:

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bangolaidis (shock tube) su detonatoriumi ir vienkartiniu iniciatoriumi | vnt. | 50 |
| 2 | Detonuojanti virvutė 12 g/m | m | 1000 |
| 3 | Plastinė sprogstamoji medžiaga | kg | 20 |

1.5. Visi gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, nepažeisti, tinkamai supakuoti, teisėtai tiekiami rinkai ir atitikti šioje techninėje specifikacijoje nustatytus techninius, kokybės, saugos, ženklinimo, pakavimo ir dokumentavimo reikalavimus.

1.6. Tiekėjo siūlomi gaminiai negali būti blogesni už šioje techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus. Jeigu tiekėjas siūlo lygiavertį sprendinį, jis turi aiškiai pagrįsti lygiavertiškumą dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

2.1. Bendrieji techniniai, saugos ir teisiniai reikalavimai

2.1.1. Prekės turi atitikti joms taikomus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, įskaitant reikalavimus, taikomus sprogstamųjų medžiagų ir inicijavimo priemonių tiekimui, ženklinimui, pakavimui, atsekamumui, saugojimui, vežimui ir perdavimui.

2.1.2. Prekės turi būti pristatomos laikantis pavojingų krovinių vežimo, saugos, dokumentavimo ir perdavimo reikalavimų. Tiekėjas atsako už tai, kad prekės būtų teisėtai transportuojamos ir perduodamos Pirkėjo įgaliotiems asmenims.

2.1.3. Prekės turi būti paženklintos taip, kad būtų galima identifikuoti gamintoją, gaminio pavadinimą / tipą, partiją arba seriją, kiekį, pagaminimo datą, galiojimo / tinkamumo naudoti terminą ir kitą pagal teisės aktus privalomą informaciją.

2.1.4. Prekės turi būti pateikiamos gamintojo arba teisėtai įgalioto tiekėjo pakuotėje, tinkamoje saugiam transportavimui, sandėliavimui ir perdavimui. Pakuotė turi apsaugoti prekes nuo mechaninių pažeidimų, drėgmės ir kitų aplinkos veiksnių, galinčių turėti įtakos jų saugai ar funkcionalumui.

2.1.5. Jeigu konkrečiam gaminiui taikomi CE, atitikties, kokybės, saugos arba kiti privalomieji ženklinimo / sertifikavimo reikalavimai, tiekėjas privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

2.2. Bangolaidis (shock tube) su detonatoriumi ir vienkartiniu iniciatoriumi

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimalus reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gaminio tipas | Bangolaidis su detonatoriumi ir vienkartiniu iniciatoriumi, skirtas sprogstamųjų medžiagų inicijavimui be pagalbinių priemonių lauko ir vidaus sąlygomis. |
| 2 | Sistemos komplektas | Komplektą sudaro bangolaidis, detonatorius ir bangolaidžio iniciatorius. |
| 3 | Sistemos paskirtis | Bangolaidis su detonatoriumi ir vienkartiniu iniciatoriumi skirtas normalaus jautrumo brizantinių sprogstamųjų medžiagų inicijavimui. |
| 4 | Sistemos specifikacija | Detonatorius turi būti gamykliniu būdu patikimai sujungtas su bangolaidžiu, o bangolaidis kitame gale patikimai sujungtas su iniciatoriumi. Bendras sistemos ilgis ne mažiau kaip 10 m, bet ne daugiau kaip 31 m. |
| 5 | Detonatorius | Skirtas susprogdinti normalaus jautrumo brizantinę sprogstamąją medžiagą. |

2.3. Detonuojanti virvutė 12 g/m

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimalus reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Detonacijos greitis | Ne mažiau kaip 6200 m/s. |
| 2 | Sudėtis | Pagaminta heksogeno (RDX) ir / arba pentrito (PETN) sprogstamųjų medžiagų pagrindu. |
| 3 | Sprogstamosios medžiagos kiekis | Ne mažiau kaip 12,0 ± 1,0 g/m. |
| 4 | Išorinis diametras | Ne mažiau kaip 5,4 ± 0,2 mm. |
| 5 | Darbo temperatūra | Ne blogiau kaip nuo -20 °C iki +50 °C. |
| 6 | Darbo aplinka | Pritaikyta dirbti sausoje ir drėgnoje aplinkoje. |
| 7 | Saugojimo (tinkamumo naudoti) terminas („Shelf life“), garantija | Galiojimo laikas ne mažiau kaip 18 mėnesių nuo pagaminimo datos. |
| 8 | Įpakavimas | Prekės supakuotos dėžėse. Detonuojanti virvutė suvyniota ant ritės. Ritės talpa vienodais kiekiais ne mažiau kaip po 100 m, bet ne daugiau kaip po 600 m. Ant įpakavimo turi būti nurodytos prekės pagaminimo ir galiojimo datos. |
| 9 | Reikalavimai kokybei | Gaminys turi būti sertifikuotas ir atitikti Europos Sąjungos (CE) reikalavimus. Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami su pasiūlymu. |

2.4. Plastinė sprogstamoji medžiaga

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimalus reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Detonacijos greitis | Ne mažiau kaip 6700 m/s. |
| 2 | Sudėtis | Pagaminta heksogeno (RDX) ir / arba pentrito (PETN) sprogstamųjų medžiagų pagrindu. |
| 3 | Inicijavimas | Detonuojanti nuo visų saugumo klasių kapsulių detonatorių, kurių užtaisas ne mažesnis kaip 0,6 g PETN. |
| 4 | Fizikinis stovis | Elastinga medžiaga, lengvai rankomis minkant keičianti formą ir stabiliai išlaikanti jai suteiktą formą. |
| 5 | Darbo temperatūra | Ne blogiau kaip nuo -20 °C iki +50 °C. |
| 6 | Tankis | Ne mažiau kaip 1,3 g/cm³ ± 0,1 g/cm³. |
| 7 | Detonacijos energija | Sprogimo šiluma ne mažiau kaip 2,0 kJ/kg. |
| 8 | Saugojimo (tinkamumo naudoti) terminas („Shelf life“), garantija | Galiojimo laikas ne mažiau kaip 18 mėn. nuo pristatymo datos. |
| 9 | Įpakavimas | Ant įpakavimo turi būti nurodytas prekės pavadinimas, kiekis, pagaminimo ir galiojimo datos. |
| 10 | Reikalavimai kokybei | Gaminys turi būti sertifikuotas ir atitikti Europos Sąjungos (CE) reikalavimus. Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami su pasiūlymu. |

2.5. Kiti reikalavimai tiekimui ir priėmimui

2.5.1. Prekės turi būti pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, iš anksto suderinus pristatymo laiką su Pirkėjo atsakingu asmeniu. Prekių perdavimas vykdomas tik Pirkėjo įgaliotam asmeniui.

2.5.2. Kartu su prekėmis turi būti pateikti dokumentai, leidžiantys sutikrinti pristatytų prekių pavadinimus, kiekius, partijas / serijas, pagaminimo datas ir galiojimo / tinkamumo naudoti terminus.

2.5.3. Jeigu pristatymo metu nustatomi pakuotės pažeidimai, dokumentų neatitikimai, neaiškus ženklinimas, pasibaigęs arba nepakankamas tinkamumo naudoti terminas, Pirkėjas turi teisę nepriimti tokių prekių, kol neatitikimai bus pašalinti arba prekės pakeistos tinkamomis.

2.5.4. Tiekėjas atsako už pristatytų prekių atitiktį pasiūlyme nurodytoms charakteristikoms, gamintojo dokumentams ir šiai techninei specifikacijai.

3. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

3.1. Dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu:

– užpildyta techninių reikalavimų atitikties lentelė pagal šios techninės specifikacijos 1 priedą, nurodant tikslias siūlomų prekių technines charakteristikas;

– gamintojo techninis aprašymas, katalogo lapas, duomenų lapas, produkto specifikacija arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis kiekvienos siūlomos prekės atitiktį nustatytiems reikalavimams;

– dokumentai, patvirtinantys CE, atitikties, kokybės ar kitus privalomuosius reikalavimus, jeigu jie taikomi konkrečiai siūlomai prekei;

– saugos duomenų lapai arba gamintojo saugos, naudojimo, laikymo ir transportavimo dokumentai, jeigu tokie dokumentai konkrečiai prekei taikomi;

– informacija apie kiekvienos siūlomos prekės gamintoją, prekinį pavadinimą, tipą / modelį, katalogo numerį, jeigu jis suteiktas, ir siūlomą pakuotės / ritės / komplekto parametrą, jeigu jis reikšmingas atitikčiai įvertinti.

3.2. Dokumentai, pateikiami prekių pristatymo metu:

– prekių perdavimo dokumentas, kuriame nurodytas prekių pavadinimas, kiekis, partijos / serijos numeris, pagaminimo data ir galiojimo / tinkamumo naudoti terminas;

– konkrečios partijos kokybės / atitikties dokumentai, jeigu jie pagal gamintojo praktiką ar teisės aktus išduodami konkrečiai pristatomai partijai;

– transportavimo ir pavojingų krovinių dokumentai, kiek jie privalomi pagal taikomus teisės aktus;

– kiti dokumentai, kurie pagal teisės aktus turi lydėti sprogstamąsias medžiagas ar inicijavimo priemones.

1 PRIEDAS. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi užpildyti žemiau pateiktą lentelę. Lentelėje turi būti nurodytos tikslios siūlomų prekių techninės charakteristikos, o dokumentų stulpelyje – konkretūs dokumentai, puslapiai, punktai arba viešai prieinamos nuorodos, kuriuose patvirtinama atitiktis atitinkamam reikalavimui.

1. Bangolaidis (shock tube) su detonatoriumi ir vienkartiniu iniciatoriumi

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimalus reikalavimas | Siūlomos prekės techninės charakteristikos (pildo tiekėjas) | Atitiktį patvirtinantis dokumentas / nuoroda / puslapis (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaminio tipas | Bangolaidis su detonatoriumi ir vienkartiniu iniciatoriumi, skirtas sprogstamųjų medžiagų inicijavimui be pagalbinių priemonių lauko ir vidaus sąlygomis. |  |  |
| 2 | Sistemos komplektas | Komplektą sudaro bangolaidis, detonatorius ir bangolaidžio iniciatorius. |  |  |
| 3 | Sistemos paskirtis | Bangolaidis su detonatoriumi ir vienkartiniu iniciatoriumi skirtas normalaus jautrumo brizantinių sprogstamųjų medžiagų inicijavimui. |  |  |
| 4 | Sistemos specifikacija | Detonatorius turi būti gamykliniu būdu patikimai sujungtas su bangolaidžiu, o bangolaidis kitame gale patikimai sujungtas su iniciatoriumi. Bendras sistemos ilgis ne mažiau kaip 10 m, bet ne daugiau kaip 31 m. |  |  |
| 5 | Detonatorius | Skirtas susprogdinti normalaus jautrumo brizantinę sprogstamąją medžiagą. |  |  |

2. Detonuojanti virvutė 12 g/m

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimalus reikalavimas | Siūlomos prekės techninės charakteristikos (pildo tiekėjas) | Atitiktį patvirtinantis dokumentas / nuoroda / puslapis (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detonacijos greitis | Ne mažiau kaip 6200 m/s. |  |  |
| 2 | Sudėtis | Pagaminta heksogeno (RDX) ir / arba pentrito (PETN) sprogstamųjų medžiagų pagrindu. |  |  |
| 3 | Sprogstamosios medžiagos kiekis | Ne mažiau kaip 12,0 ± 1,0 g/m. |  |  |
| 4 | Išorinis diametras | Ne mažiau kaip 5,4 ± 0,2 mm. |  |  |
| 5 | Darbo temperatūra | Ne blogiau kaip nuo -20 °C iki +50 °C. |  |  |
| 6 | Darbo aplinka | Pritaikyta dirbti sausoje ir drėgnoje aplinkoje. |  |  |
| 7 | Saugojimo (tinkamumo naudoti) terminas („Shelf life“), garantija | Galiojimo laikas ne mažiau kaip 18 mėnesių nuo pagaminimo datos. |  |  |
| 8 | Įpakavimas | Prekės supakuotos dėžėse. Detonuojanti virvutė suvyniota ant ritės. Ritės talpa vienodais kiekiais ne mažiau kaip po 100 m, bet ne daugiau kaip po 600 m. Ant įpakavimo turi būti nurodytos prekės pagaminimo ir galiojimo datos. |  |  |
| 9 | Reikalavimai kokybei | Gaminys turi būti sertifikuotas ir atitikti Europos Sąjungos (CE) reikalavimus. Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami su pasiūlymu. |  |  |

3. Plastinė sprogstamoji medžiaga

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Minimalus reikalavimas | Siūlomos prekės techninės charakteristikos (pildo tiekėjas) | Atitiktį patvirtinantis dokumentas / nuoroda / puslapis (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detonacijos greitis | Ne mažiau kaip 6700 m/s. |  |  |
| 2 | Sudėtis | Pagaminta heksogeno (RDX) ir / arba pentrito (PETN) sprogstamųjų medžiagų pagrindu. |  |  |
| 3 | Inicijavimas | Detonuojanti nuo visų saugumo klasių kapsulių detonatorių, kurių užtaisas ne mažesnis kaip 0,6 g PETN. |  |  |
| 4 | Fizikinis stovis | Elastinga medžiaga, lengvai rankomis minkant keičianti formą ir stabiliai išlaikanti jai suteiktą formą. |  |  |
| 5 | Darbo temperatūra | Ne blogiau kaip nuo -20 °C iki +50 °C. |  |  |
| 6 | Tankis | Ne mažiau kaip 1,3 g/cm³ ± 0,1 g/cm³. |  |  |
| 7 | Detonacijos energija | Sprogimo šiluma ne mažiau kaip 2,0 kJ/kg. |  |  |
| 8 | Saugojimo (tinkamumo naudoti) terminas („Shelf life“), garantija | Galiojimo laikas ne mažiau kaip 18 mėn. nuo pristatymo datos. |  |  |
| 9 | Įpakavimas | Ant įpakavimo turi būti nurodytas prekės pavadinimas, kiekis, pagaminimo ir galiojimo datos. |  |  |
| 10 | Reikalavimai kokybei | Gaminys turi būti sertifikuotas ir atitikti Europos Sąjungos (CE) reikalavimus. Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami su pasiūlymu. |  |  |