TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PALAIDINĖS JŪREIVIO JUODOS (GSK) IR KELNIŲ JŪREIVIO (GSK)

SIUVIMO PASLAUGAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Palaidinė jūreivio juoda (GSK) (toliau – palaidinė) ir kelnės jūreivio (GSK) (toliau – kelnės) skirti nešioti Garbės sargybos kuopos jūreiviams ceremonijų metu.

- Gaminiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Gaminiai siuvami iš juodos spalvos pusvilnonio kostiuminio audinio, kuriuo paslaugos teikėjas aprūpinamas. Paslaugos teikėjas kostiuminį audinį turės pasiimti iš nurodyto Lietuvos kariuomenės sandėlio Lietuvoje (išduodama pagal suderintas ir patvirtintas sunaudojimo normas). Visos kitos gamybai reikalingos medžiagos – paslaugos teikėjo.

- Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Gaminiai siuvami vyriški pagal individualius kliento išmatavimus.

- Palaidinės ir kelių modeliai pateikti Techninės specifikacijos priede (toliau – Priedas). Matmenys Priedo eskizuose nurodyti centimetrais.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui: 182 ūgio, 100 cm krūtinės apimties, 88 cm liemens apimties.

- Jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

- Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Jeigu eskizuose ar aprašyme nėra nurodyta kitaip, viengubi apdailos peltakiai turi būti 0,1-0,2 cm pločio. Atliekant dvigubus apdailos peltakius, pirmas apdailos peltakis prasiuvamas 0,1-0,2 cm atstumu nuo siūlės, antrasis peltakis prasiuvamas 0,6-0,7 cm atstumu nuo pirmojo. Apdailos dygsnių tankis – 3,5-4 dygsniai/cm.

- Visos gaminių apsiuvų detalės, kelnių juosmuo ir ąselės turi būti pastandinti klijuotiniu įdėklu. Kitos gaminių detalės (ar jų atskiros vietos) standinamos pagal poreikį.

- Visų gaminių detalių ir siūlių kraštai (išskyrus nusiūtas uždaromis siūlėmis) turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

- Gaminių siūlių dygsnių tankis ir užleidimai siūlėms turi užtikrinti tinkamą gaminio kokybę jo eksploatacijos metu. Siūlių minimalūs užleidimai turi būti ne siauresni kaip 1,0 cm. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.

- Visų siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti, kad neirtų.

- Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių  suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų ar netinkamai padarytų įtvirčių, peltakių sudūrimai matomose vietose, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.

- Gaminiai turi būti išvalyti nuo technologinio proceso liekanų (siūlų, pūkų ir pan.), tvarkingai išlyginti.

Reikalavimai medžiagoms

- Sagos – plastikinės, juodos spalvos, atsparios karščiui, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos nuo skalbimo ar lyginimo. Sagos, skirtos jūreiviškai apykaklei prisegti, turi būti 
1,0 (± 0,1) cm skersmens; visos kitos sagos – keturių skylučių, 1,6 (± 0,1) cm skersmens, su paaukštintu kraštu.

- Akutės – iš tamsinto, nerūdijančio metalo, 0,5-0,6 cm vidinio skersmens.

- Klijuotinis įdėklas – derančios prie pagrindinio audinio spalvos, ne mažesnio kaip 
30 g/m2 paviršinio tankio, užtikrinantis reikiamą detalių standumą ir patikimą sukibimą po daugkartinio skalbimo automatinėmis skalbimo mašinomis (prie ne žemesnės nei 40 ºC) ir džiovinimo būgninėmis mašinomis.

- Siuvimo siūlai – armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti kostiuminio audinio spalvą. Siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, skalbimui ir pan.).

Reikalavimai palaidinės modeliui

- Palaidinė tiesaus silueto, dėvima užleista virš kelnių (žr. Priedo 1-3 eskizus).

- Palaidinės priekyje – iškirptė, kuri suformuota padarius 14 cm (±1) gylio įkirpį priekio puselėje.

- Palaidinės apykaklė – jūreiviško tipo, sukirpta iš vienos kostiuminio audinio detalės. Apykaklės laisvi kraštai palenkti ir nupeltakiuoti dvigubu apdailos peltakiu.

- Apykaklės įsiuvimo į priekaklį siūlė (kartu su palaidinės priekio iškirpte) apsiuvami nugaros ir priekio apsiuvų detalėmis. Nugaros apsiuvas ir priekio apsiuvas turi būti sukirpti iš kostiuminio audinio ir susiūti tarpusavyje 1 (±0,2) cm pločio siūle, kuri išlyginama skleistai (apsiuvų susiuvimo siūlė turi sutapti su palaidinės pečių siūle).

- Apykaklės įsiuvimo į priekaklį siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu, palaidinės iškirptės apsiuvimo siūlė – dvigubu apdailos peltakiu.

- Priekio ir nugaros apsiuvai sutvirtinami su palaidinės viršumi dvigubu apdailos peltakiu. Peltakiuojant (priekio apsiuvo apatinėje dalyje) įsiuvama vidinė kišenėlė, suformuota iš kostiuminio audinio detalės (žr. Priedo 3 eskizą). Vidinės kišenėlės viršus užbaigtas uždara siūle, nupeltakiuota 1,5 (±0,2) cm pločio peltakiu.

- Palaidinės iškirptės šonuose simetriškai išdėstytos trys poros akučių. Vidinėje iškirptės pusėje (prie priekio apsiuvo detalės) simetriškai prisiūtos dvi sagos, prie kurių jūreiviai gaminių dėvėjimo metu segasi mėlynos spalvos jūreivišką apykaklę.

- Palaidinės pečių siūlės nupeltakiuotos dvigubu apdailos peltakiu (peltakiuojama per nugaros puseles).

- Pečių srityje, į rankovės prisiuvimo siūlę įsiūti antpetukai taip, kad 2/3 pločio būtų priekyje (matuojant nuo pečių siūlės):

  - antpetukas stačiakampio formos, 6,5 (±0,2) x 4,5 (±0,2) cm dydžio, sukirptas iš vienos kostiuminio audinio detalės, pastandintas neperšlampamu, standžiu įdėklu;

  - kairės pusės antpetuko laisvas galas (ties kampais) pritvirtinamas prie palaidinės su siūlu;

  - dešinės pusės antpetuko laisvas galas prisegamas stačiakampio formos, 
2,5 (±0,1) x 4 (±0,2) cm dydžio kibiu tekstiliniu užsegimu: prie antpetuko vidinės pusės 
(0,5 (±0,1) cm atstumu nuo galo) prisiuvama kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė (su kilputėmis), prie palaidinės – kibaus tekstilinio užsegimo šiurkšti pusė (su kabliukais);

  - ant dešinio peties (po antpetuku) prisiuvama saga, skirta akselbantų prisegimui. Tiksli sagos prisiuvimo vieta derinama su klientu.

- Palaidinės rankovė turi būti sukirpta iš vienos detalės. Rankovės įsiuvimo į įšėmą siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu.

- Rankovė užbaigiama rankogaliu, suformuotu nusiuvant tris klosteles rankovės apatinėje dalyje: vidurinė klostelė – dvipusė, nupeltakiuota iš abiejų pusių viengubais apdailos peltakiais, šoninės klostelės – vienpusės, nupeltakiuotos viengubu apdailos peltakiu.

- Rankovės apatinė dalis (po klostelių nusiuvimo) ir rankovės skeltuko kraštai apsiūti apsiuvais, sukirptais iš kostiuminio audinio. Laisvi apsiuvų kraštai palenkti į vidų ir peltakiais sutvirtinami su palaidinės rankove. Rankovės skeltuko ir rankogalio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu.

- Rankogalis užsegamas dviem sagomis ir išsiūtomis kilpomis.

- Palaidinės rankovė ir šonas prasiuvami viena ištisine siūle.

- Palaidinės apačia užbaigiama uždara siūle, nupeltakiuota 1,2 (±0,1) cm pločio peltakiu.

Reikalavimai kelnių modeliui

- Kelnės specialaus kirpimo – su užsegimu abejuose šonuose ir papildomu (vidiniu) užsegimu priekyje bei specialios konstrukcijos šoninėmis kišenėmis (žr. Priedo  4-6 eskizus).

- Kelnių nugaros puselės su įsiuvais, priekio puselės – be įsiuvų.

- Kelnės lyginamos su kantu.

- Reikalavimai kelnių šoninėms kišenėms:

  - šoninių kišenių maišelių viršutinės ir apatinės detalės kerpamos iš kostiuminio audinio;

  - šoninės kišenės įėjimas užbaigtas uždara siūle, nupeltakiuota dviem peltakiais: pirmas apdailos peltakis turi būti 0,1-0,2 cm atstumu nuo kišenės krašto, antrasis – 1,5 (±0,1) cm atstumu nuo pirmojo peltakio;

  - šoninių kišenių maišelių kraštai susiūti uždaromis siūlėmis, kurios nupeltakiuotos 
0,6 (±0,1) cm pločio peltakiais (kišenės maišelių detalių kraštai lieka siūlės viduje);

  - prie kairės šoninės kišenės maišelio viršutinės detalės užsiūta papildoma uždėtinė kišenėlė. Kišenėlės viršus užbaigtas uždara siūle, nupeltakiuota 2 (±0,1) cm pločio peltakiu. Kišenėlė užsegama saga ir išsiūta kilpa.

- Šoninių užsegimų suformavimui, prie kelnių priekio puselių prisiuvamos šoninių apsiuvų detalės, kurios sutvirtinamos su kelnių priekio puselėmis trimis peltakiais: 0,1-0,2 cm atstumu nuo krašto, 3 (±0,1) cm atstumu nuo krašto (lygiagrečiai pirmajam peltakiui) bei juos sujungiančiu trečiuoju peltakiu.

- Kelnių juosmuo suformuotas, atlenkus kelnių nugaros ir priekio puselių viršutines dalis.

- Kelnių vidinis juosmuo suformuotas, vieną jo galą įsiuvus į šoninės kišenės maišelį, kitu jo galu apsiuvus šoninių kišenių maišelių viršutinę dalį (iš sulenktos juosmens dalies turi susiformuoti 21 (±0,5) cm ilgio juosmens pailginimas). Kelnių vidinis juosmuo užsegamas dviem sagomis ir dviem išsiūtomis kilpomis su akutėmis.

- Kelnių juosmens kraštai nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm pločio peltakiu.

- Kelnės siuvamos su penkiomis 1,8-2 cm pločio ąselėmis, skirtomis 4,5 (±0,1) cm pločio diržui įverti. Ąselių kraštai nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm pločio peltakiu. Ąselių apatinis kraštas tvirtinamas 6 (±0,2) cm nuo juosmens viršaus. Tvirtinant ąselių viršų prie kelnių, suformuojama klostelė ąselės apačioje. Užlygintos ąselės (su suformuota klostele) ilgis 6,5 (±0,2) cm.

- Kelnių apačios palenkimas nupeltakiuotas 4 (±0,1) cm pločio peltakiu.

III SKYRIUS

ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- Gaminių siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir Lietuvos kariuomenės turimus pavyzdžius.

- Prieš pradedant paslaugos teikimą, Paslaugos teikėjas pristato:

  - priežiūros instrukciją suderinimui;

  - gaminių techninį aprašą (su gaminio siuvime Paslaugos teikėjo panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir techninėmis charakteristikomis);

  - gaminių pasiuvimui reikalingo kostiuminio audinio sunaudojimo orientacines normas suderinimui. Orientacinės audinių normos derinamos standartiniams dydžiams (krūtinės apimtis nuo 92 iki 120 cm, liemens apimtis nuo 80 iki 108 cm, ūgis nuo 164 iki 200 cm). Esant nestandartiniams dydžiams, audiniai nurašomi pagal faktines išeigas.

- Esant poreikiui, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti.

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- pluoštinė sudėtis;

- sutarties data ir numeris;

- pagrindinio audinio partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą;

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

- Ženklinimo juostelės kraštai neturi būti aštrūs. Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).

- Įpakavimo būdas: gaminiai pakabinami ant gaminio dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Gaminius individualiai priima klientas.

Techninės specifikacijos

priedas

PALAIDINĖS MODELIS IŠ PRIEKIO

1 eskizas

PALAIDINĖS MODELIS IŠ NUGAROS

2 eskizas

PALAIDINĖS PRIEKIO IŠKIRPTĖ (IŠ VIDINĖS PUSĖS)

3 eskizas

Pastaba. Raudona spalva pažymėti įtvirčiai turi būti padaryti specialia mašina.

KELNIŲ MODELIS IŠ PRIEKIO

4 eskizas

Pastaba. Raudona spalva pažymėti įtvirčiai skirti šoninių kišenių maišelių pritvirtinimui prie kelnių priekio puselių. Įtvirčiai turi būti padaryti specialia mašina.

KELNIŲ MODELIS IŠ NUGAROS

5 eskizas

KELNIŲ VAIZDAS SU ATSEGTA PRIEKINE DALIMI

6 eskizas