TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GARBĖS SARGYBOS KUOPOS UNIFORMINIŲ KOSTIUMŲ

SIUVIMO PASLAUGAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Garbės sargybos kuopos uniforminiai kostiumai (toliau – gaminiai) skirti nešioti Garbės sargybos kuopos kariams ceremonijų metu ir skirstomi į:

  - Kostiumas uniforminis karininko (GSK SP) (toliau – SP karininko kostiumas);

  - Kostiumas uniforminis kareivio (GSK SP) (toliau – SP kareivio kostiumas);

  - Kostiumas uniforminis karininko (GSK KOP) (toliau – KOP karininko kostiumas);

  - Kostiumas uniforminis kareivio (GSK KOP) (toliau – KOP kareivio kostiumas);

  - Kostiumas uniforminis karininko (GSK KJP) (toliau – KJP karininko kostiumas).

- Gaminiai siuvami iš nustatytos spalvos (SP karininko ir SP kareivio kostiumai – samanų, KOP karininko ir KOP kareivio kostiumai – tamsiai mėlynos; KJP karininko kostiumas – juodos) pusvilnonio kostiuminio audinio (toliau – pagrindinio audinio) ir puošiami nustatytos spalvos (SP karininko ir SP kareivio kostiumai – geltonos, KOP karininko ir KOP kareivio kostiumai – avietinės) apdailinio audinio detalėmis. Paslaugos teikėjas aprūpinamas pagrindiniu audiniu, apdailiniu audiniu bei nustatyto pavyzdžio skiriamaisiais ženklais (tarnybos ženklu, antsiuvu „LIETUVA“, antsiuvu su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu, skirtu uniforminiam kostiumui (toliau - antsiuvu su LR valstybės vėliavos atvaizdu), trikampėliais, nuimamais antpečiais, laipsnių skiriamosiomis juostelėmis, didelėmis ir mažomis metalinėmis sagomis su Vyčiu arba inkaru).

Paslaugos teikėjas šias medžiagas (pagrindinį ir apdailinį audinį bei skiriamuosius ženklus) turės pasiimti iš nurodyto Lietuvos kariuomenės sandėlio Lietuvoje (išduodama pagal suderintas ir patvirtintas sunaudojimo normas). Visos kitos gamybai reikalingos medžiagos – paslaugos teikėjo.

- Gaminiai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Techninėje specifikacijoje nurodytiems standartams turi būti taikoma jų aktuali galiojanti redakcija (kai standartas panaikinamas, taikomas jį keičiantis standartas).

- Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo gaminio išdavimo klientui dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Gaminiai siuvami vyriški pagal individualius kliento išmatavimus.

- Gaminių modelių eskizai pateikti Techninės specifikacijos priede (toliau – Priedas). Matmenys eskizuose nurodyti centimetrais. Jeigu techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui: 182 cm ūgio, 100 cm krūtinės apimties, 88 cm liemens apimties.

- Gaminiai turi būti nupeltakiuoti pagal eskizus. Jeigu eskizuose ar aprašyme nėra nurodyta kitaip, viengubi apdailos peltakiai turi būti 0,1-0,2 cm pločio. Apdailos dygsnių tankis – 
3,5-4 dygsniai/cm.

- Švarkų ir kelnių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 3,5 cm. Švarkų rankovių apačios palenkimas turi būti ne mažesnis kaip 4 cm. Pagrindinės gaminių siūlės turi būti ne siauresnės nei 1,5 cm, kitų siūlių minimalūs užleidimai turi būti ne siauresni nei 1,0 cm. Klientui pageidaujant, užleidimai turi būti padidinti.

- Siūlių tipas ir siūlių dygsnių tankis turi užtikrinti tinkamą gaminio kokybę jo eksploatacijos metu.

- Siūlių/peltakių galai turi būti užtvirtinti, kad neirtų.

- Detalių ir siūlių kraštai turi būti apmėtyti specialiomis mašinomis, kad neirtų.

- Kelnių apačios užpakalinė dalis kerpama 1-1,5 cm ilgesnė už priekinę. Palenktų kelnių apačia viso perimetro ilgyje sutvirtinama tekstiline juosta.

- Pamušalas su gaminio viršumi turi būti sujungtas taisyklingai (būti laisvesnis, nematomas iš išorinės pusės ir pan.).

- Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių  suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų ar netinkamai padarytų įtvirčių, peltakių sudūrimai matomose vietose, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Gamybos technologinis procesas turi užtikrinti reikiamą detalių ir gaminio formos standumą. Porinės detalės gaminiuose turi būti išdėstytos simetriškai. Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami.

- Gaminiai turi būti išvalyti nuo technologinio proceso liekanų (siūlų, pūkų ir pan.), 
garo – šiluminis apdirbimas turi užtikrinti gaminių formos stabilumą. Kelnės lyginamos su kantu.

PIRMASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

- Pamušalas – poliesterinis arba ne blogesnės kokybės. Pamušalo spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos. Pamušalas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 
2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Kišeninis audinys – specialios paskirties mišriapluoštis (ne mažiau kaip 30 % medvilnės) audinys, kurio paviršinis tankis ne mažiau kaip 100 g/m2, pagrindinio audinio arba juodos spalvos. Kišeninis audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Sagos – iš plastiko, paaukštintu kraštu, jų spalva derinama prie audinio spalvos. Sagos turi būti atsparios karščiui ir daugkartiniam valymui organiniais tirpikliais, t.y. nesideformuoti ir nekeisti spalvos. Saga, skirta KJP karininko kostiumo švarko dešinės priekio puselės krašto prilaikymui, turi būti  2 (±0,1) cm, kitos sagos – 1,5 (±0,1) cm skersmens.

- Metalinės akutės – iš neblizgančio, tamsinto, nerūdijančio metalo. Akučių vidinis skersmuo 0,5-0,6 cm.

- Virvutė – apvali, tankaus pynimo, 0,5-0,6 cm skersmens, pagrindinio audinio arba juodos spalvos.

- Tekstilinė juostelė – 0,6-0,8 cm pločio, standi, spalva derinama prie audinio spalvos.

- Elastinė juosta – juodos spalvos, 1-2 cm pločio, išsauganti elastingumą gaminio eksploatacijos metu.

- Kibieji tekstiliniai užsegimai – derančios prie pagrindinio audinio spalvos. Visi nukirpti kibiųjų tekstilinių užsegimų kraštai apdirbti, kad neirtų.

- Siuvimo siūlai – armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys, jų spalva turi atitikti audinio spalvą. Siuvimo siūlų storis turi užtikrinti siūlės stiprumą (atsparumą tempimui, trinčiai, valymui organiniais tirpikliais ir pan.). Vidinių siūlių apdorojimui leidžiama naudoti pilkus arba kitos nekontrastuojančios spalvos siūlus.

- Kitos gaminių siuvime panaudotos medžiagos (klijiniai įdėklai, ašutinis audinys, peteliai, vatinėliai ir kt.) ir furnitūra turi atitikti gaminių paskirtį, užtikrinti reikiamą gaminių detalių standumą bei išlaikyti gaminių formos stabilumą po daugkartinio valymo organiniais tirpikliais. Jų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI SP KARININKO, SP IR KOP KAREIVIŲ KOSTIUMŲ

ŠVARKO MODELIUI

- Švarko modelis pateiktas Priedo 1–5 eskizuose.

- Švarkai siuvami iš techninės specifikacijos 2 punkte nustatytų spalvų (samanų arba tamsiai mėlynos) pagrindinio audinio ir puošiami nustatytų spalvų (geltonos arba avietinės) apdailiniu audiniu.

- Švarkas – frenčiaus tipo, prigludęs, užsegamas 6 didelėmis sagomis su Vyčiu, kurių apatinė dėvėjimo metu būna po diržu.

- Švarko priekio kraštai nupeltakiuoti 0,5-0,6 cm pločio peltakiu.

- Švarko užsegimo kilpos siuvamos su akute.

- Apykaklė – stati, jos priekiniai kraštai ir įsiuvimo į priekaklį siūlė puošiama nustatytos spalvos apdailinio audinio 0,2-0,3 cm pločio įsiuvu.

- Apykaklės kampuose prisiuvami nustatyto pavyzdžio trikampėliai.

- Apykaklės priekinių kraštų susegimui tarpusavyje, vidinėje apykaklės pusėje prisiūti du komplektai metalinių kabliukų su kilputėmis.

- Švarkas siuvamas su dviem poromis uždėtinių kišenių (viršutinių ir apatinių):

  - viršutinės kišenės – krūtinės aukštyje su figūriniais antkišeniais (žr. Priedo 2 eskizą):

    - uždėtinės kišenės centre užsiūta 3 (±0,2) cm pločio klostelė;

    - uždėtinės kišenės viršus palenktas ir nupeltakiuotas 2,5 (±0,2) cm pločio peltakiu;

    - uždėtinė kišenė prisiuvama 0,1-0,2 cm pločio siūle;

    - antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

    - antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

    - antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža saga su Vyčiu.

  - apatinės kišenės – žemiau liemens linijos, erdvinės, su antkišeniais (žr. Priedo 3 eskizą):

    - uždėtinės kišenės viršus palenktas ir nupeltakiuotas 2,5 (±0,2) cm pločio peltakiu;

    - uždėtinės kišenės šonų ir apačios lenkimo linijos nupeltakiuotos viengubais apdailos peltakiais (kišenės šonų ir apačios lenkimo linijos suformuotos užsiuvus apatinius kišenės kampus). Kišenės šonai ir apačia prisiuvami 0,7-1,0 cm pločio siūlėmis;

    - antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

    - antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

    - antkišenyje išsiūta kilpa su akute, skirta prisegti antkišenį maža saga su Vyčiu.

- Švarkas nešiojamas su nustatyto pavyzdžio nuimamais antpečiais:

  - antpečių nešiojimui, ant pečių prisiuvama po dvi juosteles, pasiūtas iš pagrindinio audinio (žr. Priedo 4 eskizą), skirtas 1,3-1,5 cm pločio antpečių prisegimo juostai prakišti;

  - antpečių ilgis parenkamas priklausomai nuo švarko pečių pločio (antpečiai būna 12–14 cm ilgio);

  - laisvas antpečio galas prie švarko prisegamas maža saga su Vyčiu.

- Švarko rankovės statytos, dviejų siūlių, užsibaigiančios į viršų smailėjančiais figūriniais rankogaliais (žr. Priedo 5 eskizą):

  - rankogalis sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

  - rankogalio sujungimo su rankove kraštas papuoštas 0,2-0,3 cm pločio įsiuvu iš nustatytos spalvos apdailinio audinio;

  - rankogalio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu.

- Prie švarkų rankovių prisiuvamas tarnybos ženklas, antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu ir antsiuvas „LIETUVA“ (žr. Priedo 5 eskizą).

- Švarko nugaroje – vidurio siūlė, užsibaigianti skeltuku.

- Švarkas siuvamas su pamušalu.

- Prie švarko pamušalo priekio puselių prisiūti paborčiai, sukirpti iš pagrindinio audinio.

- Kiekvienoje pamušalo priekio puselėje išsiūta po vidinę, 1 (±0,1) x 14 (±0,5) cm dydžio kišenę:

  - vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 16 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;

  - vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa iš tekstilinės juostelės.

- Kairėje pamušalo priekio puselėje (ties švarkų apatinės uždėtinės kišenės antkišeniu) išsiūta vidinė, 1 (±0,1) x 10 (±0,5) cm dydžio kišenė:

  - vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš pamušalo. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pamušalo;

  - vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 12 cm, matuojant nuo kišenės vidurio.

- Pakaba – iš tekstilinės juostelės, ne trumpesnė nei 6,5 cm ilgio.

TREČIASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI SP KARININKO, SP IR KOP KAREIVIŲ KOSTIUMŲ

KELNIŲ MODELIUI

- Kelnių modelis pateiktas Priedo 6–7 eskizuose.

- Kelnės siuvamos iš techninės specifikacijos 2 punkte nustatytų spalvų (samanų arba tamsiai mėlynos) pagrindinio audinio ir puošiami nustatytų spalvų (geltonos arba avietinės) apdailiniu audiniu.

- Kelnės – galife tipo: paplatintos viršutinėje dalyje iki kelių ir aptemptos žemiau kelių. Kelnės dėvimos sukištos į aulinius batus.

- Kiekvienoje kelnių priekio puselėje susiūti 7,5 (±0,5) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės).

- Kiekvienoje kelnių priekio puselėje išsiūta po vieną 1 (+0,2) x 16 (±0,5) cm dydžio šoninę kišenę:

  - šoninė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - šoninės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 30 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

- Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje susiūti 6,5 (±0,5) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės).

- Kelnės priekyje užsegamos 3 sagomis ir kilpinėje išsiūtomis 3 kilpomis, bei metalinių kalbiukų komplektu (įstatomu ties juosmens prisiuvimo linija). Kelnių juosmuo užsegamas 2 sagomis ir išsiūtomis kilpomis su akute.

- Kelnių juosmuo paplatintas, nugaroje suveržiamas raišteliais. Raištelių įvėrimui, įstatytos dvi poros metalinių akučių.

- Kelnės siuvamos su keturiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis:

  - ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 (-0,1; +0,2) cm pločio;

  - ąselių viršus ir apačia užtvirtinami spec. mašina.

- Kelnių šonuose (po juosmeniu) prisiūti dirželiai, prisegami 2 sagomis:

  - dirželis siuvamas iš pagrindinio audinio;

  - dirželio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu;

  - dirželyje išsiūta kilpa su akute.

- Kelnių šoninėse siūlėse (iki skeltuko) įsiūti nustatytos spalvos apdailinio audinio 
0,2 - 0,3 cm pločio įsiuvai.

- Kelnių šoninė siūlė apačioje užsibaigia skeltuku, susegamu dviem stačiakampio formos 
2 (±0,1) x 3 (±0,2) cm dydžio kibiais tekstiliniais užsegimais.

- Kelnių apačia apkantuojama juostele, sukirpta iš kišeninio audinio arba kitos lygiavertės medžiagos.

- Kelnių prilaikymui dėvėjimo metu, jų apačioje įsiūta kilpa, suformuota iš elastinės juostos.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI KOP KARININKO KOSTIUMO ŠVARKO MODELIUI

- Švarko modelis pateiktas Priedo 8–11 eskizuose.

- Švarkas siuvamas iš techninės specifikacijos 2 punkte nustatytos spalvos (tamsiai mėlynos) pagrindinio audinio ir puošiamas nustatytos spalvos (avietinės) apdailiniu audiniu.

- Švarkas – prigludusio silueto, užsegamas 5 didelėmis sagomis su Vyčiu. Švarko užsegimas paaukštintas: viršutinė saga – ties viršutiniais antkišeniais, apatinė – ties švarko nugaros siūlėje esančiu skeltuku.

- Švarko užsegimo kilpos siuvamos su akute.

- Apykaklės kampuose prisiuvami nustatyto pavyzdžio trikampėliai.

- Švarkas siuvamas su dviem poromis kišenių (viršutinių ir apatinių):

  - viršutinės kišenės – krūtinės aukštyje, uždėtinės su antkišeniais (žr. Priedo 9 eskizą):

    - uždėtinės kišenės centre užsiūta 3 (±0,2) cm pločio klostelė;

    - uždėtinės kišenės viršus palenktas ir nupeltakiuotas 2,5 (±0,2) cm pločio peltakiu;

    - uždėtinė kišenė prisiuvama 0,1-0,2 cm pločio siūle;

    - antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

    - antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

    - antkišenio pamušale išsiūtos 2 kilpomis, skirtos prisegti antkišenį prie uždėtinės kišenės.

  - apatinės kišenės – žemiau liemens linijos, prakirptinės su antkišeniu ir vienu apsiuvu (žr. Priedo 10 eskizą):

    - antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

    - antkišenio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu, antkišenio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota 0,5-0,6 cm pločio peltakiu;

    - antkišenio pamušale išsiūtos 2 kilpomis, skirtos prisegti antkišenį prie švarko;

    - apsiuvas sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

    - kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

    - kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 20 cm (matuojama nuo antkišenio prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

- Švarkas nešiojamas su nustatyto pavyzdžio nuimamais antpečiais:

  - antpečių nešiojimui, ant pečių prisiuvama po dvi juosteles, pasiūtas iš pagrindinio audinio (žr. Priedo 11 eskizą), skirtas 1,3-1,5 cm pločio antpečių prisegimo juostai prakišti:

  - antpečių ilgis parenkamas priklausomai nuo švarko pečių pločio (antpečiai būna 12–14 cm ilgio);

  - laisvas antpečio galas prie švarko prisegamas maža saga su Vyčiu.

- Švarko rankovės statytos, dviejų siūlių, užsibaigiančios į viršų smailėjančiais figūriniais rankogaliais (žr. Priedo 8 eskizą):

  - rankogalis sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

  - rankogalio sujungimo su rankove kraštas papuoštas 0,2-0,3 cm pločio įsiuvu iš nustatytos spalvos apdailinio audinio;

  - rankogalio prisiuvimo siūlė nupeltakiuota viengubu apdailos peltakiu.

- Prie švarko rankovių prisiuvamas tarnybos ženklas, antsiuvas su LR valstybės vėliavos atvaizdu ir antsiuvas „LIETUVA“ (žr. Priedo 5 eskizą).

- Švarko nugaroje – vidurio siūlė, užsibaigianti skeltuku.

- Švarkas siuvamas su pamušalu.

- Prie švarko pamušalo priekio puselių prisiūti paborčiai, sukirpti iš pagrindinio audinio

- Kiekvienoje pamušalo priekio puselėje išsiūta po vidinę, 1 (±0,1) x 14 (±0,5) cm dydžio kišenę:

  - vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 16 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;

  - vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa iš tekstilins juostelės.

- Kairėje pamušalo priekio puselėje (ties švarkų apatinės uždėtinės kišenės antkišeniu) išsiūta vidinė, 1 (±0,1) x 10 (±0,5) cm dydžio kišenė:

  - vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš pamušalo. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pamušalo;

  - vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 12 cm, matuojant nuo kišenės vidurio.

- Pakaba – iš tekstilinės juostelės, ne trumpesnė nei 6,5 cm ilgio.

PENKTASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI KOP KARININKO KOSTIUMO KELNIŲ MODELIUI

- Kelnių modelis pateiktas Priedo 12 eskize.

- Kelnės siuvamos iš techninės specifikacijos 2 punkte nustatytos spalvos (tamsiai mėlynos) pagrindinio audinio ir puošiamos nustatytos spalvos (avietinės) apdailinio audinio įsiuvais.

- Kiekvienoje kelnių priekio puselėje susiūti 7,5 (±0,5) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės).

- Kelnių priekio puselės siuvamos su pamušalu, kurio ilgis ne mažiau kaip 20 cm žemiau kelių.

- Kiekvienoje kelnių priekio puselėje išsiūta po vieną 1 (+0,2) x 16 (±0,5) cm dydžio šoninę kišenę:

  - šoninė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - šoninės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - šoninės kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - šoninės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 30 cm (matuojama nuo juosmens prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

- Kiekvienoje kelnių nugaros puselėje susiūti 6,5 (±0,5) cm ilgio įsiuvai (matuojama nuo įsiuvo galo iki juosmens prisiuvimo siūlės).

- Kelnės priekyje užsegamos 3 sagomis ir kilpinėje išsiūtomis 3 kilpomis, bei metalinių kalbiukų komplektu (įstatomu ties juosmens prisiuvimo linija). Kelnių juosmuo užsegamas 2 sagomis ir išsiūtomis kilpomis su akute.

- Kelnių juosmuo paplatintas, nugaroje suveržiamas raišteliais. Raištelių įvėrimui, įstatytos dvi poros metalinių akučių.

- Kelnės siuvamos su keturiomis, simetriškai išdėstytomis ąselėmis:

  - ąselės pasiūtos iš pagrindinio audinio, 1 (-0,1; +0,2) cm pločio;

  - ąselių viršus ir apačia užtvirtinami spec. mašina.

- Kelnių šonuose (po juosmeniu) prisiūti dirželiai, prisegami 2 sagomis:

  - dirželis siuvamas iš pagrindinio audinio;

  - dirželio kraštai nupeltakiuoti viengubu apdailos peltakiu;

  - dirželyje išsiūta kilpa su akute.

- Kelnių šoninėse siūlėse įsiūti nustatytos spalvos apdailinio audinio 0,2 - 0,3 cm pločio įsiuvai.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI KJP KARININKO KOSTIUMO ŠVARKO MODELIUI

- Švarko modelis pateiktas Priedo 13-17 eskizuose.

- Švarkas siuvamas iš techninės specifikacijos 2 punkte nustatytos spalvos (juodos) pagrindinio audinio.

- Švarkas užsegamas dvieiliu užsegimu: trimis poromis didelių sagų su inkaro ženklu. Užsegimo aukštis nustatytas Priedo 13 eskize, apatinės sagos – ties švarko antkišenių viršutine linija. Likusios sagos išdėstytos vienodais atstumais. Antrosios (dekoratyvinės) eilės sagos prie švarko prisiuvamos taip, kad jų pagrindas būtų prigulęs prie švarko.

- Švarko užsegimo kilpos siuvamos su akute.

- Švarko dešinės priekio puselės kraštas prilaikomas, prisegant jį prie sagos, prisiūtos švarko kairės priekio puselės vidinėje pusėje (žr. Priedo 17 eskizą).

- Švarko priekio puselės siuvamos su įsiuvais.

- Švarko kairėje pusėje krūtinės aukštyje įsiūta kišenėlė su 3 (±0,2) x 11 (±0,5) dydžio antsiuvu:

  - kišenėlės antsiuvas sukirptas iš vienos pagrindinio audinio detalės;

  - kišenės maišeliai kerpami iš pamušalo;

  - kišenės galai prisiuvami spec. mašina arba tankiu zigzago dygsniu.

- Švarkas siuvamas su šoninėmis kišenėmis:

  - kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais ir antkišeniu (žr. Priedo 15 eskizą);

  - antkišenio viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio, apatinė detalė – iš pamušalo;

  - kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - kišenės maišeliai kerpami iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 20 cm (matuojama nuo antkišenio prisiuvimo siūlės iki žemiausio kišenės maišelio taško).

- Prie švarko apykaklės viršutinės detalės prisiūta stovė.

- Švarko poapykaklė kerpama iš specialios paskirties veltinio.

- Apykaklės stovės centre prisiūta pakaba iš tekstilinės juostelės. Pakaba turi būti ne trumpesnė nei 6,5 cm ilgio.

- Švarko atvarto kampai turi būti ilgesni už apykaklės kampus (žr. Priedo 14 eskizą).

- Švarko atvarto kraštas ir apykaklės kraštas tarpusavyje sutvirtinami rankiniu dygsniu.

- Švarko rankovės statytos, dviejų siūlių.

- Prie rankovių prisiuvamos laipsnių skiriamosios juostelės (žr. Priedo 16 eskizą).

- Švarkas siuvamas su pamušalu.

- Kiekvienoje pamušalo priekio puselėje (krūtinės aukštyje) įsiūta po vidinę, 
1 (±0,1) x 14 (±0,5) cm dydžio kišenę (žr. Priedo 17 eskizą):

  - vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš kišeninio audinio. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pagrindinio audinio;

  - vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 18 cm, matuojant nuo kišenės vidurio;

  - vidinė kišenė užsegama saga ir kabančia kilpa iš tekstilinės juostelės.

- Kairėje pamušalo priekio puselėje (ties švarko šonine kišene) išsiūta vidinė, 1 (±0,1) x 10 (±0,5) cm dydžio kišenė (žr. Priedo 17 eskizą):

  - vidinė kišenė - stačiakampio formos, prakirptinė su rėmelio tipo apsiuvais;

  - vidinės kišenės galuose padaryti įtvirčiai spec. mašina;

  - vidinės kišenės apsiuvai kerpami iš pagrindinio audinio, kišenės maišeliai – iš pamušalo. Prie apatinio kišenės maišelio užsiūtas apsiuvas iš pamušalo;

  - vidinės kišenės maišelio gylis ne mažiau kaip 12 cm, matuojant nuo kišenės vidurio.

SEPTINTASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI KJP KARININKO KOSTIUMO KELNIŲ MODELIUI

- Kelnių modelio eskizai pateikti Priedo 18 eskize.

- Kelnės siuvamos iš techninės specifikacijos 2 punkte nustatytos spalvos (juodos) pagrindinio audinio.

- KJP karininko kostiumo kelnės yra to paties modelio kaip KOP karininko kostiumo kelnės, tik siuvamos be apdailinio audinio įsiuvų šoninėse siūlėse.

III SKYRIUS

ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- Gaminių siuvimas vykdomas pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir Lietuvos kariuomenės turimus pavyzdžius.

- Prieš pradedant paslaugos teikimą, Paslaugos teikėjas pristato:

  - priežiūros instrukciją suderinimui;

  - gaminių techninį aprašą (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir techninėmis charakteristikomis);

  - gaminių pasiuvimui reikalingo pagrindinio ir apdailinio audinio sunaudojimo orientacines normas suderinimui. Orientacinės audinių normos derinamos standartiniams dydžiams (krūtinės apimtis nuo 92 iki 120 cm, liemens apimtis nuo 80 iki 108 cm, ūgis nuo 164 iki 200 cm). Esant nestandartiniams dydžiams, audiniai nurašomi pagal faktines išeigas.

- Esant poreikiui, suderinus su klientu, techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys, konstrukciniai sprendimai bei siuvimo technologija gali būti patikslinti, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- pluoštinė sudėtis;

- sutarties data ir numeris;

- pagrindinio audinio prekės partijos indeksas;

- pagaminimo data;

- priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą;

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“.

- Ženklinimo juostelėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią Paslaugos teikėjo nuomone turėtų žinoti kiekvienas klientas.

- Ženklinimo juostelės kraštai neturi būti aštrūs. Informacija ženklinimo juostelėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).

- Įpakavimo būdas: kokybiškai išlyginti gaminiai pakabinami ant gaminio dydį atitinkančios pakabos ir apdengiami polietileniniu maišu.

- Gaminių pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 
II skyriuje „Pakuotės“.

- Gaminius individualiai priima klientas.