Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2

AB „Amber Grid“

Standartizuotų ir adaptuotų LOI/LOD reikalavimų projektų konkursams aprašas

Turinys

Taikymo sritis	4

Sąvokos	4

Vaidmenys ir atsakomybė	4

1.	Elemento atributų lentelė (Vamzdis)	8

2.	Elemento atributų lentelė (Uždarymo įtaisai)	10

3.	Elemento atributų lentelė (Alkūnės)	12

4.	Elemento atributų lentelė (Perėjimas)	14

5.	Elemento atributų lentelė (Trišakis)	15

6.	Elemento atributų lentelė (Dėklas)	17

7.	Elemento atributų lentelė (MD Flanšas)	19

8.	Elemento atributų lentelė (MD Aklė)	21

9.	Elemento atributų lentelė (Žvakė)	22

10.	Elemento atributų lentelė (Stovas)	24

11.	Elemento atributų lentelė (Stulpeliai)	25

12.	Elemento atributų lentelė (DSKIrenginys)	26

13.	Elemento atributų lentelė (Izoliacinė mova)	27

14.	Elemento atributų lentelė (Kabelio mova)	28

15.	Elemento atributų lentelė (MD kabelio apsauginis dėklas)	29

16.	Elemento atributų lentelė (MD kabelis)	30

17.	Elemento atributų lentelė (Atvamzdis)	32

18.	Elemento atributų lentelė (Kontrasvoriai)	33

19.	Elemento atributų lentelė (MD šlamo talpa)	34

20.	Elemento atributų lentelė (DSK Įžeminimo kontūras)	35

21.	Elemento atributų lentelė (DSK Apsauginis dėklas)	37

22.	Elemento atributų lentelė (DSK Kabelis)	38

23.	Elemento atributų lentelė (DSK Kabelio mova)	39

24.	Elemento atributų lentelė (DSK Anodinis įžemiklis)	40

25.	Elemento atributų lentelė (Sensorinis vamzdelis)	41

26.	Elemento atributų lentelė (MD KontrĮtaisoKamera)	42

27.	Elemento atributų lentelė (MD KontrĮtaisoPraėjimoDaviklis)	43

28.	Elemento atributų lentelė (MDMarkeriai)	44

29.	Elemento atributų lentelė (KMK kolonėlė)	45

30.	Elemento atributų lentelė (DBO MD Vidutinio slėgio vamzdis)	46

31.	Elemento atributų lentelė (Suvirinimo siūlės)	48

32.	Elemento atributų lentelė (MD Aptverimai)	49

33.	Elemento atributų lentelė (Dangos)	50

34.	Elemento atributų lentelė (Pamatai)	51

Priedai	52

Priedas1. Elementų detalizacija pagal projektų dalis ir jų išvystymo lygį	52

Patvirtinti LOI/LOD standartai bei adaptuoti projektų konkursams

Paskirtis

Šis dokumentas nustato AB „Amber Grid“ taikomus informacijos detalumo (LOD) ir informacijos pateikimo (LOI) standartus, skirtus projektų konkursams ir vykdymui. Tikslas – užtikrinti vieningą atributų struktūrą BIM modeliuose ir GIS duomenų bazėse, kad būtų suderintas projektavimo, statybos ir eksploatacijos procesas.

### Taikymo sritis

Visiems dujotiekio infrastruktūros projektams, kuriuose naudojami BIM modeliai ir GIS duomenys.
Taikimas numatyta projekto stadijoms: planavimas, PP, TDP, statybos darbams ir užbaigimo dokumentacija.
Netaikoma projektams, kuriuose nėra reikalavimo teikti BIM/GIS duomenis pagal AB „Amber Grid“ standartus.

### Sąvokos

Terminai ar trumpiniai naudojami procese:

| Sąvoka | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| LOD | Level of Detail – modelio geometrinis detalumas |
| LOI | Level of Information – informacijos detalumas |
| PP | Projektiniai pasiūlymai |
| TDP | Techninis darbo projektas |
| GIS | Geografinė informacinė sistema |
| BEP | BIM vykdymo planas |
| Kitos Apraše vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai yra suprantamos taip, kaip jos paaiškintos Sąvokų žodyne. Sąvokų žodyne pateikti sąvokų apibrėžimai vartojami Apraše didžiąja raide. |  |

### Vaidmenys ir atsakomybė

Aprašome su dokumentu susijusę Dalyviai:

| Dalyviai | Vaidmenys ir atsakomybės |
| --- | --- |
| Projektuotojas | Pildo projektinius atributus PP ir TDP stadijose |
| Rangovas | Pildo faktinius duomenis užbaigimo dokumentacijoje |
| GIS inžinierius | Užtikrina duomenų integraciją į GIS sistemą |
| Užsakovas | Tvirtina standartus, prižiūri duomenų kokybę |

Aprašas

Visi atributai turi būti pildomi pagal nustatytą detalumo lygį (LOD/LOI) kiekvienoje stadijoje.

Duomenys turi būti pateikti Excel formatu ir integruoti į BIM/GIS sistemas.

Pildymo atsakomybė paskirstoma pagal proceso etapą (žr. lenteles):

- Planavimo stadija – nustatomi trasos parametrai, preliminarūs atributai (pvz., TRASA, PIKETAZAS).

- PP stadija – pildomi projektiniai duomenys (pvz., DN, DP, PADETIS).

- TDP stadija – detalizuojami techniniai parametrai (pvz., MOP, PLMARK, ELEMENTO_TIPAS).

- Užbaigimo dokumentacija – rangovas pateikia faktinius duomenis (pvz., EKSPLOATACIJOSPRADZIA, IZOLDANGOSSTORIS).

Detalesnė atributinės informacijos pateikta priede „Atributinės informacijos sąrašas“ ir kituose prieduose.

LOD (angl. Level of Development /Level Of Definition)

Apibrėžimas LOD (angl. Level of Development /Level Of Definition) susideda iš geometrinės detalės lygio (LoG) ir informacijos lygio (LoI), tačiau dažniausiai taikomas kaip vieninga samprata LOD. LOD apimtis ir aprašymas yra įforminamas, kaip projekto komandos susitarimas dėl kiekvienoje projekto stadijoje, kiekvienam taikymo būdui, kiekvienai disciplinai ir su kiekvienu BIM elementu susietos reikiamos elementų ar elementų rinkinių savybių, parametrų, matavimo vienetų, reikšmių ar kitos informacijos poreikis.

Dokumente LOD, LOG ir LOI sąvokos ir lygiai bendrai apibrėžiami bei atvaizduojami pagal BIMForum (https://bimforum.org/) ir Pasaulinę BIM taikymo gerąją praktiką:

LOD 100

Modelio elementas gali būti grafiškai pavaizduotas modelyje su simboliu, tūriu ar kitais bendriniais vaizdais, bet neatitinka LOD 200 reikalavimų. Galima pateikti informaciją apie modelio elementą (t. y. kainą už kvadratinį metrą, talpą ŠVOK ir kt.) galimą gauti iš kitų modelio elementų. Pastaba: Visa informacija, gauta iš LOD 100 elementų, turi būti laikoma apytikslė.

LOD 200

Modelio elementas Grafiškai pateikiamas modelyje kaip sistema, objektas arba rinkinys su apytikriais kiekiais, dydžiu, forma, vieta ir orientacija. Ne grafinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento. Pastaba: Bet kokia informacija, gauta iš LOD 200 elementų, turi būti laikoma apytikslė. Daliai elementų gali būti naudojama pirkimams. Kitai daliai detalizuojama toliau.

LOD 300

Modelio elementas yra grafiškai pavaizduotas modelyje kaip specifinė sistema, objektas ar rinkinys galimas išreikšti kiekiu, dydžiu, forma, vieta ir orientacija. Ne grafinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento. Pastaba: Informacija apie kiekius, dydį, formą, vietą ir orientaciją gauta iš LOD 300 elementų, gali būti laikoma tikslia. Gali būti naudojama pirkimams ar užduočių gamybos projektinei dokumentacijos detalizacijai formavimui.

LOD 350

Modelio elementų rinkiniai grafiškai pateikiami modelyje kaip konkreti sistema, objektas ar rinkinys pagal kiekį, dydį, formą, vietą, orientaciją ir sąsajas su kitomis statybos sistemomis. Ne geometrinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento. Pastaba: Pastaba: Informacija apie kiekius, dydį, formą, vietą ir orientaciją gauta iš LOD 350 elementų, gali būti laikoma tikslia. Gali būti naudojama pirkimams ar užduočių gamybos projektinei dokumentacijos detalizacijai formavimui.

LOD 400

Modelio elementas grafiškai pateikiamas modelyje kaip konkrečios sistemos, objekto ar rinkinys, atsižvelgiant į jo dydį, formą, vietą, kiekį ir orientaciją su išsamia informacija skirta gamybai, surinkimui ir instaliacijai statybos aikštelėje. Ne grafinė informacija taip pat gali būti pridedama prie modelio elemento. Pastaba: LOD400 informacija skirta gamybai.

Atributų pavadinimai su paaiškinimais linijiniams elementams (vamzdžio):

| Atributo pavadinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| PADETIS | Vamzdyno padėtis |
| IZOLDANGOSSTORIS | Izoliacinės dangos storis (mm) |
| IZOGAM | Izoliacijos gamintojas |
| GAMINTOJAS | Vamzdžio gamintojas |
| GENRANGOVAS | Rangovas |
| SUBTYPE | Subtipas |
| VietovesK | Vietoves klasė |
| VAMZTI | Vamzdžio tipas |
| DP | Projektinis slėgis barais |
| MOP | Maksimalus darbinis slėgis barais |
| DS | Faktinis vamzdžio skersmuo (mm) |
| DN | Sąlyginis skersmuo |
| SSTORIS | Vamzdžio sienelės storis (mm) |
| PLMARK | Plieno markė |
| IZOLTI | Izoliacijos tipas |
| HYDROTESTP | Hidro bandymų slėgis (Bar) |
| KODAS | GKTR kodas |

Atributų pavadinimai su paaiškinimais taškiniams elementams:

| GENRANGOVAS | Rangovas |
| --- | --- |
| IZOLIACINE | Izoliacinė danga |
| PADETIS | Padėtis |
| TIPAS | Tipas |
| GAMINTOJAS | Gamintojas |
| SCADA | Ar yra perduodami duomenis į SCADA |
| MAITINIMOS | UI maitinimo šaltinis |
| UIPPRAL | UI pralaidumas |
| DS | Faktinis skersmuo |
| VALDTIP | Valdymo Tipas |
| NUOTVAL | Ar UI valdomas nuotoliu |
| PrijungBud | Prijungimo būdas |
| PAVARA | Pavaros gamintojas |
| KODAS | GKTR Kodas |
| ITAISO_NR | Įtaiso Nr. |
| CiaupuSkai | Čiaupų skaičius ant stovo |
| SienStoris | Sienelės storis |
| DN | Sąlyginis skersmuo |
| JungtiesTi | Jungties tipas |
| IzolDangSt | Izoliacines dangos storis |
| DS1IS | Skersmuo iš (mm) |
| DS2I | Skersmuo į (mm) |
| MOP | Maksimalus darbinis slėgis (Bar) |
| DP | Projektinis slėgis (Bar) |
| TP | Hidro bandymų slėgis (Bar) |
| PLMARK | Plieno marke |
| SERTIFIKAT | Sertifikato Nr. |
| PAGBUD | Pagaminimo būdas |
| PROJSTOR | Projektuojamas storis (mm) |
| ALKLPL | Alkūnes lenkimo spindulys laipsniais |
| ALKLSP | Alkūnes lenkimo spindulys |
| TRPVDS | Trišakio pagrindinio vamzdžio skersmuo |
| TRISVDS | Trišakio išeinančio vamzdžio skersmuo |
| TRKAMP | Trišakio kampas laipsniais |
| SiulesNr | Siūles Nr. |
| AltidudeVV | Vamzdžio viršaus altitude |
| AltitudeZ | Žemes altitudė |
| Igilinim | Įgilinimas |
| FlansoSker | Flanšo skersmuo |
| Perejimas | Perėjimas PVZ. 33,7x4,0/21,3x3,2 |
| Modelis | Modelis |
| DaviklioT | Daviklio tipas |

Elemento atributų lentelė (Vamzdis)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vamzdis | MDVamzdis (linijinis) | 200 | Vamzdis modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos cilindrinis elementas. Atvaizduojamas apytikslis diametras, tiksli vamzdyno planinė padėtis. Nėra detalizuojami lenkimai, jungtys, atramos ar įrenginiai. |  |
|  |  | 350 | Tikslus vamzdžio diametras, ilgis, kryptis ir padėtis su papildomais montavimo elementais. Įtrauktos jungtys, atramos, flanšai, perėjimai, uždarymo įtaisai ir kiti montavimo elementai. Galai tiksliai sujungti su gretimais vamzdžiais ar įranga, parodyta reali sujungimo konfigūracija. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |

Elemento atributai (Vamzdis)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | VERTĖS (Format) | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBTYPE | SUBTYPE | Long | Numeric | RANGOVAS |  |  |  | + |
| PADETIS | Padetis | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZOLDANGOSSTORIS | IZOLDANGOSSTORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| GAMINTOJAS | GAMINTOJAS | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| GENRANGOVAS | GENRANGOVAS | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| VietovėsKlase | VietovėsKlase | Short | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZOGAM | Izoliacijos gamintojas | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| INFORMACIJA | INFORMACIJA | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| PPINR | PPI_REGISTRO_NR | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| VIZIED | VID_ZIEDAI | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| VAMZTI | VAMZDZIO_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| DP | PROJEKT_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| MOP | MAX_DARB_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| DS | FAKTINIS_SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| DN | SAL_SKERSMUO | Short | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| SSTORIS | SIEN_STORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| SEGTIP | SEGMENTO_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| PLMARK | PLN_MARKE | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZOLTI | IZOL_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| HYDROTESTP | HYDRO_TEST_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  |  | + |

Elemento atributų lentelė (Uždarymo įtaisai)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uždarymo įtaisas | MDUzdarymoItaisas (taškinis) | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas. Atvaizduojamas apytikslis diametras, tiksli planinė padėtis. |  |
|  |  | 350 | Tikslus diametras, ilgis, kryptis ir padėtis su papildomais montavimo elementais. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |

Elemento atributai (Uždarymo įtaisai)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | VERTĖS (Format) | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENRANGOVAS | GENRANGOVAS | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| IZOLIACINEDANGA | IzoliacineDanga | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| PADETIS | Padetis | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| TIPAS | Tipas | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| MARKE | MARKE | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| GAMINTOJAS | GAMINTOJAS | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| SCADA | SCADA | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| MAITINIMOSALT | MAITINIMOSALT | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| APRASYMAS | APRASYMAS | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| UIPPRAL | UI_PRALAIDUMAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| DS | FAKTINIS_SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| VALDTIP | VALDYMO_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| NUOTVAL | NUOTOL_VALDYMAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| PrijungBud | Prijungimo_budas | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| Pavara | PAVARA | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| SERTIFIKATO_NR | SERTIFIKATO_NR | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |

Elemento atributų lentelė (Alkūnės)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkūnė | MDAlkune (taškinis) | 200 | Nėra detalizuojamas. Vaizduojamas kaip vamzdžio sistemos dalis. Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos cilindrinis elementas. |  |
|  |  | 350 | Tikslus diametras, ilgis, kryptis ir padėtis realiose 3D koordinatėse. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |

Elemento atributai (Alkūnės)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | VERTĖS (Format) | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PADETIS | Padetis | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZOLIACINEDANGA | IzoliacineDanga | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZOLDANGOSSTORIS | IZOLDANGOSSTORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| INFORMACIJA | INFORMACIJA | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| PAGBUD | PAGAMINIMO_BUDAS | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| ALKSSTOR | PROJEKT_ALK_STORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| TP | HIDR_BAND_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| MOP | MAX_DARB_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| DS | FAKTINIS_SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| DP | PROJEKT_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| IZOLTI | IZOL_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| NESTGA | NESTANDART_GAMINYS | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| ALKLSPL | ALK_LENK_SPIND_LAIPSN | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| ALKLSP | ALK_LENK_SPIND | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| PLMARK | PLN_MARKE | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| GSIEN | GAMYKL_SIEN_STORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| ISODANSTOR | ISOR_DANG_STORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  |  | + |
| GAMINTOJAS | GAMINTOJAS | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |

Elemento atributų lentelė (Perėjimas)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perėjimas | MDPerejimas (taškinis) | 200 | Nėra detalizuojamas. Vaizduojamas kaip vamzdžio sistemos dalis. Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos cilindrinis elementas. |  |
|  |  | 350 | Tikslus diametras, ilgis, kryptis ir padėtis realiose 3D koordinatėse. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |

Elemento atributai (Perėjimas)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | VERTĖS (Format) | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PADETIS | Padetis | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| SIENUTESSTORIS | SIENUTESSTORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZOLIACINEDANGA | IzoliacineDanga | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| IZOLDANGOSSTORIS | IZOLDANGOSSTORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| INFORMACIJA | INFORMACIJA | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| DS1IS | DS_IS_SKERSMENS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| DS2I | DS_I_SKERSMENI | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| MOP | MAX_DARB_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| DP | PROJEKT_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| TP | HIDR_BAND_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| PLMARK | PLN_MARKE | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| SIENSTOR | SIEN_STORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| ISODANSTOR | ISOR_DANG_STORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |

Elemento atributų lentelė (Trišakis)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trišakis | MDTrisakis (taškinis) | 200 | Nėra detalizuojamas. Vaizduojamas kaip vamzdžio sistemos dalis. Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos cilindrinis elementas. |  |
|  |  | 350 | Tikslus diametras, ilgis, kryptis ir padėtis realiose 3D koordinatėse. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |

Elemento atributai (Trišakis)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | VERTĖS (Format) | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PADETIS | Padetis | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZOLIACINEDANGA | IzoliacineDanga | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| IZOLDANGOSSTORIS | IZOLDANGOSSTORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| INFORMACIJA | INFORMACIJA | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| PAGBUD | PAGAMINIMO_BUDAS | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| TP | HIDR_BAND_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| MOP | MAX_DARB_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| DN | SAL_SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| DP | PROJEKT_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| TRPVDS | TRIS_PGR_VMZD_SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| TRISVDS | TRIS_ISEIN_VMZD_SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| TRKAMP | TRISAK_KAMPAS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| TRSSTOR | PROJ_TRIS_SIEN_STORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| NESTGA | NESTANDART_GAMINYS | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| PLMARK | PLN_MARKE | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| ISODANSTOR | ISOR_DANG_STORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |

Elemento atributų lentelė (Dėklas)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dėklas | MDApsauginisDeklas (linijinis) | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos cilindrinis elementas. Atvaizduojamas apytikslis diametras ir tiksli planinė padėtis. Nėra detalizuojamos jungtys, atramos ar įrenginiai. |  |
|  |  | 350 | Tikslus ilgis, skersmuo, kryptis ir padėtis su papildomais montavimo elementais (detalizuoti dėklo sandarinimo sprendiniai, atramos). Galai tiksliai sujungti su dujotiekio vamzdynu, parodyta reali sujungimo konfigūracija. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |

Elemento atributai (Dėklas)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | VERTĖS (Format) | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKERSMUO | SKERSMUO | Short | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| SUMONTPRIEZASTIS | SUMONTPRIEZASTIS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| CENTRAVIMAS | CENTRAVIMAS | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| DEKLOAPSAUGA | DekloApsauga | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| TIKRASILGIS | TIKRASILGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  |  | + |
| INFORMACIJA | INFORMACIJA | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |

Elemento atributų lentelė (MD Flanšas)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spec. flanšinis atvamzdis | MDFlansas (taškinis) | 200 | Nėra tiksliai detalizuojamas. Vaizduojamas kaip vamzdžio sistemos dalis. Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos cilindrinis elementas. |  |
|  |  | 350 | Tikslus ilgis, diametras, kryptis ir padėtis su detaliu flanšo atvaizdavimu pagal realią formą ir proporcijas. Flanšas tiksliai sujungtas su kitu flanšu ar įranga, parodyta reali sujungimo konfigūracija. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |

Elemento atributai (Flanšas)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | VERTĖS (Format) | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PADETIS | Padetis | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| ISORSKERSMUO | ISORSKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| SIENUTESSTORIS | SIENUTESSTORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| IZOLIACINEDANGA | IzoliacineDanga | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| IZOLDANGOSSTORIS | IZOLDANGOSSTORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| INFORMACIJA | INFORMACIJA | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| PLMARK | PLN_MARKE | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| MOP | MAX_DARB_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| DP | PROJEKT_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| TP | HIDR_BAND_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| FLANSDS | FLANS_SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| TIPAS | FLANSO_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| SSTORIS | SIEN_STORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |

Elemento atributų lentelė (MD Aklė)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aklė | MDAkle (taškinis) | 200 | Nėra detalizuojamas. Vaizduojamas kaip vamzdžio sistemos dalis. Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos cilindrinis elementas. |  |
|  |  | 350 | Tikslus diametras, ilgis, kryptis ir padėtis realiose 3D koordinatėse. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |

Elemento atributai (Aklė)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PADETIS | Padetis | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| ISORSKERSMUO | ISORSKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| SIENUTESSTORIS | SIENUTESSTORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZOLIACINEDANGA | IzoliacineDanga | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| IZOLDANGOSSTORIS | IZOLDANGOSSTORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| INFORMACIJA | INFORMACIJA | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| TP | HIDR_BAND_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| MOP | MAX_DARB_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| DN | SAL_SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| DP | PROJEKT_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| PLMARK | PLN_MARKE | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| DS | FAKTINIS_SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  |  | + |

Elemento atributų lentelė (Žvakė)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dujų išleidimo vamzdis | MDZvake (taškinis) | 200 | Nėra detalizuojamas. Vaizduojamas kaip vamzdžio sistemos dalis. Tiksli planinė padėtis. Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos cilindrinis elementas. |  |
|  |  | 350 | Tikslus diametras, ilgis, kryptis ir padėtis realiose 3D koordinatėse. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |

Elemento atributai (Žvakė)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKERSMUO | SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| INFORMACIJA | INFORMACIJA | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| TIPAS | ZVAKES_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| DS | ZVAKES_SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| FlansineJungtis | FlansineJungtis | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |

Elemento atributų lentelė (Stovas)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stovas | MDStovas (taškinis) | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos cilindrinis elementas. Tiksli planinė padėtis |  |
|  |  | 350 | Tikslus ilgis, diametras, kryptis ir padėtis su detaliu flanšo atvaizdavimu pagal realią formą ir proporcijas. Flanšas tiksliai sujungtas su kitu flanšu ar įranga, reali sujungimo konfigūracija. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |

Elemento atributai (Stovas)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITAISO_NR | ITAISO_NR | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| MODELIS | MODELIS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| DS | STOVO_SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| CIAUPK | CIAUPU_KIEKIS | Short | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| JUNTIP | JUNGTIES_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| SSTORIS | SIEN_STORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| INFORMACIJA | INFORMACIJA | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |

Elemento atributų lentelė (Stulpeliai)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stulpeliai | Stulpeliai | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 350 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributai (Stulpeliai), sumodeliuotų elementų atributai rangovo nepildomi.

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Elemento atributų lentelė (DSKIrenginys)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSKIrenginys | DSKIrenginys | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 350 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributų lentelė (DSKIrenginys)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KARUOZONR | KARUOZONR | Text | 15 | RANGOVAS |  | + | + | + |
| KSIGAMYBOSMETAI | KSIGAMYBOSMETAI | Date |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| GAMINTOJAS | Gamintojas | Text | 10 | RANGOVAS |  |  | + | + |
| MODELIS | Modelis | Text | 15 | RANGOVAS |  |  | + | + |
| PADETIS | Padetis | Text | 20 | RANGOVAS |  | + | + | + |
| NUOTOLINISVALDYMAS | NuotolinisValdymas | Text | 4 | RANGOVAS |  | + | + | + |
| DUJOTIEKIO_NR | DUJOTIEKIO_NR | Text | 50 | RANGOVAS |  | + | + | + |
| RUOZO_NR | RUOZO_NR | Text | 20 | RANGOVAS |  | + | + | + |
| KEITGAL | KEITIKLIO_GALIA | Double |  | RANGOVAS |  |  | + | + |

Elemento atributų lentelė (Izoliacinė mova)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izoliacinė mova | Izoliacine_mova | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 350 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributų lentelė (Izoliacinė mova)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PADETIS | Padetis | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| JUNGTIES_NR | JUNGTIES_NR | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| INFORMACIJA | INFORMACIJA | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| KMKNR | KMK_NR | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| GAMINT | GAMINTOJAS | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| GAMYKNR | GAMYKLINIS_NR | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| ATSTUTARPASEL | ATSTUMAS_TARP_ASELIU | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| DP | PROJEKT_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| PLIETIP | PLIENO_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| SIENSTOR | SIEN_STORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IJEileRuoze | IJEileRuoze | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| Vietove | Vietove | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IJDN | IJDN | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| Ruozas | Ruozas | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| PriesIJ | PriesIJ | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| UzIJ | UzIJ | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |

Elemento atributų lentelė (Kabelio mova)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabelio mova | Kabelio_mova | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 350 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributai (Kabelio mova)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKERSMUO | SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| MOVOSMARKE | MOVOSMARKE | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |

Elemento atributų lentelė (MD kabelio apsauginis dėklas)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dėklas | MDApsauginisDeklas (linijinis) | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos cilindrinis elementas. Atvaizduojamas apytikslis diametras ir tiksli planinė padėtis. Nėra detalizuojamos jungtys, atramos ar įrenginiai. |  |
|  |  | 350 | Tikslus ilgis, skersmuo, kryptis ir padėtis su papildomais montavimo elementais (detalizuoti dėklo sandarinimo sprendiniai, atramos). Galai tiksliai sujungti su dujotiekio vamzdynu, parodyta reali sujungimo konfigūracija. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |

Elemento atributai (MD kabelio apsauginis dėklas)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKERSMUO | SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| MEDZIAGA | Medziaga | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |

Elemento atributų lentelė (MD kabelis)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabelis | MDKabelis | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 350 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributai (MD kabelis)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDININKUSKAICIUS | LAIDININKUSKAICIUS | Long | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| LAIDININKUSKPL | LAIDININKUSKPL | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| ISORAPVALKALOAPS | IsorApvalkaloAps | Long | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| KABELIOLAIDTIPAS | KabelioLaidTipas | Long | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| ITAMPA | ITAMPA | Long | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| PADETIS | Padetis | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| KABELIOMARKE | KABELIOMARKE | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |

Elemento atributų lentelė (Atvamzdis)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atvamzdis | Atvamzdis | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 350 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributai (Atvamzdis)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PADETIS | Padetis | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| SIENUTESSTORIS | SIENUTESSTORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| IZOLIACINEDANGA | IzoliacineDanga | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| INFORMACIJA | INFORMACIJA | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| ATVADS | ATVAMZD_SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| FLANSDS | FLANS_SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| SSTORIS | SIEN_STORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |

Elemento atributų lentelė (Kontrasvoriai)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrasvoriai | Kontrasvoriai | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 300 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributai (Kontrasvoriai), sumodeliuotų elementų atributai rangovo nepildomi

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Elemento atributų lentelė (MD šlamo talpa)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MD šlamo talpa | MDSlamoTalpa | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 300 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributai (MD šlamo talpa)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACIJA | INFORMACIJA | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| TALPA | TALPA | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |

Elemento atributų lentelė (DSK Įžeminimo kontūras)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSK Įžeminimo kontūras | DSKIžeminimoKontUras | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 300 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. Atvaizduojama tiksli planinė padėtis. |  |

Elemento atributai (DSK Įžeminimo kontūras)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZKONTRUS | IZ_KONTURO_RUSIS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZTIP | IZ_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZVIDSAVGRVAR | IZ_VID_SAVITOJI_GRUNTO_VARZA | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZVAR | IZ_VARZA | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZIGIL | IZEMIKLIU_IGILINIMAS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| IZEELEMED | IZ_ELEKTRODU_MEDZIAGA | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZELEKL | IZ_ELEKTRODU_L | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZELEKDS | IZ_ELEKTRODU_SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| ELEKSUJBUD | IZ_ELEKTRODU_SUJ_BUD | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |

Elemento atributų lentelė (DSK Apsauginis dėklas)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSK Apsauginis dėklas | DSKApsauginisDeklas | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 300 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributai (DSK Apsauginis dėklas)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SALSKERSMUO | SalSkersmuo | Long | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| MEDZIAGA | Medziaga | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |

Elemento atributų lentelė (DSK Kabelis)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSK Kabelis | DSKKabelis | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 300 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributai (DSK Kabelis)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KABELIOPASKIRTIS | KabelioPaskirtis | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| MATMENYS | MATMENYS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| LAIDININKOMEDZIAGA | LaidininkoMedziaga | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| OB | OBJEKTAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| OBNR | OBJEKTO_NR | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| KABRUS | KABELIO_RUSIS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| PADETIS | KAB_LIN_PADETIS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| LAIDSTRUKT | LAIDININKO_STRUKTURA | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| TIPAS | KABELIO_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| LAIDSK | LAIDININKU_SK | Short | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| LAIDSKERSP | LAIDININKO_SKERSPJUVIS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |

Elemento atributų lentelė (DSK Kabelio mova)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSK Kabelio mova | DSKKabelioMova | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 300 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributai (DSK Kabelio mova)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOVOSTIPAS | MovosTipas | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |

Elemento atributų lentelė (DSK Anodinis įžemiklis)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSK Anodinis įžemiklis | DSKAnodinisIzemiklis | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 300 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributai (DSK Anodinis įžemiklis)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASTABOS | PASTABOS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| STATUSAS | Statusas | Long | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| GAMINTOJAS | Gamintojas | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| IZEMIKLIOSVORIS | IZEMIKLIOSVORIS | Long | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| IZEMIKLIOPADETIS | IzemiklioPadetis | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| MEDZIAGA | Medziaga | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| ILGIS | ILGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |

Elemento atributų lentelė (Sensorinis vamzdelis)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensorinis vamzdelis | Sensorinis_vamzdelis | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 300 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributai (Sensorinis vamzdelis), sumodeliuotų elementų atributai rangovo nepildomi.

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Elemento atributų lentelė (MD KontrĮtaisoKamera)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MD KontrĮtaisoKamera | MDKontrĮtaisoKamera | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 300 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributai (MD KontrĮtaisoKamera)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAMINTOJAS | GAMINTOJAS | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| SKERSMUO | SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| PASTABOS | PASTABOS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| ITAISO_NR | ITAISO_NR | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| MODELIS | MODELIS | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |

Elemento atributų lentelė (MD KontrĮtaisoPraėjimoDaviklis)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolinio įtaiso eigos indikatorius | MDKontroItaisoPraejimoDaviklis (taškinis) | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos cilindrinis elementas. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |

Elemento atributai (MD KontrĮtaisoPraėjimoDaviklis)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITAISO_NR | ITAISO_NR | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| MODELIS | MODELIS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| APRASYMAS | APRASYMAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| KIDTIP | DAVIKLIO_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |

Elemento atributų lentelė (MDMarkeriai)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikacinė plokštelė | MDMarkeriai (taškinis) | 200 | Nėra detalizuojamas. Vaizduojamas kaip vamzdžio sistemos dalis. Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos cilindrinis elementas. |  |
|  |  | 350 | Tiksli geometrija, ilgis, kryptis ir padėtis realiose 3D koordinatėse. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |

Elemento atributai (MD markeriai)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITAISO_NR | ITAISO_NR | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| MODELIS | MODELIS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| APRASYMAS | APRASYMAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| KIDTIP | DAVIKLIO_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |

Elemento atributų lentelė (KMK kolonėlė)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KMK kolonėlė | DBO.DSKKMK | 200 | Modeliuojama kaip supaprastinta forma (stačiakampis ar cilindras). Pavaizduota faktinė vieta plane ir aukštis virš žemės. Sujungimas su inžineriniais tinklais rodomas schematiškai, be detalių mazgų. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |
|  |  | 350 |  |  |

Elemento atributai (KMK kolonėlė)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KMK_NR_NAU | KMK_NR_NAU | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| GAMINT | GAMINT | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| STULPMOD | STULPMOD | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| KONTRLAIDMETLYD | KONTRLAIDMETLYD | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| KMKNR | KMKNR | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| KGD_Nr | Koroz_greicio_daviklio_Nr | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| Linijine_varza | Linijinė varža (T3) | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  |  | + |

Elemento atributų lentelė (DBO MD Vidutinio slėgio vamzdis)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DBO MD Vidutinio slėgio vamzdis | DBO.MDVidSlegioVamzdis | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 300 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributai (DBO MD Vidutinio slėgio vamzdis)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PADETIS | Padetis | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZOLDANGOSSTORIS | IZOLDANGOSSTORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| IZOLGAMINTOJAS | IZOLGAMINTOJAS | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| GAMINTOJAS | GAMINTOJAS | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| GENRANGOVAS | GENRANGOVAS | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| SUBTYPE | SUBTYPE | Long | Numeric | RANGOVAS |  |  |  | + |
| VietovėsKlase | VietovėsKlase | Short | Numeric | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZOGAM | Izoliacijos gamintojas | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| INFORMACIJA | INFORMACIJA | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| HYDROTESTP | HYDRO_TEST_SLEGIS | Long | Numeric | RANGOVAS |  |  |  | + |
| PPINR | PPI_REGISTRO_NR | Text |  | RANGOVAS |  |  |  | + |
| VIZIED | VID_ZIEDAI | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| VAMZTI | VAMZDZIO_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| DP | PROJEKT_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| MOP | MAX_DARB_SLEGIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| DS | FAKTINIS_SKERSMUO | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| DN | SAL_SKERSMUO | Short | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| SSTORIS | SIEN_STORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |
| SEGTIP | SEGMENTO_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| PLMARK | PLN_MARKE | Text |  | RANGOVAS |  | + | + | + |
| IZOLTI | IZOL_TIPAS | Text |  | RANGOVAS |  |  | + | + |
| ISODANSTOR | ISOR_DANG_STORIS | Double | Numeric | RANGOVAS |  |  | + | + |

Elemento atributų lentelė (Suvirinimo siūlės)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dujotiekio suvirinimo siūlės | SuvirinimoSiules | 200 | Modeliuojamas kaip supaprastintos geometrijos elementas su atributine informacija. |  |
|  |  | 300 | Modeliuojamas kaip detalios geometrijos elementas su atributine informacija. |  |

Elemento atributai (Suvirinimo siūlės), sumodeliuotų elementų atributai rangovo nepildomi.

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Elemento atributų lentelė (MD Aptverimai)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tvora | MDAptverimai (linijinis) | 200 | Tvora modeliuojama pagal preliminarius matmenis (aukštis, ilgis, stulpų žingsnis). |  |
|  |  | 300 | Tvora modeliuojama pagal realius matmenis (aukštis, ilgis, stulpų žingsnis). Tiksli stulpų vieta, jų profilio dydis ir tipas. Varteliai pavaizduojami kaip atskiri elementai su teisinga atidarymo kryptimi. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |

Elemento atributai (MD Aptverimai)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACIJA | INFORMACIJA | Text |  | RANGOVAS | - | + | + | + |

Elemento atributų lentelė (Dangos)

| Elementas | AG sistemoje GIS sluoksnis (tipas) | LOD | LOD aprašymas | Atvaizdavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dangos | Dangos | 300 | Dangų plotai modeliuojami pagal realius gabaritus ir ribas. Pavaizduojamas dangos storis. Atskiriamos skirtingų tipų dangos zonos (pvz., skalda, asfaltas, žolės danga). Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |

Elemento atributai (Dangos)

| PAVADINIMAS (Field Name) | APRAŠAS (Alias) | DUOMENYS (Data Type) | Number Format | PILDO | PLANAVIMAS | PP LOD200 | TDP LOD300-350 | UŽBAIGIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACIJA | INFORMACIJA | Text |  | RANGOVAS | - | + | + | + |

Elemento atributų lentelė (Pamatai)

| Pamatai | Pamatai | 300 | Pavaizduojami tikslūs gabaritai (ilgis, plotis, aukštis, polio skersmuo ir ilgis). Atvaizduojama faktinė pamatų vieta plane ir altitudė pagal sklypo aukščius. Pamatų ir antžeminių konstrukcijų sąsajos modeliuojamos supaprastintai, be detalios armatūros. Su Užsakovu suderinta atributinė informacija. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Priedai

### Priedas1. Elementų detalizacija pagal projektų dalis ir jų išvystymo lygį

Detalūs kiekvieno projekto elementų atributai ir jų charakteristikos atskirai tikslinami-derinami su Užsakovu

| LOD | Trumpas aprašymas (LOI) | Grafinis atvaizdavimas (LOG) |
| --- | --- | --- |
| SKLYPO PLANO DALIS (SP) |  |  |
| Esamos inžinerinės sistemos |  |  |
| 200 | Esamų elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją (vamzdžio linija, kabelio trasa); - Geometrinis modelis stačiakampės arba apytikslės formos; - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; Atributinė informacija: - Sistemos tipas (pvz., vandentiekis, dujotiekis, elektros kabelis); - Vamzdžio / kabelio nominalus diametras arba dydis (apytikslis). - Medžiagos tipas (pvz., PE, PVC, plienas). - Funkcinė paskirtis; - Apytikslis gylis nuo paviršiaus. |  |
| 300 | Esamų elementų modeliavimas apima: - Visi LOD300 parametrai; - Tikslus elementų išdėstymas projektinėse vietose, pagal realią ašį diametrą, plotį, gylį ir geodezinius duomenis. - Tikslus tūrinis objekto gylis ir aukštis pagal išmatuotus matmenis; - Tikslus trasos posūkiai, jungtys, šuliniai, dangčiai. - Modeliuojami visi papildomi elementai reikalingi montavimui ar sujungimui. Atributinė informacija: - Sistemos tipas (pvz., vandentiekis, dujotiekis, elektros kabelis); - Tikslus elementų tūris; - Tikslus diametras, sienelės storis; - Medžiagos tipas ir klasė; - Tikslus gylis ir aukštis (pagal geodeziją). - Šulinio / dangčio aukštis ir koordinatės. - Jungčių tipai (pvz., sujungimo movos, sklendės). - Slėgio klasė (jei taikoma). - Papildomi elementai: apsaugos zonos, įspėjamieji ženklai. |  |
| Šulinys |  |  |
| 200 | Esamų elementų modeliavimas apima: - Bendrą šulinio formą, dydį ir geometriją; - Apytiksliai matmenys (skersmuo, aukštis); - Apytikslė pozicija pagal projektą (be tikslios geodezijos). Atributinė informacija: - Šulinio tipas (pvz., vandentiekio, nuotekų, lietaus); - Apytikslis dangčio aukštis nuo paviršiaus; - Apytikslis gylis nuo paviršiaus; - Funkcinė paskirtis; - Medžiagos tipas (pvz., betonas, plastikas). |  |
| Reljefo paviršius |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas apima: - Paviršiaus modelis (TIN arba tinklinė struktūra); - Apytiksliai aukščiai pagal topografinį planą; - Apytikslė paviršiaus forma (bendras reljefo vaizdas). Atributinė informacija: - Paviršiaus tipas (pvz., natūralus gruntas, supiltas gruntas, kelio danga); - Aukščių intervalas (min. ir max. altitudės); - Apytikslis nuolydis (bendras šlaitų kampas); - Bendras plotas (m²); - Funkcinė paskirtis. |  |
| Iškasama tranšėja / iškasama duobė |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas apima: - Geometrinis modelis apytikslės tranšėjos formos (stačiakampė, trapecinė); - Apytiksliai matmenys (plotis, gylis, ilgis). - Elementų apytikslė pozicija pagal koordinates. Atributinė informacija: - Tranšėjos tipas (pvz., vamzdynui, kabeliams); - Apytikslis gylis nuo paviršiaus; - Apytikslis plotis ir ilgis; - Grunto tipas (bendras, pvz., smėlis, molis). |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Visi LOD300 parametrai; - Tikslus tūrinis objekto ilgis, gylis ir plotis pagal išmatuotus matmenis; - Tikslus iškasimo kontūras ir šlaitų nuolydis; - Tikslus aukštis ir koordinatės. Atributinė informacija: - Tikslus gylis ir plotis pagal geodeziją; - Grunto tipas ir sluoksnių charakteristikos; - Tranšėjos šlaitų nuolydžio kampas; - Apsaugos priemonės (pvz., atramos, šlaitų tvirtinimas); - Vandens lygio informacija (jei aktualu); - Tikslus iškasimo tūris (m³). |  |
| Piltinis grunto pagrindas |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas apima: - Geometrinis modelis apytikslės tranšėjos formos (stačiakampė, trapecinė); - Apytiksliai matmenys (plotis, gylis, ilgis). - Elementų apytikslė pozicija pagal koordinates. Atributinė informacija: - Pagrindo tipas (pvz., smėlio pagalvė, žvyro sluoksnis); - Apytikslis sluoksnių skaičius; - Apytikslis storis ir tūris (m³); - Grunto tipas; - Funkcinė paskirtis (pvz., pagrindas konstrukcijai). |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Visi LOD300 parametrai; - Tikslus tūrinis objekto ilgis, gylis ir plotis pagal geodezinius matmenis; - Tikslus sluoksnių storis ir išdėstymas; - Tikslus aukštis ir koordinatės. Atributinė informacija: - Pagrindo tipas ir frakcija; - Tikslus sluoksnių skaičius ir storis; - Tikslus tūris (m³); - Tankinimo reikalavimai; - Drėgmės kontrolės parametrai (jei taikoma); - Papildomi elementai: geotekstilė, apsauginiai sluoksniai (jei numatyta). |  |
| Užkasama tranšėja / užkasama iškasta duobė |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas apima: - Geometrinis modelis apytikslės tranšėjos formos (stačiakampė, trapecinė); - Apytiksliai matmenys (plotis, gylis, ilgis). - Elementų apytikslė pozicija pagal koordinates. Atributinė informacija: - Užpildo tipas (pvz., smėlis, žvyras, gruntas iškasimo vietoje); - Apytikslis sluoksnių skaičius; - Apytikslis užpildo tūris (m³); - Funkcinė paskirtis (pvz., tranšėjos stabilizavimas, apsauga). |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Visi LOD300 parametrai; - Tikslūs užpildo matmenys pagal projektą ir geodezinius duomenis; - Tikslus sluoksnių storis ir išdėstymas; - Tikslus aukštis ir koordinatės. Atributinė informacija: - Užpildo tipas ir frakcija (pvz., smėlis 0–4 mm, žvyras 16–32 mm); - Tikslus sluoksnių skaičius ir storis; - Užpildo tankinimo reikalavimai; - Tikslus užpildo tūris (m³); - Drėgmės kontrolės parametrai (jei taikoma); - Papildomi elementai: apsaugos sluoksniai, geotekstilė (jei numatyta). |  |
| SUSISIEKIMO DALIS (SP) |  |  |
| Privažiavimo kelias |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas apima: - Geometrinis modelis, apytikslė kelio trasa ir forma (linija, plotas); - Apytiksliai matmenys (plotis, posūkiai, ilgis); - Apytikslė bortų vieta; - Elementų apytikslė pozicija pagal koordinates; - Atskiriamos skirtingų tipų dangos zonos. Atributinė informacija: - Dangos tipas (pvz., asfaltas, betonas, žvyras); - Apytikslis kelio plotis ir ilgis; - Apytikslė bortų vieta ir tipas; - Apytikslis dangos aukštis nuo paviršiaus. |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Visi LOD300 parametrai; - Tikslus tūrinis užpildo ilgis, gylis ir plotis pagal išmatuotus matmenis; - Tikslus sluoksnių storis ir išdėstymas. - Tikslus aukštis ir koordinatės. Atributinė informacija: - Tikslus užpildo tipas ir frakcija; - Tikslus sluoksnių skaičius ir storis; - Užpildo tankinimo reikalavimai; - Tikslus užpildo tūris (m³); - Drėgmės kontrolės parametrai (jei taikoma); - Papildomi elementai: apsaugos sluoksniai, geotekstilė (jei numatyta). |  |
| Apsisukimo aikštelė |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas apima: - Geometrinis modelis, apytikslė aikštelės forma (stačiakampė, apvali); - Apytiksliai matmenys (plotis, ilgis, skersmuo); - Apytikslė pozicija pagal projektą (be tikslios geodezijos); Atributinė informacija: - Dangos tipas (pvz., asfaltas, betonas, žvyras); - Apytikslis aikštelės plotas; - Funkcinė paskirtis (apsisukimas, manevravimas); - Apytikslis dangos aukštis nuo paviršiaus. |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Visi LOD300 parametrai; - Tikslūs matmenys (plotis, ilgis, skersmuo) pagal projektą ir geodezinius duomenis. - Tikslus dangos sluoksnių storis ir nuolydis. - Tikslūs koordinatės ir aukščiai. Atributinė informacija: - Dangos tipas ir sluoksnių struktūra (pvz., asfaltas, pagrindo sluoksnis); - Tikslus aikštelės plotas ir nuolydis; - Tikslus dangos aukštis ir sluoksnių storis; - Papildomi elementai: bortai, ženklai, drenažo elementai (jei numatyta). |  |
| ARCHITEKTŪROS DALIS. (SA) |  |  |
| Fasado apdaila |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas apima: - Apytikslė fasado plokštumų forma (supaprastintas paviršius); - Apytiksliai matmenys (aukštis, plotis, storis); - Apytikslė pozicija pagal projektą (be detalių tvirtinimo vietų). Atributinė informacija: - Apdailos tipas (pvz., tinkas, ventiliuojamas fasadas, plokštės); - Apytikslis sluoksnių skaičius; - Spalvos kodas (atspalvis); - Medžiagos tipas (pvz., keramika, kompozitas, metalas). |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Tikslūs matmenys (aukštis, plotis, storis) pagal projektą; - Tikslus sluoksnių išdėstymas ir storis; - Tikslūs tvirtinimo elementų vietos; - Tikslūs koordinatės ir aukščiai. Atributinė informacija: - Apdailos tipas ir struktūra (pvz., ventiliuojamas fasadas su izoliacija); - Tikslus sluoksnių skaičius ir storis; - Spalva (RAL kodas arba specifikacija); - Medžiagos tipas ir klasė; - Papildomi elementai: tvirtinimo detalės, profiliai, sandarinimo juostos. |  |
| Stiklo fasadinės atitvaros |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas apima: - Geometrinis modelis apytikslė stiklo plokštumų forma (supaprastintas paviršius); - Apytiksliai matmenys (aukštis, plotis, storis); - Apytikslė pozicija pagal projektą (be detalių profilių ir tvirtinimo vietų). Atributinė informacija: - Atitvaros tipas (pvz., stiklo fasadas, vitrininė sistema); - Apytikslis sluoksnių skaičius (pvz., stiklas + rėmas); - Stiklo tipas (bendras – grūdintas, laminuotas); - Spalva / tonavimas (bendras tonas). |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Tikslūs matmenys (aukštis, plotis, storis) pagal projektą; - Tikslus stiklo plokščių išdėstymas ir profilių vietos; - Tikslūs tvirtinimo elementų koordinatės; - Tikslūs sluoksnių storis (stiklas, tarpinės, rėmai). Atributinė informacija: - Stiklo tipas ir specifikacija (pvz., grūdintas, laminuotas, selektyvinis); - Tikslus stiklo paketų skaičius; - Spalva / tonavimas (RAL kodas arba stiklo tonavimo specifikacija); - Stiklo klasė; - Papildomi elementai: sandarinimo juostos, tvirtinimo detalės, profiliai, tarpinės. |  |
| Stogas |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas apima: - Geometrinis modelis su stogo forma (šlaitinis, plokščias); - Apytiksliai matmenys (ilgis, plotis, nuolydis; - Apytikslė pozicija pagal projektą (be detalių sluoksnių). Atributinė informacija: - Stogo tipas (pvz., plokščias, šlaitinis); - Apytikslis nuolydis; - Apytikslis sluoksnių skaičius (pvz., danga + izoliacija); - Medžiagos tipas (bendras – bituminė danga, PVC, metalas); - Lietaus nuvedimo sistema. |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Tikslūs matmenys (ilgis, plotis, nuolydis) pagal projektą; - Tikslus sluoksnių išdėstymas ir storis; - Tikslios tvirtinimo elementų vietos; - Tikslūs koordinatės ir aukščiai. Atributinė informacija: - Stogo tipas ir konstrukcija (pvz., ventiliuojamas, neventiliuojamas); - Tikslus sluoksnių skaičius ir storis (danga, izoliacija, hidroizoliacija); - Medžiagos tipas ir klasė (pvz., PVC membrana, mineralinė vata); - Papildomi elementai: latakai, lietvamzdžiai, tvirtinimo detalės; - Nuolydžio kampas ir vandens nutekėjimo kryptis. |  |
| Langai, durys ir vartai |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas apima: - Geometrinis modelis apytikslės tranšėjos formos (stačiakampė, trapecinė); - Apytikslė forma (stačiakampė, durų varčia, lango plokštuma); - Apytiksliai matmenys (aukštis, plotis, storis); - Apytikslė pozicija angose (be detalių varstymo mechanizmų). Atributinė informacija: - Elemento tipas (pvz., langas, durys, vartai); - Apytikslis varstymo tipas (pvz., varstomas, stumdomas); - Medžiagos tipas (pvz., mediena, plastikas, aliuminis); - Spalva (bendras tonas); - Funkcinė paskirtis (pvz., įėjimas, apšvietimas, vėdinimas); |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Tikslūs matmenys (aukštis, plotis, storis) pagal projektą; - Tikslus varstymo tipas ir mechanizmai (pvz., vyriai, bėgeliai); - Tikslūs koordinatės ir montavimo aukštis; - Tikslūs profilių ir stiklo sluoksnių storis (jei taikoma); - Vieta konstrukcijoje (su angokraščiais, palangėmis ir slenksčiais. Atributinė informacija: - Elemento tipas ir specifikacija (pvz., durys su stiklo intarpu, langas su selektyviniu stiklu); - Tikslus varstymo tipas ir mechanizmai; - Medžiagos tipas ir klasė (pvz., aliuminio profilis, stiklo tipas); - Spalva (RAL kodas arba specifikacija); - Papildomi elementai: sandarinimo juostos, rankenos, spynos, automatikos įrenginiai (vartams). |  |
| Vidaus apdaila (lubos, sienos, grindys) |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas apima: - Grindų ir lubų paviršių formos (supaprastintos plokštumos); - Apytiksliai matmenys (aukštis, plotis, storis); - Apytikslė pozicija pagal projektą (be detalių jungčių ir profilių). - Lubų apdaila (perimetras, forma, angos); - Sienų apdaila (forma, angos); - Grindų apdaila. Atributinė informacija: - Apdailos tipas (pvz., dažytos sienos, gipso lubos, laminuotos grindys); - Apytikslis sluoksnių skaičius; - Spalva; - Medžiagos tipas (pvz., gipsas, laminatas, keramika); - Funkcinė paskirtis (pvz., estetika, akustinė izoliacija). |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Tikslūs matmenys (aukštis, plotis, storis) pagal projektą, patalpų erdvės (Space); - Tikslus sluoksnių išdėstymas ir storis; - Tikslūs tvirtinimo elementų vietos (jei taikoma); - Tikslūs koordinatės ir aukščiai. Atributinė informacija: - Apdailos tipas ir struktūra (pvz., gipso kartono sistema su profiliu, grindų danga su izoliacija); - Tikslus sluoksnių skaičius ir storis; - Spalva (RAL kodas arba specifikacija); - Medžiagos tipas ir klasė (pvz., laminatas AC4, keramika); - Papildomi elementai: sandarinimo juostos, profiliai, akustinės izoliacijos sluoksniai. |  |
| KONSTRUKCIJŲ DALIS. (SK) |  |  |
| Pamatų konstrukcijos |  |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; - Pamato išorėje esančias įdėtinės detales. Atributinė informacija: - Betono stiprio klasė; - Betono aplinkos poveikio klasė; - Betono atsparumo šalčiui klasė; - Betono nelaidumo vandeniui klasė; - Pamato inkarinių varžtų vieta. |  |
| 350 | Elementų modeliavimas apima: - Visi LOD300 parametrai - Elementų armavimo strypų išdėstymas projektinėse vietose; - Visi papildomi elementai reikalingi konstrukcijų montavimui. Atributinė informacija: - Betono stiprio klasė; - Betono aplinkos poveikio klasė; - Betono atsparumo šalčiui klasė; - Betono nelaidumo vandeniui klasė; - Pamato inkarinių varžtų vieta ir tipas; - Armatūros plieno klasė; - Armatūros projektinė vieta; - Armatūros diametras ir ilgis. |  |
| Kabelių kanalai |  |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elemento projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius. Atributinė informacija: - Betono stiprio klasė; - Betono aplinkos poveikio klasė; - Betono atsparumo šalčiui klasė; - Betono nelaidumo vandeniui klasė. |  |
| 350 | Elementų modeliavimas apima: - Visi LOD300 parametrai - Elementų armavimo strypų išdėstymas projektinėse vietose; - Visi papildomi elementai reikalingi konstrukcijų montavimui. Atributinė informacija: - Betono stiprio klasė; - Betono aplinkos poveikio klasė; - Betono atsparumo šalčiui klasė; - Betono nelaidumo vandeniui klasė; - Armatūros plieno klasė; - Armatūros projektinė vieta; - Armatūros diametras ir ilgis |  |
| Įrangos konstrukcijos |  |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Pagrindinių vertikalių konstrukcinių elementų dydžius, sumodeliuotus pagal apibrėžtą konstrukcinį tinklelį su teisinga vieta ir orientacija; - Faktinius elementų aukščius ir vietą; Atributinė informacija: - Profilių skerspjūviai; - Plieno markė; - Minimalus cinko dangos storis. |  |
| 350 | Elementų modeliavimas apima: - Pagrindinius tipinių jungčių elementus: plokšteles, varžtų tūrius ir skyles kitų konstrukcijų bei įrangos montavimui; - Tikslius elementų dydžius. Atributinė informacija: - Profilių skerspjūviai; - Plieno markė; - Minimalus cinko dangos storis; - Varžtų standartas, diametras ir ilgis; - Skylių elementuose dydis. |  |
| Žaibosauga ir apšvietimas (konstrukcijos) |  |  |
| 300-350 | Žaibosaugos stulpas Elementų modeliavimas apima: - Pagrindinių vertikalių konstrukcinių elementų dydžius, sumodeliuotus pagal apibrėžtą konstrukcinį tinklelį su teisinga vieta ir orientacija; - Faktinius elementų aukščius ir vietą; Atributinė informacija: - Profilių skerspjūviai; - Plieno markė; - Minimalus cinko dangos storis; |  |
| 300-350 | Apšvietimo stulpas Elementų modeliavimas apima: - Pagrindinių vertikalių konstrukcinių elementų dydžius, sumodeliuotus pagal apibrėžtą konstrukcinį tinklelį su teisinga vieta ir orientacija; - Faktinius elementų aukščius ir vietą; Atributinė informacija: - Profilių skerspjūviai; - Plieno markė; - Minimalus cinko dangos storis; |  |
| Pastatas – pamatai |  |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; - Pamato išorėje esančias įdėtinės detales. Atributinė informacija: - Betono stiprio klasė; - Betono aplinkos poveikio klasė; - Betono atsparumo šalčiui klasė; - Betono nelaidumo vandeniui klasė. |  |
| 350 | Elementų modeliavimas apima: - Visi LOD300 parametrai - Elementų armavimo strypų išdėstymas projektinėse . Atributinė informacija: - Betono stiprio klasė; - Betono aplinkos poveikio klasė; - Betono atsparumo šalčiui klasė; - Betono nelaidumo vandeniui klasė; - Įdėtinių detalių vieta ir tipas; - Armatūros plieno klasė; - Armatūros projektinė vieta; - Armatūros diametras ir ilgis |  |
| Pastatas – gelžbetonio karkasas |  |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; - Konstrukcijose esančias įdėtinės detales; - Tikslios langų, durų ir vartų angos su angokraščiais (pagal sumodeliuotus langus, duris ir vartus); - Tikslios šachtų, kanalų ir stovų angos (pagal sumodeliuotas šachtas, kanalus ir stovus). Atributinė informacija: - Betono stiprio klasė; - Betono aplinkos poveikio klasė; - Betono atsparumo šalčiui klasė; - Betono nelaidumo vandeniui klasė; - Elementų skerspjūviai. |  |
| 350 | Elementų modeliavimas apima: - Visi LOD300 parametrai - Elementų armavimo strypų išdėstymas projektinėse . Atributinė informacija: - Betono stiprio klasė; - Betono aplinkos poveikio klasė; - Betono atsparumo šalčiui klasė; - Betono nelaidumo vandeniui klasė; - Įdėtinių detalių vieta ir tipas; - Armatūros plieno klasė; - Armatūros projektinė vieta; - Armatūros diametras ir ilgis; - Elementų skerspjūviai. |  |
| Pastatas – metalinis sijynas |  |  |
| 300-350 | Elementų modeliavimas apima: - Pagrindinių vertikalių konstrukcinių elementų dydžius, sumodeliuotus pagal apibrėžtą konstrukcinį tinklelį su teisinga vieta ir orientacija; - Faktinius elementų aukščius ir vietą; - Tikslios šachtų, kanalų ir stovų angos (pagal sumodeliuotas šachtas, kanalus ir stovus). Atributinė informacija: - Profilių skerspjūviai; - Plieno markė; - Minimalus cinko dangos storis; - Konstrukcijos atsparumo ugniai laipsnis. |  |
| Pastatas – metalinis karkasas |  |  |
| 300-350 | Elementų modeliavimas apima: - Pagrindinių konstrukcinių elementų dydžius, sumodeliuotus pagal apibrėžtą konstrukcinį tinklelį su teisinga vieta ir orientacija; - Faktinius elementų aukščius ir vietą; - Tikslios langų, durų ir vartų angos su angokraščiais (pagal sumodeliuotus langus, duris ir vartus). Atributinė informacija: - Profilių skerspjūviai; - Plieno markė; - Minimalus cinko dangos storis; - Konstrukcijos atsparumo ugniai laipsnis. |  |
| Pastatas – mūrinės konstrukcijos |  |  |
| 300-350 | Elementų modeliavimas apima: - Pagrindinių konstrukcinių elementų dydžius, sumodeliuotus pagal apibrėžtą konstrukcinį tinklelį su teisinga vieta ir orientacija; - Faktinius elementų aukščius ir vietą; - Tikslios langų, durų ir vartų angos su angokraščiais (pagal sumodeliuotus langus, duris ir vartus). Atributinė informacija: - Elementų skerspjūviai (mūras, sijos, sąramos); - Plytų/blokelių medžiaga; - Plytų/blokelių modulis (matmenys); - Plytų/blokelių gamintojas; - Mūro konstrukcijos armavimas; - Skiedinio markė; - Siūlės storis; - Konstrukcijos atsparumo ugniai laipsnis. |  |
| Pastatas – išoriniai laiptai į pastatą |  |  |
| 300 | Elementų modeliavimas apima: - Pagrindinių konstrukcinių elementų dydžius, sumodeliuotus pagal apibrėžtą konstrukcinį tinklelį su teisinga vieta ir orientacija; - Faktinius elementų aukščius ir vietą; Atributinė informacija: - Profilių skerspjūviai; - Plieno markė; - Minimalus cinko dangos storis; Konstrukcijos atsparumo ugniai laipsnis. |  |
| 350 | Elementų modeliavimas apima: - Pagrindinius tipinių jungčių elementus: plokšteles, varžtų tūrius ir skyles kitų konstrukcijų bei įrangos montavimui; - Tikslius elementų dydžius. Atributinė informacija: - Profilių skerspjūviai; - Plieno markė; - Minimalus cinko dangos storis; - Konstrukcijos atsparumo ugniai laipsnis; - Varžtų standartas, diametras ir ilgis; - Skylių elementuose dydis. |  |
| ELEKTROTECHNIKOS DALIS (E) |  |  |
| Schemos |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas: - Modeliavimo nėra Informacija: - Tekstinė ir grafinė informacija (2D aplinkoje); |  |
| Dyzelgeneratorius |  |  |
| 300-350 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; Atributinė informacija: - Pavadinimas; - Tipas; |  |
| Inžinerinių sistemų laikikliai ir kopėtėlės |  |  |
| 300-350 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; Atributinė informacija: - Pavadinimas; - Tipas; |  |
| ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS (ER) |  |  |
| Schemos |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas: - Modeliavimo nėra Informacija: - Tekstinė ir grafinė informacija (2D aplinkoje); |  |
| Telekomunikacijų (ryšių) spinta |  |  |
| 200-300 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; Atributinė informacija: - Pavadinimas; - Tipas; - Numeris; |  |
| Inžinerinių sistemų laikikliai ir kopėtėlės |  |  |
| 300-350 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; Atributinė informacija: - Pavadinimas; - Tipas; |  |
| Vamzdžiai ir šuliniai (ryšių) |  |  |
| 200-300 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; Atributinė informacija: - Pavadinimas; - Tipas; - Numeris; |  |
| APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS (AS) |  |  |
| Schemos |  |  |
| 200-300 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; Atributinė informacija: - Pavadinimas; - Numeris; |  |
| Spinta |  |  |
| 200-300 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; Atributinė informacija: - Pavadinimas; - Tipas; - Numeris; |  |
| Inžinerinių sistemų laikikliai ir kopėtėlės |  |  |
| 300-350 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; Atributinė informacija: - Pavadinimas; - Tipas; |  |
| ŠILDYMO VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS (ŠVOK) |  |  |
| Schemos |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas: - Modeliavimo nėra Informacija: - Tekstinė ir grafinė informacija (2D aplinkoje); |  |
| Inžinerinių sistemų įrenginiai |  |  |
| 300-350 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; Atributinė informacija: - Pavadinimas; - Tipas; |  |
| Inžinerinių sistemų laikikliai ir kopėtėlės |  |  |
| 300-350 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; Atributinė informacija: - Pavadinimas; - Tipas; |  |
| VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ DALIS (VN) |  |  |
| Schemos |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas: - Modeliavimo nėra Informacija: - Tekstinė ir grafinė informacija (2D aplinkoje); |  |
| Inžinerinių sistemų įrenginiai |  |  |
| 300-350 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; Atributinė informacija: - Pavadinimas; - Tipas; |  |
| Inžinerinių sistemų laikikliai ir kopėtėlės |  |  |
| 300-350 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; Atributinė informacija: - Pavadinimas; - Tipas; |  |
| DUJOTIEKIO DALIS (D) |  |  |
| Schemos |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas: - Modeliavimo nėra Informacija: - Tekstinė ir grafinė informacija (2D aplinkoje); |  |
| Dujotiekis ir jo elementai |  |  |
| 300-350 | Dujotiekis ir jo elementai Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; Atributinė informacija: - Pavadinimas; - Tipas; |  |
| Inžinerinių sistemų laikikliai ir kopėtėlės |  |  |
| 300-350 | Elementų modeliavimas apima: - Bendrą elementų dydį ir geometriją - Elementų projektinė pozicija pagal koordinates ir aukščius; Atributinė informacija: - Pavadinimas; - Tipas; |  |
| Kiti įtaisai |  |  |
| 200 | Elementų modeliavimas apima: - Apytikslė įtaiso forma (supaprastintas blokas); - Apytiksliai matmenys (aukštis, plotis, ilgis); - Apytikslė pozicija pagal projektą (be tikslios geodezijos). Atributinė informacija: - Įtaiso tipas ir paskirtis (pvz., sklendė, vožtuvas, matavimo prietaisas); - Tikslus diametras, jungčių tipai ir vietos; - Medžiagos tipas; - Papildomi elementai: sandarinimo detalės, apsaugos elementai, valdymo mechanizmai. |  |