TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2026 – 05 –

Pirkimo „Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės šlapimo tyrimų atlikimui

kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu“

Techninė specifikacija

PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS:

- Techninė specifikacija reagentams, eksploatacinėms medžiagoms ir papildomoms priemonėms šlapimo tyrimų atlikimui pateikta 1 lentelėje; Techninė specifikacija įrangai panaudos būdu pateikta 2 lentelėje.

- Perkančioji organizacija numato pagal poreikį įsigyti reagentus, eksploatacines medžiagas ir papildomas priemones šlapimo tyrimų atlikimui, atsižvelgiant į nurodytus tyrimų kiekius bei panaudos būdu įsigyti pilnai automatizuotą analizatorių sistemą (1 vnt.) (įskaitant, bet neapsiribojant montavimą, diegimą, instaliavimą, integravimą, derinimą, paleidimą, priežiūrą, remontą, atnaujinimą ir aptarnavimą, bei prietaisų veikimą užtikrinančių medžiagų ir detalių tiekimą).

- Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai / plovikliai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (ar kitos gamintojo nurodytos priemonės) nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 35 mėnesių laikotarpį bei rezultatams pateikti su nurodytu kiekiu pakuotėje. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 35 mėnesių laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kad visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus. Tiekėjai turi įvertinti, kad bus atliekami kokybės kontrolės tyrimai (išoriniai – 2 kartus per metus, bei kasdieniniai su ne mažiau nei 2 kontrolinėmis medžiagomis (nustato gamintojas), pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Kasdieninės ir išorinės kontrolės atlikimas bei jų pakartojimai nėra įtraukti į nurodytą maksimalų tyrimų skaičių. Nepatikimų tyrimų rezultatų pakartojimams paskaičiuoti 10% nuo viso tyrimo skaičiaus. Laboratorija dirba 24/7 nepertraukiamu režimu. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti gali būti patikslinamas pasiūlymų vertinimo metu ar visą sutarties laikotarpį. Tiekėjas privalės trūkstamas prekes ir jų kiekius tiekti nemokamai visą sutarties laikotarpį nekeičiant pirminiame sutarties pasiūlyme numatytų įkainių už tyrimus.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Perkančioji organizacija (VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras) su tiekėju atsiskaitys 1 (vieną) kartą per mėnesį už praėjusį mėnesį faktiškai pacientams atliktus tyrimus. Atliktų tyrimų skaičius tiekėjui bus pateikiamas toks, koks jis yra fiksuotas perkančiosios organizacijos naudojamoje informacinėje sistemoje už praėjusį mėnesį.

- Kartu su analizatoriumi pristatoma: nepertraukiamo maitinimo šaltinis (-iai) (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai), spausdintuvas, reikalinga programinė įranga (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) ir kitos reikalingos priemonės. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, pristatomas (komplektuojamas) su kompiuteriu (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga). Priemonės tyrimų protokolų spausdinimui ar kitos kanceliarinės prekės (pvz. kasetės į spausdintuvus) turi būt įskaičiuotos į tyrimų kainą, jas tiekėjai privalės tiekti nemokamai.

- Pristatomų reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo terminas, nurodytas ant pakuotės, turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėn. nuo pristatymo datos.

- Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, jei reikalinga, su brūkšniniais kodais, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir sisteminė įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti panaudai su siūloma įranga (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius sistema ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)).

- Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės turi būti paženklinti CE ženklu. Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas prekėmis privalės pateikti prekių žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas) kopijas (anglų ir/ar lietuviu kalba). Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)).

- Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos, neribojant skaičių po kablelio kiekio.

- Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma. Kadangi pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkėjas numato pirkti skirtingus kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių kiekių suma. Įsigyjamų priekių kiekiai nustatomi šiais būdais: nurodant įsigyjamų prekių ir/ar paslaugų sąrašą bei minimalią ir maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą: prekių bus perkama minimaliai už 50 000,00 Eur be PVM, o maksimaliai už 70 000,00 Eur be PVM. Pirkėjo nurodyti maksimalūs kiekiai yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime bei nebus laikomi maksimaliais sutarties vykdymo metu. Tiekėjo bendrai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina, toks pasiūlymas bus atmetamas.

Reagentų, eksploatacinių medžiagų ir papildomų priemonių šlapimo tyrimams atlikti techninė specifikacija:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius Per 35 mėn. (neįskaičiuojant kalibracijų, kokybės kontrolės ir pakartojimų) | Siūlomų reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių siūlomos pakuotės dydis ir kiekis nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui per 35 mėn. | 1 (vieno) tyrimo įkainis Eur be PVM (t. y. reagentų /eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių, reikalingų 1 (vienam) tyrimui atlikti, įkainis Eur be PVM) | Gamintojas, prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. | Bendra tyrimų kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (3x5) |
| 1. | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (13 parametrų) | 22 000 | - | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
| 1.1 | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 35 mėnesių (-ius) atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) | - | pildo tiekėjas | - | pildo tiekėjas | - |
| ... | ... | - | pildo tiekėjas | - | pildo tiekėjas | - |
| 2. | Šlapimo nuosėdų tyrimas (identifikuojant šlapimo formuojančių elementų morfologiją) | 10 000 | - | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
| 2.1 | Reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės, reikalingos maksimaliam tyrimų skaičiui per 35 mėnesių (-ius) atlikti su siūloma įranga panaudai (įrašyti tikslius pavadinimus) (pildo tiekėjas pagal poreikį) | - | pildo tiekėjas | - | pildo tiekėjas | - |
| ... | ... | - | pildo tiekėjas | - | pildo tiekėjas | - |

Automatinės šlapimo tyrimų analizatoriaus sistemos panaudos būdu pirkimo techninė specifikacija – 1 vnt.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai arba reikalavimai | Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas | Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. Negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“. | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje) Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl.nr., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos paskirtis | Pilnai automatizuota šlapimo tyrimų sistema (analizatorius, ir/ar prietaisas, ir/ar įranga) įsigyjamas panaudos būdu. Gamintojas, modelis / tipas, kilmės šalis. (Įrangos įsigyjamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo). | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Įrangos pagaminimo data | - Įranga turi būti nauja, su programine įranga, pilnai automatinė, neeksploatuota ir neatnaujinta (angl. not refurbished). - Pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2025 m. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Sistemos paskirtis ir sudėtis | Sistemos paskirtis - užtikrinti pilnai automatizuotą šlapimo analizės procesą. Automatizuotą šlapimo tyrimo sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip: 1. automatinio šlapimo cheminės analizės analizatoriaus modulis (1 vnt.); 2. automatinio šlapimo nuosėdų analizės modulis/-iai (1 vnt.); 3. sistemos ir duomenų valdymo kompiuterinė programa, kartu su visa technine įranga - būtina sistemos veikimui užtikrinti (kompiuteris ir pan.). (papildomi BVPŽ kodai: 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos; 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Sistemos veikimas | 1. Sistemos automatinio šlapimo cheminės analizės analizatoriaus modulis ir automatinio šlapimo nuosėdų analizės modulio/-ių dalys privalo būti fiziškai tarpusavyje apjungtos, užtikrinant mėginių ištyrimą be darbuotojo įsikišimo ir rankinio mėginio pernešimo. 2. Turi būti vidinis ir išorinis brūkšninio kodo skaitytuvai. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Mėginių kiekis analizatoriuje ir mėginių paruošimas | Sistema turi turėti galimybę priimti ne mažiau kaip 30 mėginių vienu metu cheminės analizės ištyrimui. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Sistemos sunaudojamas (įsiurbiamas) ėminio tūris pilnam tyrimui atlikti | Pilnam šlapimo tyrimui atlikti (cheminė ir nuosėdų analizė) bendras mėginio tūris neturi viršyti daugiau nei 3 ml šlapimo ėminio. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Mėginio tūris | Mėginio tūris pakankamas pilnam (įskaitant cheminę ir nuosėdų analizę) šlapimo tyrimui atlikti - ne daugiau nei 4 ml. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Šlapimo cheminės analizės tyrimų atlikimo greitis | Šlapimo cheminės analizės modulio našumas yra ne mažiau kaip 180 tyrimų per valandą. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Šlapimo nuosėdų analizės tyrimų atlikimo greitis | Šlapimo nuosėdų analizės modulio/modulių našumas ne mažiau kaip 30 tyrimų per valandą. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Integruotas panaudotų juostelių surinkimo konteineris | Būtina. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Sistemos ir duomenų valdymo kompiuterinė programa | Sistema turi turėti galimybę automatiškai atrinkti mėginius automatiniam šlapimo nuosėdų ištyrimui pagal vartotojo pasirinktas ir programiškai nustatytas ribines šlapimo cheminės analizės rezultatų reikšmes. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Šlapimo cheminė analizė | Matuojama ne mažiau nei šie parametrai (tarptautinis trumpinys), mato vienetai: - Santykinis tankis (SG), skaičius; - pH, skaičius; - Leukocitai (WBC), balai ir/arba skaičius/µl; - Eritrocitai (RBC), balai ir/arba skaičius/µl (arba kraujas (BLD), balai ir/arba mg/l); - Baltymas (PRO), balai ir/arba g/l; - Gliukozė (GLU), balai ir/arba mmol/l; - Nitritai (NIT), rasta arba mg/dL/nerasta - Ketonai (KET), balai ir/arba mmol/l; - Bilirubinas (BIL), balai ir/arba µmol/l; - Urobilinogenas (URO), balai ir/arba µmol/l. - Askorbo rūgštis (Vitaminas C), mmol/l arba juostelės turi turėti apsaugą nuo askorbo rūgšties. - Mikroalbuminas (MALB), µmol/l ir/arba mg/dL, ir/arba mg/L, ir/arba g/L - Kreatinimas (Cr), µmol/l ir/arba mg/dL, ir/arba mg/L, ir/arba g/L; - Automatinis mikroalbumino-kreatinino santykio (A:C) skaičiavimas; - Įvertinamas šlapimo skaidrumas / drumstumas ir spalva. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Šlapimo nuosėdų analizė | Mikroskopijos programinė įranga turi automatiškai klasifikuoti šias šlapime esančias daleles: Eritrocitai, leukocitai, leukocitų sankaupos, plokštaus epitelio ląstelės, inkstinio epitelio ląstelės, pereinamojo epitelio ląstelės, hialininiai cilindrai, kiti cilindai, bakterijos, gleivės, spermatozoidai, kristalai, mielės arba į mieles panašios ląstelės. Pateikiamas atsakymas: skaičius/µl. Sistema taip pat turi turėti galimybę identifikuoti šlapimo takų infekciją (UTI), bei pateikti informacinį pranešimą/indikaciją jei tokios infekcijos aptiktos. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Automatinė šlapimo tyrimų sistema pateikia pakitusių (dismorfinių) eritrocitų dalį procentais ir eritrocitų skaičių mikrolitre (RBC/µl) arba pateikia informaciją apie eritrocitų morfologiją (izomorfiniai, dismorfiniai arba mišrūs) vėliavėle | Būtina | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Duomenų apdorojimo programoje pateikiamas atskiras kiekvieno šlapimo forminio elemento kadruotas vaizdas atskiroje gardelėje, peržiūrimas kompiuterio ekrane (jei taikomas mikroskopijos metodas) | Vartotojas turi galimybę perklasifikuoti nediferencijuotas / netinkamai diferencijuotas daleles. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Kokybės kontrolė | Turi būti galimybė atlikti 2-jų lygių vidinę kokybės kontrolę tiek šlapimo nuosėdų, tiek cheminės analizės tyrimams, naudojant orginalias, gamintojo validuotas medžiagas. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Saugomi duomenys | Turi būti saugojama ne mažiau kaip 10000 rezultatų | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Kokybės kontrolės atvaizdavimas | Kokybės kontrolės duomenys tiek šlapimo nuosėdų, tiek cheminės analizės tyrimams atvaizduojami grafiškai. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Analizatoriaus priežiūra ir valdymas | Turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliu atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad serviso paslaugas teiktų gamintojo instruktuoti darbuotojai, pateikiant sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą įrodantį atitiktį. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Reikalavimai įrangos priežiūrai ir darbuotojams | - Turi būti saugaus nuotolinio prisijungimo galimybė techniniam aptarnavimui (papildomas BVPŽ kodas 50312000 Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas) techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įgyvendinti B2B VPN (angl. Busness to Busness Virtual Private Network) sujungimą tarp Perkančiosios ir Tiekėjo organizacijų. - Tiekėjas taip pat turi užtikrinti, kad prie nutolusio valdymo sistemos galėtų prieiti tik tiekėjo autorizuoti darbuotojai iš tiekėjo valdomų ir autorizuotų įrenginių. - Tiekėjas turi užtikrinti, kad nutolusio valdymo sistema generuotų įvykių žurnalą. Įvykių žurnalai turi registruoti visas prisijungimo sesijas ir registruoti ne mažiau kaip įrenginio informaciją, vartotojo informaciją ir sesijos pradžios ir pabaigos laikus. - Tiekėjas turės užtikrinti įrangos nepertraukiamą darbą 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. - Tiekėjas turi užtikrinti įrangos nepertraukiamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavus pranešimą apie įrangos gedimą/veiklos sutrikimą, tiekėjas nedelsiant turi prisijungti prie sistemos ir pašalinti sutrikimus nuotoliniu būdu, o to nepavykus padaryti, ne vėliau kaip per 4 val. reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti sistemos darbą ne vėliau kaip per 6 val. Visiškai pašalinti sistemos gedimą turi per 24 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 24 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). - Turi būti pateiktas išsamus naudojimui darbo/vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; Aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas. - Planinės prietaiso priežiūros procedūrų sąrašas, jų atlikimo registras bei planai pateikiami prietaiso programinėje įrangoje ir yra lengvai pasiekiami vartotojui. - Pateikiami tyrimų aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija (anglų ir/ar lietuvių kalba). - Jei bus reikalingas, užtikrinamas programinės įrangos atnaujinimas. - Personalo apmokymas (lietuvių kalba) pirkėjo patalpose adresu Tilto g. 2, Gargždai (pateikti tiekėjo atstovo apmokymo sertifikatus). | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |
|  | Suderinamumas su LIS ir reikalavimai programinei įrangai | - Tiekėjo siūlomas įranga ir / ar juos valdančios IT sistemos turi būti programiškai ir techniškai suderinamos su Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro laboratorine informacine valdymo sistema Labdata LIMS (toliau „LIS“). - Tiekėjas privalo pateikti įrangos ar juos valdančių IT sistemų komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūlomas analizatorius ar jį valdanti programinė įranga gali būti sujungta su išorės sistemomis. - Siūloma įranga turi turėti galimybę keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ir palaikyti bent vieną iš duomenų apsikeitimo standarto protokolų ASTM arba HL7. Tyrimų užsakymai įrangoje turi būti automatiškai nuskaitomi, o tyrimų atlikimo rezultatai automatiškai perduodami laboratorijos informacinei sistemai Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX) naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius ar jį valdant IT sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas pateikia RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti užsakymus ir perduoti rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX) naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius neturi galimybės keistis informacija ASTM, HL7 standartų protokolais, pasiūlyme turi būti pateikiamas kompiuteris su atitinkama programine įranga įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos laboratorine informacine sistema ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami laboratorijos informacinei sistemai Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX) naudojant TCP/IP protokolą. - Privalo turėti integruotą brūkšninių kodų ir / ar QR kodų skaitytuvą, skirtą mėginio, reagentų identifikacinio kodo nuskaitymui. Pagal šį kodą aparatas automatiškai turi nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie reikalingus iš mėginio padaryti konkrečius tyrimus, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS. - Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: - Teikti visokeriopą pagalbą integruojat pateiktus analizatorius ir / ar juos valdančias programines įrangas; - Pateikti detalų atliekamų tyrimų sąrašą (tyrimo kodas analizatoriuje arba jį valdančioje programinėje įrangoje, tyrimo pavadinimas, matavimo vienetai, kiek skaičių po kablelio perduodamas rezultatas arba galimi visi tekstiniai rezultatai, jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos tyrimo analitės pateikiam ir analičių kodai, analičių pavadinimai, analičių matavimo vienetai, ir analičių rezultato skaičiai po kablelio arba galimi visi tekstiniai rezultatai); - Dalyvauti analizatoriaus ir / ar juos valdančių IT sistemų sąsajos testavime ir / ar validavime; - Tiekėjas yra atsakingas už analizatoriaus nenutrūkstamą veikimą, už analizatoriaus programinės įrangos nepriekaištingą veikimą bei už analizatoriaus jungties su informacine sistema veikimą visą sutarties galiojimo laikotarpį. | pildo tiekėjas | pildo tiekėjas |

| BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS DĖL ĮRANGOS PANAUDOS |  |
| --- | --- |
|  | Su įranga tiektinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas, pirkėjo nurodytu adresu, įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas, programinės įrangos versijos atnaujinimai ar pakeitimai. Įranga ir visas susijusias priemones pristatyti ne ilgiau kaip per 3 mėn. Sutarties vykdymo sąlyga. |
|  | Tiekėjas įsipareigoja supažindinti pirkėjo personalą (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui pirkėjo patalpose adresu Tilto g. 2, Gargždai. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą), būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.). Sutarties vykdymo sąlyga. |
|  | Tiekėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, įsipareigoja pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su pirkėju. Sutarties vykdymo sąlyga. |
|  | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą arba ES ar EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos CE ženklinimo sertifikatą arba ES ar EB atitikties deklaracijas originalo ir lietuvių arba anglų kalbomis. |
|  | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos įrangos naudojimosi instrukcijos / gamintojo parengti techniniai aprašai ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį techniniams reikalavimams, anglų ir lietuvių kalbomis. |
|  | Panaudos davėjas įsipareigoja visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. Sutarties vykdymo sąlyga. |
|  | Pateikti dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte. |
|  | Tiekėjas privalės dalyvauti visos įrangos perinstaliavime (perkėlime) į kitas atnaujintas laboratorijos patalpas. Tiekėjas įsipareigoja detaliai suplanuoti ir suderinti įrangos perinstaliavimą kartu su perkančiąja organizacija, prieš tai ją paruošiant, kad būtų išlaikytas duomenų tikslumas ir įrangos garantija. Prieš tai patikrinus naujas patalpas, įsitikinus, kad naujoje vietoje yra tinkamas elektros tiekimas, vanduo, vėdinimas ir pakankamai vietos. Tiekėjas atliks saugų įrangos ir reagentų perkėlimą atliekant dekontaminaciją, judančių dalių užfiksavimą, kad jos nebūtų pažeistos transportuojant ir kt. privalomus darbus. Po perkėlimo privaloma atlikti validacijos procedūras: - Patikrinimas ar įrenginys sumontuotas teisingai ir atitinka gamintojo reikalavimus naujoje vietoje. - Patvirtinama, kad visos įrangos funkcijos veikia tinkamai (pvz. temperatūros stabilumas, judančių dalių tikslumas, vandens tiekimas ir kt.). - Įrodoma, kad prietaisas nuosekliai pasiekia reikiamus rezultatus atliekant tyrimus, kalibraciją ir kontrolę. Išmontavimo, perkėlimo į naujas patalpas ir patikros darbus tiekėjas atlieka savo kaštais. Jeigu transportavimo ir instaliavimo metu pažeidžiamos kokios nors dalys tiekėjas tai prisiima savo atsakomybei ir padengia visas nenumatytas išlaidas. |
|  | Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) * Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. |