Techninė  užduotis

Vertikalaus skysto deguonies indo dalinio paviršiaus perdažymo darbai

Darbų atlikimo vieta: Liepojos g. 45, Klaipėda,  Klaipėdos universiteto ligoninė.

Techninė informacija

| Vertikalaus skysto deguonies indo techninė informacija |  |
| --- | --- |
| Paskirtis | Skysto deguonies rezervuaras |
| Pagaminimo metai | 2014 m. |
| Tūris | 20 000 l |
| Paviršiaus medžiaga | Metalas |
| Aukštis* | Indas - 10 m, kojos - 1,3 m, bendras aukštis 11,3 m |
| Skersmuo* | 3,4 m |
| Paviršiaus plotas* | 130 m2 |

*Galima 10% paklaida.

Darbų aprašymas

| Vertikalaus skysto deguonies saugojimo 20 tonų indo rezervuaro dalinis perdažymas |  |
| --- | --- |
| Eil. nr. | Užduoties aprašymas |
| 1. | Senų dažų paviršiaus pašiaušimas. Nuvalyti atsilupusius senus dažus, samanas ir kitus nešvarumus. |
| 2. | Surūdijusias vietas nuvalyti ir surišti rudžių surišėju. |
| 3. | Sutvarkytas vietas po rudžių nugruntuoti. |
| 4. | Prireikus esamus reklaminius užrašus nuimti nuo rezervuaro paviršiaus. |
| 5. | Prieš dažymą nuriebalinti visą dažymo plotą. |
| 6. | Atliekamas dalinis (tik pažeisto ir tvarkyto paviršiaus) dažymas. Visos dažymo medžiagos turi būti sertifikuotos ES, vienos technologijos produktai, skirti Lietuvos orų sąlygoms, atitikti LST EN ISO 12944-5:2001 reikalavimus. |
| 7. | Nudažius paviršius buvusią reklamą (jei buvo nuimta) užklijuoti naujai į buvusią vietą. |
| 8. | Darbai priimami ir skaitomi atliktais atsakingam Perkančiosios organizacijos asmeniui atlikus apžiūrą ir pasirašius darbų atlikimo aktą. |

| Indo nuotraukos |  |
| --- | --- |

| Defektų nuotraukos |  |
| --- | --- |

Kvalifikaciniai reikalavimai

| Eil. nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| 1. | Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą trumpiau) turi būti tinkamai įvykdęs bent 1 sutartį, susijusią su metalinių konstrukcijų, rezervuarų, talpų ar kitų pramoninių objektų dažymo / antikoroziniais darbais, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlymo vertės be PVM. |
| 2. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai būtų apmokyti dirbti aukštyje ir turėtų galiojančius darbų saugos pažymėjimus darbams aukštyje pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. |

Yra galimybė objektą apžiūrėti gyvai iš anksto suderinus su kontaktiniu asmeniu:

Inžinierius įrenginių priežiūrai

Mudistonas Vaičekauskas

+37069956844