1 priedas

METALINIŲ CINKUOTŲ GEMBINIŲ KONSTRUKCIJŲ ŠVIESOFORAMS SU ANKERIAIS KOMPLEKTE PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objektas |  | Metalinės cinkuotos, flanšinės gembinės konstrukcijos šviesoforams komplekte su ankerinių varžtų konstrukcija (toliau – Prekės) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekių pristatymo vieta |  | Prekės turi būti pristatytos perkančiajai organizacijai, adresu: Stadiono g. 2,Šiauliai. LT-76331 |  |
| Perkamų prekių kiekis |  | Metalinė gembinė atrama (komplektas su ankeriu): H-6,5 m L-6,0 m. H-6,5 m L-6,5, m. H-6,5 m L-7,0 m. H-6,5 m L-7,5 m. H-6,5 m. L-10 m. H-6,5 m. L- 11 m. Metalinis cinkuotas vertikalus stovas (komplektas su pamatu SRP45-1 arba analogiškas) H-4,5 m, D= 110 mm. |  |
| Techninės charakteristikos: Šviesoforų gembės t. b. lenktos, išlaikant Šiaulių miesto homogeniškumą. Montuojamos ant pamato, kurie išliejami objekte. |  |  |  |
| (Eil. Nr. | Parametrai |  |  |
|  | Būtini rodikliai |  | Turi atitikti sekančius reikalavimus |
| 1. | Dokumentacija ir standartai |  |  |
| 1.1 | Standartai, kurių reikalavimus turi tenkinti gaminys |  | LST- EN 40-5 |
| 1.2 | Gaminys turėti |  | CE ženklinimą |
| 1.3 | Galvanizavimas pagal standartą |  | EN 1461 |
| 2. | Konstrukcija ir matmenys |  |  |
| 2.1 | Atramos žaliava |  | Plienas |
| 2.2 | Atramos korpusas |  | Korpuse neturi būti atsikišimų ir iškilimų, siūlės neturi būti iškilusios (akivaizdžiai matomos). Taisyklingos formos kūgis. |
| 2.3 | Prekės parametrai : |  |  |
|  | Prekės pav.; L-1 (mm); L-2 (mm); R (mm); H (mm); D (mm); Kiekis kompl.. Gembinė konstrukcija; 11000; 4350-4550; -; 6500; -; 2. Gembinė konstrukcija; 10000; 4350-4550; -; 6500; -; 3. Gembinė konstrukcija; 7000; 4350-4550; -; 6500; -; 3. Gembinė konstrukcija; 4000; 4350-4550; -; 6500; -; 1. Stovas; -; -; -; 4500; 110-115; 13. |
| 2.4 | Dažymas |  | cinkuotos |
| 2.5 | Plieno klasė |  | ne blogesnė nei S 235 |
| 2.6 | Gembių tvirtinimas |  | Sumaunamas |
| 3. | Kiti parametrai |  |  |
| 3.1 | Plieninių dalių padengimas |  | Karšto cinkavimo būdu |
| 3.2 | Cinko storis |  | Ne mažiau 80µ |
| 3.3 | Montavimas |  | Flanšinės (komplekte su ankeriais, stovai su pamatais) |
| 3.4 | Atsparumas vėjo apkrovai įvertinant ant stovų montuojamų įrenginių matmenis, svorį, sniegą, apledėjimą, paukščius ir kitą įrangą |  | ne mažiau kaip 28 m/s vėjo |
| 3.4 | Prekės dizainas |  | Pagal brėžinį Nr.1 |
| 3.5 | Garantinis laikotarpis |  | 36 mėn. |
| Atramų komplektai turi būti sukomplektuoti, tvirtinimo varžtai, dangteliai, apsauginiai varžtų gaubtai, žymėjimo ir įspėjamieji ženklai. BrėžinysNr.1 H L-1 D H PASTABA. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti Prekių atitiktį ir kokybę įrodančias deklaracijas ir sertifikatus (lietuvių kalba), eksploatacinių savybių deklaraciją. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su Prekių pristatymu į Bendrovę, nurodytu perkančiosios organizacijos adresu. Perkančioji organizacija vykdo „žaliąjį“ darnųjį pirkimą, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Prekė po panaudojimo virtusi atlieka, turi būti tinkama perdirbti antriniam naudojimui. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad prekės atitinka nustatytą reikalavimą. |  |  |  |