TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Akumuliatorinės baterijos nepertraukiamo maitinimo sistemai.

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis , vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Akumuliatorių baterija Sonnenschein A602/1510 (NGA6021510HS0FA) vožtuvais reguliuojamos arba lygiavertė | 320 |

  - Techniniai reikalavimai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Nominali talpa | ≥ 1510 Ah |
|  | Nominali įtampa | 2.0x celių skaičius |
|  | Įkrovimo įtampa vienai celei | ≥ 2.27 V |
|  | Sraigtinės jungtys | Su izoliuojančiais dangteliais |
|  | Matmenys ilgisx plotisx aukštis | Ne didesnis nei 212x277x690 mm. Aktualu dėl rėmo ant kurio montuojamos baterijos |
|  | Svoris | Ne daugiau 97 Kg |
|  | Jungtis | F-M8 arba lygiavertė |
|  | Trumpojo jungimo srovė | ne mažesnė kaip 7 kA |
|  | Projektinis tarnavimo laikas | ne mažiau 20 metų 2 V celėms, +20 °C |
|  | Gnybtų tipas | F-M8, 2 poros arba lygiavertė |
|  | Atsparus giliam iškrovimui | Privalomas |

  - Tiekėjas, tiekdamas lygiavertę prekę, privalo pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų atitiktį įrodančių dokumentus (su vertimu į lietuvių kalbą). Techninių charakteristikų atitiktį įrodančiais dokumentais gali būti atitikties sertifikatai, gamintojo techniniai aprašai (arba nuoroda į gamintojo tinklalapį, įrodanti, kad siūloma prekė atitinka techninės specifikacijos, reikalavimus)  ar analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų prekių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

- PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turės būti pristatomos: Paneriškių g. 25, LT-02300 Vilnius, Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 12 (dvylika) savaičių nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Jei akumuliatorių baterijų gamintojas suteikia perkamoms akumuliatorių baterijoms ilgesnę nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją, iš Tiekėjo prekybos vietų nupirktiems arba el. prekyboje užsakytoms akumuliatorių baterijoms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei gamintojo suteikiama garantija.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Prekių pasai lietuvių arba anglų kalbomis;

  - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis;

  - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;

  - Prekių priėmimo-perdavimo

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies