TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

12-OS KANALŲ ELEKTROSTIMULIACIJOS SISTEMA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai (savybės) | Charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.) (pildo tiekėjas*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai (įrašyti yra/nera arba kur nurodyta skaitinis reikalvaimas įšrašyti atitinkamą skaičių) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | dokumento lapo numeris |
| 1. | Paskirtis – nugaros raumenų stimuliacijai atlikti | Būtina |  |  |  |
| 2. | Stimuliacija atliekama stimuliacijos kilimėlio kuriame integruota ne mažiau 12 kanalų elektroterapijos elektrodų pagalba | Būtina |  |  |  |
| 3. | Prietaisas privalo apimti ne mažiau, kaip išvardintas gydymo komponentes | - Skausmo gydymą |  |  |  |
|  |  | - Raumenų gydymą |  |  |  |
|  |  | - Dinaminį giluminį masažą |  |  |  |
|  |  | - Šiluminę terapiją |  |  |  |
| 4. | Valdymo prietaiso ekranas | Lietimui jautrus, ne mažesnės įstrižainės kaip 6‘‘ |  |  |  |
| 5. | Aparato valdymo meniu ekrane privalo būti lietuvių kalba | Būtina |  |  |  |
| 6. | Gydymo programos privalo būti suskirstytos į grupes | - Nuskausminimo programos; |  |  |  |
|  |  | - aumenų terapijos programos; |  |  |  |
|  |  | - Giluminio masažo programos; |  |  |  |
|  |  | - Terapeuto sukurtos ir išsaugotos individualios programos. |  |  |  |
| 7. | Dinaminio giluminio masažo srovės | Privalo imituoti rankinio masažo būdus |  |  |  |
| 8. | Sistemos adaptavimas pagal konkretaus paciento nugaros raumenų būklę | Būtinas |  |  |  |
| 9. | Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos ne blogiau | Nuo 20° iki 40°C |  |  |  |
| 10. | Stimuliacijos kilimėlis privalo turėti galimybę stimuliavimo zoną pritaikyti pagal paciento ūgį | # Būtina |  |  |  |
| 11. | Galimybė įvesti ir išsaugoti paciento duomenis | Būtina |  |  |  |
| 12. | Jungtys USB ir atminties kortelei | Būtina |  |  |  |
| 13. | Valdymo pultas pacientui | Būtina |  |  |  |
| 14. | Garantija prietaisui | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. | Sutarties vykdymo sąlyga | Sutarties vykdymo sąlyga | Sutarties vykdymo sąlyga |
| 15. | CE sertifikavimas | Būtina(kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija) |  |  |  |