Ultragarso aparatas bendrai echoskopijai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.) (pildo tiekėjas*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai (įrašyti yra/nėra arba kur nurodytas skaitinis reikalavimas įrašyti atitinkamą skaičių) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | dokumento lapo numeris |
|  | Ultragarsinių tyrimų tipai | - Pilvo organų tyrimai; |  |  |  |
|  |  | 1.2. Krūtų tyrimai |  |  |  |
|  |  | 1.3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai |  |  |  |
|  |  | 1.4. Kraujagyslių tyrai |  |  |  |
|  |  | 1.5. Urologiniai tyrimai |  |  |  |
|  | Sistemos struktūra | - Sistema lengvai transportuojama, ant ratukų |  |  |  |
|  |  | 2.2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; |  |  |  |
|  |  | 2.3. ≥ 55 cm įstrižainės vaizdo monitorius |  |  |  |
|  |  | 2.4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn nepriklausomai nuo valdymo panelės aukščio keitimo ir pasukamas į šonus; |  |  |  |
|  |  | 2.5. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 14 colių arba didesnė; |  |  |  |
|  |  | 2.6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. |  |  |  |
|  |  | 2.7. Jungtys davikliams 4 aktyvios |  |  |  |
|  | Skenavimo režimai | - B režimas |  |  |  |
|  |  | 3.2. Audinių harmonikų vaizdavimas |  |  |  |
|  |  | 3.3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas |  |  |  |
|  |  | 3.4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas |  |  |  |
|  |  | 3.5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas |  |  |  |
|  |  | 3.6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas |  |  |  |
|  |  | 3.7. Tripleksinis režimas |  |  |  |
|  |  | 3.8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas |  |  |  |
|  | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 380 dB |  |  |  |
|  | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 50 cm |  |  |  |
|  | Automatinis vaizdo optimizavimas | - Automatinis pilkosios skalės parametrų optimizavimas; |  |  |  |
|  |  | 6.2. Automatinis pulsinės bangos doplerio parametrų optimizavimas; |  |  |  |
|  |  | 6.3. Automatinis spalvinio doplerio parametrų optimizavimas; |  |  |  |
|  |  | 6.4. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija |  |  |  |
|  | Ultragarsinių vaizdų suliejimo su KT ar MRT vaizdais funkcija (esant poreikiui, šią funkciją galima įdiegti po įrangos pirkimo) | Būtina |  |  |  |
|  | Pacientų duomenų archyvas | - Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; |  |  |  |
|  |  | 8.2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: |  |  |  |
|  |  | 8.2.1. Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); |  |  |  |
|  |  | 8.2.2. Modality Worklist (arba lygiavertės); |  |  |  |
|  |  | 8.2.3. Query/Retrieve (arba lygiavertės); |  |  |  |
|  |  | 8.3. Statinių ir dinaminių vaizdų persiuntimas pagal DICOM send arba store protokolus išsaugant pradinę informaciją (angl. Raw data) |  |  |  |
|  | Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: |  |  |  |  |
| 9.1. | Konveksinis daviklis | Dažnio diapazonas (1,5 - 6,0) MHz; |  |  |  |
|  |  | Pjezo elementų skaičius 190; |  |  |  |
|  |  | Apžvalgos lauko kampas 80o |  |  |  |
| 9.2. | Linijinis daviklis | Dažnio diapazonas (5,0 - 15,0) MHz |  |  |  |
|  |  | Pjezo elementų skaičius 900 |  |  |  |
|  |  | Paviršiaus ilgis 50 mm |  |  |  |
| 9.3. | Endokavitalinis daviklis | Dažnių diapazonas ≥ (3,0 - 10,0) MHz; |  |  |  |
|  |  | Pjezo elementų skaičius ≥ 190 |  |  |  |
|  |  | Apžvalgos lauko kampas ≥ 150° |  |  |  |
|  | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina |  |  |  |
|  | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | ~220 ± 10% V, 50Hz elektros tinklas |  |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 12 mėnesių |  |  |  |
|  | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą. |  |  |  |