PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS

Pirkėjas  –  UAB „LTG Link“

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Paslaugos – EJ575 keleivių informacinių ir vaizdo stebėjimo sistemų remonto paslaugos.

Prekės – įranga, jos dalys ir komponentai, reikalingi paslaugoms suteikti.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Keleivių informavimo sistemos ir vaizdo stebėjimo sistemos remonto vienuolikoje Škoda EJ575 traukinių (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos 1 Priede.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai paslaugoms:

    - Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

    - Škoda EJ575 riedmenų keleivių informavimo sistemos ir vaizdo stebėjimo sistemos remontas turi būti atliktas vadovaujantis traukinių Škoda EJ575 techninės eksploatacinės dokumentacijos reikalavimais. Esant poreikiui dokumentas bus pateikiamas po sutarties pasirašymo.

    - Atliekant keleivių informavimo sistemos  ir vaizdo stebėjimo sistemos remontą būtina naudoti originalias arba lygiavertes dalis ir komponentus.

    - Atliekant keleivių informavimo sistemos ir vaizdo stebėjimo sistemos remontą naudoti jau realiai egzistuojančius, o ne numatomus projektuoti, sistemos sprendimus.

    - Atliekant keleivių informavimo sistemos ir vaizdo stebėjimo sistemos remontą, patikrinus tinkamumą, galima naudoti jau esamą, traukiniuose įrengtą elektros instaliaciją.

    - Perkančioji organizacija pasilieka teisę Tiekėjo prašyti pateikti Prekių atitiktį įrodančius dokumentus (sertifikatai/ pasai/ aprašymai.).

  - Funkciniai reikalavimai keleivių informavimo sistemos remontui:

    - Sistema turi užtikrinti kelionės garsinę ir vaizdinę informaciją keleiviams.

    - Sistemos skelbiama informacija turi būti kuriama ir valdoma centralizuotai, duomenys saugomi vieningoje duomenų bazėje.

    - Privalomą garsinę informaciją turi sudaryti šie pranešimai: kelionės / maršruto pavadinimas, stoties / stotelės pavadinimas, kitos stoties / stotelės pavadinimas, bendra informacija (lengvai konfigūruojami pranešimai).

    - Sistemos garsiakalbiai turi būti integruoti į salono apdailą.

    - Sistemos garsiakalbiai turi būti sumontuoti gamintojo numatytose vietose.

    - Sistemoje turi būti galimybė skelbti garsinius pranešimus per mikrofonus, esančius mašinisto kabinose.

    - Sistemoje turi būti galimybė valdyti garso stiprumą. Garso stiprumo reguliatorius turi būti įrengtas mašinisto kabinoje. Funkcija turi užtikrinti atskirą traukinio salono I, II klasės ir traukinio mašinisto kabinose skelbiamų garsinių pranešimų garso stiprumo valdymą.

    - Kelionės tvarkaraštis sistemoje turi turėti realaus laiko duomenų atnaujinimo funkciją. Keleiviams turi būti pateikiama informacija apie tvarkaraščių pasikeitimus, vėlavimus.

    - Informacijos skelbimo dažnis maršrute turi būti lengvai konfigūruojamas sistemos įrankiais.

    - Sistemoje turi būti galimybė valdyti informacijos pakeitimus iš anksto, t.y. pakeitimai turi būti aktyvuojami pagal nurodytą datą ir laiką.

    - Sistema turi skelbti visą informaciją (tiek garsas, tiek ir vaizdas) lietuvių ir anglų kalbomis su galimybe įtraukti papildomas kalbas.

    - Vaizdo informacija traukinio viduje turi būti atvaizduojama įrenginiuose, kurių palaikoma raiška ir ekrano įstrižainė ne mažesnė nei gamykloje sumontuotų ekranų pagal traukinio komplektaciją (Pasiūlymo formos 1 Priedas ).

    - Privalomą vaizdo informaciją traukinio išorėje turi sudaryti šie pranešimai: kelionės / maršruto pavadinimas, kelionės / maršruto numeris, vagono numeris, lengvai konfigūruojamas tekstas.

    - Privalomą vaizdo informaciją traukinio viduje turi sudaryti šie pranešimai: kelionės / maršruto pavadinimas, kelionės / maršruto numeris, stoties / stotelės pavadinimas, kitos stoties / stotelės pavadinimas, vaizdo klipas, bendra informacija (lengvai konfigūruojami pranešimai), data ir laikas, traukinio būvimo vieta, kelionės tvarkaraštis, temperatūra salone, aplinkos temperatūra, traukinio greitis.

    - Išorės vizualinės informacijos įrenginiai turi būti sumontuoti traukinio abiejuose galuose, kuriuose turi būti rodomas maršruto numeris ir maršruto pavadinimas (Pasiūlymo formos 1 Priedas).

    - Išorės vizualinės informacijos įrenginiai turi būti sumontuoti traukinio gamintojo numatytose vietose, kuriose turi būti rodomas maršruto numeris, maršruto pavadinimas ir vagono numeris.

    - Traukinio padėtis turi būti atvaizduojama realiame žemėlapyje (GPS lokacija), kuris atitinka geležinkelių tinklą. Turi būti numatyta galimybė keisti / koreguoti žemėlapio turinį. Priežastis - LTG infrastruktūros pokyčiai.

    - Duomenų valdymui sistemoje turi būti galimybė tiesiogiai pasijungti prie sistemos naudojant LAN tinklą, jungtį.

  - Funkciniai reikalavimai Vaizdo stebėjimo sistemos remontui:

    - Kiekvienos vaizdo kameros įrašų archyvas turi būti ne mažesnis nei 336 valandos, nebent šalys raštu susitaria kitaip.

    - Sistema turi stebėti ir įrašyti traukinio šonų vaizdą iš išorės. Turi būti stebimi įlipantys keleiviai ir peronas.

    - Sistema turi stebėti ir įrašyti traukinio keleivių salonų vaizdą.

    - Sistema turi stebėti ir įrašyti mašinisto kabinų vaizdą ir garsą. Mašinisto kabinos vaizdo stebėjimo kameros turi būti sumontuotas taip, kad filmuotų tik mašinisto pultą, pagrindinius traukinio valdymo įtaisus ir mašinisto veiksmus kelionės metu, mašinisto veido neturi matytis.

    - Vaizdas įrašinėjamas nuolat iš visų traukinyje sumontuotų vaizdo kamerų, kai traukinys yra įjungtas.

    - Mašinisto kabinoje turi būti įrengti vaizdo monitoriai, skirti stebėti vaizdą keleivių salone ir traukinio išorėje realiu laiku.

    - Vaizdo įrašas turi turėti laiko žymą (metai, mėnuo, diena, valanda, minutė, sekundė) ir vaizdo kameros pavadinimą.

    - Atrenkant vaizdo įrašus eksportui ar ieškant vaizdo medžiagos turi būti galimybė filtruoti vaizdo įrašo informaciją pagal datą ir laiką (metai, mėnuo, diena, valanda, minutė), pasirenkant tikslines vaizdo kameras.

    - Kiekvienos kameros eksportuojamas vaizdas turi būti viename faile.

    - Sistemos ekranas, skirtas mašinistui, turi tūrėti kamerų vaizdų pasirinkimo ir konfigūravimo funkciją.

    - Sistema turi stebėti ir įrašyti vaizdą traukinio važiavimo kryptimi.

    - Vaizdo įrašo charakteristikos turi būti ne blogesnės nei gamykloje sumontuotų kamerų.

    - Išorinės vaizdo stebėjimo kameros, keičiant naujomis, turi būti sumontuotos gamintojo numatytose vietose.

    - Išorinių vaizdo kamerų apsaugos klasė ne blogesnė nei gamintojo sumontuotų.

    - Vaizdo įrašymui ir įrašų peržiūrai įtaką turintys nustatymai turi būti valdomi autentifikuotų naudotojų.

  - Papildomi reikalavimai keleivių informavimo sistemai ir vaizdo registravimo sistemai:

    - Dinamiškas kelionės grafikas

    - Suteiktos paslaugos turi nepažeisti TSI PRM 2014 metų versijoje įvardintų reikalavimų.

    - Suteiktos paslaugos turi nepažeisti 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/ dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų reikalavimų.

  - Lygiavertiškumas - jei prekių savybės yra tokios pat arba geresnės nei perkamų Prekių ir jas galima be jokių apribojimų (nereikalauja sąveikaujančių elementų konstrukcinių pakeitimų; nesukelia sąveikaujančių elementų greitesnio susidėvėjimo/gedimo/garantijos praradimo; netrumpesnio numatyto tarnavimo laikotarpio; neprastesnio techninio pažangumo lygio; neįtakoja gaminių ir paslaugų atitiktį patvirtinančių dokumentų galiojimo) naudoti pagal paskirtį.), Tiekėjas, pasiūlęs lygiavertes Prekes, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad siūlomos Prekės technines charakteristikos, atitinka perkamų prekių charakteristikas. Prekių lygiavertiškumą įrodančiais dokumentais bus laikomi tokie pasiūlyme pateikiami dokumentai:

  - jei pasiūlyme nurodytas kitoks Prekės brėžinio numeris, markė ir t.t. - pateikiamos lygiavertės Prekės  brėžiniai (patvirtinti gamyklos gamintojos antspaudu ir vadovo arba įgalioto asmens parašu, kuriuose turi būti nurodyta visa būtina informacija (pvz. matmenys, gaminio mechaninės savybės ir t.t.), įrodanti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė;

  - jei siūloma lygiavertė Prekė, vietoje Prekės, kurios naudojimą reglamentuoja Prekės gamintojas (pvz. patvirtintos instrukcijos, techninės sąlygos, atskiri nurodymai ir t.t.) - pateikiami atitinkami gamintojo dokumentai, kuriuose bus paminėtos siūlomos lygiavertės Prekės ir iš pateiktų gamintojo dokumentų bus galima padaryti išvadą, kad siūloma Prekė yra lygiavertė. Taip pat gali būti pateikti kiti dokumentai, kurie įrodo, kad siūloma Prekė yra lygiavertė.

  - Dokumentų kalba - Lietuvių ir anglų. Jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių ir anglų kalbas

- SU PASIŪLYMU TEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Atsižvelgiant į tai, kad netinkamai atliktas remontas gali panaikinti gamintojo suteiktą garantiją ir sukelti reikšmingą žalą perkančiajai organizacijai, Tiekėjas privalo turėti ir pateikti įrangos gamintojo autorizaciją (atestaciją) arba lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad yra įgaliotas atlikti remonto darbus pagal gamintojo reikalavimus.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paslaugų / Prekių priėmimo–perdavimo aktas (-ai) | Teikiama elektronine forma | Teikiamas su kiekviena Preke / Prekių partija / Paslauga |
|  | Sistemos montavimo ir el. schemos | Teikiama elektronine forma | Sumontuotos sistemos priėmimo- perdavimo akto pasirašymo metu |
|  | Sumontuotos įrangos sertifikatai arba pasai, arba aprašymai | Teikiama elektronine ir spausdintine forma | Sumontuotos sistemos priėmimo- perdavimo akto pasirašymo metu |
|  | Sistemos naudojimo instrukcija | Teikiama elektronine forma | Sumontuotos sistemos priėmimo- perdavimo akto pasirašymo metu |
|  | Dokumentų kalba | Lietuvių ir anglų. Jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių ir anglų kalbas | Kartu su pateikiamais dokumentais |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta – Pramonės g. 78, Vilnius.

  - Paslaugos pilna apimtimi turi būti suteiktos ne ilgiau kaip per 24 mėnesius.

  - Užsakymai teikiami ir komunikacija vykdoma raštu el. paštu.

  - Programinė įranga paslaugų suteikimui turi būti parengta per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Visi kiti pasirengiamieji paslaugų teikimo ir įrangos tiekimo darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Sistemų remonto paslaugos pirmajame riedmenyje pagal suderintą paslaugų apimtį turi būti suteiktos per 3 mėnesius nuo Užsakovo pranešimo perdavimo Paslaugų teikėjui, kad riedmuo paruoštas paslaugų teikimui. Sistemų remonto paslaugos kituose riedmenyse pagal suderintą paslaugų apimtį turi būti suteiktos per 1 mėnesį nuo Užsakovo pranešimo perdavimo Paslaugų teikėjui, kad riedmuo paruoštas paslaugų teikimui.

  - Paslaugų teikimas turi vykti su Užsakovu suderintomis datomis, suderintu laiku Užsakovo teritorijoje. Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi teikti paslaugas nakties valandomis ir nedarbo dienomis.

  - Paslaugos bus teikiamos riedmenų remontų metu, tad Paslaugų teikėjas turės dalintis darbo vieta su kitas paslaugas teikiančiais asmenimis.

  - Paslaugų atlikimui reikalingų medžiagų sandėliavimas, transportavimas ir iškrovimas bus vykdomas Paslaugų teikėjo lėšomis.

  - Paslaugų atlikimo metu negali būti atliekami jokie remontuojamų objektų modernizavimai be suderinimo su Užsakovu;

  - Paslaugų atlikimo metu atsiradus papildomiems darbams arba papildomai įrangai, kuri nebuvo numatyta Paslaugų pasiūlyme, Paslaugų teikėjas pateikia papildomų darbų, medžiagų, įrangos kalkuliaciją, kurią būtina suderinti su Užsakovu.

  - Paslaugų teikėjas suteiktoms paslaugoms ir įrangai suteikia 24 mėn. garantiją nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti sistemos techninę priežiūrą 36 mėn. nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, šalinti atsiradusius negarantinius gedimus.

  - Paslaugų teikėjas garantuoja sistemos veikimą ir programinį palaikymą 10 metų nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

  - Paslaugų teikėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų trūkumų ir garantinių gedimų šalinimas bei sistemos techninės priežiūros paslaugų suteikimas kritinių trūkumų (visos sistemos neveikimas) atveju turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Paslaugų trūkumų ir garantinių gedimų šalinimas bei sistemos techninės priežiūros paslaugų suteikimas nekritinių trūkumų (pavienių sistemos komponentų neveikimas) atveju turi būti atliktas ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo trūkumų šalinimo terminą.

- PRIEDAI

1 priedas – Aplinkos Apsaugos žalieji kriterijai

2 priedas – Priėmimo-perdavimo aktas